1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Метрология» являются: формирование знаний и умений, необходимых для организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования; поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; изучение основ метрологического обеспечения современной науки и техники; обладание знаниями в стандартизации, стандартах и успешном их использовании в практической деятельности.

Для достижения поставленной цели в дисциплине «Метрология» решаются следующие задачи:

- изучить принципы действия, устройство типовых измерительных приборов;

- сформировать навыки проведения измерений, обработки результатов и оценки погрешностей измерений;

- изучить правовые основы стандартизации.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.15 «Метрология» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин:

- Б1.Б.09 «Математика»;

- Б1.Б.10 «Физика»;

- Б1.Б.13 «Информатика»;

- Б1.В.ДВ.01.01 «Введение в направление».

Перед началом изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

знать:

- основные понятия из математики: производная, дифференциал, неопределённый интеграл, дифференциальные уравнения, ряды: общие сведения, ряды Фурье, разложение функций в ряд Фурье;

- основные положения из физики: физические величины и закономерности их взаимодействия, электрические явления, магнитные явления, электрические явления в твердом теле, термоэлектрические явления, полупроводники;

- типы промышленных объектов и их главные параметры;

- основные законы электротехники, основные определения, методы расчета электрических цепей;

уметь:

- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств;

- пользоваться измерительными приборами;

- оформлять результаты расчетов и экспериментов;

владеть:

- основами теории вероятности;

- основами анализа электрических цепей;

- основами математической статистики;

- методологией анализа веществ;

- основными приемами обработки и представления экспериментальных данных;

- навыками самостоятельной работы с литературой и библиотечными каталогами;

- приемами постановки простых экспериментов;

- навыками включения и отключения электрических приборов и потребителей, измерения электрических параметров, построения графиков, зависимостей.

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения следующих дисциплин:

- Б1. Б.20 «Технические измерения, сертификация и автоматизация тепловых процессов»;

- Б1.В.05 «Источники и системы теплоснабжения»;

- Б1.В.07 «Тепломассообменное оборудование предприятий»;

- Б1.В.ДВ.05.01 «Высокотемпературные процессы и установки».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Метрология» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий |  |
| Знать | - основные методики поиска и источники научной информации, способы представления информации в требуемом формате с использованием информационных и компьютерных технологий; - методики поиска и обработки информации из различных источников и представления ее в требуемом формате с использованием информационных и компьютерных технологий; - методики поиска и анализа информации из различных источников, и различные способы ее представления с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. |
| Уметь | - использовать литературные источники для подготовки обзоров и отчетов, оформлять научно-технические отчеты в соответствии с требованиями; - обобщать информацию из различных литературных источников для подготовки обзоров по заданной тематике, оформлять научно-технические отчеты с использованием готовых шаблонов и макетов; - анализировать и обобщать информацию из различных литературных источников для подготовки обзоров по заданной тематике, определять структуру и оформлять научно-технические отчеты. |
| Владеть | - навыками работы в пакетах прикладных программ для оформления текстовой информации; - навыками работы с современными программными средствами для оформления текстовой информации; - методами и средствами представления текстовой информации с использованием современных технологий. |
| ПК-1 Способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией |  |
| Знать | - перечень государственных и отраслевых стандартов для разработки проекта по АСУ энергообъектами; - необходимый объем технологических измерений и средств автоматического регулирования на отдельных участках проектируемых энергообъектов в соответствии с нормативной документацией; - необходимый объем технологических измерений на проектируемых энергообъектах в соответствии с нормативной документацией. |
| Уметь | - производить сбор исходных данных, необходимых для выбора технических средств автоматизации проектируемого энергообъекта; - выбирать способ сбора и первичный анализ исходных данных для выбора технических средств автоматизации проектируемого энергообъекта; - комбинировать различные способы сбора и анализа исходных данных для выбора технических средств автоматизации проектируемого энергообъекта. |
| Владеть | - навыками формирования порядка действий для организации сбора и первичной обработки исходных данных; - навыками использования нескольких способов сбора и анализа исходных данных для проектирования систем автоматизации и управления энергообъектами с использованием типовых проектных решений; - навыками комбинации нескольких способов сбора и анализа исходных данных для эффективного решения задач по проектированию систем автоматизации и управления энергообъектами. |

| ПК-8 Готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования |  |
| --- | --- |
| Знать | - виды и методы измерений, классификацию погрешностей измерений; основные средства измерения теплофизических параметров; - теоретические основы метрологии, обеспечения единства измерений и достижения требуемой точности; методы и средства измерения теплофизических параметров; - организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения технологических процессов; принцип действия и устройство стандартных средств измерения теплофизических параметров. |
| Уметь | - выполнять измерения по заданной методике с помощью типовых измерительных приборов, рассчитывать погрешности измерений; - применять методики выполнения измерений с помощью типовых измерительных приборов, оценивать погрешности измерений; - выбирать и применять методики выполнения измерений с помощью типовых измерительных приборов, оценивать погрешности измерений. |
| Владеть | - основными методами прямых измерений; - методами обработки результатов и расчета погрешностей измерений; - методами измерений, обработки результатов многократных измерений, оценки погрешностей и точности средств измерений. |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часа, в том числе:

- контактная работа – 54,15 акад. часов:

- аудиторная – 51 акад. часов;

- внеаудиторная – 3,15 акад. часов;

- самостоятельная работа – 18,15 акад. часов;

- подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основы метрологии | 4 |  |  |  |  |  |  | ОПК-1 ПК-1 -зув ПК-8 - зув |
| 1.1 Основные понятия. Правовые основы. Метрологическое обеспечение. Единство измерений. Метрологические службы |  | 2 | 6/6 | - | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекции | Устный опрос Проверка инд. заданий |  |
| 1.2 Измеряемые величины. Виды, методы измерений. Основные положения теории погрешностей. |  | 2 | 4/2 | - | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос Проверка инд. заданий Контрольная работа |  |
| 1.3 Средства измерения. Структурные схемы СИ. Выбор СИ |  | 2 | 4/2 | - | 2 |  | Устный опрос Проверка инд. заданий |  |
| Итого по разделу |  | 6 | 14/10 | - | 6 |  |  |  |
| Раздел 2. Измерение физических величин | 4 |  |  |  |  |  |  | ОПК-1 - зув ПК-1 - зув, ПК-8 - зув |
| 2.1 Измерение электрических величин |  | 1 | 2 | - | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 2.2 Измерение магнитных величин |  | 1 | 2 | - | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 2.3 Измерение неэлектрических величин |  | 4 | 12 | - | 1 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лабораторным работам | Устный опрос Лабораторные работы Тестирование |  |
| 2.4 Измерительные информационные системы |  | 1 | 4/4 | - | 1,15 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| Итого по разделу |  | 7 | 20/4 | - | 6,15 |  |  |  |
| Раздел 3. Основы стандартизации | 4 |  |  |  |  |  |  | ОПК-1 - зу ПК-1 - зу |
| 3.1 Основные понятия. Цели стандартизации. История развития |  | 1 | - | - | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 3.2 Задачи, органы и службы стандартизации. Виды стандартов. Нормативные документы |  | 2 | - | - | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос Проверка инд. Заданий Тестирование |  |
| 3.3 Методические основы стандартизации. Принципы и методы |  | 1 | - | - | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| Итого по разделу |  | 4 | - | - | 6 |  |  |  |
| Итого по дисциплине: |  | 17 | 34/14 | - | 18,15 |  | Экзамен |  |

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Метрология» используются:

Традиционные образовательные технологии – информационная лекция (вводную лекцию, где дает первое представление о предмете и знакомство студентов с назначением и задачами курса); лекции – консультации, изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы; лабораторные работы.

Технологии проблемного обучения – проблемные лекции является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения; лабораторные работы с использованием проблемного обучение, которое заключается в стимулировании студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – в ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование электронного демонстрационного материала (лекции-визуализации), использование Интернет ресурсов для промежуточных аттестаций и проверки остаточных знаний

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме.

Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке в процессе выполнения контрольных работ, а также в процессе подготовки к устному опросу, тестированию и итоговой аттестации.

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается:

- использование электронного демонстрационного материала по современной измерительной технике;

- использование электронных учебников по отдельным темам занятий;

- активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос, контрольная работа, тестовый опрос, индивидуальная «защита» лабораторных работ и т.д.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Метрология» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение и защиту лабораторных работ, решение контрольных задач.

Лабораторные работы направлены на получение практических навыков по теме «Измерение физических величин».

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| Поверка термопар | - На каких явлениях основано действие термоэлектрических термометров? - Почему при подсоединении термопары к измерительному прибору, пользуются компенсационными проводами? - Как вводится поправка на температуру свободных концов термопары в автоматических и переносных потенциометрах, милливольтметрах? - Для каких термопар невозможно применение компенсационных проводов для введения поправки? - Пределы измерений стандартных термоэлектрических термометров? - При измерении температуры в печи с помощью хромель-алюмелевой термопары (тип K) вольтметр показал 7,418 мВ. Температура холодного спая была стабилизирована на уровне 30°С. Пользуясь градуировочной таблицей для данной термопары, определить температуру Tx в печи |
| Испытание и поверка вторичных приборов работающих в комплекте с термоэлектрическим преобразователем | - Каковы особенности методики проведения вторичного прибора Диск-250М? - Что такое основная и дополнительная погрешность прибора? - Какие погрешности необходимо рассчитать для того, чтобы сделать вывод о результатах поверки? - Для чего выполняют поверку прибора и что понимают под классом точности прибора? - Какие существуют виды поверок? - Перечислить метрологические характеристики средств измерений. - Что относится к неметрологическим характеристикам СИ? - Отчет по шкале прибора с пределами измерений 0 – 10 А и равномерной шкалой составил 2,5 А. Оценить пределы допустимой абсолютной погрешности этого отсчета при использовании различных СИ с КТ: 0,02/0,01; и 0,5 |
| Термометры сопротивления | - Какой принцип действия у термометров сопротивления? - От чего зависит электрическое сопротивление проводника? - Влияет ли на электрическое сопротивление проводника электрический ток, проходящий по проводнику? - Что является термометрическим параметром в термометре сопротивления? - Почему термопреобразователи изготавливают, как правило, из металлов, а не из сплавов? - Какие преимущества у медного и у платинового термопреобразователей сопротивления? - Какое значение при измерении температуры имеет показатель тепловой инерции? - Каким параметром характеризуется чистота материала, идущего на изготовление термометра сопротивления? - Что такое трёхпроводная схема включения термопреобразователя сопротивления? |
| Испытание и поверка вторичных приборов работающих в комплекте с термометрами сопротивления | - Какие существуют методы измерения температуры? - На чём основано действие термометров сопротивления? - Какие материалы используют для изготовления термометров сопротивления? - Какие приборы применяют в комплекте с термометрами сопротивления? - Схемы подключения термометров сопротивления ко вторичному прибору - Достоинства и недостатки неуравновешенных мостов. - Как работает уравновешенный мост? - В чём заключается условие равновесия мостов? - Принцип действия работы логометрических схем - Какие виды погрешностей вы знаете? - Для чего выполняют поверку прибора и что понимают под классом точности прибора? |
| Пирометры | - Какая температура называется яркостной температурой? - Как определить действительную температуру тела, зная яркостную температуру? - Устройство пирометров частичного излучения - Что такое цветовая температура? - Как смещается максимум кривой распределения спектральной энергетической яркости с увеличением температуры абсолютно чёрного тела? - Почему цветовая температура наиболее близка к действительной температуре? - Устройство пирометров спектрального отношения - Оцените систематическую погрешность измерения температуры радиационным методом. Радиационная температура tp = 1527 0C, коэффициент теплового излучения т = 0,38. - Пирометр полного излучения (радиационный) имеет показатель визирования n = 1/7, диаметр калильной трубки, на которую визируется пирометр, 30 мм. - Можно ли пирометром полного излучения измерить температуру слитка в нагревательном колодце, если сторона слитка имеет размеры 1800х400 мм, расстояние от слитка до пирометра 1400 мм, показатель визирования n = 1/7? - Каким образом в пирометрическом преобразователе ППТ–142 исключается влияние температуры корпуса телескопа? - Какие существуют способы исключения влияния температуры корпуса телескопа на результат измерения? |

Примеры задач по теме «Выбор средств измерений»

Пример 1. Определить верхний предел измерения и основную приведенную погрешность датчика для измерения тяги газотурбинного двигателя (ГТД) Р = (1,6 ± 0,1) кН.

Решение: Наибольшая и наименьшая предельные тяги Рmax = 1,6 + 0,1 = 1,7 кН; Рmin = 1,6 – 0,1 = 1,5 кН; допуск Т = 1,7 – 1,5 = 0,2 кН; основная допустимая абсолютная погрешность датчика (допуск па измерение)  = 0,33∙T = 0,33∙0,2 = 0,066 кН; нижний предел рабочей части шкалы Н < 1,5 – 0,066 = 1,434 кН; верхний предел рабочей части шкалы В > 1,7 + 0,066 = 1,766 кН. Выбираем датчик усилий с верхним пределом измерения В = 2 кН. Нормирующее значение для определения основной приведенной погрешности датчика ХN=2,0 кН. Определяем предел допускаемой основной приведенной погрешности датчика  = 0,066/2∙100 = ±3,3%. Ближайшим меньшим значением этой погрешности но отношению к найденному является  = 2%.

Пример 2. Определить пределы измерения и класс точности вольтметра для измерения напряжения питания бортовой сети самолета V = 27 ± 2,7 В.

Решение: Наибольшее предельное напряжение Vmax = 27 + 2,7 = 29,7 В; наименьшее Vmin = 27 – 2,7 = 24,3 В; допуск Т = 29,7 – 24,3 = 5,4 В; основная допустимая абсолютная погрешностъ вольтметра (допуск на измерение)  = 0,33Т = 0,33 ∙ 5,4 = 1,78 В; нижний предел рабочей части шкалы Н < 24,3 – 1,78 = 22,52 В; верхний предел В > 29,7 + 1,78 = 31,48 В. В соответствии с данными по Н и В выбираем вольтметр с верхним пределом измерений 40 В. Основная приведенная погрешность этого прибора  = 1,78/40 ∙ 100 = 4,45%. Найденному значению  соответствует класс точности 5.

# Пример 3. Определить основную приведенную погрешность и пределы измерения виброакселерометра для измерения виброускорения а = 50±2 м/с2.

# Решение: Наибольшее предельное значение виброускорения аmax = 50+2 = 52 м/с2; наименьшее его значение аmin = 50–2 = 48 м/с2; допуск  Т = 52–48 = 4 м/с2; основная допустимая абсолютная погрешность виброакселерометра (допуск на измерение) = 0,33Т= 0,33  4 = 1,32 м/с2; нижний предел рабочей части шкалы Н < 48–1,32 = 46,68 м/с2; верхний         В > 52+1,32 = 53,32 м/с2. В соответствии с данными по Н и В выбираем виброакселерометр с верхним пределом измерения 100 м/с2. Можно 60 м/с2

# Основная приведенная погрешность этого прибора  = 1,32  100/100 = 1,32%

Примеры задач по теме «Основные положения теории погрешностей»

Пример 1. Манометр с диапазоном измерений от 0 до 6,3 МПа поверяли с помощью эталонного СИ в четырех поверяемых точках:

| Поверяемая точка, МПа: | 0 | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение эталонного манометра, МПа: | 0,1 | 2,07 | 3,99 | 6,05 |

# Необходимо рассчитать рассчитать абсолютную, относительную и  приведенную погрешности для каждой поверяемой точки термометра и определить его класс точности.

# Решение. Погрешность измерения (абсолютная погрешность) ∆ определяется по формуле:

# ,                                             (1)

# где ХИЗМ –  измеренное значение величины Х; ХД – действительное значение измеряемой величины Х.

# Относительная погрешность измерения δ рассчитывается по формуле (2), приведенная погрешность γ рассчитывается по формуле (3), обе они выражены в процентах:

# ,                                               (2)

# ,                                             (3)

# где ХН – нормирующее значение СИ, как правило, это диапазон показаний  СИ  или его верхний предел измерений.

# Таблица  - Результаты расчетов

| # Поверяемая точка, МПа | # Значение эталонного термометра, МПа | # Абсолютная погрешность ∆, МПа | # Относительная погрешность измерения δ, % | # Приведенная погрешность измерения γ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,1 | -0,1 | –– | 1,6 |
| 2 | 2,07 | -0,07 | 3,5 | 1,1 |
| 4 | 3,99 | 0,01 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | 6,05 | -0,05 | 0,8 | 0,8 |

# Класс точности СИ выбираем из ряда 1·10n, 1,5·10n, , 2·10n,  2,5·10n, 4·10n, 5·10n, 6·10n , где n= 1, 0, -1, -2 и т.д. Значения 1,6·10n и 3·10n не устанавливаются для вновь разрабатываемых СИ.

# У пригодного СИ максимальная приведенная погрешность должна быть меньше к.т. Так как максимальная приведенная погрешность манометра 1,6 %, < 2, то к.т. = 2.

# Ответ: к.т. манометра 2.

# Пример 2. Класс точности расходомера 0,2, диапазон показаний от 0 до 800 м3/ч.  Определить допустимую погрешность СИ в единицах измерения.

# Решение. Класс точности – это обобщенная метрологическая характеристика СИ, определяемая пределами допускаемых основной и дополнительной погрешностей, а также другими свойствами СИ, влияющими на их точность, значения которых устанавливаются в стандартах на отдельные виды СИ. Как правило, класс точности нормируется по приведенной погрешности к.т. > γ, поэтому выразим из формулы (3) абсолютную погрешность измерения ∆:

# Ответ: допустимая погрешность расходомера ∆доп < 1,6 м3/ч.

Пример 3. Измерение давления производилось манометром с пределами измерения 0 – 6,3 МПа и токовым выходным сигналом 0 – 5 мА, к.т. 0,5. Характеристика преобразователя давления линейная. При измерении давления выходной сигнал составил 3,72 мА. Необходимо определить величину измеряемого давления и чувствительность средства измерения.

# Решение. Построим линейную градуировочную (статическую) характеристику преобразователя давления по двум точкам. Первая точка характеристики: при давлении 0 МПа – выходной сигнал манометра 0 мА; вторая точка характеристики: при давлении 6,3 МПа – выходной сигнал манометра 5 мА, рис. 1.

# Чувствительность датчика (коэффициент преобразования) S показывает на сколько единиц изменится выходной сигнал, если входной сигнал датчика, т.е. ИФВ, изменится на единицу.

# (4)

# Рис. 1. Градуировочная характеристика датчика

# Подставив исходные данные в формулу (4) получим:

# .

# Для линейной статической характеристики чувствительность S постоянна на всем диапазоне ИФВ. Уравнение линейной характеристики датчика в общем виде:

# ,                                    (5)

# где Х – входной измеряемый сигнал датчика, давление, МПа; Y – выходной сигнал датчика, сигнал постоянного тока, мА; Y(0) – значение выходного сигнала при Х = 0.

# По формуле (5) и рис. 1 определим уравнение характеристики датчика: . Подставим известное значение выходного сигнала Y=3,72 мА в полученное уравнение и определим Х:

# .

# Значение ИФВ можно определить менее точно по графику градуировочной характеристики датчика, см. рис. 1.

# Ответ: измеряемое давление равно 4,7 МПа; чувствительность преобразователя S = 0,79 мА/МПа.

Пример варианта контрольной работы №1

- Оцените относительную погрешность простых бытовых часов с суточным ходом в 20 с (суточный ход – поправка к показаниям часов за 1 сутки).

- При измерении температуры термометр показал 20С, СКП 0,3С. Систематическая погрешность  0,5 С. Указать доверительные границы истинного значения температуры с РДОВ = 0,9973.

- Измерение силы тока дало следующие результаты: 10,07; 10,08; 10,10; 10,12; 10,13; 10,15; 10,16; 10,17; 10,2; 10,4 А. Необходимо проверить, не является ли промахом значение 10,4 А

- Энергия определяется уравнением Е = mc2, где m – масса, с – скорость света. Определить размерность энергии в системе LMT.

Пример варианта контрольной работы №2

- Введите поправку в показания термопары и определите температуру рабочего конца, если термо-ЭДС термометра S равна 3,75 мВ, а температура свободных концов 32 С.

- Одинаковы ли значения коэффициентов преобразования у медных термометров сопротивления градуировки 50М и 100М в интервале 0 – 150 С?

- Температура измеряется пирометром частичного излучения. Вторичный прибор показывает температуру 1100 С. Определить действительную температуру и систематическую погрешность (Та.ч.т. – Тд), если коэффициент теплового излучения 0,75 и длина волны 0,65 мкм.

- Что означает аббревиатура ПП, ХК?

- Есть возможность измерить температуру термопарой и пирометром. Чему отдадите предпочтение и почему?

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий |  |  |
| Знать | - основные методики поиска и источники научной информации, способы представления информации в требуемом формате с использованием информационных и компьютерных технологий; - методики поиска и обработки информации из различных источников и представления ее в требуемом формате с использованием информационных и компьютерных технологий; - методики поиска и анализа информации из различных источников, и различные способы ее представления с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Измерительные информационные системы - Способы представления информации - Компьютерные технологии, используемые при поиске информации - Информационные технологии, используемые при поиске информации - Методики поиска и обработки информации из различных источников - Представление информации в требуемом формате - Анализ информации из различных источников - Сетевые технологии при сборе информации |
| Уметь | - использовать литературные источники для подготовки обзоров и отчетов, оформлять научно-технические отчеты в соответствии с требованиями; - обобщать информацию из различных литературных источников для подготовки обзоров по заданной тематике, оформлять научно-технические отчеты с использованием готовых шаблонов и макетов; - анализировать и обобщать информацию из различных литературных источников для подготовки обзоров по заданной тематике, определять структуру и оформлять научно-технические отчеты. | Примеры практических заданий: Задание 1. Используя различные литературные источники дать определение каждому термину из следующей схемы. Задание 2. Используя различные интернет источники дать определение каждому термину из следующей схемы. |
| Владеть | - навыками работы в пакетах прикладных программ для оформления текстовой информации; - навыками работы с современными программными средствами для оформления текстовой информации; - методами и средствами представления текстовой информации с использованием современных технологий. | Примеры практических заданий: Задание 1. - Открыть текстовый документ Word и визуально ознакомиться с видом, в том числе с включением режима отображения всех знаков - Пошагово задать следующие параметры документа: Параметры страницы: Поля: Верхнее — 1,5 см, Правое — 2 см, Нижнее — 1,5 см, Левое — 3 см; Ориентация — Книжная; Нумерация страниц — Снизу по центру. Параметры текста: Шрифт — Times New Roman, Размер — 14, Первая строка — отступ — 1 см, Выравнивание — по ширине, Междустрочный — 1,5 строки, без интервалов до и после абзаца. - Привести в порядок содержание документа по структуре: - Введение - Основная часть - Выводы - Первый лист сделать титульным и оформить его с использованием картинки. - Второй лист освободить под содержание (оглавление) и проделать работу для его автоматического создания. - Вставить новую нумерацию страниц с параметрами: Внизу страницы, посередине, без номера на титульном листе - Сохранить документ под новым названием. Задание 2. В рамках задания изучить материал статьи «PDF в WORD (DOCX): 10 способов конвертирования!». https://ocomp.info/pdf-v-word-10-sposobov-konvert.html - Выбрать и установить на ПК одну из программ для конвертирования файла. - Конвертировать любой выбранный вами файл ***.pdf в формат ***.doc (docx) и самостоятельно привести его в соответствие со следующими требованиями: - Параметры страницы: Поля: Верхнее — 1,5 см, Правое — 2 см, Нижнее — 1,5 см, Левое — 3 см, Ориентация — Книжная. Параметры текста: Шрифт — TimesNewRoman, Размер — 14, Первая строка — отступ 1,25 см, Выравнивание — по ширине, Междустрочный — 1 строки, без интервалов до и после абзаца. - Отследите и удалите лишние пробелы, знаки табуляции и абзаца! Задание 3. Создать документ Microsoft Excel. Массив экспериментальных данных внести в электронную таблицу. Вычислить сумму по каждому параметру. Вычислить среднее значение каждого параметра. Построить диаграмму и график зависимости этих данных. Легенду расположить под осью абсцисс. |
| ПК-1 Способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией |  |  |
| Знать | - перечень государственных и отраслевых стандартов для разработки проекта по АСУ энергообъектами; - необходимый объем технологических измерений и средств автоматического регулирования на отдельных участках проектируемых энергообъектов в соответствии с нормативной документацией; - необходимый объем технологических измерений на проектируемых энергообъектах в соответствии с нормативной документацией. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Основные понятия стандартизации - Цели стандартизации - Задачи стандартизации - Органы и службы стандартизации - Виды стандартов. - Нормативные документы - Методические основы стандартизации. - Принципы и методы стандартизации |
| Уметь | - производить сбор исходных данных, необходимых для выбора технических средств автоматизации проектируемого энергообъекта; - выбирать способ сбора и первичный анализ исходных данных для выбора технических средств автоматизации проектируемого энергообъекта; - комбинировать различные способы сбора и анализа исходных данных для выбора технических средств автоматизации проектируемого энергообъекта. | Примеры практических заданий: - Заполнить сертификат соответствия на заданный продут - Определение подлинности товара по штрих-коду - Использование нормативных документов для составления схем приборов, технологических процессов - Использование контрольных карт по количественным признакам для контроля качества технологического процесса - Использование контрольных карт по качественным признакам для контроля качества технологического процесса - Использование диаграммы разброса для контроля качества технологического процесса |
| Владеть | - навыками формирования порядка действий для организации сбора и первичной обработки исходных данных; - навыками использования нескольких способов сбора и анализа исходных данных для проектирования систем автоматизации и управления энергообъектами с использованием типовых проектных решений; - - навыками комбинации нескольких способов сбора и анализа исходных данных для эффективного решения задач по проектированию систем автоматизации и управления энергообъектами. | Примеры практических задач: Задача 1. Рассчитать недостающую температуру пользуясь таблицами статических характеристик термопар в соответствии с ГОСТ Р 8.585–2001 "Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования". Решение пояснить. Требуется: а) указать международный и российский шифр термопары; б) полное наименование термопары и химический состав электродов; в) пределы измерения температур для которых в ГОСТ Р 8.585–2001 приведены номинальные значения термоЭДС; г) рассчитать недостающую температуру. Значения температур по вариантам Вариант; Температура свободного спая, оС; Температура рабочего спая (измеряемого объекта), оС; Измеренная температура, оС; Обозначение термопары. 1; 35; 705; ТИ = ?; K. 2; 125; 1525; ТИ = ?; S. 3; 45; 1204; ТИ = ?; R. 4; 20; -155; ТИ = ?; M. 5; 48; ТД = ?; 450; L. # Задача 2. Диапазон показаний прибора от 0 до 1000 С. По вариантам представлены значения измеренные эталонным средством измерения (СИ) для одиннадцати поверяемых точек. Требуется: # а) рассчитать абсолютную, относительную и приведенную погрешности для каждой поверяемой точки прибора; # б) определить класс точности СИ. Задача 3. Определите доверительный интервал действительного значения измеряемой физической величины с доверительной вероятностью Рдов, если измерения были многократные и равноточные. Требуется: а) из РМГ29-99 "ГСОЕИ. Метрология. Основные термины и определения" выписать определения понятий: многократное измерение, равноточные измерения, размах результатов измерений, доверительные границы погрешности измерения; б) определить размах результатов измерений Rn; в) определить доверительный интервал ИФВ. Задание по вариантам Вар.; Рдов; Номер измерения и значение величины ХИЗМi. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; 0,95; 84,15; 84,06; 83,8; 83,9; 84,1; 84; 84,02; 84,03; –. 2; 0,99; 53; 52; 52,5; 51; 48,5; 50,2; 50,3; 49,2; –. 3; 0,98; 7,05; 6,9; 6,85; 7,2; 6,74; 7,25; 6,7; 6,6; –. 4; 0,9; 4,3; 4,2; 4,25; 4,1; 3,85; 4,02; 4,03; 4,12; –. 5; 0,95; 890,3; 890,2; 890,3; 890,1; 889,9; 890; 890,2; 890,6; –. |
| ПК-8 Готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования |  |  |
| Знать | - виды и методы измерений, классификацию погрешностей измерений; основные средства измерения теплофизических параметров; - теоретические основы метрологии, обеспечения единства измерений и достижения требуемой точности; методы и средства измерения теплофизических параметров; - организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения технологических процессов; принцип действия и устройство стандартных средств измерения теплофизических параметров. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Метрология. Основные понятия и определения - Государственная система приборов (ГСП) - Единство измерений - Измеряемые величины. Виды измерений - Методы измерений. Методика выполнения измерений - Основные положения теории погрешностей. Классификация погрешностей - Вероятностные оценки погрешностей измерения - Средства измерения, виды. Сигналя измерительной информации - Метрологические характеристики. Неметрологические характеристики - Структурные схемы и свойства средств измерения - Обработка результатов измерения - Измерение магнитных величин. Параметры, характеристик, схемы измерения - Измерение неэлектрических величин. Классификация - Измерение температуры термометрами сопротивления (пределы измерения, градуировки). Требования, предъявляемые к материалу - Преобразователи неэлектрических величин. Металлические термометры сопротивления - Преобразователи неэлектрических величин. Полупроводниковые термометры сопротивления - Преобразователи неэлектрических величин. Эффекты Томсона, Зеебека и Пельтье - Преобразователи неэлектрических величин. Термоэлектрические преобразователи - Стандартные термоэлектрические преобразователи (пределы измерения, градуировки, материал электродов) - Способы исключения влияния температуры свободных концов термопар. Требования, предъявляемые к материалам, термопар - Преобразователи неэлектрических величин. Законы излучения - Преобразователи неэлектрических величин. Пирометры - Уравновешенные мосты. Достоинства, недостатки. Способы подключения термометров сопротивления - Неуравновешенные мосты. Достоинства, недостатки - Прибор 250М - Логометрические схемы - Милливольтметр. Принцип действия. Устройство. Достоинства, недостатки |
| Уметь | - выполнять измерения по заданной методике с помощью типовых измерительных приборов, рассчитывать погрешности измерений; - применять методики выполнения измерений с помощью типовых измерительных приборов, оценивать погрешности измерений; - выбирать и применять методики выполнения измерений с помощью типовых измерительных приборов, оценивать погрешности измерений. | Примеры практических заданий для экзамена: - Медный термометр сопротивления имеет сопротивление R20 = 1,75 Ом. Определить его сопротивление при 100 и 150 0С ( = 4,2610-3 К-1) - Введите поправку в показания термопары и определите температуру рабочего конца, если термо-ЭДС термометра типа S = 3,75 мВ, температура свободных концов 32 0С - Амперметр с пределом измерения 10 А показал при измерениях ток 5,3 А при его действительном значении 5,23 А. Определите абсолютную, относительную и относительную приведенную погрешности - Имеются два амперметра: один КТ 0,5 имеет верхний предел измерения 20 А, другой КТ 1,5 имеет верхний предел измерения 5 А. Определите, у какого прибора меньше предел допускаемой основной относительной погрешности при измерении тока 3 А |
| Владеть | - основными методами прямых измерений; - методами обработки результатов и расчета погрешностей измерений; - методами измерений, обработки результатов многократных измерений, оценки погрешностей и точности средств измерений. | Примеры тестовых заданий: 1. В каких случаях применяются пирометры? а) при измерении высоких температур;; в) при измерении температуры движущихся объектов;. б) при измерении температур ниже 0С;; г) когда необходимо обеспечить высокую точность.. 2. Какой метод измерения лежит в основе работы термопары и термометра сопротивления а) контактный; б) бесконтактный; в) косвенный. 3. Как изменяются свойства материала термометра сопротивления при изменении температуры а) изменяется электрическое сопротивление; б) изменяется плотность; в) изменяется длина проводника. 4. Как изменяется сопротивление у полупроводниковых термометров сопротивления при увеличении температуры а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется. 5. Основной закон, который лежит в основе работы термопары а) закон Планка; б) закон Томсона; в) закон Пельтье. 6. Сколько спаев бывает у термопары а) 1; б) 2; в) 3; г) зависит от условий измерения. 7. Какие спаи термопары помещаются в измерительную среду а) рабочие; б) холодные; в) горячие; г) свободные. 8. Для чего вводят поправку на температуру холодных спаев, чтобы а) температура холодных спаев была ноль; б) температура холодных спаев была равна температуре горячих спаев. 9. Какой метод измерения лежит в основе работы пирометров а) контактный; б) бесконтактный; в) прямой. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена с оценкой.

Экзамен проводится в устной форме по теоретическим вопросам и задачам.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен полно раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, чётко и правильно дать определения, привести доказательства на основе математических и логических выкладок, показать навыки исследовательской деятельности. Ответ должен быть самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся должен раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, в основном правильно дать основные определения и понятия предмета. При ответе допущены неточности, нарушена последовательность изложения, допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов, практические навыки нетвёрдые;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся должен усвоить основное содержание материала. При ответе определения и понятия даны не чётко, допущены ошибки при промежуточных математических выкладках в выводах, практические навыки слабые;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 баллов) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач. При ответе допущены грубые ошибки в определениях, доказательства теорем не проведено, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя, отсутствуют навыки исследовательской деятельности;

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, основное содержание учебного материала не раскрыто.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Грибанов, Д. Д. Основы метрологии, сертификации и стандартизации : учеб. пособие / Д.Д. Грибанов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 127 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009677-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=330611 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / В.Е. Эрастов. - Москва : Форум, 2017. - 208 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-193-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/636241  (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

б) Дополнительная литература:

1. Самарина, И. Г. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное пособие / И. Г. Самарина, Т. Г. Сухоносова ; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2872.pdf&show=dcatalogues/1/1134039/2872.pdf&view=true  (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Метрология. Теория измерений: учебник для академического бакалавриата / под общ. редакцией Т.И. Мурашкиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 167с. – ISBN 978-5-534-07295-2. - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/viewer/metrologiya-teoriya-izmereniy-434719#page/1 (дата обращения: 18.09.2020).

3. Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений: учеб. пособие / В.Ф. Пелевин. — Минск: Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 273 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006769-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?pid=988250 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке

4. Корнилова, И. Г. Технические измерения и приборы : лабораторный практикум / И. Г. Корнилова, В. В. Гребенникова, А. И. Сергеев ; МГТУ, каф. ПКиСУ. - Магнитогорск, 2010. - 129 с. : ил. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=331.pdf&show=dcatalogues/1/1071836/331.pdf&view=true (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Имеется печатный аналог.

5. Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 256 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013964-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190667 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке

6. Раннев, Г. Г. Интеллектуальные средства измерений : учебник / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 280 с. - ISBN 978-5-906818-66-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1054205  (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

в)Методические указания:

1. Гребенникова, В. В. Технические измерения и приборы: учебное пособие / В. В. Гребенникова, М. В. Вечеркин ; МГТУ, [каф. ЭиЭС]. - Магнитогорск, 2014. - 150 с. : ил., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=817.pdf&show=dcatalogues/1/1116327/817.pdf&view=true  (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0543-6. - Имеется печатный аналог.

2. Мухина, Е. Ю. Автоматизация технологических процессов : практикум / Е. Ю. Мухина, А. Р. Бондарева ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 110 с. : ил., табл., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3507.pdf&show=dcatalogues/1/1514313/3507.pdf&view=true (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

3. Методические рекомендации по выполнению индивидуальных заданий. Приложение 1

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курса | Ссылка |
| Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» | https://dlib.eastview.com/ |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» | URL: http://www1.fips.ru/ |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |
| Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент | http://ecsocman.hse.ru/ |
| Университетская информационная система РОССИЯ | https://uisrussia.msu.ru |
| Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» | http://webofscience.com |
| Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» | http://scopus.com |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: компьютерный класс | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория метрологии и технологических измерений | Лабораторные установки для выполнения лабораторных работ: - лабораторный стенд «Измерение расхода газа»; - лабораторный стенд «Поверка термопар»; - лабораторный стенд «Поверка прибора Диск-250, логометра Ш-4540/1 и прибора А-566»; - лабораторный стенд «Испытание и поверка КСП-3, вольтметра Ш-4540, прибора Диск-250»; - лабораторный стенд «Измерение уровня жидкостей»; - лабораторный стенд «Измерение уровня сыпучих материалов»; - лабораторный стенд «Преобразователи давления Метран»; - лабораторный стенд «Статические и динамические характеристики объекта управления» Электронные плакаты по курсу "Основы метрологии и технические измерения" (136), ключ на 2 ПК. |

Приложение 1

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных заданий

Задания выполняются обучающимся самостоятельно. При выполнении задания обучающийся должен продемонстрировать навыки работы с литературными источниками, умение извлекать информацию и анализировать ее. Отчет к заданиям оформляется в соответствии с требованиями приведенными ниже. Текст отчета выкладывается на образовательный портал.

Варианты заданий.

Задание 1.

Дать определения каждому понятию из приведенной ниже схемы.

Рисунок – Виды измерений

Задание 2.

Дать определения каждому понятию из приведенной ниже схемы.

Рисунок – Операции измерения

Задание 3.

Дать определения каждому виду погрешности из приведенной ниже схемы.

Рисунок – Классификация погрешностей

Задание 4.

Дать определения каждому понятию из приведенной ниже схемы.

Рисунок – Классификация средств измерений

Требования к оформлению отчета.

Формат листа А4. Шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,5. Выравнивание текста по ширине. Абзац 1,25. Параметра страницы: слева 30 мм, справа 10 мм, сверху и снизу 20 мм. Номер страницы проставляется внизу от центра.

Каждый термин записывается с новой строки с абзацного отступа.

В тексте обязательно должны быть расставлены ссылки на использованные источники. Список использованных источников формируется в порядке ссылок по тексту реферата и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Примеры оформления:

1. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий Текст : учеб. для сред. проф. образ. / ЮД. Сибикин. – М. : Academia, 2006. – 362 с. : ил., табл. (Среднее проф. образование: Строительство и архитектура). – ISBN 5-7695-2250-Х.

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия Текст : учеб. пособие для студентов обучающихся по технолог. спец. / М.И. Гельфман, В.П. Юстратов. – 2-е изд., стер. – СПб. – др. : Лань, 2009. – 527 с. : ил., табл. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-58114-0730-9.

3. Костин, В.Ф. Мостовые краны общего назначения Текст : учеб. пособие / В.Ф. Костин, Н.Ш. Тютеряков, Н.В. Оншин; МГТУ, каф. МОМЗ. – Магнитогорск, 2011. – 116 с. : ил., табл.

4. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права Электронный ресурс : учебное пособие / М.М. Расолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Учебная литер. для высшего и сред. проф. образ.). – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-238-02050-1.

6. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.