- Цели освоении дисциплины

Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» является теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области электротехники и электроники в та- кой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять технические задания на разработку электрических частей общепромышленных и специализированных технологических установок и оборудования в своей профессиональной деятельности.

- Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения математики (линейная алгебра, теория функций комплексного пере- менного, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения), фи- зики (электричество и магнетизм), информатики (навыки работы на компьютере и в сети Интернет, умение использовать прикладное программное обеспечение, в частности: паке- ты универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул).

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного ос- воения данной дисциплины: удовлетворительное усвоение программ по указанных выше разделам математики, физики и информатики, владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут не- обходимы при изучении дисциплин «Электронные устройства мехатронных и робототех- нических систем», «Электрические машины», «Силовая электроника», «Электрические и электронные аппараты».

- Компетенции	обучающегося,	формируемые	в	результате	освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Электротехника и электроника» обучающий- ся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| Код и содержание компетенции ОПК-2 - владение физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатрон- ных и робототехнических систем |  |
| Знать | - фундаментальные законы, понятия и положения основ теории электриче- ских цепей; - основные методы анализа и расчета электрических цепей, электротехни- ческих устройств; - важнейшие свойства и характеристики электрических цепей, основы рас- чета частотных характеристик, периодических процессов и спектров. |
| Уметь | - рассчитывать линейные и нелинейные электрические цепи различными методами и определять основные характеристики процессов при стандартных и произвольных воздействиях; - выбирать эффективные способы анализа электрических цепей. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| Владеть | - методами анализа цепей постоянного и переменных токах во временной и частотных областях. |
| Код и содержание компетенции ПК-5 - способность проводить эксперименты на действующих макетах, образцах мехатрон- ных и робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты с при- менением современных информационных технологий и технических средств |  |
| Знать | - основные характеристики электротехнических устройств и приборов, эле- ментную базу электронных устройств; - электротехническую терминологию и символику. |
| Уметь | - читать электрические схемы электротехнических и электронных уст- ройств; - собирать электрические цепи на лабораторных стендах; - выявлять и устранять неисправности во время выполнения лабораторных работ на лабораторных стендах. |
| Владеть | - методами выбора электротехнических, электронных, электроизмеритель- ных устройств; - приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; |
| Код и содержание компетенции ПК-27 - готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний |  |
| Знать | - основные характеристики электротехнических устройств и приборов, эле- ментную базу электронных устройств; - электротехническую терминологию и символику. |
| Уметь | - экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) дан- ных определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств; - выявлять и устранять неисправности при проведении испытаний. |
| Владеть | - основными приемами обработки и представления экспериментальных данных, методами выбора электротехнических, электронных, электроизмери- тельных устройств. |
| Код и содержание компетенции ПК-28 - способность участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных мо- дулей |  |
| Знать | - основные характеристики электротехнических устройств и приборов, эле- ментную базу электронных устройств; - электротехническую терминологию и символику. |
| Уметь | - читать электрические схемы электротехнических и электронных уст- ройств; - собирать электрические цепи; - выявлять и устранять неисправности в электрических цепях. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| Владеть | - навыками сборки и настройки электрических цепей; |
| Код и содержание компетенции ПК-29 - способность настраивать системы управления и обработки информации, управляю- щие средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих инструментальных средств |  |
| Знать | - основные характеристики электротехнических устройств и приборов, эле- ментную базу электронных устройств; - электротехническую терминологию и символику. |
| Уметь | - читать электрические схемы; - экспериментальным способом определять характеристики электрических цепей. |
| Владеть | - приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; - методами анализа и моделирования электрических цепей, навыками изме- рения электрических величин; |
| Код и содержание компетенции ПК-30 - готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, произво- дить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных модулей |  |
| Знать | - основные характеристики электротехнических устройств и приборов, эле- ментную базу электронных устройств; - электротехническую терминологию и символику. |
| Уметь | - читать электрические схемы; - экспериментальным способом определять характеристики электрических цепей. |
| Владеть | - методами выбора электротехнических, электронных, электроизмеритель- ных устройств. |

- Структура и содержание дисциплины «Электротехника и электроника» для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет: единиц – 3; часов - 108

  - контактная работа – 65,7 акад. часов, в том числе:

    - аудиторная работа –64 акад. час;

    - внеаудиторная работа –1,7 акад. час;

  - самостоятельная работа – 42,3 акад. час;

  - Форма аттестации – зачет

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная Работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего кон- троля успеваемости и промежуточной аттеста- ции | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Основные поня- тия и законы теории электрических це- пей | 4 | 2 | 2/1И | 2/1И | 7 | Изучение лабораторных стендов. Техника безопасности. Порядок выполнения лабораторного практикума. Отчет- ность. Выполнение лабораторной работы№1 «Определение па- раметров источников постоянного тока и активных со- противлений стенда» Решение задач «Расчет физических параметров электри- ческих цепей постоянного тока» | Защита лабораторной ра- боты№1 «Определение параметров источников постоянного тока и ак- тивных сопротивлений стенда» | ОПК-2 зу ПК-5 зу ПК-27 зу ПК-28 зу ПК-29 зу ПК-30 зу |
| 2. Анализ цепей по- стоянного тока | 4 | 8 | 2/1И | 2/1И | 7 | Выполнение лабораторной работы №2. «Соотношения в линейных электрических цепях постоянного тока». Ре- шение задач. Методы расчета линейных электрических цепей (на примере цепей постоянного тока). Подготовка к коллоквиуму № 1. Расчет цепей постоян- ного тока. Выполнение РГР №1. Анализ цепей постоянного тока. | Защита лабораторной ра- боты №2. Соотношения в линейных электрических цепях постоянного тока. Коллоквиум № 1. Расчет цепей постоянного тока. | ОПК-2 ув ПК-5 ув ПК-27 ув ПК-28 ув ПК-29 ув ПК-30 ув |
| 3. Анализ цепей при синусоидальных воздействиях. | 4 | 6 | 4/1И | 4/1И | 7 | Выполнение лабораторной работы№4 «Исследование физических параметров конденсаторов и катушек» Выполнение лабораторной работы№5 «Исследование физических свойств электрических цепей однофазного синусоидального тока» Решение задач «Анализ линейных цепей при синусои- дальных воздействиях, векторные и топографические диаграммы». Решение задач «Резонансные режимы в электрических цепях». Подготовка к коллоквиуму № 2 «Цепи переменного то- ка» Выполнение РГР №2. Анализ цепей синусоидального тока. | Защита лабораторной ра- боты№4 «Исследование физических параметров конденсаторов и кату- шек» Защита лабораторной ра- боты№5 «Исследование физических свойств элек- трических цепей одно- фазного синусоидального тока» Коллоквиум №2 «Цепи переменного тока» | ОПК-2 зв ПК-5 зв ПК-27 зв ПК-28 зв ПК-29 зв ПК-30 зв |
| 4. Трехфазные цепи | 4 | 6 | 4/1И | 4/1И | 7,3 | Выполнение лабораторной работы №8, 9. «Исследование трехфазных цепей». Решение задач. Расчет трехфазных цепей. Подготовка к коллоквиуму № 3. | Защита лабораторной ра- боты №8,9. Исследование трехфазных цепей. Коллоквиум №3 «Трехфазные цепи » | ОПК-2 зу ПК-5 зу ПК-27 зу ПК-28 зу ПК-29 зу ПК-30 зу |
| 5. Анализ цепей при воздействии сигна- лов произвольной формы. | 4 | 6 | 2/1И | 2/1И | 7 | Выполнение лабораторной работы №11. Исследование линейной цепи несинусоидального периодического тока. Решение задач по теме. Подготовка к коллоквиуму №4 по теме «Линейные цепи с периодическими несинусоидальными токами». | Защита лабораторной ра- боты №11. Исследование линейной цепи несину- соидального периодиче- ского тока. Коллоквиум №4 по теме «Линейные цепи с перио- дическими несинусои- дальными токами». | ОПК-2 зу ПК-5 зу ПК-27 зу ПК-28 зу ПК-29 зу ПК-30 зу |
| 6. Анализ и расчет нелинейных цепей. | 4 | 4 | 2/1И | 2/1И | 7 | Выполнение лабораторной работы №13 «Исследование нелинейных цепей постоянного тока». Решение задач «Расчет резистивных нелинейных це- пей»; Подготовка к коллоквиуму №6 «Расчет резистивных не- линейных цепей». | Защита лабораторной ра- боты №13 «Исследование нелинейных цепей посто- янного тока». Коллоквиум №5«Расчет резистивных нелинейных цепей». | ОПК-2 ув ПК-5 ув ПК-27 ув ПК-28 ув ПК-29 ув ПК-30 ув |
| Итого за семестр |  | 32 | 16/6 И | 16/6 И | 42,3 |  | Зачет |  |
| Итого по дисцип- лине |  | 32 | 16/6 И | 16/6 И | 42,3 |  | Зачет |  |

- Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образователь- ных технологий в преподавании дисциплины используются традиционная технология и технология проблемного обучения. Передача необходимых теоретических знаний и фор- мирование основных представлений может происходить с использованием мультимедий- ного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и про- блемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поис- ка путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопрово- ждается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении лабораторных занятий используются работа в команде и методы информационных технологий.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Примерные коллоквиумы по темам Коллоквиум №1 Электрические цепи постоянного тока

- Проанализировать влияние резистора R3 на токи ветвей схемы (рис. 1).

R1

A1

A2

R2

R3

E

R5

R4

J

Рис. 1

- Проанализировать влияние тока источника тока J на токи ветвей схемы (рис. 2).

E1

R2

R1

E2

J= var

Рис. 2

Коллоквиум №2 Электрические цепи синусоидального тока

- Определить показания приборов и построить векторные диаграммы токов и напря-

жений	(рис.	1).	Параметры	схемы:

R1  10 Ом ,

X1  30 Ом ,

R2  X 2  20 Ом ,

u  200

2 sin t  

2 B .

Рис. 1

- Известна матрица цепи, полученная по методу контурных токов

4  j4

     2  j

0

 2  j 5  j

 2

0

 2 .

8

Составить схему цепи и определить величины сопротивлений ветвей, полагая, что ветви не связаны индуктивно.

- Определить Ucd ,  С2 ,  L , если

Е  5 B ,   105 c-1 , C1  10 мкФ , С2  5 мкФ ,

R  10 Ом ,

L  2  102 мГн. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму на- пряжений (рис. 3).

Рис. 3

Коллоквиум №3 Трехфазные электрические цепи

  - К симметричному трехфазному генератору с фазной ЭДС E =127 В и внутренним

сопротивлением

Z 0  (0,3  j0,9) Ом

через линию с сопротивлением

Z л  (0,5  j1,0) Ом

подключена симметричная нагрузка Z  (10  j6) Ом , соединенная звездой (рис. 2.8). Оп-

ределить ток в каждой фазе, фазное и линейное напряжения на нагрузке, мощность, дос- тавляемую генератором и расходуемую в нагрузке. Построить векторную диаграмму то- ков и топографическую диаграмму напряжений.

  - Цепь на рисунке получает питание от симметричного источника с линейным на- пряжением 660 В.

IA	r1

a

A

B

I	L

b

В

C

I	L1

c

Iса

Iab

r С

r	L

C

IC1

IA1

IB1

Ibc

С	L	r

n

Рис. 2.17

Дано: r  L  1/C  10 Ом ; r1   L1  5 Ом .

Найти токи в фазах приемников, соединенных звездой и треугольником, а также ак- тивную мощность цепи.

Коллоквиум № 4 Расчет цепей при несинусоидальных воздействиях

- Электрический фильтр должен быть заграждающим для первой гармоники и не создавать сопротивления для его седьмой гармоники. Определить индуктивности L1 и L2 катушек, если емкость C=50мкФ и частота основной гармоники 50Гц.

- Определить действующие значения тока и напряжений на отдельных участках электри- ческой цепи , если u=400+282sinωt, L 1/С  60 Ом, R=40Ом.

Коллоквиум № 5 Нелинейные цепи

  - Цепь  питается  генератором сину-

соидального  напряжения  U=120 В

и	состоит  из  линейной индуктивно-

сти XL=50 Ом и лампы накалива- ния (инерционного н.э.). Опреде- лить ток в цепи.

  - Через нелинейный конденсатор протекает ток i=1sin314t. Кулон-вольтная характе- ристика конденсатора выражается формулой U=q3. Определить напряжение на конденсаторе.

Индивидуальные домашние расчетно-графические работы

РГР№ 1. Исследование электрических цепей постоянного тока.

- По базе данных (табл.1.1) для своего варианта определить параметры электриче- ской цепи (рис. 1.1), питающейся от сети постоянного тока с напряжением U .

F

R1

I1

*

*

I A

I3

I6

A

R5	I5

D

R4	R7

U

V

R2

I2

I

C

4

I

7

R3	B	R6



Рис. 1.1

- Заменить треугольник, состоящий с резисторов R3, R4, R5 эквивалентной звездой.

- Методом эквивалентных преобразований рассчитать входное сопротивление цепи.

- Рассчитать токи ветвей.

- Определить показания вольтметра и ваттметра.

- Исследовать влияние величины резистора, указанного в столбце 9 табл. 1.1, на па-

раметры эквивалентной звезды и токи ветвей. Построить графики

Rвх , Rзв   f (R)	и

I  f (R) , проанализировать их, сделать выводы.

РГР№ 2.Исследование электрических цепей синусоидального тока с одним ис- точником питания

- По базе данных (табл.1.1) для своего варианта определить параметры электриче- ской цепи (рис. 1.1), питающей от сети синусоидального тока с напряжением U .

a

XL1

R1

b

XC1

c

XL 2

d

d

W А a

X

C 3

I

e

1

k

R3

U

R

f	V

2

X

m XL3

C 2

I

А

2

I

А

3

Uпар

h	h	h

Рис. 1.1

- Определить комплексные сопротивления ветвей в алгебраической и показательной формах.

- Рассчитать комплексные сопротивления параллельного участка dh в алгебраиче- ской и показательной формах.

- Определить комплексное входное сопротивление в алгебраической и показательной формах.

- Рассчитать входной ток I1 в алгебраической и показательной формах.

- Рассчитать напряжение параллельного участка dh Uпар в алгебраической и показа- тельной формах.

- Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а)  Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |  |  | Оценочные средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2 - владение физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и робототехнических систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать | - основные характеристики электромагнитных устройств и приборов, элементную базу электронных устройств; - электротехническую терминологию и символику. |  |  | - Перечень теоретических вопросов к зачету: - Электрическая цепь и ее элементы. Идеализированные пассивные элементы и их характеристики. - Законы Ома и Кирхгофа. - Компонентные и топологические уравнения электрических цепей. - Расчеты электрических цепей с одним источником методом эквивалентных преобразований. - Методы анализа электрического состояния разветвленных цепей. Метод контурных токов. - Методы анализа электрического состояния разветвленных цепей. Метод наложения. - Методы анализа электрического состояния разветвленных цепей. Метод узловых потенциалов. Формула двух узлов. - Характеристики и схемы замещения источников и приемников электрической цепи. - Взаимные преобразования звезды и треугольника сопротивлений. - Топологические графы электрических цепей. Топологические матрицы. - Свойства линейных электрических цепей: принципы суперпозиции, компенсации и взаимности. - Способы представления электрических величин синусоидальных функций: временные диаграммы, вектора, комплексные числа. - Способы представления электрических величин синусоидальных функций: временные диаграммы, вектора, комплексные числа. - Особенности анализа разветвленных и неразветвленных цепей при синусоидальных воздействиях. Активное, реактивное, полное сопротивление цепи. - Уравнения электрического равновесия цепей синусоидального тока. Запись уравнений в дифференциальной и комплексной формах. - Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного тока. - Треугольник мощностей. Колебания энергии мощности. Способы повышения коэффициента мощности. - Резонанс токов в цепях переменного тока, условия возникновения и его практическое применение. - Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного тока. Треугольник мощностей. Колебания энергии мощности. Способы повышения коэффициента мощности. - Резонанс токов в цепях переменного тока, условия возникновения и его практическое применение. - Индуктивно связанные элементы. Эквивалентная замена индуктивных связей. Линейный трансформатор. - Резонанс напряжений в цепях переменного тока. Частотные характеристики и резонансные кривые последовательного колебательного контура. Добротность контура. - Расчет симметричных режимов трехфазных режимов цепей. - Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей. - Получение трехфазных ЭДС. Симметричная и несимметричная системы ЭДС. - Получение трехфазных ЭДС. Симметричная и несимметричная системы ЭДС. - Мощность трехфазных цепей и методы ее измерения. - Разложение периодических несинусоидальных напряжений и токов в ряд Фурье. Свойства периодических кривых, обладающих симметрией. - Расчет линейных цепей при несинусоидальных воздействиях. - Резонансные режимы в электрических цепях при несинусоидальных токах. Электрические фильтры. - Расчет нелинейных резистивных цепей при постоянном токе. - Нелинейные элементы электрических цепей. Их свойства и характеристики. Инерционные и безинерционные элементы. - Графоаналитические методы расчета нелинейных цепей постоянного тока. |  |  |  |
| Уметь | - экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств; читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; -собирать электрические цепи на лабораторных стендах; -выявлять и устранять неисправности во время выполнения лабораторных работ на лабораторных стендах. |  |  | Примерные практические задания для экзамена: 1. В цепи изображенной на рисунке действует источник синусоидального тока. Выразить комплексные коэффициенты передачи по току G(j) и G(j) для расчета токов I(j) и I(j). 2. Получить выражения и построить кривые зависимостей эквивалентных активного R() и реактивного X() сопротивлений от частоты, а также амплитудно-частотной Z() и фазочастотной () характеристик цепи 3. На рисунке изображена схема симметричного цепочного фильтра. Параметры фильтра: L=10 мГн, L=1,5 мГн, С=1 мкФ. Определить к какому типу по полосе пропускания он относится, вычислить граничные частоты. 4. Дан однофазный трансформатор с ферромагнитным сердечником. Напряжение, приложенное к первичной обмотке u= 120sin(t). Определить Величину магнитного потока в сердечнике, пренебрегая рассеянием и активным сопротивлением катушки, если число витков первичной обмотки W=500. 5. Рассчитать спектральную плотность прямоугольного импульса тока i(t), показанного на рисунке по формуле Фурье. 6. Для цепи, изображенной на рисунке выразить комплексную функцию передачи по напряжению К(j) через параметры цепи. |  |  |  |
| Владеть | -методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств; -методами анализа и моделирования электрических цепей, навыками измерения электрических величин; - -приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; -основными приемами обработки и представления экспериментальных данных, методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств. |  |  | - Перечень лабораторных работ: - Правила техники безопасности в лаборатории ТОЭ. Правила выполнения, оформления и сдачи лабораторных работ. Определение параметров источников постоянного тока и активных сопротивлений стенда. - Соотношения в линейных электрических цепях постоянного тока. - Исследование сложных электрических цепей постоянного тока. - Исследование параметров реактивных элементов. - Исследование линейных электрических цепей однофазного синусоидального тока. - Исследование частотных свойств линейной электрической цепи при синусоидальных воздействиях. - Исследование линейных электрических цепей с взаимоиндукцией. - Исследование трехфазных цепей при соединении приемников энергии звездой. - Исследование трехфазных цепей при соединении приемников энергии треугольником. - Исследование пассивных четырехполюсников. - Исследование линейных цепей несинусоидального тока. - Исследование переходных процессов в линейных цепях. - Исследование нелинейной цепи постоянного тока. - Исследование нелинейной цепи переменного тока. Перечень расчетно-графических работ - РГР№ 1. Исследование электрических цепей постоянного тока. - РГР№ 2.Исследование электрических цепей синусоидального тока с одним источником питания - РГР№3.Расчет и анализ трехфазных цепей. |  |  |  |
| ПК-5 - способность проводить эксперименты на действующих макетах, образцах мехатронных и робототехнических систем по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать | -основные характеристики электротехнических устройств и приборов, элементную базу электронных устройств; -электротехническую терминологию и символику. |  |  |  |  | - Перечень теоретических вопросов к зачету: - Электрическая цепь и ее элементы. Идеализированные пассивные элементы и их характеристики. - Законы Ома и Кирхгофа. - Компонентные и топологические уравнения электрических цепей. - Расчеты электрических цепей с одним источником методом эквивалентных преобразований. |  |
| Уметь | -читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; - собирать электрические цепи на лабораторных стендах; - выявлять и устранять неисправности во время выполнения лабораторных работ на лабораторных стендах. |  |  |  |  | Примерные практические задания дляз зачета: 1. В цепи изображенной на рисунке действует источник синусоидального тока. Выразить комплексные коэффициенты передачи по току G(j) и G(j) для расчета токов I(j) и I(j). 2. Получить выражения и построить кривые зависимостей эквивалентных активного R() и реактивного X() сопротивлений от частоты, а также амплитудно-частотной Z() и фазочастотной () характеристик цепи |  |
| Владеть | - методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств; - приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; |  |  |  |  | - Перечень лабораторных работ: 1.Правила техники безопасности в лаборатории ТОЭ. Правила выполнения, оформления и сдачи лабораторных работ. Определение параметров источников постоянного тока и активных сопротивлений стенда. 2Соотношения в линейных электрических цепях постоянного тока. 3.Исследование сложных электрических цепей постоянного тока. |  |
| ПК-27 - готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать |  |  | -основные характеристики электротехнических устройств и приборов, элементную базу электронных устройств; -электротехническую терминологию и символику. |  | - Перечень теоретических вопросов к зачету: - Исследование пассивных четырехполюсников. - Исследование линейных цепей несинусоидального тока. - Исследование переходных процессов в линейных цепях. - Исследование нелинейной цепи постоянного тока. - Исследование нелинейной цепи переменного тока. |  |  |
| Уметь |  |  | -экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств; - выявлять и устранять неисправности при проведении испытаний. |  | Примерные практические задания дляз зачета: 1. На рисунке изображена схема симметричного цепочного фильтра. Параметры фильтра: L=10 мГн, L=1,5 мГн, С=1 мкФ. Определить к какому типу по полосе пропускания он относится, вычислить граничные частоты. 2. Дан однофазный трансформатор с ферромагнитным сердечником. Напряжение, приложенное к первичной обмотке u= 120sin(t). Определить Величину магнитного потока в сердечнике, пренебрегая рассеянием и активным сопротивлением катушки, если число витков первичной обмотки W=500. |  |  |
| Владеть |  |  | -основными приемами обработки и представления экспериментальных данных, методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств. |  | Перечень расчетно-графических работ - РГР№ 1. Исследование электрических цепей постоянного тока. - РГР№ 2.Исследование электрических цепей синусоидального тока с одним источником питания - РГР№3.Расчет и анализ трехфазных цепей. |  |  |
| ПК-28 - способность участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать |  | -основные характеристики электротехнических устройств и приборов, элементную базу электронных устройств; -электротехническую терминологию и символику. |  |  |  |  | - Перечень теоретических вопросов к зачету: - Способы представления электрических величин синусоидальных функций: временные диаграммы, вектора, комплексные числа. - Способы представления электрических величин синусоидальных функций: временные диаграммы, вектора, комплексные числа. - Особенности анализа разветвленных и неразветвленных цепей при синусоидальных воздействиях. Активное, реактивное, полное сопротивление цепи. |
| Уметь |  | -читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; - собирать электрические цепи; -выявлять и устранять неисправности в электрических цепях. |  |  |  |  | Примерные практические задания для зачета: 1. К симметричному трехфазному генератору с фазной ЭДС =127 В и внутренним сопротивлением через линию с сопротивлением подключена симметричная нагрузка , соединенная звездой (рис. 2.8). Определить ток в каждой фазе, фазное и линейное напряжения на нагрузке, мощность, доставляемую генератором и расходуемую в нагрузке. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений. |
| Владеть |  | -приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; -методами анализа и моделирования электрических цепей, навыками измерения электрических величин; |  |  |  |  | Перечень лабораторных работ - Исследование параметров реактивных элементов. - Исследование линейных электрических цепей однофазного синусоидального тока. - .Исследование частотных свойств линейной электрической цепи при синусоидальных воздействиях. |
| ПК-29 - способность настраивать системы управления и обработки информации, управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих инструментальных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать | - основные характеристики электротехнических устройств и приборов, элементную базу электронных устройств; -электротехническую терминологию и символику. |  |  | - Перечень теоретических вопросов к зачету: - Способы представления электрических величин синусоидальных функций: временные диаграммы, вектора, комплексные числа. - Способы представления электрических величин синусоидальных функций: временные диаграммы, вектора, комплексные числа. - Особенности анализа разветвленных и неразветвленных цепей при синусоидальных воздействиях. Активное, реактивное, полное сопротивление цепи. |  |  |  |
| Уметь | -читать электрические схемы; -экспериментальным способом определять характеристики электрических цепей. |  |  | Примерные практические задания дляз зачета: 1. Известна матрица цепи, полученная по методу контурных токов . Составить схему цепи и определить величины сопротивлений ветвей, полагая, что ветви не связаны индуктивно. 2. Определить , , , если , , , , , . Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений (рис. 3). Рис. 3 |  |  |  |
| Владеть | -приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; - методами анализа и моделирования электрических цепей, навыками измерения электрических величин; |  |  | Перечень лабораторных работ - Исследование частотных свойств линейной электрической цепи при синусоидальных воздействиях. - Исследование линейных электрических цепей с взаимоиндукцией. |  |  |  |
| ПК-30 - готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных модулей |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать | - основные характеристики электромагнитных устройств и приборов, элементную базу электронных устройств; - электротехническую терминологию и символику. |  |  | - Перечень теоретических вопросов к зачету: - Способы представления электрических величин синусоидальных функций: временные диаграммы, вектора, комплексные числа. - Способы представления электрических величин синусоидальных функций: временные диаграммы, вектора, комплексные числа. - Особенности анализа разветвленных и неразветвленных цепей при синусоидальных воздействиях. Активное, реактивное, полное сопротивление цепи. |  |  |  |
| Уметь | - экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств; читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; -собирать электрические цепи на лабораторных стендах; -выявлять и устранять неисправности во время выполнения лабораторных работ на лабораторных стендах. |  |  | Примерные практические задания для зачета: 1. Определить показания приборов и построить векторные диаграммы токов и напряжений (рис. 1). Параметры схемы: , , , . 2.Цепь на рисунке получает питание от симметричного источника с линейным напряжением 660 В. Дано: ; . Найти токи в фазах приемников, соединенных звездой и треугольником, а также активную мощность цепи. |  |  |  |
| Владеть | -методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств; -методами анализа и моделирования электрических цепей, навыками измерения электрических величин; - -приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; -основными приемами обработки и представления экспериментальных данных, методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств. |  |  | Перечень лабораторных работ - Правила техники безопасности в лаборатории ТОЭ. Правила выполнения, оформления и сдачи лабораторных работ. Определение параметров источников постоянного тока и активных сопротивлений стенда.Соотношения в линейных электрических цепях постоянного тока. - Исследование сложных электрических цепей постоянного тока. - Исследование параметров реактивных элементов. - Исследование линейных электрических цепей однофазного синусоидального тока. - Исследование частотных свойств линейной электрической цепи при синусоидальных воздействиях. - Исследование линейных электрических цепей с взаимоиндукцией. - Исследование трехфазных цепей при соединении приемников энергии звездой. - Исследование трехфазных цепей при соединении приемников энергии треугольником. . |  |  |  |

Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

Для получения зачета по дисциплине «Электротехника и электроника» обучаю- щийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, навыки решения типовых задач, владеет практическими навыками сборки электрической цепи и изменения режимов её работы, умеет пользоваться современными измерительными при- борами.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Марченко, А. Л. Электротехника и электроника: Учебник. В 2 томах. Том 1: Электротехника / А.Л. Марченко, Ю.Ф. Опадчий - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 574 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-009061-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/420583  (дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника: Учебник / Комиссаров Ю.А., Бабокин Г.И. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010416-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/487480  (дата обращения: 23.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

б) Дополнительная литература:

- Потапов Л.А. Теоретические основы электротехники: краткий курс. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А.Потапов. СПб.: Лань, 2016.– 376 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76282– Заглавие с экрана.- ISBN:978-5-8114-2889-6

- Аполлонский, С. М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Электронный ресурс]: учебник / С. М. Аполлонский. - СПб.: Лань, 2012.– 592 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3188 – Заглавие с экрана.- ISBN:978-5-8114-1155-9.

- Аполлонский С.М. Теоретические основы электротехники. Практикум. [Электронный ресурс]: учебник / С.М.Аполлонский. - СПб.: Лань, 2017.– 320 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93583 – Заглавие с экрана.- ISBN:978-5-8114-2543-3

в) Методические указания

- Методические указания для студентов по подготовке к лабораторным работам по теме “ Исследование нелинейных электрических цепей постоянного тока ” / составители: Г.В. Шурыгина, В.Р. Храмшин, Л.В. Яббарова ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2012. – 19 с. : ил., табл. - Текст : непосредственный.

- Методические указания для студентов по подготовке к лабораторным работам по теме “ Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях ” / составители: В.Р. Храмшин, Г.В. Шурыгина ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2015. – 15 с. : ил., табл. - Текст : непосредственный.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование ПО | № договора |  | Срок действия лицензии |  |  |  |
|  |  | MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | MathWorks MatLab v.2014 Classroom License | К-89-14 от 08.12.2014 |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | MathCAD v.15 Education University Edition | Д-1662-13 от 22.11.2013 |  | бессрочно |  |  |  |
|  | MS Office Visio Prof 2013(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |  |
|  | MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |  |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |  |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |  |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |  |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |  |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |  |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |  |  |

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - ауд.365 | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебные лаборатории для проведения лабораторных работ: лаборатория электрических цепей ауд. 357 | Универсальный лабораторный стенд по электри- ческим цепям -8 шт. Наглядные пособия-плакаты-10 шт. |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, теку- щего контроля и промежуточной атте- стации ауд. 357, 354, 358, 361 | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для самостоятельной ра- боты обучающихся ауд. 343 | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду универ- ситета |
| Помещение для хранения и профилак- тического обслуживания учебного оборудования ауд. 356 | Стеллажи, сейфы для хранения учебного обору- дования. Инструменты для ремонта лабораторного обору- дования |