# 1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Минералогия, кристаллография и петрография» являются:

- формирование базовых знаний по основным понятиям минералогии, кристаллографии и петрографии; по составу и свойствам природных химических соединений (минералов и руд), основным классам минералов, особенностям и закономерностям их физического строения (структуры), условиям образования и изменения в природе;

- формирование личностных качеств, а также общекультурных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра

Дисциплина «Минералогия, кристаллография и петрография» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин базовой части блока 1 образовательной программы: общая и неорганическая химия; математика; физика; начертательная геометрия и компьютерная графика.

Требования к входным знаниям:

- основные размерности физических величин;

- дифференциальное и интегральное исчисление;

- свойства основных классов неорганических веществ, типы химической связи, структурные формулы молекул;

- законы сохранения массы и энергии;

- молекулярная физика, термодинамика, электродинамика (поведение веществ в электрическом и магнитном поле), строение атома;

- навыки работы с графическими моделями объектов, чтение и выполнение проекционных чертежей.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при дальнейшем освоении дисциплин базовой части блока 1 образовательной программы: общая химическая технология; физическая химия; аналитическая химия и физико-химические методы анализа;

а также следующих дисциплин вариативной части блока 1 образовательной программы: коллоидная химия; химия, минералогия и петрография горючих ископаемых; физико-химические основы металлургических процессов.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Минералогия, кристаллография и петрография» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию |  |
| Знать | - основные приемы самоорганизации и самообразования для проведения теоретического и экспериментального изучения минералогии, кристаллографии и петрографии |
| Уметь | - применять основные приемы самоорганизации и самообразования для проведения теоретического и экспериментального изучения минералогии, кристаллографии и петрографии |
| Владеть | навыками самоорганизации и самообразования для проведения теоретического и экспериментального изучения минералогии, кристаллографии и петрографии |
| ОПК-3: готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире |  |
| Знать | классификацию минералов, природу химической связи, химический состав и свойства основных изученных минеральных видов; основные понятия и положения минералогии, кристаллографии и петрографии; особенности и виды генезиса минералов в природе |
| Уметь | применять основные положения о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств минералов и механизма химических процессов ми-нералообразования; классифицировать минералы на основе знаний о химическом составе и свойствах основных минеральных видов |
| Владеть | навыками классификации и описания минералов на основе знаний о химическом составе и свойствах основных минеральных видов |
| ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности |  |
| Знать | общие свойства природных химических соединений – минералов – и материалов на их основе и их возможные области применения в профессиональной деятельности |
| Уметь | применять знания о свойствах минералов и материалов на их основе для определения возможных областей применения в профессиональной деятельности |
| Владеть | навыками использования знаний о природных химических соединениях для определения возможных областей применения в профессиональной деятельности |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 58,05 акад. часов:

–	аудиторная – 57 акад. часов;

–	внеаудиторная – 1,05 акад. часов

–	самостоятельная работа – 49,95 акад. часов; зачет

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| - Введение. Цели и задачи современной минералогии, кристаллографии и петрографии | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - подготовка к устному опросу | Устный опрос-беседа | ОК-7 – зув ОПК-3 – зув ПК-18 – зув |
| - Основные понятия кристаллографии - Основы геометрической кристаллографии - Основы кристаллохимии | 2 | 2 | 7/4И | - | 5 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - подготовка к контрольной работе №1; - оформление лабораторной работы №1 | Контрольная работа №1, устный опрос, сдача лабораторной работы №1 | ОК-7 – зув ОПК-3 – зув ПК-18 – зув |
| - Общие сведения о минералах -Химический состав и кристаллическая структура минералов - Физические и диагностические свойства минералов - Морфология минералов и их агрегатов - Основы минералогической систематики | 2 | 3 | 7/2И | - | 5 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - составление конспекта свойств минералов ч.1; - подготовка к контрольной работе №2; - оформление лабораторной работы №2; - подготовка к устному опросу | Конспект свойств минералов ч.1, контрольная работа №2, сдача лабораторной работы №2, устный опрос | ОК-7 – зув ОПК-3 – зув ПК-18 – зув |
| - Класс силикатов и алюмосиликатов | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - составление конспекта свойств минералов ч.2; - подготовка к контрольной работе №3; - подготовка к устному опросу и докладу-презентации | Конспект свойств минералов ч.2, контрольная работа №3, устный опрос, доклады-презентации | ОК-7 – зув ОПК-3 – зув ПК-18 – зув |
| - Класс карбонатов. Класс сульфатов. Класс нитратов. Класс галогенидов | 2 | 2 | 7/2И | - | 8 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - составление конспекта свойств минералов ч.3; - подготовка к контрольной работе №3; - подготовка к устному опросу и докладу-презентации; - оформление лабораторной работы №3 | Конспект свойств минералов ч.3, контрольная работа №3, устный опрос, доклады-презентации, сдача лабораторной работы №3 | ОК-7 – зув ОПК-3 – зув ПК-18 – зув |
| - Класс оксидов и гидроксидов. Класс сульфидов. Класс самородных элементов | 2 | 2 | 7/2И | - | 7,95 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - составление конспекта свойств минералов ч.4; - подготовка к контрольной работе №3; - подготовка к устному опросу и докладу-презентации; - оформление лабораторной работы №4 | Конспект свойств минералов ч.4, контрольная работа №3, устный опрос, доклады-презентации, сдача лабораторной работы №4 | ОК-7 – зув ОПК-3 – зув ПК-18 – зув |
| - Процессы минералообразования и основы петрографии. Эндогенные процессы минералообразования | 2 | 2 | 2/2И | - | 8 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - составление конспекта свойств минералов ч.5; - подготовка к устному опросу и докладу-презентации | Конспект свойств минералов ч.5, устный опрос, доклады-презентации | ОК-7 – зув ОПК-3 – зув ПК-18 – зув |
| - Экзогенные процессы минералообразования. Метаморфические процессы минералообразования | 2 | 2 | 2/2И | - | 8 | - самостоятельное изучение учебной литературы; - составление конспекта свойств минералов ч.6; - подготовка к устному опросу и докладу-презентации | Конспект свойств минералов ч.6, устный опрос, доклады-презентации | ОК-7 – зув ОПК-3 – зув ПК-18 – зув |
| Итого за семестр | 2 | 19 | 38/14И | - | 49,95 |  | Зачет |  |
| Итого по дисциплине | 2 | 19- | 38/14И | - | 49,95 |  | Зачет |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Минералогия, кристаллография и петрография» применяются традиционные, интерактивные и информационно-коммуникационные образовательные технологии.

1) Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий:

- Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинар-ной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог препо-давателя).

- Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

2) Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды. Формы учебных занятий:

- Семинар-дискуссия (на лабораторных работах) – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (межгрупповой диалог, дискуссия как спор-диалог).

3) Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Формы учебных занятий:

- Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Минералогия, кристаллография и петрография» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к устным опросам – беседам по литературным источникам, к лабораторным работам, к докладам-презентациям и составление конспекта свойств минералов.

## Примерный перечень вопросов для устных опросов – бесед по темам

- Цели и задачи современной минералогии, кристаллографии и петрографии.

- Основные понятия кристаллографии.

- Общие сведения о минералах.

- Класс силикатов и алюмосиликатов.

- Класс карбонатов. Класс сульфатов. Класс нитратов. Класс галогенидов.

- Класс оксидов и гидроксидов. Класс сульфидов. Класс самородных элементов.

- Эндогенные процессы минералообразования.

- Экзогенные процессы минералообразования. Метаморфические процессы минералообразования.

1. Минералогия как наука и ее основные направления.

2. Кристаллические и аморфные минералы, особенности их строения и свойства.

3. Понятие о кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток. Примеры. Изотропность и анизотропность.

4. Элементы симметрии кристаллов (оси, плоскости, центр). Элементы ограничения кристаллов.

5. Определение сингонии минералов. Характеристика 7 сингоний.

6. Понятие о полиморфизме и изоморфизме.

7. Принципы расчета формул минералов. Примеры.

8. Минералогия. Главнейшие методы определения минералов.

9. Методика определения минералов с помощью определителя минералов (определение минералов по внешним признакам - макроскопический метод).

10. Понятие о генезисе и парагенезисе минералов. Примеры.

11. Характеристика эндогенного минералообразования.

12. Экзогенное минералообразование и его характеристика.

13. Минералообразование при метаморфизме, контактово-метасоматические процессы.

14. Характеристика магматического минералообразования.

15. Глинистые минералы. Характеристика и основные представители.

16. Характеристика пегматитового минералообразования. Минералы и полезные ископаемые, возникающие в ходе процесса.

17. Послемагматическое минералообразование. Стадии пневматолитовая и гидротермальная. Полезные ископаемые этих стадий.

18. Полезные ископаемые магматического, метаморфического и осадочного процессов.

19. Классификации полезных ископаемых по агрегатному состоянию, генезису, наличию или отсутствию металлов. Понятие о руде, месторождении полезных ископаемых. Рудные и нерудные минералы. Агрономические руды.

20. Классификации минералов по химическому составу, генезису и структуре.

21. Главнейшие породообразующие и акцессорные минералы.

22. Характеристика главных физико-диагностических свойств минералов (твердость, спайность, цвет и т.д.).

23. Характеристика основных представителей класса самородных элементов.

24. Характеристика основных представителей класса сульфидов.

25. Характеристика основных представителей класса оксидов и гидроксидов.

26. Характеристика основных представителей класса галогенидов.

27. Характеристика основных представителей класса карбонатов.

28. Характеристика основных представителей класса сульфатов.

29. Характеристика основных представителей класса фосфатов.

30. Классификация и характеристика главных представителей класса силикатов.

31. Понятие о петрографии. Структуры и текстуры горных пород.

32. Характеристика основных представителей магматических, осадочных и метаморфических горных пород.

Темы лабораторных работ:

Лабораторная работа № 1. «Определение элементов симметрии, сингонии и категории кристаллов»;

Лабораторная работа № 2. «Определение простых форм кристаллов»;

Лабораторная работа № 3. «Определение физических, диагностических и химических свойств минералов класса «карбонаты» и «сульфиды»»;

Лабораторная работа № 4. «Определение физических, диагностических и химических свойств минералов класса «оксиды и гидроксиды»».

Темы контрольных работ:

1. Основные понятия кристаллографии.

2. Общие сведения о минералах.

3. Класс силикатов и алюмосиликатов.

4. Класс карбонатов. Класс сульфатов. Класс нитратов. Класс галогенидов.

5. Класс оксидов и гидроксидов. Класс сульфидов. Класс самородных элементов.

Примерные задания по темам контрольных работ:

- Что такое кристаллография и понятие «кристаллическое вещество»? Сформулируйте соответствующие определения.

- Что такое симметричный объект, и какие элементы симметрии наблюдаются в кристаллах? Перечислите их и сформулируйте определения.

- Что такое «плоскость симметрии», и каково ее определение и обозначение? Изобразите примеры расположения плоскостей симметрии в кристаллах.

- Какое количество плоскостей симметрии может быть в кристаллах? Приведите примеры и изобразите их.

- Что такое «центр симметрии», и как он обозначается для кристаллов? Приведите пример схемы расположения центра симметрии в кристалле.

- Что такое «вид симметрии», и каково общее количество видов симметрии, возможное среди кристаллов? Приведите примеры.

- Какие сингонии и категории выделяются среди кристаллов? Приведите примеры.

- Что такое «простая форма» кристаллов и «комбинация»? Изобразите примеры.

- Какие существуют типы химических связей в кристаллах? Сформулируйте их определения и приведите примеры минералов, указав типы химических связей в них.

- Что такое изоморфизм и полиморфизм? Сформулируйте определения и приведите примеры минералов.

- Какие главные химические элементы входят в состав силикатов? Приведите примеры изовалентного и гетеровалентного изоморфных замещений в силикатах.

- Какие катионы и анионы содержатся в слоистых силикатах?

- Какие физические свойства и практическое применение имеют гранаты?

- Области применения бронзита.

- Напишите кристаллохимическую формулу и укажите морфологию (сингония, габитус, облик кристаллов) гематита.

- Охарактеризуйте диагностические признаки, физические и химические свойства пирита. Приведите уравнения химических реакций.

- Какова морфология (сингония, габитус, облик кристаллов) титаномагнетита и области его применения?

Примерные темы докладов-презентаций (рефератов):

1. Островные силикаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

2. Цепочечные силикаты (пироксены): кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

3. Ленточные силикаты (амфиболы): кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

4. Слоистые силикаты и алюмосиликаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

5. Слюды и гидрослюды (иллиты): кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

6. Каркасные алюмосиликаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

7. Карбонаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

8. Сульфаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

9. Нитраты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

10. Галогениды: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

11. Оксиды: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

12. Гидроксиды: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

13. Сульфиды и их аналоги: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

14. Самородные элементы: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение.

15. Типы горных пород, условия и формы их залегания.

16. Жидкие кристаллы и их применение в народном хозяйстве.

17. Полезные ископаемые, связанные с магматическим процессом.

18. Полезные ископаемые осадочного происхождения.

19. Полезные ископаемые, связанные с метаморфизмом.

20. Вклад выдающихся русских ученых в развитие минералогии.

Примерная форма конспекта свойств минералов:

| Название, кристаллохимическая формула, примеси | Морфология (сингония, габитус, облик), агрегаты | Физические свойства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цвет, побежалость, прозрачность | Цвет черты | Блеск | Спайность, отдельность, излом | Твердость | Плотность | Магнитные, радиоактивные и др. физические свойства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПИРИТ Fe[S2] Изоморфные примеси: Co, Ni, Au, Ag. Минеральные примеси: дисперсные включения золота | Кубическая синг. Куб, октаэдр, пентагондодекаэдр и их комбинации. Изометрический. | Соломенно-желтый с бурыми, иногда радужными пленками | Зеленовато-черная | Металлический | Весьма несовершенная | 6-6,5 | 4,9-5,2 | Термоэлектрические свойства, слабо проводит электричество |

| Химические свойства | Геологические процессы образования и парагенезисы | Продукты изменения | Практическое значение | Сходные минералы и др. примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворимость, разлагаемость, диагностические реакции |  |  |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Растворяется в HNO3 | Может образовываться в разных условиях: а) эндогенных - в гидротермальных рудных жилах с кварцем, галенитом, сфалеритом и другими сульфидами, также карбонатами и баритом; в колчеданных рудах с пирротином, халькопиритом, галенитом, блеклой рудой, сфалеритом, золотом; в скарнах с халькопиритом, диопсидом, гранатом, магнетитом; б) экзогенных - в осадочных породах в виде вкрапленников и конкреций с сидеритом, баритом и опалом; составляет псевдоморфозы по органическим остаткам. | Гётит, гидрогётит – результат экзогенного преобразования | Сырье для получения H2SO4. Может служить источником Au и Co. | Мельниковит - черная сажистая скрытокристаллическая масса. |

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию |  |  |
| Знать | - основные приемы самоорганизации и самообразования для проведения теоретического и экспериментального изучения минералогии, кристаллографии и петрографии | ## На основе знаний приемов самоорганизации и самообразования для проведения теоретического и экспериментального изучения минералогии, кристаллографии и петрографии подготовить доклады-презентации (рефераты) по следующим темам: 1. Островные силикаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 2. Цепочечные силикаты (пироксены): кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 3. Ленточные силикаты (амфиболы): кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 4. Слоистые силикаты и алюмосиликаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 5. Слюды и гидрослюды (иллиты): кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 6. Каркасные алюмосиликаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 7. Карбонаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 8. Сульфаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 9. Нитраты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 10. Галогениды: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 11. Оксиды: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 12. Гидроксиды: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 13. Сульфиды и их аналоги: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 14. Самородные элементы: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение. 15. Типы горных пород, условия и формы их залегания. 16. Жидкие кристаллы и их применение в народном хозяйстве. 17. Полезные ископаемые, связанные с магматическим процессом. 18. Полезные ископаемые осадочного происхождения. 19. Полезные ископаемые, связанные с метаморфизмом. 20. Вклад выдающихся русских ученых в развитие минералогии. |
| Уметь | - применять основные приемы самоорганизации и самообразования для проведения теоретического и экспериментального изучения минералогии, кристаллографии и петрографии | Применить основные приемы самоорганизации и самообразования в теоретическом и экспериментальном изучении минералогии, кристаллографии и петрографии для подготовки к контрольным работам по следующим темам: 1. Основные понятия кристаллографии. 2. Общие сведения о минералах. 3. Класс силикатов и алюмосиликатов. 4. Класс карбонатов. Класс сульфатов. Класс нитратов. Класс галогенидов. 5. Класс оксидов и гидроксидов. Класс сульфидов. Класс самородных элементов. |
| Владеть | навыками самоорганизации и самообразования для проведения теоретического и экспериментального изучения минералогии, кристаллографии и петрографии | ## Овладеть навыками самоорганизации и самообразования в теоретическом и экспериментальном изучении минералогии, кристаллографии и петрографии при подготовке выполнении следующих лабораторных работ: Лабораторная работа № 1. «Определение элементов симметрии, сингонии и категории кристаллов»; Лабораторная работа № 2. «Определение простых форм кристаллов»; Лабораторная работа № 3. «Определение физических, диагностических и химических свойств минералов класса «карбонаты» и «сульфиды»»; Лабораторная работа № 4. «Определение физических, диагностических и химических свойств минералов класса «оксиды и гидроксиды»». |
| ОПК-3: готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире |  |  |
| Знать | классификацию минералов, природу химической связи, химический состав и свойства основных изученных минеральных видов; основные понятия и положения минералогии, кристаллографии и петрографии; особенности и виды генезиса минералов в природе | ## Перечень теоретических вопросов для устных опросов – бесед по темам и зачета: 1. Минералогия как наука и ее основные направления. 2. Кристаллические и аморфные минералы, особенности их строения и свойства. 3. Понятие о кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток. Примеры. Изотропность и анизотропность. 4. Элементы симметрии кристаллов (оси, плоскости, центр). Элементы ограничения кри-сталлов. 5. Определение сингонии минералов. Характеристика 7 сингоний. 6. Понятие о полиморфизме и изоморфизме. 7. Принципы расчета формул минералов. Примеры. 8. Минералогия. Главнейшие методы определения минералов. 9. Методика определения минералов с помощью определителя минералов (определение минералов по внешним признакам - макроскопический метод). 10. Понятие о генезисе и парагенезисе минералов. Примеры. 11. Характеристика эндогенного минералообразования. 12. Экзогенное минералообразование и его характеристика. 13. Минералообразование при метаморфизме, контактово-метасоматические процессы. 14. Характеристика магматического минералообразования. 15. Глинистые минералы. Характеристика и основные представители. 16. Характеристика пегматитового минералообразования. Минералы и полезные ископаемые, возникающие в ходе процесса. 17. Послемагматическое минералообразование. Стадии пневматолитовая и гидротермальная. Полезные ископаемые этих стадий. 18. Полезные ископаемые магматического, метаморфического и осадочного процессов. 19. Классификации полезных ископаемых по агрегатному состоянию, генезису, наличию или отсутствию металлов. Понятие о руде, месторождении полезных ископаемых. Рудные и нерудные минералы. Агрономические руды. 20. Классификации минералов по химическому составу, генезису и структуре. 21. Главнейшие породообразующие и акцессорные минералы. 22. Характеристика главных физико-диагностических свойств минералов (твердость, спайность, цвет и т.д.). 23. Характеристика основных представителей класса самородных элементов. 24. Характеристика основных представителей класса сульфидов. 25. Характеристика основных представителей класса оксидов и гидроксидов. 26. Характеристика основных представителей класса галогенидов. 27. Характеристика основных представителей класса карбонатов. 28. Характеристика основных представителей класса сульфатов. 29. Характеристика основных представителей класса фосфатов. 30. Классификация и характеристика главных представителей класса силикатов. 31. Понятие о петрографии. Структуры и текстуры горных пород. ## 32. Характеристика основных представителей магматических, осадочных и метаморфических горных пород. |
| Уметь | применять основные положения о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств минералов и механизма химических процессов минералообразования; классифицировать минералы на основе знаний о химическом составе и свойствах основных минеральных видов | Примерная форма конспекта свойств минералов, который обучающийся составляет самостоятельно, применяя знания о строении вещества и классах химических соединений для классификации минералов, понимания их состава, строения, свойств, механизмов минералообразования: Название, кристаллохимическая формула, примеси; Морфология (сингония, габитус, облик), агрегаты; Физические свойства. Цвет, побежалость, прозрачность; Цвет черты; Блеск; Спайность, отдельность, излом; Твердость; Плотность; Магнитные, радиоактивные и др. физические свойства. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ПИРИТ Fe[S2] Изоморфные примеси: Co, Ni, Au, Ag. Минеральные примеси: дисперсные включения золота; Кубическая синг. Куб, октаэдр, пентагондодекаэдр и их комбинации. Изометрический.; Соломенно-желтый с бурыми, иногда радужными пленками; Зеленовато-черная; Металлический; Весьма несовершенная; 6-6,5; 4,9-5,2; Термоэлектрические свойства, слабо проводит электричество. Химические свойства; Геологические процессы образования и парагенезисы; Продукты изменения; Практическое значение; Сходные минералы и др. примечания. Растворимость, разлагаемость, диагностические реакции. 10; 11; 12; 13; 14. Растворяется в HNO3; Может образовываться в разных условиях: а) эндогенных - в гидротермальных рудных жилах с кварцем, галенитом, сфалеритом и другими сульфидами, также карбонатами и баритом; в колчеданных рудах с пирротином, халькопиритом, галенитом, блеклой рудой, сфалеритом, золотом; в скарнах с халькопиритом, диопсидом, гранатом, магнетитом; б) экзогенных - в осадочных породах в виде вкрапленников и конкреций с сидеритом, баритом и опалом; составляет псевдоморфозы по органическим остаткам.; Гётит, гидрогётит – результат экзогенного преобразования; Сырье для получения H2SO4. Может служить источником Au и Co.; Мельниковит - черная сажистая скрытокристаллическая масса.. |
| Владеть | навыками классификации и описания минералов на основе знаний о химическом составе и свойствах основных минеральных видов | Овладеть навыками классификации и описания минералов на основе знаний о химическом составе и свойствах основных минеральных видов при выполнении следующих лабораторных работ: Лабораторная работа № 1. «Определение элементов симметрии, сингонии и категории кристаллов»; Лабораторная работа № 2. «Определение простых форм кристаллов»; Лабораторная работа № 3. «Определение физических, диагностических и химических свойств минералов класса «карбонаты» и «сульфиды»»; Лабораторная работа № 4. «Определение физических, диагностических и химических свойств минералов класса «оксиды и гидроксиды»». |
| ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | общие свойства природных химических соединений – минералов – и материалов на их основе и их возможные области применения в профессиональной деятельности | ## Перечень теоретических вопросов к зачету: 1. Минералогия как наука и ее основные направления. 2. Кристаллические и аморфные минералы, особенности их строения и свойства. 3. Понятие о кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток. Примеры. Изотропность и анизотропность. 4. Элементы симметрии кристаллов (оси, плоскости, центр). Элементы ограничения кристаллов. 5. Определение сингонии минералов. Характеристика 7 сингоний. 6. Понятие о полиморфизме и изоморфизме. 7. Принципы расчета формул минералов. Примеры. 8. Минералогия. Главнейшие методы определения минералов. 9. Методика определения минералов с помощью определителя минералов (определение минералов по внешним признакам - макроскопический метод). 10. Понятие о генезисе и парагенезисе минералов. Примеры. 11. Характеристика эндогенного минералообразования. 12. Экзогенное минералообразование и его характеристика. 13. Минералообразование при метаморфизме, контактово-метасоматические процессы. 14. Характеристика магматического минералообразования. 15. Глинистые минералы. Характеристика и основные представители. 16. Характеристика пегматитового минералообразования. Минералы и полезные ископаемые, возникающие в ходе процесса. 17. Послемагматическое минералообразование. Стадии пневматолитовая и гидротермальная. Полезные ископаемые этих стадий. 18. Полезные ископаемые магматического, метаморфического и осадочного процессов. 19. Классификации полезных ископаемых по агрегатному состоянию, генезису, наличию или отсутствию металлов. Понятие о руде, месторождении полезных ископаемых. Рудные и нерудные минералы. Агрономические руды. 20. Классификации минералов по химическому составу, генезису и структуре. 21. Главнейшие породообразующие и акцессорные минералы. 22. Характеристика главных физико-диагностических свойств минералов (твердость, спайность, цвет и т.д.). 23. Характеристика основных представителей класса самородных элементов. 24. Характеристика основных представителей класса сульфидов. 25. Характеристика основных представителей класса оксидов и гидроксидов. 26. Характеристика основных представителей класса галогенидов. 27. Характеристика основных представителей класса карбонатов. 28. Характеристика основных представителей класса сульфатов. 29. Характеристика основных представителей класса фосфатов. 30. Классификация и характеристика главных представителей класса силикатов. 31. Понятие о петрографии. Структуры и текстуры горных пород. 32. Характеристика основных представителей магматических, осадочных и метаморфических горных пород. |
| Уметь | применять знания о свойствах минералов и материалов на их основе для определения возможных областей применения в профессиональной деятельности | Примерные темы докладов-презентаций (рефератов) для подготовки обзоров по свойствам минералов и их применению в химической промышленности: 1. Островные силикаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 2. Цепочечные силикаты (пироксены): кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 3. Ленточные силикаты (амфиболы): кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 4. Слоистые силикаты и алюмосиликаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 5. Слюды и гидрослюды (иллиты): кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 6. Каркасные алюмосиликаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 7. Карбонаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 8. Сульфаты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 9. Нитраты: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 10. Галогениды: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 11. Оксиды: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 12. Гидроксиды: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 13. Сульфиды и их аналоги: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. 14. Самородные элементы: кристаллографическое описание, физические и химические свойства, диагностика, происхождение и применение в химической промышленности. |
| Владеть | навыками использования знаний о природных химических соединениях для определения возможных областей применения в профессиональной деятельности | Примерные темы контрольных работ: 1. Класс силикатов и алюмосиликатов и их применение в химической промышленности. 2. Класс карбонатов. Класс сульфатов. Класс нитратов. Класс галогенидов. Применение этих минералов в химической промышленности. 3. Класс оксидов и гидроксидов. Класс сульфидов. Класс самородных элементов. Применение этих минералов в химической промышленности. Примерные задания по темам контрольных работ: 1. Какие существуют типы химических связей в кристаллах? Сформулируйте их определения и приведите примеры минералов, указав типы химических связей в них. 2. Что такое изоморфизм и полиморфизм? Сформулируйте определения и приведите примеры минералов, которые применяются в химической промышленности. 3. Какие главные химические элементы входят в состав силикатов? Приведите примеры изовалентного и гетеровалентного изоморфных замещений в силикатах. 4. Какие катионы и анионы содержатся в слоистых силикатах? 5. Какие физические свойства и практическое применение химической промышленности имеют гранаты? 6. Области применения бронзита в химической промышленности. 7. Напишите кристаллохимическую формулу и укажите морфологию (сингония, габитус, облик кристаллов) гематита. 8. Охарактеризуйте диагностические признаки, физические и химические свойства пирита. Приведите уравнения химических реакций. Поясните на примерах области его применения в химической промышленности 9. Какова морфология (сингония, габитус, облик кристаллов) титаномагнетита и области его применения? |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Минералогия, кристаллография и петрография» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по зачетным вопросам и результатам сдачи докладов-презентаций (рефератов), конспекта свойств минералов, лабораторных и контрольных работ.

Показатели и критерии оценивания зачета:

- для получения «зачтено» по дисциплине обучающийся должен показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

- для получения «незачтено» по дисциплине обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Основы минерологии и кристаллографии с элементами петрографии: Учебное пособие / В.П. Бондарев. - Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-00091-028-3 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/497868 .

2. Брагина, В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых: учеб. пособие / В. И. Брагина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2647-0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=170451 .

б) Дополнительная литература:

- Махоткина, Е. С. Химические элементы и минералы в биосфере : учебное пособие / Е.С. Махоткина, М.В. Шубина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3078.pdf&show=dcatalogues/1/1135288/3078.pdf&view=true .

- Петрография и петрология магматических и метаморфических пород: учебник / Хардиков А.Э., Холодная И.А. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 324 с. ISBN 978-5-9275-0882-2 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/550978 .

в) Методические указания:

1. Махоткина, Е. С. Химические элементы и минералы в биосфере : учебное пособие / Е. С. Махоткина, М. В. Шубина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3078.pdf&show=dcatalogues/1/1135288/3078.pdf&view=true.

Периодические издания:

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  .

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp .

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  .

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp .

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебные аудитории для проведения лабораторных работ: химические лаборатории | Химические реактивы, Химическая посуда Лабораторное оборудование Образцы минералов Таблица «Периодическая система химических элементов» Плакаты по темам рабочей программы |
| Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий. Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |