2

Лист регистрации изменений и дополнений

|  |  |  | Дата. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Раздел | Краткое содержание | № протокола |  |
|  |  |  |  | зав. |
| п/п | программы | изменения/дополнения | заседания |  |
|  |  |  |  | кафедрой |
|  |  |  | кафедры |  |
| 1. | 6,7 | Выполнена корректировка разделов | 5.09.2018 | Корнилов |
|  |  |  | протокол № 1 | Г.П |

| 2. | 8,9 | Выполнена корректировка разделов | 9.10.2019 | Корнилов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол № 2 | Г.П |

| 3. | 6,8,9 | Выполнена корректировка разделов. | 2.09.2020 | Корнилов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол № 1. | Г.П |

3

- Цели освоении дисциплины

Целью электротехнической дисциплины «Электротехника и электроника» является теоре-

тическая и практическая подготовка бакалавров неэлектротехнической специальности в об-

ласти  электротехники и  электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необхо-

димые электротехнические, электронные, электроизмерительные

устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на разработку электрических частей общепромышленных и специализированных технологических установок.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.Б.1.18 «Электротехника и электроника» входит в базовую часть блока 1 об-разовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в ре-зультате изучения математики (линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения), физики (меха-ника (вращательное движение), электричество и магнетизм), информатики (простейшие на-выки работы на компьютере и в сети Интернет, умение использовать прикладное программ-ное обеспечение, в частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул).

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного усвое-нии данной дисциплины: удовлетворительное усвоение программ по указанных выше раз-делам математики, физики и информатики, владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: “Электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин”, “Электро-оборудование автотранспортных предприятий”, “Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО”, “Типаж и эксплуатация технологического оборудова-ния”.

  - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-ны (модуля) и планируемые результаты обучения

- результате освоения дисциплины (модуля) «Электротехника и электроника» обу-чающийся должен обладать следующими компетенциями:

Структурный

элемент                  Планируемые результаты обучения компетенции

ОПК-3 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естест-веннонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и реше-ния технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

| Знать | -основные законы электротехники, методы расчета и анализа линейных це- |
| --- | --- |
|  | пей переменного тока, электрических цепей с нелинейными элементами, |
|  | электромагнитные устройства, электрические машины, трансформаторы; |
|  | машины постоянного тока, асинхронные и синхронные машины, основы |
|  | электроники и электрических измерений. |
| Уметь | -применять законы электротехники для решения, анализа и синтеза простых |
|  | 4 |

| Структурный |  |
| --- | --- |
| элемент | Планируемые результаты обучения |
| компетенции |  |
|  | электрических цепей. |
| Владеть | - навыками построения графиков, зависимостей, черчения по ГОСТу про- |
|  | стых электрических и логических схем; решения простых электрических |
|  | цепей. |
| ППК-1- определять техническое состояние систем, агрегатов и узлов автотранспортных |  |
| средств. |  |
| Знать | -основы цифровой электроники, микропроцессорных средств, принципы ра- |
|  | боты электрических машин и аппаратов, электронных приборов. |
| Уметь | -применять законы электротехники для решения, анализа и синтеза магнит- |
|  | ных и электронных цепей |
| Владеть | -навыками включения и отключения электрических приборов и потребите- |
|  | лей, измерения электрических параметров. |

ППК-2- демонтировать системы, агрегаты и узлы автотранспортных средств и выполнять работы по устранению неисправностей.

| Знать | -устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока, |
| --- | --- |
|  | асинхронных и синхронных машин трансформаторов. |
| Уметь | -снимать и строить характеристики электротехнических устройств |
| Владеть | -навыками включения и отключения электрических машин, трансформато- |
|  | ров. |

ППК-3-собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы автотранспортных средств.

| Знать | - элементную базу современных электронных устройств, источники вторич- |
| --- | --- |
|  | ного электропитания, усилители электрических сигналов, импульсных и ав- |
|  | тогенераторных устройств |
| Уметь | -осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по- |
|  | становки и решения профессиональных задач |
| Владеть | -основными правилами эксплуатации электрооборудования |

5

- Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108  акад. часов, в том числе:

–контактная работа – 52,8 акад. часов:

–  аудиторная – 51 акад. часов;

–  внеаудиторная – 1,8 акад. часов

–самостоятельная работа – 55,2  акад. часов.

|  |  | Аудиторная |  |  | Самостоятельная работа (в акад.часах) |  |  |  | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | контактная рабо- |  |  |  |  |  | Форма текущего |  |
|  | Семестр |  | та |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | контроля успевае- |  |
| Раздел/ тема |  | (в акад. часах) |  |  |  |  | Вид самостоятельной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мости и |  |
| дисциплины |  |  | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  | работы |  |  |
|  |  | лекции |  |  |  |  |  | промежуточной ат- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тестации |  |
| 1. Электрические цепи | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.Линейные электрические цепи |  | 4 | 2/1И |  | 5 | 1. | Поиск дополнительной |  | ОПК-3 |
| постоянного тока. |  |  |  |  |  | информации по заданной |  | Коллоквиум по | ППК-1 |
|  |  |  |  |  |  | теме. |  | л.р.№1. | ППК-2 |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Самостоятельное изуче- |  | ППК-3 |
|  |  |  |  |  |  | ние учебной литературы. |  |  | ЗУВ |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Работа с электронными |  |  |
|  |  |  |  |  |  | библиотеками. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. | Подготовка и выполне- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ние л.р.№1 |  |  |  |
| 1.2. Линейные электрические цепи |  | 4 | 2/1И |  | 5 | 1. | Работа с электронными | Коллоквиум по | ОПК-3 |
| однофазного синусоидального тока. |  |  |  |  |  | библиотеками. |  | л.р.№2. | ППК-1 |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Самостоятельное изуче- |  | ППК-2 |
|  |  |  |  |  |  | ние учебной литературы. |  |  | ППК-3 |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Подготовка и выполне- |  | ЗУВ |
|  |  |  |  |  |  | ние л.р.№2. |  |  |  |

|  |  | Аудиторная |  |  | Самостоятельная работа (в акад.часах) |  |  |  | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | контактная рабо- |  |  |  |  |  | Форма текущего |  |
|  | Семестр |  | та |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | контроля успевае- |  |
| Раздел/ тема |  | (в акад. часах) |  |  |  |  | Вид самостоятельной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мости и |  |
| дисциплины |  |  | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  | работы |  |  |
|  |  | лекции |  |  |  |  |  | промежуточной ат- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тестации |  |
| 1.3. Трехфазные цепи. |  | 4 | 2/1И |  | 5 | 1. | Работа с электронными | Коллоквиум по | ОПК-3 |
|  |  |  |  |  |  | библиотеками. |  | л.р.№4. | ППК-1 |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Самостоятельное изуче- |  | ППК-2 |
|  |  |  |  |  |  | ние учебной литературы. |  |  | ППК-3 |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Подготовка и выполне- |  | ЗУВ |
|  |  |  |  |  |  | ние л.р.№4. |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 12 | 6/3И |  | 15 |  |  |  |  |
| 2. Электрические машины и транс- | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| форматоры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Трансформаторы. |  | 4 | 2/1И |  |  | 1. | Подготовка и выполне- | Коллоквиум по | ОПК-3 |
|  |  |  |  |  |  | ние л.р.№21. |  | л.р.№21 | ППК-1 |
|  |  |  |  |  | 7 | 2. | Самостоятельное изуче- |  | ППК-2 |
|  |  |  |  |  |  | ние учебной литературы |  |  | ППК-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗУВ |
| 2.2. Электрические машины посто- |  | 4 | 2/1И |  |  | 1. | Подготовка и выполне- | Коллоквиум по | ОПК-3 |
| янного тока. |  |  |  |  |  | ние л.р.№23. |  | л.р.№23. | ППК-1 |
|  |  |  |  |  | 7 | 2. | Самостоятельное изуче- |  | ППК-2 |
|  |  |  |  |  |  | ние учебной литературы. |  |  | ППК-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗУВ |
| 2.3. Асинхронные двигатели |  | 4 | 2/1И |  |  | 1. | Подготовка и выполне- | Коллоквиум по | ОПК-3 |
|  |  |  |  |  |  | ние л.р.№24. |  | л.р.№24. | ППК-1 |
|  |  |  |  |  | 7 | 2. | Самостоятельное изуче- |  | ППК-2 |
|  |  |  |  |  |  | ние учебной литературы. |  |  | ППК-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗУВ |
| Итого по разделу |  | 12 | 6/3И |  | 21 |  |  |  |  |

7

|  |  | Аудиторная |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) |  |  | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | контактная рабо- |  |  |  |  | Форма текущего |  |
|  | Семестр |  | та |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | контроля успевае- |  |
| Раздел/ тема |  | (в акад. часах) |  |  |  | Вид самостоятельной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мости и |  |
| дисциплины |  |  | лаборат. занятия | практич. занятия |  | работы |  |  |
|  |  | лекции |  |  |  |  | промежуточной ат- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тестации |  |
| 3. Основы электроники и электри- | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ческие измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Элементная база электронных |  | 4 | 1/2И |  | 6 | 1. Подготовка и выполне- | Коллоквиум по | ОПК-3 |
| устройств |  |  |  |  |  | ние л.р.№10. | л.р.№10. | ППК-1 |
|  |  |  |  |  |  | 2. Самостоятельное изуче- |  | ППК-2 |
|  |  |  |  |  |  | ние учебной литературы. |  | ППК-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЗУВ |
| 3.2. Источники вторичного питания. |  | 4 | 2 |  | 6,2 | 1. Подготовка и выполне- | Коллоквиум по | ОПК-3 |
|  |  |  |  |  |  | ние л.р.№11. | л.р.№11. | ППК-1 |
|  |  |  |  |  |  | 2. Самостоятельное изуче- |  | ППК-2 |
|  |  |  |  |  |  | ние учебной литературы. |  | ППК-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЗУВ |
| 3.3. Электрические измерения и |  | 2 | 2 |  | 7 | 1. Подготовка и выполне- | Коллоквиум по | ОПК-3 |
| приборы. |  |  |  |  |  | ние л.р.№8. | л.р.№8. | ППК-1 |
|  |  |  |  |  |  | 2. Самостоятельное изуче- |  | ППК-2 |
|  |  |  |  |  |  | ние учебной литературы. |  | ППК-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЗУВ |
| Итого по разделу |  | 10 | 5/2И |  | 19,2 |  |  |  |
| Итого за семестр |  | 34 | 17/8И |  | 55,2 |  | Зачет |  |
| Итого по дисциплине |  | 34 | 17/8И |  | 66 |  |  |  |

8

- Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины используются традиционная технология и техноло-гия проблемного обучения. Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений может происходить с использованием мультимедийного оборудо-вания.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблем-ных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвое-ния полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается по-становкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении лабораторных занятий используются работа в команде и методы ин-формационных технологий.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Электротехника и электроника» предусмотрена аудиторная и внеаудитор-ная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение задач при выполнении коллоквиума по теме лабораторной работы.

Примерные аудиторные коллоквиумы

Коллоквиум № 1. Линейные цепи постоянного тока.

1.	Определить величину тока короткого замыкания, если:

Е=2,1В,R0=0,1Ом,R=2Ом.

- Что показывает вольтметр, подключенный к зажимам источника?

| 3. | Определить сопротивление резистора R2, если: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 = 3 Ом, а показания амперметров указаны на схеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Определить сопротивления R1 и R2, | если: U = 60 В, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ток в неразветвленной части цепи I = 1,5 А. (R1 = 2R2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Определить напряжение источника U, если R=6 Ом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I=4А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коллоквиум № 2. Линейные цепи переменного тока .

- Приведите график мгновенных значений тока и напряжения для цепи, содержащей активное сопротивление.

|  |  | А |
| --- | --- | --- |
| 2. Определить сопротивление конденсатора XC, если: | ~U | XC |
| U = 200 В, I = 4 A, cos  = 0,8. |  |  |
|  |  | R |

- Определить действующее значение тока, напряжения, сдвиг по фазе и характер нагрузки, если мгновенные значения тока и напряжения равны: i = 10 sin t, u = 141 sin (t + 30).

|  |  |  | _ | _ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I 2 | I 3 |  |
|  |  |  |  | _ |  |
| 4. | Приведите электрическую схему, кото-рой соответствует |  |  | I 4 |  |
|  | векторная диаграмма. | _ |  |  |  |
|  |  |  | _ |  |  |
|  |  | I |  |  | _ |
|  |  |  | I1 |  |  |
|  |  |  |  |  | U |
|  |  | А1 | А2 |  |  |
| 5. | Определить показания амперметров А1 и А2 | и реактивную | R | XL | XC |
|  | мощность цепи Q, если: U = 120 В. | ~U |  |  |  |
|  |  |  | 15 A | 15 A | 15 A |

Коллоквиум № 3. Трехфазные цепи.

- Как получить трехфазную  систему Э.Д.С.?Дайте определение трехфазной электрической цепи.

- Объяснить построение векторной диаграммы токов и напряжений для трехфазной цепи, соединенной «звез-дой». Нагрузка симметричная, характер активно – индуктивный.

- Линейные токи при соединении нагрузки «звездой»: IA = IB = IC = 20 А. Определить ток в нейтральном про-воде, если φа = φb = φc = 30°.

- Приведите выражение для определения активной и реактивной мощностей при симметричной и несиммет-ричной нагрузках.

5.	Определить	показание	вольтметра,

Zф = 10 Ом, амперметр показывает 10 А.

если

10

Коллоквиум № 4. Трансформаторы

- Назовите номинальные величины, указываемые на паспортном щитке трансформатора. Что вы понимаете под номинальной мощностью трансформатора?

- Приведите эл. схему опыта холостого хода. Расскажите порядок проведения этого опыта. Какие величины при этом определяются?

3. Приведите внешнюю характеристику трансформатора и объясните ее. При каких услови-ях снимается внешняя характеристика?

- Почему у обмотки высшего напряжения сечение провода меньше, а у обмотки низшего на-пряжения больше?

- Дано: U1ном=220 В, U2ном=127 В, Sном=1100 ВА.

Определить номинальные токи первичной и вторичной обмоток трансформатора и коэф-фициент трансформации К.

Почему номинальные токи не равны по величине?

Коллоквиум № 5. Генераторы постоянного тока.

- Расскажите о способах охлаждения машин постоянного тока.

- Устройство и назначение коллектора.

3. Какие потери в машинах постоянного тока являются

ристику КПД и объясните ее.

постоянными? Приведите характе-

- При каких условиях снимается характеристика холостого хода? Приведите вид характери-стики холостого хода. Объясните, почему восходящая ветвь характеристики не совпадает с нисходящей?

- Генератор параллельного возбуждения с номинальным напряжением Uном=220 В, номиналь-ным током Iном=110 А имеет следующие потери: Ро=Рс+Рмех=1320 Вт, Рв=650 Вт, Рэ=1300 Вт. Определить КПД генератора.

Коллоквиум № 6. Двигатели постоянного тока.

- Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока.

- Приведите уравнение электрического равновесия двигателя постоянного тока и объясните его.

- Для двигателя параллельного возбуждения на одном графике приведите две механические пере-дачи: естественную и искусственную (реостатную). Укажите точки, соответствующие номиналь-ному режиму и режиму идеального холостого хода и условия, при которых сняты эти характери-стики.

11

- Какие потери изменяются существенно при изменении нагрузки на валу двигателя и оказывают значительное влияние на К.П.Д.?

- Двигатель  постоянного  тока параллельного возбуждения  имеет паспортные  данные:  РНОМ=10

кВт,  UНОМ=220 В, IЯНОМ=50 А, nНОМ=1000  об/мин, RЯ=0,4 Ом.

Определить частоту вращения якоря двигателя при идеальном холостом ходе.

Коллоквиум № 7.Асинхронные двигатели

.

- Устройство и назначение частей трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ро-тором.

- Как изменится ток холостого хода (I10) и номинальный коэффициент мощности (cosφ1ном ), если воздушный зазор между статором и ротором увеличится?

- Приведите выражение частоты вращения магнитного поля статора и объясните его.

- Что вы понимаете под режимом холостого хода асинхронного двигателя?

- Трехфазный асинхронный двигатель имеет номинальные данные:

Рном=10 кВт,  Uном=220/380 В, nном=950 об/мин,  η=85%, cosφ=0,681.

Определить номинальную мощность потребления энергии из сети и момент на валу двигателя, если обмотка статора соединена «звездой».

Коллоквиум № 8. Электрические измерения.

  - Назовите требования, предъявляемые к электроизмерительным приборам.

- Какой ток можно измерить амперметром, сопротивление которого RA=0,3 Ом, nном=150 дел., СА=0,001 А/дел., если включить его с шунтом, сопротивление которого Rш=0,01 Ом?

- Определить цену деления вольтметра, имеющего номинальные данные: Uном=50 В, nном=100 дел., RV=1000 Ом, включенного с добавочным сопротивлением RД=3000 Ом.

Приведите схему включения вольтметра с добавочным сопротивлением.

- Два ваттметра с номинальными данными Iном=5 А, Uном=150 В со шкалой на 150 делений

включены в цепь через измерительные трансформаторы тока и напряжения с коэффициен-тами трансформации тока КТТ=50/5 и КТН=500/100.

Определить мощность потребления энергии трехфазной цепью, если стрелка одного ваттметра отклонилась на 15 делений, а другого на 40 делений.

- В чем разница между точностью и чувствительностью прибора?

12

- Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежу-точной аттестации

| Структур- | Планируемые |  |
| --- | --- | --- |
| ный элемент | результаты обу- | Оценочные средства |
| компетенции | чения |  |

ОПК-3 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естест-веннонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и реше-ния технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов

| Знать | -основные зако- |  | Перечень теоретических вопросов к зачету: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ны электротех- | 1 | Понятия электрической, электронной и магнитной |
|  | ники, методы |  | цепей. Классификация и примеры цепей. Основные |
|  | расчета и анали- |  | законы электротехники и их применение. |
|  | за линейных це- | 2 | Физическая и математическая модели цепи. Источ- |
|  | пей переменно- |  | ники, проводники и приемники. Идеализированные |
|  | го тока, элек- |  | двухполюсные элементы и их свойства. |
|  | трических цепей | 3 | Линейные электрические цепи постоянного тока. |
|  | с нелинейными |  | Анализ цепи на основе законов Кирхгофа и Ома. |
|  | элементами, | 4 | Эквивалентные преобразования участков цепей. |
|  | электромагнит- | 5 | Основные методы анализа линейных цепей. |
|  | ные устройства, | 6 | Свойства линейных электрических цепей: свойство |
|  | электрические |  | линейности, принцип наложения, принцип взаимно- |
|  | машины, транс- |  | сти. |
|  | форматоры; | 7 | Электрическая мощность и энергия постоянного |
|  | машины посто- |  | электрического тока. Закон сохранения энергии в |
|  | янного тока, |  | электрической цепи с постоянными токами. Баланс |
|  | асинхронные и |  | мощностей. |
|  | синхронные | 8 | Основные характеристики и параметры синусои- |
|  | машины, основы |  | дальных токов и напряжений. Способы получения |
|  | электроники и |  | синусоидальных напряжений и токов. |
|  | электрических | 9 | Представление синусоидальных токов и напряжений |
|  | измерений. |  | векторами и комплексными числами. Законы элек- |
|  |  |  | трических цепей в комплексной форме. |

- Фазовые соотношения между токами и напряжения-ми в цепи при синусоидальном токе.

- Сопротивления элементов и участков цепей при си-нусоидальных токах.

- Электрическая энергия и мощность в цепях с сину-соидальным током. Активная, реактивная и полная мощности. Баланс активных и реактивных мощно-стей.

- Трехфазная система напряжений, основные соотно-шения, способы получения, источники трехфазного напряжения и их эквивалентные схемы.

- Трехфазная нагрузка. Симметричная и несиммет-ричная нагрузка при соединении фаз в треугольник и звезду. Схемы и расчет эквивалентных параметров нагрузки в трехфазных цепях.

- Трехфазная трех- и четырехпроводная сеть с сим-метричной нагрузкой, схемы, расчетные соотноше-

13

14

15

| Структур- | Планируемые |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ный элемент | результаты обу- |  |  | Оценочные средства |
| компетенции | чения |  |  |  |
|  |  |  |  | Вт, Pк=400 Вт. Определить КПД трансформатора при cos=0,8 и |
|  |  |  |  | =0,5. |
|  |  |  |  | 5.Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет |
|  |  |  |  | паспортные данные: РНОМ=10 кВт, UНОМ=220 В, IЯНОМ=50 А, |
|  |  |  |  | nНОМ=1000 об/мин, RЯ=0,4 Ом. |
|  |  |  |  | Определить частоту вращения якоря двигателя при идеальном холо- |
|  |  |  |  | стом ходе. |
|  |  |  |  | 6. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения имеет номи- |
|  |  |  |  | нальные данные: РНОМ=55 кВт, UНОМ=440 В, IЯНОМ=140 А, RЯ=0,1 Ом. |
|  |  |  |  | Определить противо - ЭДС и электромагнитную мощность двигателя. |
|  |  |  |  | 7. Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет но- |
|  |  |  |  | минальные данные: РНОМ=10 000 Вт, UНОМ=220 В, IНОМ=55 А, |
|  |  |  |  | nНОМ=1000 об/мин, RЯ=0,4 Ом, RВ=44 Ом. |
|  |  |  |  | Определить КПД η и момент вращения двигателя. |
| Владеть | -навыками |  |  | Перечень тем лабораторных работ : |
|  | включения и от- |  |  | 1.Исследование однофазного трансформатора; |
|  | ключения |  | элек- | 2.Исследование двигателей постоянного тока; |
|  | трических |  | при- |  |
|  | боров | и | потре- |  |
|  | бителей, |  | изме- |  |
|  | рения | электри- |  |  |
|  | ческих | парамет- |  |  |
|  | ров. |  |  |  |

ППК-2- демонтировать системы, агрегаты и узлы автотранспортных средств и выполнять работы по устранению неисправностей;

| Знать |  | -устройство |  |  | и |  | Перечень теоретических вопросов к зачету: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | принцип |  | дейст- |  |  | 1. Однофазный трансформатор со стальным сердечни- |
|  |  | вия | электриче- |  |  |  | ком. |
|  |  | ских машин по- стоянного тока, |  |  |  |  | 2. Трехфазные трансформаторы: назначение, конст- |
|  |  |  |  |  |  |  | рукция, принцип действия, основные эксплуатаци- |
|  |  | асинхронных |  |  | и |  | онные параметры. |
|  |  | синхронных |  |  |  |  | 3. Получение вращающегося магнитного поля в трех- |
|  |  | машин |  | транс- |  |  | фазной цепи. |
|  |  | форматоров. |  |  |  |  | 4. Асинхронные двигатели: назначение, конструкция, |
|  |  |  |  |  |  |  | принцип действия. |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Способы пуска и регулирования скорости асинхрон- |
|  |  |  |  |  |  |  | ных двигателей. |
| Уметь |  | -снимать |  |  | и |  | Примерные практические задания для зачета: |
|  |  | строить |  | харак- |  |  | 5.Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет |
|  |  | теристики |  | элек- |  |  | паспортные данные: РНОМ=10 кВт, UНОМ=220 В, IЯНОМ=50 А, |
|  |  |  |  |  |  |  | nНОМ=1000 об/мин, RЯ=0,4 Ом. |
|  |  | тротехнических |  |  |  |  | Определить частоту вращения якоря двигателя при идеальном холо- |
|  |  | устройств. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стом ходе. |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения имеет номи- |
|  |  |  |  |  |  |  | нальные данные: РНОМ=55 кВт, UНОМ=440 В, IЯНОМ=140 А, RЯ=0,1 Ом. |
|  |  |  |  |  |  |  | Определить противо - ЭДС и электромагнитную мощность двигателя. |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет но- |
|  |  |  |  |  |  |  | минальные данные: РНОМ=10 000 Вт, UНОМ=220 В, IНОМ=55 А, |
|  |  |  |  |  |  |  | nНОМ=1000 об/мин, RЯ=0,4 Ом, RВ=44 Ом. |
|  |  |  |  |  |  |  | Определить КПД η и момент вращения двигателя. |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Двигатель параллельного возбуждения имеет номинальные данные: |

16

| Структур- | Планируемые |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ный элемент | результаты обу- |  | Оценочные средства |
| компетенции | чения |  |  |
|  |  |  | РНОМ=1,5 кВт, UНОМ=110 В, IНОМ=18 А, nНОМ=3000 об/мин, RВ=104 Ом, |
|  |  |  | RЯ=0,47 Ом. |
| Владеть | -навыками |  | Перечень тем лабораторных работ : |
|  | включения и от- |  | Исследование асинхронных двигателей с фазным ротором. |
|  | ключения | элек- |  |
|  | трических | ма- |  |
|  | шин, трансфор- |  |  |
|  | маторов. |  |  |

ППК-3-собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы автотранспортных средств.

| Знать | - | элементную |  |  |  | Перечень теоретических вопросов к зачету: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | базу | современ- |  |  |  | 1.Свойства и особенности полупроводниковых диодов |
|  | ных |  | электрон- |  |  | различных типов. |
|  | ных | устройств, |  |  |  | 2.Назначение и примеры простейших схем выпрямите- |
|  | источники |  |  |  | вто- | лей, принципы их работы. |
|  | ричного |  |  | элек- |  |  |
|  | тропитания, |  |  |  |  |  |
|  | усилители |  |  | элек- |  |  |
|  | трических |  |  |  | сиг- |  |
|  | налов, |  | импульс- |  |  |  |
|  | ных и автогене- |  |  |  |  |  |
|  | раторных |  |  |  | уст- |  |
|  | ройств |  |  |  |  |  |
| Уметь | -осуществлять |  |  |  |  | Примерные практические задания для зачета: |
|  | поиск, |  | анализ и |  |  | 9. Номинальные данные двигателя параллельного возбуждения: |
|  | оценку |  | инфор- |  |  | UНОМ=110 В, IНОМ=14 А, РНОМ=1,5 кВт, RЯ=0,5Ом, RВ=220 Ом. |
|  | мации, |  | необхо- |  |  | Определить противо – ЭДС при нагрузке равной IЯ=1,51НОМ. |
|  | димой |  | для по- |  |  | 10. Трехфазный асинхронный двигатель имеет номинальные данные: |
|  |  |  |  |  |  | Рном=10 кВт, Uном=220/380 В, nном=950 об/мин, η=85%, cosφ=0,681. |
|  | становки |  |  | и | ре- | Определить номинальную мощность потребления энергии из сети и |
|  | шения |  | профес- |  |  | момент на валу двигателя, если обмотка статора соединена «звездой». |
|  | сиональных |  |  |  | за- | 11 Определить номинальную мощность потребления энергии из сети и |
|  | дач |  |  |  |  | полные потери энергии в двигателе, если: рном=4,5 кВт, к.п.д. η=90%. |
|  |  |  |  |  |  | 12 Максимальный момент асинхронного двигателя 13Нм при |
|  |  |  |  |  |  | U1=U1ном. Чему он равен при U1=0,8Uном, если R2=const? |
| Владеть | -основными |  |  |  |  | Перечень тем лабораторных работ : |
|  | правилами |  |  |  | экс- | Исследование полупроводниковых выпрямителей. |
|  | плуатации |  |  | элек- |  |  |
|  | трооборудова- |  |  |  |  |  |
|  | ния |  |  |  |  |  |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценива-ния:

Для получения зачета по дисциплине «Электротехника и электроника» обучающийся пока-зывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, навыки решения про-стых задач в области электротехники и электроники, умеет пользоваться современными средствами информационных технологий, владеет практическими навыками работы с элек-тротехнической аппаратурой.

17

  - Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1.Электротехника и основы электроники : учебник / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В.

- Фролов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-

0523-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/112073 (дата обращения: 26.09.2020). — Режим доступа: для авто-риз. пользователей.

2.Электротехника и электроника : учебное пособие / М. С. Анисимова, И. С. Попова.

— Москва : МИСИС, 2019. — 135 с. — ISBN 978-5-907061-32-3. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116939  (дата

обращения: 26.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

1.Введение в теоретическую электротехнику. Курс подготовки бакалавров / Ю. А. Бычков, В. М. Золотницкий, Е. Б. Соловьева, Э. П. Чернышев. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-2406-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89931 (дата обращения:

26.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.Электротехника и основы электроники : учебное пособие / Н. В. Белов, Ю. С. Вол-

ков. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1225-9. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3553

(дата обращения: 26.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) Учебные пособия и методические указания:

1.Храмшин, Р.Р. Электрические приборы и измерения. : методические указания к лаборатор-ной работе № 8 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для сту-дентов неэлектротехнических специальностей / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина, Т.Р. Храмшин ; Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2014.-24с. :ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

2.Храмшин, Р.Р. Исследование линейной электрической цепи постоянного тока : ме-тодические указания к лабораторной работе № 1 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника

- основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Р.Р. Храм-шин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина.;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Маг-нитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-17с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

3.Храмшин, Р.Р. Исследование линейной электрической цепи однофазного синусои-дального тока. Компенсация реактивной мощности.: методические указания к лабораторной работе № 2 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина ;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-20с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

  - Храмшин, Р.Р. Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энер-гии «звездой: методические указания к лабораторной работе № 4 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специально-стей / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина.;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-14с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

5.Храмшин, Р.Р. Исследование нулевых схем выпрямления.: методические указания к лабораторной работе № 10 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электрони-ки” для студентов неэлектротехнических специальностей / Т.Н. Сыромятникова, Г.В. Шохи-на, Р.Р. Храмшин, Т.П. Ларина .;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Маг-нитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2010.-17с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

18

6.Ларина. Т.П. Исследование мостовых и управляемых схем выпрямления.: методи-ческие указания к лабораторной работе № 11 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Т.П. Ларина , Т.Н. Сыромятникова, Г.В. Шохина, Р.Р. Храмшин ;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2010.-14 с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

- Ларина. Т.П.Исследование однофазного трансформатора.: методические указания к лабораторной работе № 21 (ауд. 361) по дисциплине “Электротехника и основы электрони-ки” для студентов неэлектротехнических специальностей / Т.П. Ларина, Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина ;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2012.-14 с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

- Ларина. Т.П. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбужде-ния. : Методические указания к лабораторной работе № 23 (ауд. 361) по дисциплине “Элек-тротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Т.П. Ларина, А.А. Чертоусов, Г.В. Шохина, Т.Н. Сыромятникова. .;Магнитогорский гос. те-хический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2009.-13 с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

9.Чертоусов, А.А. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. : методические указания к лабораторной работе № 24 (ауд. 361) по дисциплине “Электротех-ника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / А.А.

Чертоусов, Г.В. Шохина, Т.Н. Сыромятникова, Т.П. Ларина.;Магнитогорский гос. техиче-ский ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2009.-28 с. : ил.,граф., схе-мы. -Текст: непосредственный

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

|  | Наименование ПО | № договора |  |  |  | Срок действия лицен- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | зии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 |  |  |  | 11.10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д-757-17 от 27.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7Zip | Свободно распространяемое |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название курса |  |  |  |  | Ссылка |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная база периодических изданий East |  |  |  | https://dlib.eastview.com/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| View Information Services, ООО «ИВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная информационно-аналитическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система – Российский индекс научного цити- |  |  |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рования (РИНЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поисковая система Академия Google (Google |  |  |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scholar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационная система - Единое окно дос- |  |  |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тупа к информационным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. |  |  |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г.И. Носова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Государственная библиотека. Ка- |  |  |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| талоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

- Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведе- | Мультимедийные средства хранения, переда- |
| ния занятий лекционного типа | чи и представления информации |
| ауд.365 |  |
| Учебная лаборатория для прове- | Универсальный лабораторный стенд по элек- |
| дения лабораторных работ: лабо- | трическим цепям, электронике, электроизме- |
| ратория электрических цепей ауд. | рениям 9 шт. |
| 358 | Наглядные пособия –плакаты-12 шт. |
| Учебная лаборатория для прове- | Универсальный лабораторный стенд по элек- |
| дения лабораторных работ: лабо- | трическим машинам 9 шт. |
| ратория электрических машин | Наглядные пособия-плакаты-12 шт. |
| ауд .361 |  |
| Учебная аудитория для проведе- | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| ния практических занятий , |  |
| групповых и индивидуальных |  |
| консультаций, текущего контроля |  |
| и промежуточной аттестации ауд. |  |
| 357, 354, 358, 361 |  |
| Помещение для самостоятельной | Персональные компьютеры с пакетом MS Of- |
| работы обучающихся ауд. 343 | fice, выходом в Интернет и доступом в элек- |
|  | тронную информационно-образовательную |
|  | среду университета |
| Помещение для хранения и про- | Стеллажи, сейфы для хранения учебного обо- |
| филактического обслуживания | рудования. |
| учебного оборудования ауд. 356 | Инструменты для ремонта лабораторного |
|  | оборудования |

20