1. Цели освоения дисциплины

Цель преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Физико-химические методы анализа» является формирование у студентов знаний и навыков в области современных методов контроля технологического процесса, в том числе состава исходного сырья, промежуточных продуктов, готовой продукции и отходов производства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б.1.В.02 «Физико-химические методы анализа» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы по направлению 29.03.03 «Технология полиграфического и упаковочного производства», направленность (профиль) программы «Технология и дизайн упаковочного производства».

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия».

Знания и умения студентов, полученные ими при изучении дисциплины «Физико-химические методы анализа», будут необходимы им при дальнейшем изучении дисциплин «Метрология, стандартизация и сертификация», «Управление качеством», «Процессы и аппараты», «Безопасность пищевой упаковки», «Физика и химия полимеров».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа» обучающийся должен обладать следующей компетенцией:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК - 1 способностью определять цели и задачи исследований, применять полученные результаты на практике |  |
| Знать | - физические принципы, лежащие в основе действия современных приборов, средств измерения и контроля, - методы анализа веществ и объектов окружающей среды, - современные теории и методы теоретического и экспериментального исследования, - методы применения полученных результатов на практике |
| Уметь: | - прогнозировать и определять цели и задачи ФХМА, - производить измерения физических величин в различных устройствах и технологических процессах производства, - применять полученные результаты исследований на практике |
| Владеть: | - навыками постановки цели и задачи конкретных исследований, - способностью в устной и письменной форме логически обосновывать результаты эксперимента |

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 акад. часов:

- контактная работа – 55 акад. часов:

- аудиторная работа – 54 акад.часа;

- внеаудиторная – 1 акад.часа

- самостоятельная работа – 89 акад.часа

| Раздел/тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лабораторные занятия |  |  |  |  |
| 1. Электрохимические методы анализа | 5 | 6 | 12/6И | 30 | - оформление отчета по лабораторным работам; - решение тематических заданий № 1; - самостоятельное изучение учебной литературы. | Защита лабораторных работ: «Электрогравиметрический анализ» №1 , «Потенциометрия» № 2, «Кондуктометрия» № 3. | ПК- 1 -зув |
| 2. Оптические методы анализа | 5 | 6 | 12/4И | 30 | - оформление отчета по лабораторным работам; - решение тематических заданий № 2; - самостоятельное изучение учебной литературы. | Защита лабораторных работ: «Рефрактометрия» № 4, «Фотометрия» № 5. | ПК- 1 -зув |
| 3. Хроматографические методы анализа | 5 | 6 | 12/4И | 29 | - оформление отчета по лабораторной работе; - решение тематических заданий № 3; -самостоятельное изучение учебной литературы. | Защита лабораторной работы «Хроматография» № 6. | ПК- 1 -зув |
| Итого по дисциплине | 5 | 18 | 36/14И | 89 |  | Зачет |  |

5. Образовательные и информационные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Физико-химические методы анализа» применяются традиционные и информационно насыщенные опережающие технологии, адекватные самоорганизации студентов в профессиональном образовании. В ходе обучения будущих специалистов необходимо не только формировать конкретные знания, но и развивать навыки профессиональной рефлексии, умение прогнозировать содержание и характер их будущей деятельности с учётом новых социально-экономических реалий, выдвигать новые цели и задачи, формировать высокую мотивацию к постоянному обучению и самообразованию.

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются индивидуальные задания по пройденной теме. При проведении лабораторных занятий используется метод контекстного обучения, который позволяет усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его применением.

Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке тем в процессе подготовки отчетов по лабораторным работам, решению тематических заданий и подготовки к рубежной и заключительной аттестации, т.е. способствует развитию навыков самоорганизации и саморегулирования.

Современные интерактивные средства позволяют экспериментировать с новыми формами контроля. Студентам в ходе обучения необходимо использовать средства информационно - образовательной среды.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на аудиторную, которая происходит как во время лабораторных занятий, так и на плановых консультациях, и на внеаудиторную, происходящую во время подготовки студентами отчетов по лабораторным занятиям и выполнения домашних заданий, а также при подготовке к контрольным работам и коллоквиуму.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся предполагает защиту лабораторной работы, прохождение контрольной работы и устного опроса - коллоквиума по каждому разделу дисциплины. Контрольная работа включают теоретические и практические задания, ответы на которые требуют глубокого понимания изученного материала. Максимальное количество баллов в каждой теме курса – 10. Коллоквиум включает в себя устные ответы студентов по методикам проведения испытаний и объяснения результатов эксперимента.

Контрольные вопросы для защиты лабораторных работ

по теме: «Электрохимические методы анализа»

- Природа возникновения электродного потенциала.

- Электролиз. Законы электролиза.

- Сущность электрогравиметрического анализа.

- Перенапряжение водорода на электроде.

- Потенциал разложения.

- Требования к осадкам металлов.

- Условия раздельного выделения металлов.

- Сущность потенциометрического анализа.

- Электроды сравнения и требования к ним.

- Индикаторные электроды и требования к ним.

- Прямая потенциометрия, области ее применения.

- Потенциометрическое титрование.

- Ионоселективные электроды.

- Стеклянный электрод, его достоинства и недостатки.

- Электроды 1-го и 2-го родов.

- Требования к реакциям, используемым в потенциометрическом титровании.

- Сущность кондуктометрического метода анализа.

- Удельная электропроводность.

- Эквивалентная электропроводность.

- Зависимость удельной электропроводности от концентрации.

- Зависимость эквивалентной электропроводности от концентрации.

- Прямая кондуктометрия и область ее применения.

- Кондуктометрическое титрование.

- Химические реакции, используемые в кондуктометрическом титровании.

- Кривые кондуктометрического титрования.

Контрольные вопросы для защиты лабораторных работ

по теме: «Оптические методы анализа»

- Сущность фотометрического метода анализа.

- Основной закон светопоглощения.

- Отклонения от основного закона светопоглощения.

- Молярный коэффициент светопоглощения.

- Закон Бугера-Ламберта-Бера.

- Спектр поглощения.

- Метод градуировочного графика.

- Метод добавок.

- Дифференциальный метод.

- Устройство и принцип работы фотоэлектроколориметра.

- Сущность рефрактометрического метода анализа.

- Явление преломления света на границе двух прозрачных сред.

- Закон преломления света. Абсолютный и относительный показатели преломления света.

- Молярная рефракция и ее определение.

- Полное внутреннее отражение.

- Устройство рефрактометра.

Контрольные вопросы для защиты лабораторных работ

по теме: «Хроматографические методы анализа»

- Сущность хроматографического анализа.

- Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию фаз.

- Классификация хроматографических методов по способу относительного перемещения фаз.

- Классификация хроматографических методов по способу размещения неподвижной фазы.

- Сущность элюентного метода хроматографии.

- Параметры хроматограммы: высота, ширина, площадь пика, время удерживания.

- Критерий разделения.

- Качественный хроматографический анализ.

- Количественный хроматографический анализ.

- Метод внутренней нормализации.

- Метод внутреннего стандарта.

- Сущность ионообменной хроматографии.

- Ионообменное равновесие на ионите.

- Константа ионного обмена.

- Обменная емкость ионита.

- Ионообменная колонка

Варианты тематических заданий для самостоятельной работы студентов

Примерные задания  по теме: «Оптические методы анализа» - № 1

Задача №1

Навеску стали массой 0,5000 г растворили в колбе вместимостью 50,0 см3. Две аликвоты полученного раствора по 20,0 см3 поместили в колбы вместимостью 50,0 см3. В одну колбу добавили раствор, содержащий 0,003 г ванадия. В обе колбы прилили раствор Н2О2 и довели до метки водой. Вычислите массовую долю (%) ванадия в стали, если получены следующие значения оптической плотности: Ах = 0,20; Ах+ст = 0,48.

Задача №2

Вычислить молярную рефракцию 35%-ного раствора уксусной кислоты, если молярная рефракция уксусной кислоты 12,93, а молярная рефракция воды 5,64.

Примерные задания  по теме: «Электрохимические методы анализа» - № 2

Задача №1

Исходный раствор хлороводородной кислоты объемом 25,0 см3 разбавили дистиллированной водой до 100,0 см3 и получили анализируемый раствор. Отобрали 20,0 см3 этого раствора, провели его потенциометрическое титрование стандартным 0,1000 М раствором гидроксида натрия и получили следующие результаты (V – объем прибавленного титранта):

| V, см3 | 18,00 | 19,00 | 19,90 | 20,00 | 20,10 | 21,00 | 22,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 2,28 | 2,59 | 3,60 | 7,00 | 10,60 | 11,49 | 11,68 |

Определите молярную концентрацию хлороводородной кислоты в анализируемом растворе графическими методами по всем четырем кривым потенциометрического титрования.

Задача №2

Навеску цветного сплава массой 1,4420 г растворили и путем электролиза при постоянной силе тока 0,150 А за 50 мин выделили полностью на катоде медь и на аноде свинец в виде PbO2. Определите массовую долю меди и свинца в сплаве, если выход по току составлял 100 %.

Примерные задания  по теме: «Хроматографические методы анализа» № 3

Задача №1

Рассчитать массовую долю (%) компонентов газовой смеси по следующим данным, полученным методом газовой хроматографии:

| Компонент | Бензол | Толуол | Этилбензол | Кумол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S, мм2 | 20,6 | 22,9 | 30,5 | 16,7 |
| k | 0,78 | 0,79 | 0,82 | 0,84 |

Задача №2

К 75 см3 0,05 н раствора NiSO4 прибавили 5 г катионита в 
Н–форме. После установления равновесия концентрация уменьшилась до 0,008 моль/дм3. Определить  обменную емкость (ммоль/г) катионита.

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине «Физико-химические методы анализа»  за определенный период обучения.

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК – 1 способностью определять цели и задачи исследований, применять полученные результаты на практике |  |  |
| Знать | - физические принципы, лежащие в основе действия современных приборов, средств измерения и контроля, - методы анализа веществ и объектов окружающей среды, - современные теории и методы теоретического и экспериментального исследования, - методы применения полученных результатов на практике | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Сущность фотометрического метода анализа. - Основной закон светопоглощения. - Отклонения от основного закона светопоглощения. - Молярный коэффициент светопоглощения. - Закон Бугера-Ламберта-Бера. - Спектр поглощения. - Метод градуировочного графика. - Метод добавок. - Дифференциальный метод. - Устройство и принцип работы фотоэлектроколориметра. - Сущность рефрактометрического метода анализа. - Явление преломления света на границе двух прозрачных сред. - Закон преломления света. Абсолютный и относительный показатели преломления света. - Молярная рефракция и ее определение. - Полное внутреннее отражение. - Устройство рефрактометра. - Природа возникновения электродного потенциала. - Электролиз. Законы электролиза. - Сущность электрогравиметрического анализа. - Перенапряжение водорода на электроде. - Потенциал разложения. - Требования к осадкам металлов. - Условия раздельного выделения металлов. - Сущность потенциометрического анализа. - Электроды сравнения и требования к ним. - Индикаторные электроды и требования к ним. - Прямая потенциометрия, области ее применения. - Потенциометрическое титрование. - Ионоселективные электроды. - Стеклянный электрод, его достоинства и недостатки. - Электроды 1-го и 2-го родов. - Требования к реакциям, используемым в потенциометрическом титровании. - Сущность кондуктометрического метода анализа. - Удельная электропроводность. - Эквивалентная электропроводность. - Зависимость удельной электропроводности от концентрации. - Зависимость эквивалентной электропроводности от концентрации. - Прямая кондуктометрия и область ее применения. - Кондуктометрическое титрование. - Химические реакции, используемые в кондуктометрическом титровании. - Кривые кондуктометрического титрования. - Сущность хроматографического анализа. - Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию фаз. - Классификация хроматографических методов по способу относительного перемещения фаз. - Классификация хроматографических методов по способу размещения неподвижной фазы. - Сущность элюентного метода хроматографии. - Параметры хроматограммы: высота, ширина, площадь пика, время удерживания. - Критерий разделения. - Качественный хроматографический анализ. - Количественный хроматографический анализ. - Метод внутренней нормализации. - Метод внутреннего стандарта. - Сущность ионообменной хроматографии. - Ионообменное равновесие на ионите. - Константа ионного обмена. - Обменная емкость ионита. - Ионообменная колонка |
| Уметь: | - прогнозировать и определять цели и задачи ФХМА, - производить измерения физических величин в различных устройствах и технологических процессах производства, - применять полученные результаты исследований на практике | Примерные практические задания По теме: «Оптические методы анализа» - № 1 1. Навеску стали массой 0,5000 г растворили в колбе вместимостью 50,0 см3. Две аликвоты полученного раствора по 20,0 см3 поместили в колбы вместимостью 50,0 см3. В одну колбу добавили раствор, содержащий 0,003 г ванадия. В обе колбы прилили раствор Н2О2 и довели до метки водой. Вычислите массовую долю (%) ванадия в стали, если получены следующие значения оптической плотности: Ах = 0,20; Ах+ст = 0,48. 2. Вычислить молярную рефракцию 35%-ного раствора уксусной кислоты, если молярная рефракция уксусной кислоты 12,93, а молярная рефракция воды 5,64. По теме: «Электрохимические методы анализа» - № 2 1. Исходный раствор хлороводородной кислоты объемом 25,0 см3 разбавили дистиллированной водой до 100,0 см3 и получили анализируемый раствор. Отобрали 20,0 см3 этого раствора, провели его потенциометрическое титрование стандартным 0,1000 М раствором гидроксида натрия и получили следующие результаты (V – объем прибавленного титранта): V, см3; 18,00; 19,00; 19,90; 20,00; 20,10; 21,00; 22,00. рН; 2,28; 2,59; 3,60; 7,00; 10,60; 11,49; 11,68. Определите молярную концентрацию хлороводородной кислоты в анализируемом растворе графическими методами по всем четырем кривым потенциометрического титрования. 2. Навеску цветного сплава массой 1,4420 г растворили и путем электролиза при постоянной силе тока 0,150 А за 50 мин выделили полностью на катоде медь и на аноде свинец в виде PbO2. Определите массовую долю меди и свинца в сплаве, если выход по току составлял 100 %. По теме: «Хроматографические методы анализа» № 3 1. Рассчитать массовую долю (%) компонентов газовой смеси по следующим данным, полученным методом газовой хроматографии: Компонент; Бензол; Толуол; Этилбензол; Кумол. S, мм2; 20,6; 22,9; 30,5; 16,7. k; 0,78; 0,79; 0,82; 0,84. 2. К 75 см3 0,05 н раствора NiSO4 прибавили 5 г катионита в Н–форме. После установления равновесия концентрация уменьшилась до 0,008 моль/дм3. Определить обменную емкость (ммоль/г) катионита. |
| Владеть: | - навыками постановки цели и задачи конкретных исследований, - способностью в устной и письменной форме логически обосновывать результаты эксперимента | Примерные практические задания 1. Метод градуировочного графика: Измерено поглощение для трех эталонных растворов с концентрациями 10-3, 4*10-3 и 7*10-3 М. Значение поглощения составило соотв. I = 600, 700 и 800 единиц по шкале прибора. Определить концентрацию раствора с поглощением 750 единиц, 2. Метод стандартов (Метод сравнения): Для стандартного раствора меди 10-3 М прибор показал 420 единиц по шкале прибора. Определить концентрацию анализируемого раствора для показаний прибора 437 единиц. 3.Метод добавок: При пламенно-фотометрическом определении кальция в воде применили метод добавок, для чего в 3 мерные колбы по 100 мл. поместили по 10 мл. анализируемой воды, во 2-ю и 3-ю колбу поместили 10 и 20 мл. стандартного раствора кальция с концентрацией 200 мкг/мл. Определить содержание кальция. Показания прибора: Ix=20 Ix1=25 Ix2 = 30. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физико-химические методы анализа» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания зачета:

«зачтено» - обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации;

«не зачтено» - обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Варламова, И. А. Физико-химические методы анализа : учебное пособие / И. А. Варламова, Н. Л. Калугина, Л. Г. Коляда. - 2-е изд., подгот. по печ. изд. 2008 г. - Магнитогорск : МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=8.pdf&show=dcatalogues/1/1119166/8.pdf&view=true  (дата обращения: 01.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа : учебное пособие / В.П. Гуськова, Л.С. Сизова, Н.В. Юнникова, Г.Г. Мельченко. — Кемерово : КемГУ, 2007. — 96 с. — ISBN 978-5-89289-438-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/4591 (дата обращения: 01.09.2020).

б) Дополнительная литература:

1 Физико-химические методы анализа: Лабораторный практикум / Г.К. Лупенко, А.И. Апарнев, Т.П. Александрова [и др.] - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 87 с.: ISBN 978-5-7782-1543-6 - - URL: https://new.znanium.com/document?id=214390 (дата обращения: 01.09.2020). - Текст : электронный..

2. Коляда, Л. Г. Химические и физико-химические методы анализа : лабораторный практикум / Л. Г. Коляда, Е. В. Тарасюк ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3334.pdf&show=dcatalogues/1/1138474/3334.pdf&view=true  (дата обращения: 01.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

3. Стась, Н. Ф.  Справочник по общей и неорганической химии : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Стась. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00904-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451302 (дата обращения: 01.09.2020).

4 Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология: научно-технический журнал – ISSN 0579-2991.- Текст непосредственный.

в) Методические указания:

1. Варламова, И.А. Кондуктометрия: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа»  для обучающихся по всем направлениям подготовки и специальностям всех форм обучения / И.А. Варламова, Л.Г. Коляда; Магнитогорский гос. технический ун-т  им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. – 13 с. – Текст : непосредственный.

2. Коляда, Л.Г. Потенциометрический метод анализа: методические указания к лабораторным работам по дисциплинам «Аналитическая химия и ФХМА», «ФХМА», «Экоаналитическая химия», «Аналитический контроль металлургического производства» / Л.Г. Коляда;  Магнитогорский гос. технический ун-т  им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2013. – 15 с. – Текст : непосредственный.

3. Калугина, Н.Л. Электрогравиметрический анализ: методические указания к лабораторной работе по дисциплинам «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Физико-химические методы анализа », «Экоаналитическая химия», «Аналитический контроль металлургического производства» / Н.Л. Калугина, И.А. Варламова; Магнитогорский гос. технический ун-т  им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2012. – 16 с. – Текст : непосредственный.

4. Калугина, Н.Л. Спектрофотометрический анализ: методические указания к лабораторным работам по дисциплинам «Аналитическая химия и ФХМА», «ФХМА», «Экоаналитическая химия», «Аналитический контроль металлургического производства» / Н.Л. Калугина, Л.Ф. Гнатюк; Магнитогорский гос. технический ун-т  им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2012. – 14 с. – Текст : непосредственный.

5. Варламова, И.А. Хроматография (ионный обмен): методические указания. к лабораторной работе по дисциплинам «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Физико-химические методы анализа », «Экоаналитическая химия», «Аналитический контроль металлургического производства» / И.А. Варламова, Л.Ф. Гнатюк,  Л.Г. Коляда;  Магнитогорский гос. технический ун-т  им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2012. – 9 с. – Текст : непосредственный

6. Варламова, И.А. Рефрактометрия: методические указания. к лабораторной работе по дисциплинам «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» /  И.А. Варламова, Н.Л. Калугина; Магнитогорский гос. технический ун-т  им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2012. – 13 с. – Текст : непосредственный.

7. Варламова, И.А. Фотометрия: методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа»  для обучающихся по всем направлениям подготовки и специальностям всех форм обучения / И.А. Варламова, Н.Л. Калугина, Л.Г. Коляда; Магнитогорский гос. технический ун-т  им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. – 22 с. – Текст : непосредственный.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Программное обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |  |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |  |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |  |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |  |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |  |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курса | Ссылка |  |
| Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» | https://dlib.eastview.com/ |  |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Оборудование для выполнения лабораторных работ, химическая посуда, реактивы. Наглядные материалы: таблицы, схемы, плакаты. |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования. |