1 Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Металлургическая теплотехника» является:

- развитие у студентов устойчивых навыков применения фундаментальных законов теплообмена и механики газов, совpеменной теоpии гоpения и pационального сжигания топлива;

- формирование у студентов умения  чтения схем, чертежей констpукций и элементов высокотемпеpатуpных металлуpгических печей и  устpойств;

- изучение свойств и требований предъявляемых к матеpиалам, пpименяемым пpи сооpужении печей;

- формирование у студентов на основе рациональной технологии нагрева металла, умений тепловых расчетов.

- пpиобpетение навыков тепловых pасчетов печей, гоpелок, фоpсунок и гоpения газообpазного, жидкого и твеpдого топлива.

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина Б1.Б.18 «Металлургическая теплотехника» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения:

- Б1.Б.9 Математика

- Б1.Б.10 Физика

- Б1.Б.11 Химия

- Б1.Б.17 Теплофизика.

Знания, полученные студентами при изучении курса «Металлургическая теплотехника» необходимы для последующего освоения дисциплин: Б1.Б.22 Моделирование процессов и объектов в металлургии, Б1.В.ДВ.05.01 Коррозия и защита металлов, Б1.В.ДВ.05.02 Физические свойства металлов, а также при выполнении научно-исследовательских и выпускной квалификационной работ.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Металлургическая теплотехника» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-4 готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач |  |
| Знать | - основные определения и понятия базовых знаний в области естественнонаучных дисциплин; - фундаментальные основы естественнонаучных дисциплин, основные методы решения типовых задач по известным алгоритмам и правилам; - основные закономерности процессов массопереноса применительно к технологическим процессам, агрегатам и оборудованию переработки (обогащения) минерального сырья, производства обработки черных и цветных металлов. |
| Уметь | - объяснять типичные модели задач в области металлургической теплотехники; - обсуждать способы эффективного решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; - распознавать эффективное решение от неэффективного, при решении задач сложного теплообмена в рабочем пространстве печи. |
| Владеть | - практическими навыками использования элементов проектирования - навыками и методиками обобщения результатов проектирования - способами совершенствования профессиональных знаний и умений проектирования путем использования возможностей информационной среды. |

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Металлургическая теплотехника»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  180 акад. часов, в том числе:

– контактная работа –  71,3 акад. часа:

- аудиторная работа  68 акад. часов;

- внеаудиторная работа – 3,3 акад. часа

– самостоятельная работа  108,7 акад. часов;

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1 Раздел. Металлургические печи, теплогенерация в печах, основы теории горения. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Введение. Назначение тепловых процессов и агрегатов. Общая схема металлургической печи. | 5 | 4 |  |  | 10 | Проработка лекционного материала (Пункт 6, тема 1.1) | Наличие конспектов лекций | ОПК-4-зув |
| 1.2. Теплогенерация в печах. Виды энергии, используемой в печах | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | Проработка лекционного материала; подготовка отчета к лабораторной работе; решение задач (Пункт 6, тема 1.2) | Наличие конспектов лекций; сдача отчета по лабораторной работе; сдача практических задач | ОПК-4-зув |
| 1.3. Основы теории горения, устройства для сжигания топлива, утилизация теплоты продуктов сгорания | 5 | 4 | 8/4И | 4/2И | 10 | Проработка лекционного материала; подготовка отчета к лабораторной работе; решение задач (Пункт 6, тема 1.3) | Наличие конспектов лекций; сдача отчета по лабораторной работе; сдача практических задач | ОПК-4-зув |
| Итого по разделу 1 | 5 | 12 | 10/4И | 6/2И | 30 |  |  |  |
| 2 Раздел. Внешний и внутренний теплообмен | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Внешний и внутренний теплообмен в рабочем пространстве печей | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | Проработка лекционного материала; подготовка отчета к лабораторной работе; решение задач (Пункт 6, тема 2.1) | Наличие конспектов лекций; сдача отчета по лабораторной работе; сдача практических задач | ОПК-4-зув |
| 2.2. Движение жидкости и газов в технологических агрегатах черной и цветной металлургии | 5 | 4 | 2 | 2/2И | 10 | Проработка лекционного материала; подготовка отчета к лабораторной работе; решение задач (Пункт 6, тема 2.2) | Наличие конспектов лекций; сдача отчета по лабораторной работе; сдача практических задач | ОПК-4-зув |
| Итого по разделу 2 | 5 | 6 | 4 | 4/2И | 19 |  |  |  |
| 3 Раздел. Основные типы промышленных печей | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Материалы, используемые в конструкциях высокотемпературных агрегатов | 5 | 4 |  | 4/2И | 15 | Проработка лекционного материала; решение задач (Пункт 6, тема 3.1) | Наличие конспектов лекций; сдача практических задач | ОПК-4-зув |
| 3.2. Основы технологии нагрева металла, выбор рациональных температурных и тепловых режимов | 5 | 4 | 3/2И | 3 | 15 | Проработка лекционного материала; подготовка отчета к лабораторной работе; решение задач (Пункт 6, тема 3.2) | Наличие конспектов лекций; сдача отчета по лабораторной работе; сдача практических задач | ОПК-4-зув |
| 3.3. Теплообменные аппараты и их сравнительная оценка | 5 | 4 |  |  | 15 | Проработка лекционного материала (Пункт 6, тема 3.3) | Наличие конспектов лекций | ОПК-4-зув |
| 3.4. Основные типы промышленных печей и важнейшие характеристики их тепловой работы | 5 | 4 |  |  | 14,7 | Проработка лекционного материала (Пункт 6, тема 3.4) | Наличие конспектов лекций | ОПК-4-зув |
| Итого по разделу 3 | 5 | 16 | 3/2И | 7/2И | 59,7 |  |  |  |
| Итого по дисциплине | 5 | 34 | 17/6И | 17/6И | 108,7 |  | Промежуточная аттестация (зачет, курсовой проект) |  |

5 Образовательные и информационные технологии

Для решения предусмотренных видов учебной работы при изучении дисциплины «Металлургическая теплотехника» в качестве образовательных технологий используются как традиционные, так и модульно-компетентностные технологии.

Целями образовательных и информационных технологий являются:

- активизирование мышления обучающихся;

- формирование интереса к изучаемому материалу;

- развитие интеллекта и творческих способностей обучающихся.

Лекционный материал закрепляется на лабораторных работах, где применяется совместная деятельность студентов в группе, направленная на решение общей задачи путем сложения результатов индивидуальной работы членов группы. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются практические занятия в виде дискуссий, анализа реальных проблемных ситуаций и междисциплинарных связей из различных областей в контексте решаемой задачи. Передача необходимых теоретических знаний и формирование представлений по курсу происходит с применением мультимедийного оборудования. На занятиях внедряются такие информационные технологии, как использование электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет). Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке тем в процессе написания рефератов, подготовки к дискуссиям, к контрольным работам и тестированию. Этапы познавательной деятельности студентов предполагают последовательно постановку интересующей их проблемы, выдвижение гипотез при ее решении, выражение решения гипотезы научным языком, а также реализация продукта в виде публичного выступления, доклада или презентации. Корректировки образовательного процесса проходят с использованием обратной связи между преподавателем и обучающимися на консультациях, а также при текущем и промежуточном контроле.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения и проработки конспектов, литературы и электронных образовательных ресурсов с необходимыми консультациями преподавателя.

Целью текущего контроля знаний обучающихся является проверка ритмичности работы  студентов, оценка усвоения теоретического, практического материала и приобретенных знаний, умений и владений. Текущий контроль обеспечивается:

- опросом студентов на лекциях и практических занятиях;

- допуском к выполнению лабораторных заданий и защитой результатов их выполнения (минимальный уровень знаний оценивается по контрольным вопросам);

- ежемесячной аттестацией студентов по результатам посещения лекционных занятий, выполнения и защиты практических заданий, опроса на занятиях, выполнения контрольных заданий по теоретическому материалу.

Входной контроль подготовки к практическим занятиям и контроль усвоения материала производится в течение всего семестра с периодичностью 1 раз в 1-2 недели. Входной контроль подготовки к лекции производится в течение всего семестра вначале каждой лекции. Промежуточный контроль усвоения лекционного материала производится 2 раза в семестре путем проведения контрольных работ. Итоговый контроль – зачет.

Тесты для самопроверки

|  | Текст вопроса | Варианты ответов | Отметка о выборе эталона | Рейтинг сложности вопросов (1-легкий, 2-средний, 3-сложный) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К общей характеристике топлива относятся: | классификация по происхождению и агрегатному состоянию | Эталон | 2 |
|  |  | химический состав | Эталон |  |
|  |  | теплота сгорания | Эталон |  |
|  |  | коэффициент расхода воздуха при сжигании |  |  |
|  |  | количество необходимого для горения воздуха и выход продуктов сгорания |  |  |
| 2 | Важнейшие химические элементы топлива органического происхождения: | углерод и кислород |  | 1 |
|  |  | углерод и водород | Эталон |  |
|  |  | кислород и водород |  |  |
|  |  | углерод и азот |  |  |
| 3 | В состав негорючей минеральной части топлива - золы входят | Al2O3 | Эталон | 1 |
|  |  | SiO2 | Эталон |  |
|  |  | CaO | Эталон |  |
|  |  | CO2 |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | N2 |  |  |
| 4 | Какая сера, содержащаяся в топливе, не участвует в горении? | органическая |  | 2 |
|  |  | колчеданная |  |  |
|  |  | сульфатная | Эталон |  |
|  |  | органическая и колчеданная |  |  |
| 5 | Химический анализ топлива по элементному составу применяют | для твердого топлива | Эталон | 3 |
|  |  | для жидкого топлива | Эталон |  |
|  |  | для газообразного топлива искусственного происхождения |  |  |
|  |  | для газообразного топлива естественного происхождения |  |  |
|  |  | для смеси газообразных топлив |  |  |
| 6 | Какая часть влаги, содержащейся в топливе, теряется при сушке? | гигроскопическая |  | 2 |
|  |  | внешняя, удерживаемая механически | Эталон |  |
|  |  | химически связанная |  |  |
|  |  | гигроскопическая и химически связанная |  |  |
| 7 | Какая теплота сгорания топлива соответствует действительному количеству теплоты, выделяемой при сгорании в печах и топках? | высшая теплота сгорания |  | 2 |
|  |  | низшая теплота сгорания | Эталон |  |
|  |  | при сжигании с недостатком воздуха |  |  |
|  |  | при обогащении дутья кислородом |  |  |
|  |  | при сжигании с избытком воздуха |  |  |
| 8 | В каком виде твердого топлива содержание углерода в составе органической массы может достигать 80-96%? | древесина |  | 2 |
|  |  | торф |  |  |
|  |  | бурые угли |  |  |
|  |  | каменные угли | Эталон |  |
|  |  | горючие сланцы |  |  |
| 9 | Какому газообразному топливу с теплотой сгорания 3,5-4,0 МДж/м3 соответствует примерный состав: 9-14% СО2; 25-30% СО; 57-58% N2; остальное - СН4и Н2. | доменный (колошниковый) газ | Эталон | 2 |
|  |  | коксовый газ |  |  |
|  |  | коксодоменная смесь |  |  |
|  |  | природный газ |  |  |
|  |  | смесь доменного и природного газов |  |  |
|  |  | смесь коксового и природного газов |  |  |
| 10 | Теплота сгорания условного топлива: | 7000 кДж/кг |  | 2 |
|  |  | 29,3 МДж/кг | Эталон |  |
|  |  | 29,3 ккал/кг |  |  |
|  |  | 35,5 МДж/кг |  |  |
| 11 | Интервал значений «пирометрического коэффициента» для ориентировочного определения действительной температуры в печах и топках: | 0,55-0,65 |  | 3 |
|  |  | 0,65-0,85 | Эталон |  |
|  |  | 0,85-0,95 |  |  |
|  |  | 0,95-1,05 |  |  |
|  |  | 0,35-0,45 |  |  |
|  |  | 0,45-0,55 |  |  |
| 12 | Наибольшее количество теплоты, которое печь может нормально (без недожога топлива в рабочем пространстве) усвоить, называется: | тепловой нагрузкой печи |  | 3 |
|  |  | тепловой мощностью печи | Эталон |  |
|  |  | тепловым режимом печи |  |  |
|  |  | коэффициентом использования тепла |  |  |
|  |  | коэффициентом полезного действия |  |  |
| 13 | Удельная производительность (напряженность пода печи) характеризует: | интенсивность работы печи | Эталон | 3 |
|  |  | интенсивность тепловыделения в печи |  |  |
|  |  | часовой объем производства |  |  |
|  |  | % выхода годного продукта |  |  |
|  |  | размеры рабочего пространства агрегата |  |  |
| 14 | Что учитывается в статье «теплота экзотермических реакций» приходной части теплового баланса теплотехнических агрегатов? | все химические реакции, идущие с положительным тепловым эффектом |  | 2 |
|  |  | все химические реакции, идущие с положительным тепловым эффектом, кроме реакций горения топлива. | Эталон |  |
|  |  | теплота, выделяемая при горении топлива |  |  |
|  |  | теплота, вносимая исходными технологическими материалами |  |  |
|  |  | теплота, вносимая нагретыми воздухом и топливом |  |  |
| 15 | К какому типу печей относятся методические печи? | печи постоянного действия, температура в которых не меняется со временем | Эталон | 1 |
|  |  | печи периодического действия, с переменной во времени температурой |  |  |
|  |  | печи с одинаковой температурой по длине рабочего пространства |  |  |
|  |  | печи с максимальной температурой при входе заготовок в рабочее пространство |  |  |
| 16 | Качество работы печи, ее совершенство как теплового агрегата характеризуется: | коэффициентом полезного теплоиспользования (к.п.т.) | Эталон | 3 |
|  |  | коэффициентом полезного действия (к.п.д.) |  |  |
|  |  | количеством теплоты, которое подают в печь (МДж/ч) |  |  |
|  |  | удельным расходом топлива (т.у.т./т продукции) |  |  |
| 17 | К огнеупорным относят материалы, огнеупорность которых не ниже (по стандартам и терминологии России): | 1580 оС | Эталон | 3 |
|  |  | 1780 оС |  |  |
|  |  | 1680 оС |  |  |
|  |  | 1880 оС |  |  |
| 18 | Изделия с огнеупорностью 1770-2000 оС относятся к виду: | огнеупорные |  | 3 |
|  |  | высокоогнеупорные | Эталон |  |
|  |  | высшей огнеупорности |  |  |
|  |  | теплоизоляционные |  |  |
| 19 | В каких огнеупорах в качестве основы преобладает SiO2? | шамотные |  | 3 |
|  |  | динасовые | Эталон |  |
|  |  | высокоглиноземистые |  |  |
|  |  | циркониевые |  |  |
|  |  | форстеритовые |  |  |
| 20 | В каких огнеупорах основой является MgO? | кислые |  | 3 |
|  |  | основные | Эталон |  |
|  |  | вспомогательные |  |  |
|  |  | нейтральные |  |  |
| 21 | Какие из приведенных огнеупоров имеют меньший коэффициент теплопроводности? | магнезитовые |  | 2 |
|  |  | динасовые |  |  |
|  |  | пеношамотные | Эталон |  |
|  |  | шамотные |  |  |
| 22 | Какие огнеупоры выдерживают меньшее количество теплосмен (термоударов)? | шамотные |  | 3 |
|  |  | динасовые | Эталон |  |
|  |  | магнезитовые |  |  |
|  |  | высокоглиноземистые |  |  |
| 23 | Факторы, улучшающие качество теплоизоляции печей, топок, паропроводов | увеличение плотности набивки ваты, асбеста и др. |  | 1 |
|  |  | увлажнение пористых теплоизоляторов |  |  |
|  |  | применение теплоизоляции большей пористости | Эталон |  |
|  |  | применение теплоизоляции большей плотности |  |  |
|  |  | применение вакуумно-многослойной теплоизоляции | Эталон |  |
| 24 | К какой группе относятся нормализованные горелки типа «труба в трубе» конструкции Стальпроекта? | без предварительного смешения | Эталон | 2 |
|  |  | плоскопламенные |  |  |
|  |  | короткопламенные |  |  |
|  |  | с предварительным смешением |  |  |
|  |  | инжекционные |  |  |
| 25 | Укажите правильную последовательность убывания концентрации компонентов продуктов горения топлива в печах и топках при сжигании в атмосферном воздухе | CO2 , Н2O, N2 |  | 3 |
|  |  | N2 , Н2O, CO2 |  |  |
|  |  | N2, CO2 , Н2O | Эталон |  |
|  |  | Н2O, N2, CO2 |  |  |
|  |  | Н2O , CO2 , N2 |  |  |
|  |  | CO2, N2 , Н2O |  |  |
| 26 | Какие стали обладают меньшим коэффициентом теплопроводности и требуют более медленного нагрева? | малоуглеродистые |  | 1 |
|  |  | среднеуглеродистые |  |  |
|  |  | высокоуглеродистые |  |  |
|  |  | низколегированные |  |  |
|  |  | высоколегированные | Эталон |  |
| 37 | Какие из перечисленных факторов приводят к потерям давления на местные сопротивления при движении газов по трубам и каналам? | изменения направления потока | Эталон | 2 |
|  |  | изменения сечения канала | Эталон |  |
|  |  | вход потока в канал и выход из него | Эталон |  |
|  |  | трение о стенки канала |  |  |
|  |  | слияние и разделение потоков | Эталон |  |
|  |  | прохождение через плоскую решетку или дроссельную шайбу | Эталон |  |
|  |  | шероховатость стен труб, каналов |  |  |

Перечень вопросов для самостоятельной работы

Тема 1.1

1. Назначение и классификация металлургических печей.

2. Назначение и общая схема промышленной печи.

Тема 1.2

1. Нагрев дуговой и плазменный. Назначение, области эффективного применения.

2. Нагрев индукционный. Назначение, области эффективного применения

3. Нагрев электросопротивлением и электроннолучевой. Назначение, области эффективного применения.

Тема 1.3

1. Виды топлива и их состав. Условное топливо.

2. Основные характеристики топлива.

3. Устройства для сжигания топлива.

4. Содержание и последовательность расчетов горения топлива.

Тема 2.1

- Основные закономерности механики печных газов.

- Составление и анализ тепловых балансов печей, основные теплотехнические показатели работы печей и пути энергосбережения.

Тема 2.2

1. Свободные и частично ограниченные струйные течения.

2. Ограниченные струйные течения. Инжектор и эжектор.

3. Виды движения газов в печах.

4. Потери энергии при движении газов.

Тема 3.1

1. Материалы, применяемые в печах.

2. Основные элементы конструкций печей.

3. Основные типы плавильных, нагревательных и термических печей.

4. Огнеупорные материалы, их основные свойства.

5. Теплоизоляционные материалы, их основные свойства.

Тема 3.2

1. Основы технологии нагрева металла. Типовые режимы нагрева «тонких» и «массивных» заготовок.

2. Особенности нагрева качественных сталей.

3. Основы расчета нагрева «тонких» и «массивных» заготовок.

4. Влияние условий охлаждения металла на его свойства.

5. Виды брака при нагреве металла и пути снижения потерь металла.

6. Коэффициент теплопроводности сталей и факторы, влияющие на него.

Тема 3.3

1. Использование вторичных энергоресурсов. Типы теплообменников, их назначение  и сравнительная оценка.

2. Основы теории подобия и моделирования теплотехнических и теплоэнергетических процессов и оборудования.

3. Очистка дымовых газов.

Тема 3.4

1. Классификация промышленных печей.

2. Вспомогательное оборудование печей.

Курсовой проект

Цель выполнения проекта – приобретение студентами навыков выполнения теплотехнических расчетов процессов, совершаемых в промышленных печах, выбора конструктивных решений печей и их элементов, умений пользоваться справочной и нормативной литературой по теплотехнике, использовать различные диаграммы для расчета параметров и процессов.

Для студентов профиля «Обработка металлов и сплавов давлением (прокатное производство)» предусмотрены следующие темы курсовых проектов: «Тепловой расчет нагревательной печи».

Куpсовой пpоект включает полный тепловой и аэpодинамический расчеты пламенной или электpической печи и состоит из пояснительной записки и гpафической части. Графическая часть в виде 1-2 разрезов выполняется на одном листе формата А1.

Пояснительная записка должна быть изложена на 20-30 с. бумаги размера 210 х 297 на одной стороне листа, оформлена в обложке, снабжена оглавлением и списком использованной литературы. Пояснительная записка в целом или отдельные ее элементы могут быть представлены распечаткой программы и ее решения на компьютере.

Элементы печи (воздухонагpевателя), дымового тpакта, гоpелок и вентилятоpов выполняются в пояснительной записке с соблюдением тpебований ЕСКД.

Куpсовой пpоект выполняется  в следующей  последовательности (по этапам):

1. Хаpактеpистика нагpевательной печи.

2. Расчет гоpения топлива и опpеделение действительной темпеpатуpы гоpения.

3. Расчет вpемени нагpева металла.

4. Опpеделение основных pазмеpов  и пpедваpительное констpуиpование печи.

5. Тепловой баланс и опpеделение теплотехнических хаpактеpистик  pаботы печи.

6. Тепловой pасчет теплообменного аппаpата.

7. Расчет и выбоp топливосжигающих устpойств.

8. Аэpодинамический pасчет дымового тpакта и выбоp тягодутьевых устpойств.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-4 готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач |  |  |
| Знать | - основные определения и понятия - основные законы и правила -определения процессов тепловой обработки материалов | Перечень вопросов: - Классификация топлива по составу и происхождению. - Определение топлива. Состав органического топлива. - Теплотворная способность топлива. Определение, виды, обозначения. - Виды твердого топлива. Их особенности и области применения. - Горение органического топлива- определение и особенности. - Особенности сжигания газообразного топлива. Пределы устойчивости работы газовых горелок. - Особенности сжигания и схемы распыливания жидкого топлива. - Сжигание твердого топлива в слое. - Задачи расчета горения топлива. - Классификация ТСУ. Особенности выбора. |
| Уметь | - обсуждать способы эффективного решения проекта - распознавать эффективное решение проекта от неэффективного - корректно выражать и аргументированно обосновывать положения предметной области знания | Защита основных разделов курсового проекта: 1. Хаpактеpистика нагpевательной печи. 2. Расчет гоpения топлива и опpеделение действительной темпеpатуpы гоpения. 3. Расчет вpемени нагpева металла. 4. Опpеделение основных pазмеpов и пpедваpительное констpуиpование печи. 5. Тепловой баланс и опpеделение теплотехнических хаpактеpистик pаботы печи. 6. Тепловой pасчет теплообменного аппаpата. 7. Расчет и выбоp топливосжигающих устpойств. 8. Аэpодинамический pасчет дымового тpакта и выбоp тягодутьевых устpойств. |
| Владеть | - практическими навыками использования элементов проектирования - навыками и методиками обобщения результатов проектирования - способами совершенствования профессиональных знаний и умений проектирования путем использования возможностей информационной среды. | Варианты заданий для выполнения курсового проекта: Тепловой расчет нагревательной печи Марка стали; Размер заготовки, δxbxl,мм; tповкон,С; Р, т/ч; dв, г/м3; dг, г/м3; tме, 0С; Тип печи. 1; ## 30Х; 120х1000х6000; 1180; 40; 35; 15; 0; МТ. 2; ### Ст.40; 100х150х4000; 1190; 40; 25; 30; 10; ШТ. 3; Хромоникелевая; D300x900; 1180; 50; 24; 20; 10; ШС. 4; Ст.40; D300x800; 1200; 30; 32; 15; 20; МВР. 5; Хромоникелевая; 140х1000х6000; 1180; 0; 20; 9; 20; ШС. 6; 30Х; D200x1200; 1200; 50; 22; 15; 10; ШС. 7; Хромоникелевая; 100х100х4000; 1180; 50; 30; 10; 12; ШС. 8; Ст.40; 120х120х6000; 1200; 70; 30; 20; 0; ШС. 9; 30Х; D150x1500; 1190; 35; 25; 18; 20; МВР. 10; Ст.40; 160х1000х4000; 1200; 45; 10; 12; 15; ШТ. 11; 30Х; 120х1000х6000; 1170; 60; 15; 10; 0; МТ. 12; Ст.40; 140х100х4000; 1180; 70; 20; 11; 20; ШТ. 13; Ст.40; 120х1000х6000; 1200; 45; 15; 7; 20; МТ. 14; Хромоникелевая; 120х100х4000; 1190; 50; 20; 10; 10; ШС. 15; 30Х; 140х1000х6000; 1190; 40; 35; 30; 12; МТ. 16; Х18Н98; D200x1800; 1180; 30; 10; 30; 15; МВР. 17; Ст.40; 130х100х4000; 1190; 60; 17; 17; 0; МТ. 18; 30Х; 120х1000х6000; 1200; 45; 30; 30; 20; МТ. 19; 1Х18Н9Т; D120х6000; 1180; 50; 22; 22; 10; ШС. 20; ### Сталь ст3; ---; 720; садка 40 т; 20; 9; 60; ОК. 21; 08кп; ---; 720; садка 110 т; 22; 15; 60; ТК. 22; ### Ст.40; 70х150х4000; 1190; 30; 25; 30; 10; ШС. 23; 30Х; 100х120х4000; 1190; 35; 25; 18; 20; ШС. ПРИМЕЧАНИЕ: δ - толщина заготовки; b - ширина заготовки; l - длина заготовки.ШС - печь с шагающим подом, со сводовым отоплением; ШТ - печь с шагающим подом, с торцевым отоплением; ОК – колпаковая одностопная; ТК – трехстопная колпаковая. МТ - толкательная методическая печь; МВР- печь с вращающимся подом ОК - одностопная колпаковая печь; ТК - трехстопная колпаковая печь Состав топлива № вари-анта; СОСТАВ СУХОГО ГАЗА, объемные %; Коэф-ент расхода воздуха,n; Темп. подогрева воздуха,0С. СО2; СО; Н2; СН4; С2Н6; С3Н8; С4Н10; Н2S; О2; N2. 1; 14; 26; 1; 29; 0; 0; 0; 0; 0; 30; 1,02; 450. 2; 2,4; 7; 60; 25; 2; 0; 0; 0,2; 0,6; 2,8; 1,1; 400. 3; 10; 21; 19; 37; 0,6; 0; 0; 0,1; 0,2; 2,1; 1,12; 350. 4; 5,5; 28; 30; 20,2; 0; 0; 0,2; 0,2; 15,9; 1,1; 400. 5; 0,1; 96; 2,7; 0,8; 0,4; 1,1; 400. 6; 0,3; 36,3; 17,1; 29; 0,3; 17; 1,12; 350. 7; 0,1; 93; 4,3; 1,9; 0,7; 1,15; 375. 8; 9,5; 17; 15; 38; 0,5; 20; 1,05; 400. 9; 20; 10; 28; 38; 0,3; 0,3; 0,9; 2,5; 1,06; 350. 10; 93; 0,6; 0,6; 1,1; 4,7; 1,1; 350. 11; 0,3; 88; 1,9; 0,5; 9,3; 1,15; 300. 12; 7,3; 1,5; 85; 3; 1; 2,2; 1,15; 400. 13; 65; 0,2; 14,5; 7,8; 12,5; 1,15; 450. 14; 89; 9; 2; 0; 1,12; 300. 15; 1,3; 38; 51; 5,5; 0,2; 4; 1,05; 450. 16; 98; 2; 1,2; 300. 17; 20; 34; 43; 0,2; 2,8; 1,1; 350. 18; 7; 17; 44; 32; 1,05; 400. 19; 7; 17; 15; 29; 32; 1,08; 400. 20; 0,1; 96; 2,3; 0,8; 0,8; 1,05; 0. 21; 0,3; 36; 17,1; 29; 0,3; 17; 1,05; 0. 22; 2; 7; 58; 30; 0,3; 1,7; 1; 1,08; 400. 23; 4; 94; 0; 2; 1,1; 300. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

на оценку «зачтено»  студент должен показать уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений; должна быть выполнена контрольная работа, в которой были решены задачи по расчету состава различных анализируемых масс органического топлива, определения его теплотворной способности и определения состава и объема продуктов сгорания.

на оценку «не зачтено» – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Показатели и критерии оценивания курсового проекта:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Тинькова, С.М. Теплофизика и металлургическая теплотехника : учеб. пособие / С.М. Тинькова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-7638-3751-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032123

- Дзюзер, В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей: учебное пособие / В.Я. Дзюзер. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1949-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93750

б) Дополнительная литература:

- Круглов, Г.А. Теплотехника: учебное пособие / Г.А. Круглов, Р.И. Булгакова, Е.С. Круглова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1017-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3900

- Брюханов, О.Н. Тепломассообмен: Учебник / О.Н. Брюханов, С.Н. Шевченко. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004803-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/258657

- Теплотехника: учебное пособие / В.В. Дырдин, А.А. Мальшин, В.Г. Смирнов, Т.Л. Ким. — Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 174 с. Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/115115.

- Матвеева, Г.Н. Экспериментальное исследование процессов теплообмена: учебное пособие / Г.Н. Матвеева, Ю.И. Тартаковский, Б. К. Сеничкин. - 2-е изд., подгот. по печ. изд. 2008 г. - Магнитогорск: МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL:

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=989.pdf&show=dcatalogues/1/1119153/989.pdf&view=true

- Макаров, А.Н. Теплообмен в электродуговых и факельных металлургических печах и энергетических установках: учебное пособие / А.Н. Макаров. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1653-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/50681 (дата обращения: 30.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Копцев, В. В. Тепловой расчет коксогазовой вагранки: учебное пособие / В.В. Копцев, А.В. Тихонов; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL:

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1407.pdf&show=dcatalogues/1/1123921/1407.pdf&view=true - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Матвеева, Г.Н. Экспериментальное исследование процессов теплообмена: учебное пособие / Г.Н. Матвеева, Ю.И. Тартаковский, Б.К. Сеничкин. - 2-е изд., подгот. по печ. изд. 2008 г. - Магнитогорск: МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL:

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=989.pdf&show=dcatalogues/1/1119153/989.pdf&view=true - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

в) Методические указания:

- Злоказова, Н.Г., Иванов, Д.А. Лабораторный практикум по дисциплинам «Топливо и ТСУ», «Теория и практика теплогенерации». Магнитогорск: Изд-во Магниторск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2013, 53 с.

- Свечникова, Н.Ю. Практикум по технической термодинамике и теплотехнике: практикум / Н.Ю. Свечникова, С.В. Юдина, А.В. Горохов; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3545.pdf&show=dcatalogues/1/1515134/3545.pdf&view=true - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| Стандартные |  |  |
| Microsoft Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| Microsoft Office 2007 | №135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое | бессрочно |
| Дополнительные |  |  |
| Microsoft Windows 10 Pro | Д-1227 от 8.10.2018 | 11.10.2021 |

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/  (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL:

- https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Архив научных журналов: сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва: НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ: национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория топлива и химводоподготовки | Автоматическая насосная станция OASIS; комплекс лабораторных установок по определению характеристик топлива; комплекс лабораторных установок по изучению свойств воды; дизельная электростанция ДХМ-30; лабораторная установка по изучению последовательной и параллельной работы насосов; комплекс лабораторных установок по изучению физических и химических свойств веществ; макет газотурбинной установки; вискозиметр, вытяжной шкаф, флотомашина; печь, центробежный вентилятор; весы электронные, микроскоп. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мел. |
| Учебные аудитории для выполнения курсового проектирования, помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования. Инструменты для ремонта лабораторного оборудования. |