- Цели освоения дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Электрические машины» является изучение различных электромеханических преобразователей энергии и подготовка студентов специальности 13.03.02 к самостоятельной профессиональной деятельности в области современного автоматизированного электропривода.

- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.Б18 «Электрические машины» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы. Для изучения данной дисциплины необходимы знания (умения и владения) сформированные в результате изучения дисциплин Б 1. Б 9.  «Математика», Б 1. Б 10. «Физика» и Б 1. Б 17. «Теоретические основы электротехники».

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при изучении дисциплин вариативной части блока 1: Б1.В.04 «Теория электропривода», Б1.В.01 Основы технической эксплуатации и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования», Б1.В.ДВ.07.01 «Автоматизированный электропривод в современных технологиях (в металлургии», Б2.В.02(П), Б2.В.03(П), Б2.В.04(П) – производственные практики.

- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

  - результате освоения дисциплины «Электрические машины» обучающийся

должен обладать следующими компетенциями:

ОПК-2; ПК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-17; ППК-1; ППК-2; ППК-3

| Структурный | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| элемент |  |

компетенции

ОПК-2. способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

| Знать | Основные методы решения алгебраических и дифференциальных |
| --- | --- |
|  | уравнений, теорию функций комплексных переменных, векторный |
|  | анализ. |
| Уметь | Уметь разрабатывать математическое описание процессов |
|  | электромеханического преобразования энергии, строить векторные |
|  | диаграммы на комплексной плоскости, характеристики и проводить |
|  | их анализ. Выделять наиболее значимые параметры, принимать |
|  | обоснованные допущения. |
| Владеть | Методами расчета систем алгебраических и дифференциальных |
|  | уравнений, оценки результатов экспериментальных исследований |

ПК-5. Готовностью определять параметры объектов профессиональной деятельности

| Знать | Устройство, принцип действия и основные характеристики |
| --- | --- |
|  | электрических машин. Методы и схемы для определения различных |
|  | параметров электрических машин. Влияние изменения различных |
|  | параметров на характеристики электрических машин |

| Уметь | Читать монтажные схемы необходимого электрооборудования.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подбирать и настраивать электроизмерительные приборы для |  |  |  |  |
|  | экспериментальных | исследований. | Оценивать | снятые |  |
|  | электромеханические характеристики с точки зрения готовности |  |  |  |  |
|  | электрических машин к работе |  |  |  |  |
| Владеть | Математическим описанием различных режимов работы |  |  |  |  |
|  | электрических машин. Испытательной аппаратурой, ведением |  |  |  |  |
|  | журнала испытаний. Корректировать и обсуждать результаты |  |  |  |  |
|  | исследований |  |  |  |  |
| ПК-11. Способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов |  |  |  |  |  |
| профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| Знать | Монтажные схемы необходимого электрооборудования. |  |  |  |  |
|  | Характеристики всех элементов монтируемого оборудования. |  |  |  |  |
|  | Варианты возможной взаимозаменяемости различных элементов |  |  |  |  |
|  | оборудования. |  |  |  |  |
| Уметь | Читать монтажные схемы необходимого электрооборудования |  |  |  |  |
|  | Подбирать необходимые технические средства и приборы для |  |  |  |  |
|  | выполнения монтажных работ |  |  |  |  |
|  | Анализировать технические характеристики отдельных элементов |  |  |  |  |
|  | оборудования для их использования |  |  |  |  |
| Владеть | Способами монтажа элементов оборудования объектов. Техникой |  |  |  |  |
|  | наладки отдельных модулей. Оценкой результатов монтажа и степени |  |  |  |  |
|  | готовности к работе |  |  |  |  |
| ПК-12. Готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| электроэнергетического и электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |
| Знать | Программу испытаний вводимого в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  | электрооборудования. |  |  |  |  |
|  | Подготовку опытных образцов к испытаниям. |  |  |  |  |
|  | Подбор необходимой аппаратуры для проведения испытаний |  |  |  |  |
| Уметь | Настраивать аппаратуру для испытаний.Определять режимы работы |  |  |  |  |
|  | при испытаниях. Устранять обнаруженные неисправности. |  |  |  |  |
| Владеть | Используемой аппаратурой, ведением журнала испытаний. |  |  |  |  |
|  | Оценивать режимы работы оборудования.Корректным обсуждением |  |  |  |  |
|  | полученных результатов. |  |  |  |  |
| ПК-13. Способностью участвовать в пусконаладочных работах |  |  |  |  |  |
| Знать | Порядок проведения пусконаладочных работ. Методы и технические |  |  |  |  |
|  | средства пусконаладочных работ. Правила техники безопасности при |  |  |  |  |
|  | проведении пусконаладочных работ |  |  |  |  |
| Уметь | Использовать технические средства для проведения пусконаладочных |  |  |  |  |
|  | работ. Настраивать аппаратуру для проведения пусконаладочных |  |  |  |  |
|  | работ. Применять методы и технические средства диагностики |  |  |  |  |
|  | электротехнического оборудования |  |  |  |  |
| Владеть | Используемой аппаратурой, ведением журнала выполнения |  |  |  |  |
|  | пусконаладочных работ. Техническими средствами для измерения и |  |  |  |  |

контроля основных параметров электрооборудования. Способностью составлять и оформлять техническую документацию

ПК-17 Готовностью к организации и проведению разработки частей организационно-технической документации и установленной отчетности по утвержденным формам

Знать	Перечень необходимой технической документации. Порядок оформления технической документации. Требования стандартов на оформление технической документации.

| Уметь | Составлять техническую документацию на электрооборудование |
| --- | --- |
|  | объекта. Корректировать техническую документацию объекта. |
|  | Организовывать работу исполнителей при составлении технической |
|  | документации |
| Владеть | Способностью разрабатывать технологию замены отдельных узлов и |
|  | агрегатов. Умением пользоваться и представлять техническую |
|  | документацию в электронной форме. Анализом подготовленной |
|  | технической документации. |

ППК-1. Выполнять слесарную обработку деталей для ремонта электрооборудования

| Знать | Способы обработки деталей при проведении ремонтных работ |
| --- | --- |
| Уметь | Пользоваться слесарным инструментом |
| Владеть | Навыками слесарной обработки деталей |

ППК-2. Выполнять отдельные несложные работы по ремонту, монтажу и обслуживанию электрооборудования

| Знать | Знать перечень и последовательность основных работ при |
| --- | --- |
|  | проведении ремонта, монтажа и обслуживания электродвигателей и |
|  | трансформаторов |
| Уметь | Определять износ щеточно-коллекторных и подшипниковых узлов |
|  | электродвигателей. Проводить демонтаж и монтаж узлов при |
|  | проведении ремонта. |
| Владеть | Способами и приемами работы с инструментами и измерительными |
|  | приборами. |

ППК-3. Выполнять простые механические и сварочные работы при ремонте и монтаже электрооборудования

| Знать | Знать правила безопасности при проведении механических и |
| --- | --- |
|  | сварочных работ |
| Уметь | Уметь пользоваться инструментом |
| Владеть | Навыками выполнения работ |

:

- Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 часов, в том числе:

- контактная работа – 51,95 акад. часов:

- аудиторная – 51 акад. часов;

- внеаудиторная – 0,95 акад. часов

- самостоятельная работа – 56,05 акад. часов

|  |  |  |  |  |  | Аудиторная |  |  |  |  | Вид самостоятельной | Формы | Код и структурныйэлементкомпетенции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | контактная работа |  |  |  | Самостоятель работа |  | работы | текущего |  |  |
|  |  |  |  | СЕМЕСТР |  | (в акад. часах) |  |  |  |  |  | контроля |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | успеваемости |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лабораторные .зан.ятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | ная (в акад.часах) |  | промежуточн |  |  |
|  |  |  |  |  | Лекции |  |  |  |  |  |  | ой аттестации |  |  |
|  | ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |  | Практич.занятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. Электрические машины постоянного тока» |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Введение. | Классификация | эл. | машин. | 4 |  |  |  |  |  |  | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литературы по заданной | материалов | ПК-5зу |  |
| Конструкции | эл. машин и обмоток. |  | Принцип |  | 2 |  |  | 2И | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
| работы генераторов и двигателей. Реакция якоря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| Процесс коммутации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.ЭДС якоря и электромагнитный момент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 2И | 3 |  | литературы по заданной | материалов | ПК-5зув |  |
| машины постоянного тока. Способы и условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
| самовозбуждения генераторов. Характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| генераторов постоянного тока. Параллельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работа генераторов. Энергетическая диаграмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| генератора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Электромеханические и механические |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 2 | 3 | литературы по заданной | материалов | ПК-5зу |  |
|  | характеристики двигателей постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
|  | Пуск и регулирование частоты вращения. |  |  |  |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| 1.4. Тормозные режимы двигателя постоянного |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | литературы по заданной | материалов | ПК-5зу |  |
|  | тока. Способы торможения |  |  |  |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| 1.5. | Энергетическая диаграмма двигателя. Потери |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | литературы по заданной | материалов | ПК-5зув |  |
|  | и КПД. Паспортные данные и рабочие |  |  |  |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
|  | характеристики двигателя постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| Лабораторная работа |  | №1. «Изучение | конструкции |  | 4 |  |  |  | 3 | Подготовка к выполнению | Отчет по | ПК- |  |
|  | универсального | лабораторного | стенда | и |  |  | 4/2И |  |  | лабораторной работы и | лабораторной | 5,11, |  |
|  | принципиальных | схем блоков питания, |  |  |  |  |  |  |  | оформление отчета. | работе. | 12,13, |  |
|  | характеристик измерительных приборов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17зув |  |
| Лабораторная работа №2. «Исследование генератора |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 3 | Подготовка к выполнению | Отчет по | ПК- |  |
|  | постоянного тока независимого возбуждения» |  |  |  |  |  |  |  |  | лабораторной работы и | лабораторной | 5,11, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оформление отчета. | работе.. | 12,13, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17зув |  |
| Лабораторная работа №3 «Исследование двигателя |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 3 | Подготовка к выполнению | Отчет по | ПК- |  |
|  | постоянного тока независимого возбуждения» |  |  |  |  |  |  |  |  | лабораторной работы и | лабораторной | 5,11, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оформление отчета. | работе.. | 12,13, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17зув |  |
| Рубежный контроль №1 по теме «Генераторы |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | Подготовка к рубежному | Тестирование | ОПК-2 |  |

| постоянного тока» |  |  |  |  |  | контролю |  | ПК-5зув |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рубежный контроль №2 по теме «Двигатели |  |  |  | 2 | 3 | Подготовка к рубежному | Тестирование | ОПК-2 |  |
| постоянного тока» |  |  |  |  |  | контролю |  | ПК-5зув |  |
| Итого по разделу |  | 8 | 2/2И | 10/4И | 30 |  |  |  |  |
| 2. Трансформаторы | 4 |  |  |  |  |  |  | ОПК-2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПК-5зув |  |
| 2.1. Назначение, области применения; | 4 |  |  |  | 3 | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
|  |  | 1 |  |  |  | литературы по заданной | материалов | ПК-5зув |  |
| классификация, конструкции и принцип действия |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
| трансформаторов. |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| 2.2. Процессы при холостом ходе и при работе под | 4 |  |  | 2 | 3 | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
|  |  | 1 |  |  |  | литературы по заданной | материалов | ПК-5зув |  |
| нагрузкой. Основные уравнения. |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| 2.3. Схема замещения и векторная диаграмма | 4 |  |  |  | 3 | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
|  |  | 2 |  | 3 |  | литературы по заданной | материалов | ПК-5зув |  |
| приведенного трансформатора. Опыты холостого |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
| хода и короткого замыкания. Потери мощности и |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| КПД трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Трехфазные трансформаторы: магнитные | 4 |  |  |  | 3 | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
|  |  | 2 |  |  |  | литературы по заданной | материалов | ПК-5зув |  |
| системы; ЭДС трехфазных обмоток; схемы и |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
| группы соединения; параллельная работа; |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| особенности холостого хода трехфазных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.5. Специальные трансформаторы: | 4 |  |  |  |  |  | 3 | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |  | 2И |  | литературы по заданной | материалов | ПК-5зув |  |
| - измерительные трансформаторы; |  |  |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| - сварочные трансформаторы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - выпрямительные трансформаторы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - печные трансформаторы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - импульсные трансформаторы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторная работа №4 «Экспериментальное | 4 |  | 4/2И |  |  |  | 3 | Подготовка к выполнению | Отчет по | ПК- |  |
| определение параметров схемы замещения. |  |  |  |  |  |  |  | лабораторной работы и | лабораторной | 5,11, |  |
| Опыты холостого хода и короткого замыкания» |  |  |  |  |  |  |  | оформление отчета. | работе. | 12,13, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17зув |  |
| Лабораторная работа №5. Исследование трехфазных |  |  | 1/2И |  |  |  | 3 | Подготовка к выполнению | Отчет по | ПК- |  |
| трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  | лабораторной работы и | лабораторной | 5,11, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оформление отчета. | работе. | 12,13, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17зув |  |
| Рубежный контроль по теме «Трансформаторы» |  |  |  |  |  | 2 | 3 | Подготовка к рубежному | Тестирование. | ОПК-2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | контролю |  | ПК-5зув |  |
| Итого по разделу |  | 8 | 5/4И |  |  | 7/2И | 24 |  |  |  |  |
| 3. Общие вопросы машин переменного тока. | 4 |  |  |  |  |  |  | Изучение учебной | Конспект | ОПК-2 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2,05 | литературы по заданной | материалов | ПК-5зув |  |
| 3.1. Классификация, и конструкции машин |  |  |  |  |  |  |  | теме Подготовка к | по заданной |  |  |
| переменного тока. |  |  |  |  |  |  |  | практическому занятию | теме |  |  |
| 3.2. Намагничивающие силы трехфазной обмотки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принцип создания вращающегося магнитного поля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу | 4 | 1 |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |
| Итого за семестр |  | 17 | 17/6И |  |  | 17/6И | 56,05 |  | зачет |  |  |

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)

| РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ | Семестр | Виды учебной работы, включая сам. работу и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Формы текущего и промежуточного контроля успеваемости | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лабораторат. занятия | Практич. занятия | Самост. работа |  |  |
| Раздел 4 Общие вопросы машин переменного тока | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | Рубежная контрольная работа | ПК-13 зу |
| Тема 4.1 Классификация, конструкция, принцип действия машин переменного тока. ЭДС обмоток переменного тока. Принцип выполнения обмоток переменного тока. | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| Тема 4.2 Намагничивающие силы обмоток переменного тока. Индуктивные сопротивления обмоток переменного тока. Намагничивающая сила трехфазной обмотки. | 5 | 1 | 1 | 2 |  | Фронтальный опрос |  |
| Раздел 5 Электромагнитные процессы в асинхронной машине при неподвижном и вращающемся роторе. | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | Рубежная контрольная работа | ПК-5, ПК-13 зув |
| Тема 5.1 Приведение рабочего процесса вращающейся асинхронной машины к неподвижной. Основные уравнения, векторные диаграммы, схемы замещения. | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 |  | Защита лабораторной работы |  |
| Тема 5.2 Режимы работы асинхронной машины. Электромагнитная мощность и момент. Механические и скоростные характеристики асинхронного двигателя. Рабочие характеристики при полном и пониженном напряжении. | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 |  | Фронтальный опрос |  |
| Раздел 5.3. Пуск и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 |  | Защита лабораторной работы |  |
| Тема 5.4 Способы пуска асинхронных двигателей. Пусковые характеристики. Двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками. Способы регулирования частоты вращения ротора. Электромагнитные процессы при разных способах регулирования. | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 |  | Фронтальный опрос. Защита лабораторной работы |  |
| Раздел 6 Однофазные и двухфазные асинхронные двигатели: принцип действия, схемы и конструктивные особенности. Способы создания пускового момента. Исполнительные асинхронные двигатели. | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | Фронтальный опрос | ПК-12 зу |
| Раздел 7. Синхронные машины: классификация и конструктивные исполнения; электромагнитные процессы в синхронной машине при холостом ходе. | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 |  | ПК-9, ПК-13,17 зув |
| Тема 7.1 Электромагнитные процессы в синхронной машине при нагрузке. | 5 | 2 | 2 | 4 |  | Фронтальный опрос Защита лаборторной работы |  |
| Тема 7.2 Электромагнитные процессы в синхронной машине при симметричной нагрузке. Реакция якоря и ее виды. Влияние магнитного поля якоря на напряжение синхронного генератора. Параметры обмотки статора. | 5 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |
| Тема 7.3 Векторные диаграммы синхронных генераторов. Характеристики синхронных генераторов. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу; методы синхронизации. Электромагнитная мощность синхронных машин. Синхронизирующая мощность и момент. Понятие о статической устойчивости. U – образные характеристики. | 5 | 1 | 1 | 2 |  | Фронтальный опрос |  |
| Тема 7.4 Синхронный двигатель. Основные энергетические соотношения и векторные диаграммы. Рабочие характеристики синхронных двигателей. Реактивные синхронные двигатели. Регулирование реактивной мощности. Синхронные компенсаторы. | 5 | 1 | 1 | 2 |  | Фронтальный опрос |  |
| Раздел 8 Специальные электрические машины: исполнительные двигатели постоянного и переменного тока; тахогенераторы; тихоходные двигатели с электромагнитной редукцией частоты вращения. | 5 | 3 | 3 | 6 | 3,8 | Фронтальный опрос | ПК-13,17 зув |
| Итого за семестр |  | 14 | 14 | 28 | 11,8 | экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  | 31 | 31 | 45 | 67,85 |  |  |

- Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной деятельности в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Электрические машины» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Электрические машины» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций – консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических занятий используется работа в команде и методы

I T. Лабораторные работы проводятся на универсальном лабораторном стенде. При этом формируются навыки сборки и разборки схем, работы с измерительной аппаратурой, оценки результатов измерений. По результатам выполненной лабораторной работы проводятся необходимые расчеты, строятся графики и делаются выводы.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при решении задач и вопросов курсового проектирования на практических занятиях, при подготовке к контрольным работам и итоговой аттестации.

- Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде решения задач и выполнения упражнений, которые определяет преподаватель для студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения с проработкой материала, выполнения расчетов курсового проекта, оформления лабораторных работ с консультациями преподавателя.

Аудиторная контрольная работа представляет собой рубежный контроль по изучаемым темам дисциплины и проходит в виде тестирования с проведением собеседований по отдельным вопросам тестовых задач.

Примерное содержание тестов:

| 1 | 3 | Назначение какой из конструктивных частей машины постоянного тока смешанного |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | возбуждения указано не полностью? |  |
|  |  | 1). Обмотка возбуждения создает основной магнитный поток. |  |
|  |  | 2). Дополнительные полюса предназначены для улучшения коммутации. |  |
|  |  | 3). С помощью коллектора и щеток вращающаяся обмотка якоря соединяется с внешней сетью. |  |
|  |  | 4). Ярмо - часть магнитопровода, по которому замыкается основной магнитный, поток и поток |  |
|  |  | добавочных полюсов. |  |
|  |  | Какое из приведенных ниже выражений для генератора постоянного тока записано |  |

4   правильно?

1). U = Eя + Iя Rя

2). M = к Ф ω

3). ∆Ря = Iя Rя- потери в обмотке якоря.

4). ∆Pв =Iв2 Rв - потери в обмотке возбуждения.

| 3 | 4 | С какой целью при пуске двигателя параллельного возбуждения сопротивление реостата в |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | цепи обмотки возбуждения устанавливают минимальным? |  |

|  |  | 1). Для уменьшения пускового тока. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2). Для увеличения пускового тока. |  |  |  |
|  |  | 3). Для уменьшения пускового момента. |  |  |  |
|  |  | 4). Для увеличения пускового момента. |  |  |  |
| 4 | 3 | Что произойдет, если двигатель последовательного возбуждения подключить к сети без |  |  |  |
|  |  | нагрузки? |  |  |  |
|  |  | 1). Двигатель не запустится. |  |  |  |
|  |  | 2). Обмотка якоря перегреется. |  |  |  |
|  |  | 3). Вызывает неограниченное возрастание скорости |  |  |  |
|  |  | 4).Обмотка возбуждения перегреется. |  |  |  |
| 5 | 2 | Для какой цели генераторы постоянного тока с самовозбуждением (генераторы |  |  |  |
|  |  | смешанного возбуждения) имеют две обмотки возбуждения: параллельную и |  |  |  |
|  |  | последовательную? |  |  |  |
|  |  | 1). Для улучшения коммутации. |  |  |  |
|  |  | 2). Для уменьшения изменения напряжения при изменении нагрузки |  |  |  |
|  |  | 3). Для увеличения магнитного потока в режиме холостого хода. |  |  |  |
|  |  | 4). Для улучшения условий самовозбуждения генератора. |  |  |  |
|  |  | Какая характеристика соответствует работе двигателя постоянного тока независимого |  |  |  |
| 6 | 4 | возбуждения при ослаблении магнитного потока? |  |  |  |
|  |  | 1). Характеристика 1. | 2). Характеристика 2. |  |  |
|  |  | 3). Характеристика 3. | 4). Характеристика 4. |  |  |
|  |  | Какая характеристика | принадлежит двигателю постоянного тока, смешанного |  |  |
| 7 | 1 | возбуждения? |  |  |  |
|  |  | 1). Характеристика 1. | 2). Характеристика 2. |  |  |
|  |  | 3). Характеристика 3. | 4). Характеристика 4. |  |  |
| 8 | 4 | Какое уравнение соответствует работе электрической машины в генераторном режиме? |  |  |  |
|  |  | 1) U = кФω – Eя |  |  |  |

|  |  | 2) | U = кФω + IяRя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3) | IяRя = Ея + U |  |  |
|  |  | 4) | U = кФω – IяRя |  |  |
|  |  | Какую мощность (приблизительно) потребляет из сети двигатель постоянного тока, если |  |  |  |
| 9 | 2 | момент на валу двигателя равен М = 300/π Нм, напряжение питающей сети 220 В, скорость |  |  |  |
|  |  | вращения равна 1000 об/мин, а кпд составляет η = 95%. |  |  |  |
|  |  | 1). 8,5 кВт.2). 10,5 кВт.3). 11,5 кВт.4). 15,5 кВт. |  |  |  |
|  |  | Какое уравнение соответствует работе электрической машины в двигательном режиме? |  |  |  |
| 10 | 2 | 1) U = кФω – Eя |  |  |  |
|  |  | 2) | U = кФω + IяRя |  |  |
|  |  | 3) | IяRя = Ея + U |  |  |
|  |  | 4) | U = кФω – IяRя |  |  |
| 11 | 4 | Выберите правильное определение назначения компенсационной обмотки (КО) машины |  |  |  |
|  |  | постоянного тока. |  |  |  |
|  |  | 1) | КО размещена на главных полюсах машины и служит для улучшения условий коммутации. |  |  |
|  |  | 2) | КО размещается на добавочных полюсах машины и служит для устранения реакции якоря |  |  |
|  |  |  | машины. |  |  |
|  |  | 3) | КО размещается в пазах основных полюсов машины и служит для устранения реакции якоря |  |  |
|  |  |  | машины. |  |  |
|  |  | 4) | КО размещена в пазах главных полюсов машины и служит для борьбы с искажением поля |  |  |
|  |  |  | машины от реакции якоря и снижения напряжения между коллекторными пластинами. |  |  |
| 12 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | ри какой схеме питания обмотки возбуждения обеспечивается максимальная перегрузочная |  |  |  |
|  |  | особность двигателя постоянного тока? |  |  |  |
|  |  | 1) | При параллельном возбуждении. |  |  |
|  |  | 2) | При независимом возбуждении. |  |  |
|  |  | 3) | При последовательном возбуждении. |  |  |
|  |  | 4) | При смешанном возбуждении. |  |  |

|  |  |  | Выберите правильную последовательность перехода двигателя постоянного тока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3 | независимого возбуждения при переключении его из двигательного режима в режим |  |  |  |
|  |  | динамического торможения до полной остановки двигателя |  |  |  |
|  |  | 1) |  | а-е-в. 2) а-е-в. 3) а-е-д 4) а-б-в |  |
|  |  | Выберите правильную последовательность перехода двигателя постоянного тока |  |  |  |
| 14 | 2 | независимого возбуждения при переключении его из двигательного режима в режим |  |  |  |
|  |  | противовключения до полной остановки двигателя |  |  |  |
|  |  |  | 1) | а-е-б-в. 2) а-б-в. 3) а-е-д. 4) б=е-д. |  |
|  |  | Какой из режимов электрического торможения можно реализовать в двигателе |  |  |  |
| 15 | 4 | постоянного тока последовательного возбуждения? |  |  |  |
|  |  | 1. | Рекуперативное. |  |  |
|  |  | 2. | Динамическое. |  |  |
|  |  | 3. | Противовключение. |  |  |
|  |  | 4. | Никакой из перечисленных выше |  |  |

|  |  |  | В установившемся режиме двигатель работал на искусственной механической |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | характеристике. Покажите последовательность перехода рабочей точки на естественную |  |  |  |  |
|  |  | характеристику при заданном моменте сопротивления Мс |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) а-б-в. | 2) Нет правильного ответа. |  |  |
|  |  |  | 3) в-г-б. | 4) б-г-в. |  |  |
|  |  | При каком способе возбуждения получена внешняя характеристики 2 генератора |  |  |  |  |
| 17 | 3 | постоянного тока? Укажите правильный ответ. |  |  |  |  |
|  |  | 1) |  | При независимом возбуждении. |  |  |
|  |  | 2) |  | При параллельном возбуждении. |  |  |
|  |  | 3) |  | При смешанном возбуждении. |  |  |
|  |  | 4) | При последовательном возбуждении. |  |  |  |
|  |  |  | Укажите естественную механическую характеристику двигателя постоянного тока с |  |  |  |
| 18 | 2 | независимым возбуждением. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) | Характеристика 3. | 2) Характеристика 1. |  |
|  |  |  | 2) | Характеристика 4. | 4) Характеристика 2 |  |

|  |  | Как изменть направление вращения двигателя постоянного тока с независимым |
| --- | --- | --- |
| 19 | 3 | возбуждением |

Изменением направления тока в обмотке возбуждения и в обмотке якоря.

- Изменением полярности питающего напряжения и направления тока в обмотке якоря.

- Изменением полярности питающего напряжения

- Изменением полярности питающего напряжения и направления тока в обмотке возбуждения.

Для какой цели генераторы постоянного тока с самовозбуждением (генераторы

20	2 смешанного возбуждения) имеют две обмотки возбуждения: параллельную и последовательную?

1). Для улучшения коммутации.

- Для уменьшения изменения напряжения при изменении нагрузки.

- . Для увеличения магнитного потока в режиме холостого хода.

- . Для улучшения условий самовозбуждения генератора.

|  |  | Известны ЭДС первичной и вторичной обмоток трансформатора: E1=10 B; E2=130 B. Число |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | витков первичной обмотки W1=10. Определить число витков вторичной обмотки. |  |  |
|  |  | 1). 130. 2). 26. 3). 260. 4). 13 |  |  |
|  |  | Выберите правильное описание действующего значения ЭДС вторичной обмотки |  |  |
|  |  | трансформатора |  |  |
| 22 | 2 | 1) | Е2=1,41 W2 f Фm . |  |
|  |  | 2). Е2=4,44 W2 f Фm. |  |  |
|  |  | 3) | Е2=3,14 W2 f Фm. |  |
|  |  | 4) Е2=1,73 W2 f Фm. |  |  |

Как соотносятся по величине напряжение короткого замыкания U1к и номинальное U1н в

- 3силовых трансформаторах ?

  - U1к ≈ 0,01 U1н . 2) U1к ≈ 0,2 U1н .

3)	U1к ≈0,05 U1н . 4)  U1к ≈0, 5 U1н

| 24 | 2 | Как влияет неравенство напряжений короткого замыкания на режим параллельной работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | трансформаторов? |  |
|  |  | 1). Включать на параллельную работу трансформаторы с разными |  |
|  |  | напряжениями короткого замыкания категорически запрещено. |  |
|  |  | 2). Трансформатор с меньшим напряжением короткого замыкания |  |
|  |  | будет нагружаться больше в процентном отношении к другому трансформатору. |  |
|  |  | 3). Трансформатор с меньшим напряжением короткого замыкания |  |
|  |  | будет нагружаться меньше в процентном отношении к другому трансформатору. |  |
|  |  | 4). Не влияет. |  |
| 25 | 4 | Ток нагрузки трансформатора увеличился в два раза. Как изменились потери в стали |  |
|  |  | трансформатора? |  |
|  |  | 1). Увеличились в два раза. |  |
|  |  | 2). Увеличились в четыре раза. |  |
|  |  | 3). Уменьшились в два раза. |  |

|  |  | 4). Практически не изменились. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1 | Для чего проводится опыт короткого замыкания трансформатора? |  |  |  |  |  |
|  |  | 1). Для определения сопротивлений обмоток трансформатора. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2). Для определения потерь в сердечнике трансформатора. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3). Для определения потерь во вторичной обмотке. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4). Для определения коэффициента трансформации ЭДС. |  |  |  |  |  |
| 27 | 2 | Как изменяется основной магнитный поток, если трансформатор включить в сеть с |  |  |  |  |  |
|  |  | частотой в два раза больше номинальной, но при номинальном напряжении? |  |  |  |  |  |
|  |  | 1). Уменьшится в 4 раза. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2). Уменьшится в 2 раза. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3). Не изменится. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4). Увеличится в 2 раза. |  |  |  |  |  |
| 28 | 3 | . Однофазный трансформатор подключѐн к сети 220 В; потребляемая мощность 2,2 кВт; ток |  |  |  |  |  |
|  |  | вторичной обмотки 2,5 А. Найдите коэффициент трансформации «К». |  |  |  |  |  |
|  |  | 1). К=2. | 2). К=3. 3). К=4. 4). К=0,25. |  |  |  |  |
| 29 | 1 | . Как распределяется нагрузка между двумя параллельно работающими трансформаторами |  |  |  |  |  |
|  |  | при равенстве их групп, коэффициентов трансформации и напряжений короткого замыкания |  |  |  |  |  |
|  |  | и при неодинаковых номинальных мощностях. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1). Нагрузка распределяется пропорционально номинальным мощностям. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2). Нагрузка делится поровну между трансформаторами. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3). Распределение нагрузки между трансформаторами зависит от загрузки трансформаторов. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4). Распределение нагрузки между трансформаторами не зависит от загрузки трансформаторов. |  |  |  |  |  |
| 30 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Какая из внешних характеристик соответствует нагрузке в цепи вторичной обмотки |  |  |  |  |  |
|  |  | характеристика с соsφ2 =1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1). Характеристика 1. |  |  | 2). Характеристика 2. |  |  |
|  |  | 3). Характеристика 3. |  |  | 4). Характеристика 4. |  |  |
| 31 | 1 | Как соединены первичная и вторичная обмотки трансформатора, если трансформатор имеет |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 группу соединения обмоток ( соединение звезда – Y, соединение треугольник –Δ) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) | Y/ . | 2) Y / Y. | 3) / . 4) /Y. |  |  |
| 32 | 3 | Что произойдет с трансформатором, если его включить в сеть постоянного тока? |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) Уменьшится основной магнитный поток. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) | Уменьшится поток рассеивания. |  |  |  |  |
|  |  | 3) Ток возрастет до недопустимых значений. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) | Ничего не изменится |  |  |  |  |
| 33 | 4 | Как передается электрическая энергия из первичной обмотки во вторичную ? |  |  |  |  |  |

|  |  | 1) | Только электрическим путем. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2) | Как в обычном трансформаторе. |  |
|  |  | 3) | Только электромагнитным путем |  |
|  |  | 4) | Электромагнитным и электрическим путем |  |
| 34 | 2 | Выберите формулу, описывающую закон электромагнитной индукции |  |  |
| 35 | 3 | Выберите правильное уравнение баланса напряжений для цепи первичной обмотки |  |  |
|  |  | трансформатора |  |  |
| 36 | 4 | Выберите правильное написание уравнения внешней характеристики трансформатора. |  |  |
| 37 | 2 | Выберите правильное написание уравнения баланса намагничивающих сил в трансформаторе |  |  |
| 38 | 1 | В трансформаторе, понижающем напряжение с 220 В до 6,3 В используют провод сечениями |  |  |
|  |  | S1=1 мм2 и S2=9 мм2. Как правильно использовать провод с сечением S1=1 мм2 ? |  |  |
|  |  | 1) | Только в обмотке высшего напряжения (220 В). |  |
|  |  | 2) | Только в обмотке низшего напряжения (6,3 В). |  |
|  |  | 3) | Обе обмотки намотать проводом сечением S2=9 мм2. |  |
|  |  | 4) | Обе обмотки намотать проводом сечением S1=1 мм2 |  |
| 39 | 2 | Изменится ли магнитный поток в сердечнике трансформатора, если ток вторичной обмотки |  |  |
|  |  | увеличился в 3 раза? |  |  |
|  |  | 1) | Увеличится в 3 раза. |  |
|  |  | 2) | Не изменится. |  |
|  |  | 3) | Увеличится в 9 раз. |  |
|  |  | 4) | Уменьшится в 3 раза. |  |
| 40 | 1 | Однофазный двух обмоточный трансформатор испытали в режиме холостого хода и |  |  |
|  |  | получили следующие данные: номинальное напряжение U1н=220 В,ток холостого хода I0=0,25 |  |  |
|  |  | А, потери холостого хода Рхх= 6 Вт. |  |  |
|  |  | Определить коэффициент мощности cosϕ трансформатора при холостом ходе. |  |  |
|  |  | 1) | cosϕ ≈ 0,05. 2) cosϕ ≈ 0,11. 3) cosϕ ≈ 0,21. 4) cosϕ ≈ 0,015 |  |
|  |  | 2) |  |  |
| 41 | 3 | В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока и напряжения? Укажите |  |  |

правильный ответ.

1.	Режим работы определяется пределами измерения подключаемых приборов.

2.	Трансформатор тока работает в режиме холостого хода.

3.	Трансформатор напряжения работает в режиме холостого хода.

4.	Трансформатор напряжения работает в режиме короткого замыкания.

| 42 | 2 |  | Почему сердечник трансформатора выполняют из электротехнической |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стали? Укажите правильный ответ. |  |  |  |  |
|  |  | 1) | Для уменьшения тока короткого замыкания |  |  |  |
|  |  | 2) | Для уменьшения активной составляющей тока холостого хода. |  |  |  |
|  |  | 3) | Для увеличения намагничивающей составляющей тока холостого |  |  |  |
|  |  | хода. |  |  |  |  |
|  |  | 4) | Для улучшения коррозийной стойкости. |  |  |  |
| 43 | 3 | Какой рисунок соответствует работе асинхронного электродвигателя в режиме |  |  |  |  |
|  |  | противовключения ? |  |  |  |  |
| 44 | 4 | Выберите правильную формулу для определения угловой частоты магнитного поля |  |  |  |  |
|  |  | асинронного электродвигателя? |  |  |  |  |
| 45 | 4 | Какой участок механической характеристики асинхронного электродвигателя является рабочим ? |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) 0 – 1 | 2) 1 – 2 | 3) 2 – 3 | 4) 0 – 2 |
| 46 | 3 | Выберите правильную формулу для определения скольжения АД |  |  |  |  |

| 474 | Во сколько раз уменьшится пусковой ток трехфазного асинхронного двигателя при |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| соединении фаз в звезду вместо треугольника? |  |  |  |
| 1) | 2) 2 | 3) | 4) 3 |

48

- За счет изменения какого параметра произошло изменение механической характеристики асинхронного двигателя?

|  | 1) | Напряжения питания. |  | 2) Активного роторного сопротивления. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3) | Частоты сети. |  | 4) Числа пар полюсов. |  |  |
| 49 |  | Как изменится критический момент асинхронного электродвигателя, если подведенное |  |  |  |  |
|  | напряжение снизить в два раза? |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) | Критический момент снизится в два раза. |  |  |  |
|  |  | 2) | Критический момент не изменится. |  |  |  |
|  |  | 3) | Критический момент снизится в 4 раза. |  |  |  |
|  |  | 4) | Критический момент снизится в |  | раза |  |
| 50 | 4 | За счет изменения какого параметра произошло изменение механической |  |  |  |  |
|  | характеристики асинхронного двигателя? |  |  |  |  |  |
|  | 1) | Напряжения питания. |  | 2) Активного роторного сопротивления. |  |  |
|  | 3) | Частоты сети. |  | 4) Числа пар полюсов. |  |  |
| 51 |  | Почему номинальный момент асинхронного двигателя при введении реостата в фазный |  |  |  |  |
|  | 2ротор уменьшается при том же скольжении? |  |  |  |  |  |
|  | 1) | Увеличивается сопротивление ротора. |  |  |  |  |
|  | 2) | Увеличивается активное сопротивление ротора. |  |  |  |  |
|  | 3) | Уменьшается активная составляющая роторного тока. |  |  |  |  |

|  |  | 4) | Уменьшается роторный ток. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 3 |  | Что нужно сделать, чтобы изменить направление вращения трехфазного асинхронного |  |  |
|  |  | двигателя с фазным ротором? |  |  |  |
|  |  | 1) | Изменить схему соединения статорной обмотки. |  |  |
|  |  | 2) | Изменить схему соединения роторной обмотки. |  |  |
|  |  | 3) | Поменять местами два линейных провода двигателя на клеммах |  |  |
|  |  | трехфазной сети. |  |  |  |
|  |  | 4) | Изменить схемы соединения статорной и роторной обмоток. |  |  |
| 53 | 2 |  | За счет изменения какого параметра произошло изменение механической |  |  |
|  |  | характеристики асинхронного двигателя? |  |  |  |
|  |  | 1) | Напряжения питания. |  |  |
|  |  | 2) | Активного роторного сопротивления. |  |  |
|  |  | 3) | Частоты сети. |  |  |
|  |  | 4) Числа пар полюсов. |  |  |  |
| 54 | 4 |  | Выберите правильную формулу электромагнитной мощности асинхронной машины. |  |  |
| 55 | 2 |  | Выберите правильную формулу мощности на валу асинхронного электродвигателя . |  |  |
| 56 | 4 |  | Номинальная частота работы асинхронного двигателя с короткозамкну- |  |  |
|  |  | тым ротором, питающегося от промышленной сети переменного тока, n2=950 |  |  |  |
|  |  | об/мин. Определить число пар полюсов p статорной обмотки данного двигателя и величину |  |  |  |
|  |  | номинального скольжения Sн. |  |  |  |
|  |  |  | 1) p = 1, Sн= 0,68. | 2) p = 1, Sн= 0,05. |  |
|  |  |  | 3) p = 2, Sн= 0,37. | 4) p = 3, Sн= 0,05. |  |

| 57 | 3 |  |  | Выберите устойчивый участок механической характеристики асинхронной машины. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1) AB. |  | 2) OB. | 3). BC.4) OC |  |  |  |
| 58 | 2 |  |  | Определить КПД η трехфазного асинхронного двигателя в номинальном режиме, если |  |  |  |  |
|  |  | постоянные потери Р0=15мВт, переменные Рса=35 мВт, а потребляемая из сети мощность |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р1=250 мВт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) η = 0,82) η = 0,9 |  |  |  | 3) η = 0,98 4) η = 0,76 |  |  |
| 59 | 3 |  |  | Номинальная частота работы асинхронного двигателя с короткозамкну- |  |  |  |  |
|  |  | тым ротором, питающегося от сети f1 = 50 Гц, n2=950 об/мин. Определить частоту ЭДС f2, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наводимой в роторной обмотке. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) | f2 = 5 Гц. | 2) f2 = 5 Гц. |  | 3) f2 =2,5 Гц. 4) f2 = 0,05 Гц |  |
| 60 | 4 |  |  | Трехфазный асинхронный двигатель подключен к сети переменного тока с фазным |  |  |  |  |
|  |  | напряжением U1 = 220 В. При номинальной нагрузке активная мощность, потребляемая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двигателем из сети Р1 = 250 Вт, а фазный при этом равен I1 =0,5 А. Определить cosϕ двигателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при номинальной нагрузке. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) cosϕ ≈ 0,44. 2) cosϕ ≈1,73 |  |  |  |  | 3) cosϕ ≈ 0,87. 4) cosϕ ≈ 0,76. |  |
| 61 | 3 |  |  | Выберите механическую характеристику, соответствующую снижению частоты |  |  |  |  |
|  |  | подводимого напряжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) | Характеристика 1. |  |  | 2) Характеристика 2. |  |  |
|  |  | 2) | Характеристика 3. |  |  | 4) Характеристика 4. |  |  |
| 62 | 2 |  |  | Номинальная частота работы асинхронного двигателя с короткозамкну- |  |  |  |  |
|  |  | тым ротором, питающегося от промышленной сети переменного тока, n2=720 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | об/мин. Определить число пар полюсов p статорной обмотки данного двигателя и величину |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номинального скольжения Sн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) p = 1, Sн= 0,08. |  |  | 2) p = 4, Sн= 0,04. |  |  |
|  |  |  | 3) p = 2, Sн= 0,1. |  |  | 4) p = 3, Sн= 0,06. |  |  |

| 632 | Выберите механическую характеристику, соответствующую снижению подводимого |
| --- | --- |
|  | напряжения |

|  |  | 1) | 4. | 2) 2. | 3) 3. | 4) 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 4 | На рисунке приведено семейство характеристик асинхронного электродвигателя. Каким |  |  |  |  |
|  |  | перечисленным вариантам ответов соответствуют данные характеристики |  |  |  |  |
|  |  | 1) | Семейство характеристик реостатного регулирования скорости. |  |  |  |
|  |  | 2) | Семейство характеристик регулирования изменением напряжения. |  |  |  |
|  |  | 3) | Семейство характеристик регулирования изменением числа пар полюсов |  |  |  |
|  |  |  | статорной обмотки. |  |  |  |
|  |  | 4) | Изменением частоты и величины подводимого напряжения |  |  |  |
| 65 | 3 | При реализации какого вида торможения отсутствует преобразование кинетической энергии |  |  |  |  |
|  |  | вращающихся масс в электрическую ? |  |  |  |  |
|  |  | 1) | Режим динамического торможения. |  |  |  |
|  |  | 2) | Режим рекуперативного торможения. |  |  |  |
|  |  | 3) | Режим противовключения. |  |  |  |
|  |  | 4) | Режим частотного торможения |  |  |  |
| 66 | 1 | Какой ток компенсирует синхронный компенсатор? |  |  |  |  |
|  |  | 1) Индуктивный. |  |  | 2) Емкостной. 3) Активный. 4) Активно-индуктивный. |  |
| 67 | 2 | Какая механическая характеристика свойственна синхронному |  |  |  |  |
|  |  | двигателю? |  |  |  |  |

- Характеристика 1.  2) Характеристика 2.

- Характеристика 4.   4)  Характеристик 4.

| 684 | Выберите правильную запись упрощенного уравнения баланса напряжения синхронного |
| --- | --- |
|  | двигателя с неявнополюсным ротором. |

| 69 | 2 | Выберите правильную формулу электромагнитной мощности неявно- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полюсного синхронного генератора. |  |  |  |  |
| 70 | 1 | Какая реакция якоря синхронного генератора при активно-индуктивной |  |  |  |
|  | нагрузке? |  |  |  |  |
|  | 1) | Продольно-поперечная размагничивающая. |  |  |  |
|  | 2) | Продольно-поперечная подмагничивающая. |  |  |  |
|  | 3) | Поперечная. |  |  |  |
|  | 4) | Продольная размагничивающая. |  |  |  |
| 71 | 3 | Выберите правильную запись формулы электромагнитной мощности явнополюсного |  |  |  |
|  | генератора. |  |  |  |  |
| 72 | 4 | Какая реакция якоря синхронного генератора при емкостной нагрузке? |  |  |  |
|  | 1) | Продольно-поперечная размагничивающая. |  |  |  |
|  | 2) | Поперечная. |  |  |  |
|  | 3) | Продольная размагничивающая. |  |  |  |
|  | 4) | Продольная подмагничивающая. |  |  |  |
| 73 | 1 | На рисунке показаны внешние характеристики для различных видов нагрузок. Выберите |  |  |  |
|  | комбинацию характеристик, которая соответствует следующей последовательности: активно- |  |  |  |  |
|  | емкостной, активно-индуктивной и активной, нагрузкам. |  |  |  |  |
|  |  | 1) 1, 3,2 | 2) 2, 3, 1 | 3) 2, 1, 3 | 4) 3, 1, 2 |
| 74 | 4 | Синхронный двигатель с числом пар полюсов р = 1 работает в синхронном режиме от |  |  |  |
|  | промышленной сети переменного тока. Определить частоту вращения ротора данного |  |  |  |  |
|  | двигателя n2, если нагрузка на валу уменьшилась в 2 раза. Двигатель считать идеальным. |  |  |  |  |

- n2 = 2900 об/мин.   2) n2 = 6000 об/мин.

- n2 = 1500 об/мин.   4) n2 = 3000 об/мин.

| f76 | 2 | Синхронный двигатель работает в синхронном режиме от промышлен- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ной сети переменного тока. Определить число пар полюсов данного двигателя, |  |  |  |  |  |
|  |  | если частота вращения ротора данного двигателя n2 = 750 об/мин. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) p = 3 2) p = 4 |  | 3) p = 6 4) p = 2 |  |  |  |
| 77 | 3 | Выберите внешнюю характеристику синхронного генератора и оси |  |  |  |  |  |
|  |  | координат. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) | 1, U, Iв | 2) 3, Iв, Iа | 3) 2, U, Iа 4) 2,Е0, Iа |  |  |
| 78 | 1 | Регулирование реактивной мощности синхронного генератора, работающего параллельно с |  |  |  |  |  |
|  |  | сетью осуществляется: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Изменением тока возбуждения генератора. |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Изменением момента приводного двигателя. |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Изменением напряжения. |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Изменением частоты вращения. |  |  |  |  |
| 79 | 3 | Электромагнитный момент синхронного двигателя создается: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Индуктивной с оставляющей тока якоря. |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Полным током. |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Активной составляющей тока. |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Емкостной составляющей тока. |  |  |  |  |
| 80 | 2 | Какая характеристика соответствует кривой холостого хода синхронного генератора? |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) | Характеристика 1. 2) Характеристика 2. |  |  |  |  |
|  |  | 2) | Характеристика 3. |  | 4) Характеристика 4 |  |  |

- Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Структурный

элемент Планируемые результаты обучения Оценочные средства компетенции

ОПК-2. способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

| Знать | Основные методы решения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алгебраических и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дифференциальных уравнений, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теорию функций комплексных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переменных, векторный анализ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь | Уметь |  | разрабатывать |  |  | 1. | Для схемы замещения двигателя постоянного тока записать уравнение электрического |  |
|  | математическое описание процессов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | состояния якорной цепи и цепи возбуждения |  |
|  | электромеханического |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Для цепей первичной и вторичной обмоток трансформатора записать уравнения |  |
|  | преобразования |  | энергии, | строить |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электрического состояния с использованием символического метода расчета цепей |  |
|  | векторные |  | диаграммы |  | на |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | синусоидального тока (методом комплексных амплитуд). |  |
|  | комплексной |  | плоскости, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Для статорной и роторной цепей асинхронного двигателя записать уравнения |  |
|  | характеристики |  | и проводить |  | их |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электромагнитного состояния в комплексной форме. |  |
|  | анализ. | Выделять |  | наиболее |  |  |  |  |
|  | значимые | параметры, принимать |  |  |  |  |  |  |
|  | обоснованные допущения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть | Методами расчета систем |  |  |  |  | Записать уравнение электромагнитного состояния фазной обмотки трансформатора, двигателя |  |  |
|  | алгебраических и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | переменного тока (АД,СД) в дифференциальной форме и перейти к представлению уравнения в |  |  |
|  | дифференциальных уравнений, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | операторной форме |  |  |
|  | оценки результатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экспериментальных исследований |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-5. Готовностью определять параметры объектов профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать | Устройство, принцип действия и |  |  |  |  | Тестовые материалы ( см. п.6.Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы |  |  |

| Структурный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| элемент | Планируемые результаты обучения |  |  |  |  |  |  | Оценочные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основные характеристики | студентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрических машин. Методы и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | схемы для определения различных | Тестовые материалы ( см. п.6.Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | параметров электрических машин. | студентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Влияние изменения различных | Курсовой проект»Расчет характеристик трансформаторов и электрических двигателей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | параметров на характеристики | Проводится расчеты характеристик трансформаторов и двигателей по паспортным данным. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрических машин | Обучающиеся демонстрируют методики проведения расчетов и оценки влияния различных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | параметров на эксплуатационные характеристики двигателей и трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пример №1: Расчет характеристик двигателя постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеет следующие |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигатель постоянного тока параллельного возбуж дения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | данные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер |  |  | Pном | U ном |  | I ном | nном | Rяц |  | Rов |  |  |  |  |
|  |  | варианта |  |  |  | В |  | А | Об/мин | Ом |  | Ом |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | где Pном | - номинальная мощность двигателя; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | U ном - номинальное напряжение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I ном | - номинальный ток, потребляемый из сети; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nном | - номинальная частота вращения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rяц | - сопротивление обмоток якоря и дополнительных полюсов при 20°С; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rов | - сопротивление обмотки возбуждения при 20°С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По данным своего варианта, взятым из табл.1 приложения, необходимо выполнить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | следующее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Начертить электрическую схему включения двигателя параллельного возбуждения и указать на ней ток якоря и ток возбуждения.

- Определить номинальный ток возбуждения и номинальный ток якоря.

- Определить номинальный момент на валу двигателя.

Структурный

элемент Планируемые результаты обучения Оценочные средства компетенции

4.. Рассчитать и построить на одном графике   f (M ) естественную и три искусственные механические характеристики;

4.1.	При сопротивлении регулировочного реостата в цепи якоря Rg   5Rя , U  U ном , Ф  Фном .

4.2.При пониженном напряжении на якоре U  0,6U ном , Rg   0 , Ф  Фном

4.3.При ослабленном магнитном потоке Ф  0,8Фном , U  U ном , Rg   0

- Определить процентное изменение скорости вращения для каждой характеристики и диапазон регулирования при

M  M ном

6.	Рассчитать

сопротивление

пускового

реостата

при

пуске

двигателя с

I япуск



2I

яном .

- Определить ток якоря, который был бы при непосредственном включении двигателя в сеть, его кратность по отношению к номинальному значению и сделать выводы для возможности практического применения данного способа пуска.

8.	Определить величину сопротивления динамического торможения Rgт при тормозном токе

якоря I яgт  1,5I ном . Тормозному режиму предшествует режим двигателя с номинальной нагрузкой и номинальной частотой вращения.

- Определить полные потери мощности в двигателе при работе в номинальном режиме.

10.Исследовать, как изменяется КПД двигателя, работающего при номинальной нагрузке, на реостатной характеристике, при пониженном на 40% напряжении, ослабленном на 20% магнитном потоке в сравнении с номинальным значением КПД, указанным в паспорте двигателя

Пример №2.: Расчет характеристик трансформатора

Трехфазный трансформатор имеет следующие данные.

| Структурный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| элемент | Планируемые результаты обучения |  |  |  |  |  |  |  | Оценочные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер |  | Тип |  |  | S но м |  | U1но м |  | U 2но м |  | P0 |  |  | Pк |  | U к | I к | Схема |  |  |
|  |  | варианта |  | трансформатора |  |  | кВА |  | кВ |  | кВ |  | кВт |  |  | кВт |  | % | % | соединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и группа |  |  |
|  |  | где | Sном - номинальная мощность трансформатора; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | U1ном - номинальное линейное напряжение первичной обмотки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | U2ном - номинальное линейное напряжение вторичной обмотки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P0 | - мощность потерь холостого хода; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pк | -мощность потерь короткого замыкания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | U к - напряжение короткого замыкания в процентах относительно фазного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | напряжения |  |  |  | первичной обмотки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iк - ток холостого хода в процентах от номинального фазного тока первичной, обмотки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По данным своего варианта, взятым из табл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | приложения, необходимо выполнить |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | следующее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Начертить электрическую схему соединения обмоток трансформатора, указать на ней линейные и фазные напряжения и токи, привести соотношения между ними.

- Определить:

2.1. Номинальные фазные напряжения первичной и вторичной обмоток.

| 2.2. | Коэффициент трансформации. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Номинальные | линейные | и | фазные | токи | первичной | и |
| вторичной обмоток, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Изменение напряжения U 2 |  | на | зажимах вторичной обмотки трансформатора при |  |  |  |
| нагрузках, равных: |  |  |  |  |  |  |  |

| Структурный |  |  |
| --- | --- | --- |
| элемент | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| компетенции |  |  |
|  | β= 0; 0,2; 0,4;. 0,6; 0,8; 1,0 и COS2 = 0,8. Построить внешнюю характеристику |  |
|  | трансформатора. |  |
|  | 2.5. Коэффициент полезного действия η трансформатора при активно-индуктивной |  |
|  | нагрузке c COS2 = 0,8 и при нагрузках, равных: β = 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0, |  |
|  | Построить характеристику |   f () |
|  | 2.6.Нагрузку, при которой КПД трансформатора имеет наибольшее значение, и это |  |
|  | значение КПД. |  |
|  | Полученные значения КПД, изменения напряжения U 2 и напряжения на зажимах |  |
|  | вторичной обмотки трансформатора следует свести в таблицу. |  |

	U 2	U 2



| % | кВ | кВ |
| --- | --- | --- |

- Объясните, возможно ли присоединение к зажимам вторичной обмотки заданного Вам трансформатора несимметричной нагрузки?

- Объясните смысл понятия «Группа соединения обмоток» и его условное обозначение в Вашем варианте.

Исследовательская часть

- Выяснить влияние изменения числа витков первичной обмотки понижающего трансформатора при неизменном первичном напряжении U1 на коэффициент трансформации n и напряжение U 2 на зажимах Вторичной обмотки.

Структурный

элемент Планируемые результаты обучения Оценочные средства компетенции

6.Исследовать влияние характера нагрузки потребителей на изменение вторичного напряжения трансформатора при cos2  I (активная нагрузка) и cos2  0,6 (активно-индуктивная нагрузка).

По полученным результатам построить внешние характеристики на одном графике с характеристикой, соответствующей cos2  0,8.

- Выяснить, как изменятся вторичное напряжение U 2  и ток холостого хода I 0 , если

первичную обмотку трансформатора вместо «треугольника» соединить «звездой» (или вместо»

звезды» в «треугольник”)?

Пример №3.: Тема. Расчет и исследование характеристик асинхронного двигателя.

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, паспортными данными, приведенными в табл.3, подключается к трехфазной сети переменного тока с линейным напряжением 220 В для нечетных вариантов и 380 В для четных вариантов, частотой 50 Гц.

| Номер | U ном , | Pном | nном | ном | cos | ном | I | п | I ном | M | п | М ном | M | м | М ном |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | В | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где U ном  - номинальное напряжение;

Pном  - номинальная мощность на валу двигателя;

nном  - номинальная частота вращения;

Структурный

элемент Планируемые результаты обучения Оценочные средства компетенции

- ном - номинальный коэффициент полезного действия (КПД); cosном - номинальный коэффициент мощности;

| I п | I | - кратность пускового тока; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ном |  |
| M п |  | - кратность пускового момента; |  |
|  |  | М ном |  |
| M м |  | - кратность максимального момента. |  |
|  |  | М ном |  |

По паспортным данным двигателя для Вашего варианта выполнить следующее.

  - Начертить электрическую схему включения обмотки статора асинхронного двигателя соответственно линейному напряжению Вашего варианта.

- Определить:

2.1.Активную, реактивную и полную мощности, потребляемые двигателем из, сети при номинальном режиме.

2.2.Номинальный и пусковой токи; номинальный, пусковой и максимальный моменты двигателя.

2.3.Частоту вращения магнитного поля статора, номинальное и критическое скольжение.

2.4. Полные потери мощности в двигателе при номинальном режиме работы.

- Рассчитать и, построить зависимость частоты вращения ротора двигателя от величины механического момента, приложенного к его валу.

- Исследовать зависимость частоты ЭДС и тока, электрических потерь в роторе от скольжения.

- Сделать выводы по результатам выполненной работы.

| Структурный |  |  |
| --- | --- | --- |
| элемент | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| компетенции |  |  |
| Уметь | Читать монтажные схемы |  |
|  | необходимого электрооборудования. |  |
|  | Подбирать и настраивать |  |
|  | электроизмерительные приборы для |  |
|  | экспериментальных исследований. |  |
|  | Оценивать снятые |  |
|  | электромеханические |  |
|  | характеристики с точки зрения |  |
|  | готовности электрических машин к |  |
|  | работе |  |

| Структурный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| элемент |  | Планируемые результаты обучения |  |  |  |  |  | Оценочные средства |
| компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть | Математическим описанием |  |  |  |  |  | 1. Для схемы замещения двигателя постоянного тока записать уравнение электрического |  |
|  | различных режимов работы |  |  |  |  |  | состояния якорной цепи и цепи возбуждения |  |
|  | электрических машин. |  |  |  |  |  | 2. Для цепей первичной и вторичной обмоток трансформатора записать уравнения |  |
|  | Испытательной аппаратурой, |  |  |  |  |  | электрического состояния с использованием символического метода расчета цепей |  |
|  | ведением журнала испытаний. |  |  |  |  |  | синусоидального тока (методом комплексных амплитуд). |  |
|  | Корректировать и обсуждать |  |  |  |  |  | 3. Для статорной и роторной цепей асинхронного двигателя записать уравнения |  |
|  | результаты исследований |  |  |  |  |  | электромагнитного состояния в комплексной форме. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Записать уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока для |  |
|  |  |  |  |  |  |  | двигательного режима, режима динамического и рекуперативного торможения, для расчета |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пускового тока и пускового момента |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Записать выражения для токов статорной и роторной цепей, выражение для |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электромагнитного момента |  |
| Структурный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| элемент |  | Планируемые результаты обучения |  |  |  |  |  | Оценочные средства |
| компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-11. Способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать |  | Монтажные |  | схемы |  | необходимого |  | В отчетах по выполненным лабораторным работам приводятся характеристики всех |
|  |  | электрооборудования. |  |  |  |  |  | элементов монтируемого оборудования. |
|  |  | Характеристики |  |  | всех |  | элементов | Знание физического смысла параметров элементов монтируемого оборудования и |
|  |  | монтируемого оборудования. |  |  |  |  |  | характеристик. |
|  |  | Варианты возможной взаимозаменяемости |  |  |  |  |  | Знание вариантов возможной взаимозаменяемости резисторов, индуктивных элементов и |
|  |  | различных элементов оборудования. |  |  |  |  |  | электрических машин. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знание пределов измерения приборов и способов расширения их. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Знание последовательности включения коммутационной аппаратуры при запуске |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрических машин. |
| Уметь |  | Читать | монтажные |  | схемы | необходимого |  | Из набора элементов универсального лабораторного стенда подготовить и собрать |
|  |  | электрооборудования |  |  |  |  |  | принципиальные схемы для выполнения цикла лабораторных работ для снятия |
|  |  | Подбирать |  | необходимые |  | технические |  | характеристик электрических машин в различных режимах работы. |
|  |  | средства | и | приборы для |  | выполнения |  | Привести технические характеристики элементов и оборудования универсального |

| Структурный |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| элемент | Планируемые результаты обучения |  |  |  | Оценочные средства |  |
| компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  | монтажных работ |  |  |  | стенда. |  |
|  | Анализировать технические |  |  |  | Проанализировать взаимное соответствие параметров мощности и частоты вращения |  |
|  | характеристики отдельных элементов |  |  |  | двигателей, имеющих общий вал. |  |
|  | оборудования для их использования. | . |  |  |  |  |
| Владеть | Способами монтажа элементов |  |  |  | При выполнении лабораторных работ бригада студентов производит клеммный монтаж |  |
|  | оборудования объектов. Техникой наладки |  |  |  | схемы для проведения исследований и показывают умение наладки отдельных модулей. |  |
|  | отдельных модулей. Оценкой результатов |  |  |  | Результаты монтажа и наладки проверяются преподавателем и на данном этапе дается |  |
|  | монтажа и степени готовности к работе |  |  |  | соответствующая оценка. |  |
| ПК-12. Готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Знать | Программу испытаний вводимого в |  |  |  | Программа испытаний является обязательной частью отчета по выполненной |  |
|  | эксплуатацию электрооборудования. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лабораторной работе. |  |
|  | Подготовку опытных образцов к |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Перед выполнением лабораторной работы осуществляется проверка готовности к |  |
|  | испытаниям. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проведению исследований. Оценивается наличие цели выполнения работы и программы |  |
|  | Подбор необходимой аппаратуры для |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | испытаний и правильность составленных схем, выбранной аппаратуры и таблиц. |  |
|  | проведения испытаний |  |  |  |  |  |
| Уметь | Настраивать аппаратуру для испытаний. |  |  |  |  |  |
|  | Определять режимы работы при |  |  |  | Приведение выбранную аппаратуру в рабочее состояние, установление требуемых |  |
|  | испытаниях. Устранять обнаруженные |  |  |  | режимов работы при проведении испытаний. |  |
|  | неисправности. |  |  |  |  |  |
| Владеть | Используемой аппаратурой, ведением |  |  |  | При проведении испытаний на универсальном лабораторном стенде демонстрируется |  |
|  | журнала испытаний. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | степень владения измерительной аппаратурой, контролируются результаты проведенных |  |
|  | Оценивать режимы работы оборудования. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | испытаний по каждой лабораторной работе, а также выводы в виде обсуждения |  |
|  | Корректным обсуждением полученных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | полученных результатов |  |
|  | результатов. |  |  |  |  |  |
| ПК-13. Способностью участвовать в пусконаладочных работах |  |  |  |  |  |  |

| Структурный |  |  |
| --- | --- | --- |
| элемент | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| компетенции |  |  |
| Знать | Порядок проведения пусконаладочных | Порядок проведения пусконаладочных работ является обязательной частью отчета по |
|  | работ. Методы и технические средства | выполненной лабораторной работе. |
|  | пусконаладочных работ. Правила техники | Перед выполнением лабораторной работы осуществляется проверка готовности |
|  | безопасности при проведении | технических средств к проведению пусконаладочных работ. |
|  | пусконаладочных работ | Опрос обучающихся после проведения инструктажа по технике безопасности. |
| Уметь | Использовать технические средства для |  |
|  | проведения пусконаладочных работ. |  |
|  | Настраивать аппаратуру для проведения | Демонстрация процедур включения, настройки для проведения пусконаладочных работ |
|  | пусконаладочных работ. Применять методы | и выключения технических средств универсального лабораторного стенда. |
|  | и технические средства диагностики |  |
|  | электротехнического оборудования |  |
| Владеть | Используемой аппаратурой, ведением | При проведении испытаний на универсальном лабораторном стенде демонстрируется |
|  | журнала выполнения пусконаладочных | степень владения измерительной аппаратурой, контролируются соответствие |
|  | работ. Техническими средствами для | полученных результатов реальным пределам изменения и их занесение журналы-отчеты |
|  | измерения и контроля основных | по проведенным испытаниям. |
|  | параметров электрооборудования. | Демонстрация процедур включения, настройки для проведения пусконаладочных работ |
|  | Способностью составлять и оформлять | и выключения технических средств универсального лабораторного стенда. |
|  | техническую документацию | Техническая документация в виде журналов –отчетов по каждой выполненной работе |
|  |  | проверяется преподавателем и оценивается соответствующими баллами. |

ПК-17: Готовностью к организации и проведению разработки частей организационно-технической документации и установленной отчетности по утвержденным формам

| Знать | Перечень необходимой технической | 1. | Что такое формуляр электрической машины, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | документации. Порядок оформления | 2. | Порядок ведения формуляра эл. машины |
|  | технической документации. Требования | 3. | Указываются ли в формулярах даты проведения ремонтных работ и их виды |
|  | стандартов на оформление технической | 4. | Какие каталожные данные приводятся в формулярах электрических машин |
|  | документации. | 5. | В каких источниках информации приводится порядок оформления технической |
|  |  |  | документации. |
|  |  | 6. | Что такое организационно-распорядительные документы; |

| Структурный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| элемент | Планируемые результаты обучения |  | Оценочные средства |
| компетенции |  |  |  |
|  |  | 7. | Что такое технические условия и кем они устанавливаются |
| Уметь | Составлять техническую документацию на | Выбрать из электронной базы «Порядок оформления технической и технологической |  |
|  | электрооборудование объекта. | документации: |  |
|  | Корректировать техническую | 1. | Правила оформления документов при ремонте изделий; |
|  | документацию объекта. | 2. | Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | Организовывать работу исполнителей при | 3. | Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования . |
|  | составлении технической документации | Составить образец формуляра для электродвигателя, трансформатора |  |
| Владеть | Способностью разрабатывать технологию |  |  |
|  | замены отдельных узлов и агрегатов. |  |  |
|  | Умением пользоваться и представлять |  |  |
|  | техническую документацию в электронной |  |  |
|  | форме. Анализом подготовленной |  |  |
|  | технической документации. |  |  |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрические машины» проводится в форме зачета (4 семестр), экзамена (5 семестр), защиты курсовой работы.

Промежуточная аттестация  в форме зачета и включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень знаний обучающихся и практические задания,  позволяющие оценить уровень умений и владений компетенциями.

Показатели и критерии оценивания зачета:

– на оценку «зачтено» – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «незачтено» – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена  проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

- Учебно-методические материалы по дисциплине

«Электрические машины»

а) Основная литература

1.Анисимова, М.С. Электрические машины. Машины постоянного тока : учебное пособие / М.С. Анисимова. — Москва : МИСИС, 2017. — 27 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108080 (дата обращения: 22.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. https://e.lanbook.com/book/108080?category=937

б) Дополнительная литература

1.Епифанов, А.П. Электрические машины : учебник / А.П. Епифанов, Г.А. Епифанов. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-2637-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/95139 (дата обращения: 22.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. https://e.lanbook.com/book/95139?category=2577

2.	Шевырёв, Ю.В. Электрические машины : учебник / Ю.В. Шевырёв. — Москва : МИСИС, 2017. — 261 с. — ISBN 978-5-906846-50-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108117 (дата обращения: 09.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) Методические указания

1.Лабораторные работы по электрическим машинам : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Электрические машины» для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения / сост. : В. Г. Рыжков ; МГТУ ; Белорецкий филиал. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3100.pdf&show=dcatalogues/1/1135503/3100.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г)  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | К-171-09 от 18.10.2009 | бессрочно |
| MS Office 2007 | К-171-09 от 18.10.2009 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |

- Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).-URL: https:elibrary.ru/project_risc.asp.

- Поисковая система Академия Google. - URL:https://scholar.google.ru/.

- Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. – URL:https://window.edu.ru/.

- Сайт Открытое образование: openedu.ru

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ | Лаборатория Электротехники с комплектом универсальных стендов |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ | Лаборатория Электропривода и автоматики с комплектом универсальных стендов |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Персональные компьютеры с пакетом MSOffice, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MSOffice, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации |