1 Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Методы исследования свойств сырья и пищевых продуктов» является формирование у обучающихся знаний и умений в области современных методов комплексной оценки качества, пищевой ценности и свойств пищевого сырья для получения биологически полноценных, экологически безопасных продуктов с широким спектром потребительских свойств.

2 Место дисциплины в структуре ООП подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.О3. «Методы исследования свойств сырья и пищевых продуктов» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Дисциплина изучается во втором семестре, поэтому для ее освоения необходимы знания, умения и владения, сформированные в результате получения среднего (полного) общего образования по дисциплинам «Химия», «Физика», «Математика».

Знания и умения студентов, полученные при изучении данной дисциплины являются основой для дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Биохимия», «Микробиология пищевых продуктов», «Химия пищи», «Физико-химические и биохимические основы производства пищевых продуктов».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Методы исследования свойств сырья и пищевых продуктов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-5: способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов |  |
| Знать | - основные свойства веществ - основные определения и понятия, лежащие в основе действия современных приборов, средств измерения и контроля - методы исследования свойств веществ и пищевых продуктов |
| Уметь | - измерять химические и физико-химические величины в различных устройствах - анализировать полученные результаты эксперимента - применять полученные результаты исследований на практике |
| Владеть | - основными методами исследования свойств веществ - навыками обработки и интерпретирования результатов эксперимента |
| ПК-14: готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций |  |
| Знать | - методы исследования различных веществ - правила оформления результатов исследований |
| Уметь | - в зависимости от поставленной задачи выбрать метод определения основных свойств изучаемого объекта - проводить измерения свойств изучаемого объекта - проводить обработку результатов исследования |
| Владеть | - методами проведения испытаний и измерения свойств изучаемого объекта - навыками и методиками обобщения результатов решения, экспериментальной деятельности; - способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 акад. часов:

- контактная работа – 78 акад. часов:

- аудиторная работа – 76 акад.часов;

- внеаудиторная – 2 акад.часа

- самостоятельная работа – 30 акад.часов.

| Раздел/тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лабораторные занятия |  |  |  |  |
| 1. Введение. Качественный и количественный химический анализ | 2 | 4 | - | 4 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Работа с электронными библиотеками. | Устный опрос. | ПК-5 -зув ПК-14 -зув |
| 2 Гравиметрический метод анализа | 2 | 6 | 8/2И | 4 | Подготовка и выполнение лабораторной работы: «Определение серы в растворимых сульфатах» Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Работа с электронными библиотеками. | Устный опрос. Домашнее задание | ПК-5 -зув ПК-14 -зув |
| 3. Титриметрический метод анализа. Кислотно-основное титрование. Окислительно-восстановительное титрование | 2 | 6 | 8/4И | 4 | Подготовка и выполнение лабораторных работ: «Приготовление раствора соляной кислоты»; «Приготовление рабочего раствора гидроксида натрия и установление его точной концентрации». Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Работа с электронными библиотеками. | Устный опрос. Домашнее задание | ПК-5 -зув ПК-14 -зув |
| 4. Спектральные и оптические методы исследования | 2 | 8 | 8/4И | 6 | Подготовка и выполнение лабораторных работ: «Фотометрический метод анализа»; «Рефрактометрический метод анализа» Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Работа с электронными библиотеками. | Устный опрос. Домашнее задание | ПК-5 -зув ПК-14 -зув |
| 5. Электрохимические методы исследования | 2 | 8 | 8/6И | 6 | Подготовка и выполнение лабораторной работы: «Потенциометрический метод анализа» Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Работа с электронными библиотеками. | Устный опрос. Домашнее задание | ПК-5 -зув ПК-14 -зув |
| 6. Хроматографический метод исследования | 2 | 6 | 6/2И | 6 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Работа с электронными библиотеками. | Устный опрос Домашнее задание | ПК-5 -зув ПК-14 -зув |
| Итого по дисциплине: | 2 | 38 | 38/18И | 30 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Работа с электронными библиотеками. | Зачет | ПК-5 -зув ПК-14 -зув |

5. Образовательные и информационные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Методы исследования свойств сырья и пищевых продуктов» применяются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Лекции проходят как в традиционной форме, так и в формах вводной лекции и проблемных лекций. На вводных лекциях происходит знакомство обучающихся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки бакалавра. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения.

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые и индивидуальные задания по пройденной теме. При проведении лабораторных работ используется метод контекстного обучения, который позволяет усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его применением.

Самостоятельная работа обучающихся должна быть направлена на закрепления теоретического материала, изложенного преподавателем, на проработку тем, отведенных на самостоятельное изучение, на подготовку к лабораторным занятиям, выполнение домашних заданий и подготовку к рубежному и заключительному контролю. Помимо этого, обучающиеся представляют результаты своей самостоятельной работы в виде презентаций.

При проведении рубежного и заключительного контроля основными задачами, стоящими перед преподавателем, являются: выявление степени правильности, объема, глубины знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса наряду с выявлением степени самостоятельности в применении полученных знаний, умений и навыков.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Методы исследования свойств сырья и пищевых продуктов» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся предполагает выполнение лабораторных работ, устный опрос.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала и выполнении домашних заданий.

Вопросы для текущего контроля по дисциплине:

Контрольные вопросы по теме «Качественный и количественный химический анализ»

- Предмет и задачи аналитической химии.

- Понятие о химической идентификации.

- Классификация методов аналитической химии.

- Элементный, молекулярный, фазовый анализ.

- Систематический качественный химический анализ.

- Дробный качественный химический анализ.

- Погрешности химического анализа.

Контрольные вопросы по теме «Гравиметрический метод анализа»

- Сущность гравиметрического анализа.

- Основные этапы гравиметрического анализа.

- Условия получения кристаллических и аморфных осадков.

- Осаждаемая и гравиметрическая форма осадков.

- Вычисления в гравиметрическом анализе. Гравиметрический фактор (множитель).

Контрольные вопросы по теме: «Титриметрический метод анализа. Кислотно-основное титрование. Окислительно-восстановительное титрование»

1. Сущность титриметрического анализа.

2. Метод пипетирования и метод отдельных навесок.

3. Способы титрования.

4. Кислотно-основное титрование.

5. Кривые титрования в методе нейтрализации.

6. Выбор индикатора в методе нейтрализации.

7. Расчеты в титриметрическом методе.

8. Классификация методов Red-Ox-метрии.

9. Кривые титрования в Red-Ox-метрии.

10. Индикаторы в Red-Ox-метрии.

11. Перманганатометрия.

12. Хроматометрия.

13. Иодометрия.

Контрольные вопросы по теме: «Электрохимические методы исследования»

- Природа возникновения электродного потенциала.

- Электролиз. Законы электролиза.

- Сущность электрогравиметрического анализа.

- Перенапряжение водорода на электроде.

- Потенциал разложения.

- Требования к осадкам металлов.

- Условия раздельного выделения металлов.

- Сущность потенциометрического анализа.

- Электроды сравнения и требования к ним.

- Индикаторные электроды и требования к ним.

- Прямая потенциометрия, области ее применения.

- Потенциометрическое титрование.

- Ионоселективные электроды.

- Стеклянный электрод, его достоинства и недостатки.

- Электроды 1-го и 2-го родов.

- Требования к реакциям, используемым в потенциометрическом титровании.

- Сущность кондуктометрического метода анализа.

- Удельная электропроводность.

- Эквивалентная электропроводность.

- Зависимость удельной электропроводности от концентрации.

- Зависимость эквивалентной электропроводности от концентрации.

- Прямая кондуктометрия и область ее применения.

- Кондуктометрическое титрование.

- Химические реакции, используемые в кондуктометрическом титровании.

- Кривые кондуктометрического титрования.

Контрольные вопросы по теме: «Спектральные и оптические методы исследования»

- Сущность фотометрического метода анализа.

- Основной закон светопоглощения.

- Отклонения от основного закона светопоглощения.

- Молярный коэффициент светопоглощения.

- Закон Бугера-Ламберта-Бера.

- Спектр поглощения.

- Метод градуировочного графика.

- Метод добавок.

- Дифференциальный метод.

- Устройство и принцип работы фотоэлектроколориметра.

- Сущность рефрактометрического метода анализа.

- Явление преломления света на границе двух прозрачных сред.

- Закон преломления света. Абсолютный и относительный показатели преломления света.

- Молярная рефракция и ее определение.

- Полное внутреннее отражение.

- Устройство рефрактометра.

Контрольные вопросы по теме «Хроматографический метод исследования»

- Сущность хроматографического анализа.

- Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию фаз.

- Классификация хроматографических методов по способу относительного перемещения фаз.

- Классификация хроматографических методов по способу размещения неподвижной фазы.

- Сущность элюентного метода хроматографии.

- Параметры хроматограммы: высота, ширина, площадь пика, время удерживания.

- Критерий разделения.

- Качественный хроматографический анализ.

- Количественный хроматографический анализ.

- Метод внутренней нормализации.

- Метод внутреннего стандарта.

- Сущность ионообменной хроматографии.

- Ионообменное равновесие на ионите.

- Константа ионного обмена.

- Обменная емкость ионита.

- Ионообменная колонка

Варианты домашних заданий

## Домашнее задание по теме: «Гравиметрический метод анализа»

1. Рассчитайте минимальную навеску технического хлорида бария, содержащего 10% Ba, для определения его в виде BaSO4.

2. Какой объем 4%-ного раствора (NH4)2C2O4·H2O требуется взять для осаждения кальция из раствора хлорида кальция, в котором содержится около 0,05 г ионов кальция?

3. Из навески технического сульфида натрия массой 0,3000 г после окисления сульфида до сульфата получили 0,8250 г BaSO4. Рассчитайте массовые доли серы и сульфида натрия и сравните их с теоретическим содержанием.

4. Из навески фосфорита массой 0,2350 г получили 0,2711 г CaSO4 и 0,1693 г Mg2P2O7. Вычислите массовые доли CaO и P2O5 в фосфорите. Пересчитайте результаты анализа на абсолютно сухое вещество, если фосфорит содержит 5,42% влаги.

5. Установите формулу соединения, если получены следующие результаты элементного анализа: Fe – 63,64%, S – 36,36%.

## Домашнее задание по теме: «Титриметрический метод анализа. Кислотно-основное титрование и окислительно-восстановительное титрование»

- Вычислите молярные массы эквивалентов кислоты, основания и соли в следующей реакции:

3 Н3РО4 + 3 Са(ОН)2 = Са3(РО)4 + 6 Н2О.

- Сколько миллилитров 96% раствора серной кислоты (плотностью 1,84 г/мл) необходимо для приготовления 100 мл 0,5 н раствора кислоты? Вычислите титр этого раствора.

- Сколько граммов карбоната натрия содержится в растворе, если на нейтрализацию его до гидрокарбоната натрия расходуется 20 мл 0,1 н раствора соляной кислоты?

- Навеску 0,2132 г карбоната кальция растворили в 50 мл раствора соляной кислоты с титром по кальцию ТHCl/Ca = 0,003068 г/мл. Сколько мл 0,14 н раствора гидроксида натрия потребуется для нейтрализации избытка кислоты?

- Рассчитайте рН раствора, полученного при титровании, когда к 20 мл 0,2н раствора соляной кислоты прилито: а) 17, б) 20 и в) 21 мл 0,2 н раствора гидроксида натрия?

6. Какую массу руды, содержащей 60 % Fe2O3, следует взять для анализа, чтобы после соответствующей обработки на титрование полученной соли железа (II) израсходовать 20,00 мл 0,1 н раствора KMnO4 (fэкв. = 1/5).

Схема реакции:

FeSO4+KMnO4+H2SO4→Fe2SO43+MnSO4+K2SO4+H2O.

7. К подкисленному раствору H2O2 прибавили избыточное количество KI и несколько капель раствора соли молибдена в качестве катализатора. Выделившийся I2 оттитровали 22,40 мл 0,1010 н Na2S2O3 (fэкв. =1). Какая масса H2O2 содержалась в растворе?

Схемы реакций:

H2O2+KI+H2SO4→I2+K2SO4+H2O;

I2+Na2S2O3→NaI+Na2S4O6.

Домашнее задание  по теме: «Оптические методы исследования»

1. Навеску стали массой 0,5000 г растворили в колбе вместимостью 50,0 см3. Две аликвоты полученного раствора по 20,0 см3 поместили в колбы вместимостью 50,0 см3. В одну колбу добавили раствор, содержащий 0,003 г ванадия. В обе колбы прилили раствор Н2О2 и довели до метки водой. Вычислите массовую долю (%) ванадия в стали, если получены следующие значения оптической плотности: Ах = 0,20; Ах+ст = 0,48.

2. Вычислить молярную рефракцию 35%-ного раствора уксусной кислоты, если молярная рефракция уксусной кислоты 12,93, а молярная рефракция воды 5,64.

3. Для определения хрома по методу добавок навеску стали 0,5000 г перевели в раствор и его объем довели до 50,0 см3. В две колбы вместимостью 25,00 см3 поместили аликвоты этого раствора по 10 см3. В одну из них добавили стандартный раствор хрома, содержащий 0,002 г Сг, затем в обе колбы - пероксид водорода. Растворы в колбах довели до метки, измерили оптические плотности и получили значения: Ах = 0,15 и Ах+ст = 0,36. Найти массовую долю (%) хрома в стали.

4. Навеску стали 0,25 г растворили, объем довели до 50,0 см3. В две мерные колбы вместимостью 25,0 см3 поместили аликвоты по 10,0 см3 этого раствора, в одну из них добавили стандартный раствор, содержащий 0,20 мг титана, затем в обе колбы добавили Н2О2 и Н3РО4 и разбавили до метки дистиллированной водой. Определите массовую массовую долю (%) титана в стали, если при измерении оптической плотности растворов получены следующие результаты Ах = 0,13; Ах+ст =0,19.

5. Вычислить молярную рефракцию раствора, содержащего 45 г глюкозы С6Н12О6 в 720 г воды, если молярная рефракция глюкозы 6,32, а молярная рефракция воды 5,64.

6. Вычислить молярную рефракцию 35%-ного раствора уксусной кислоты, если молярная рефракция уксусной кислоты 12,93, а молярная рефракция воды 5,64.

7. При измерении на рефрактометре были найдены значения показателя преломления n, показателя преломления стекла призмы  N и предельного угла отклонения α. Определить параметр, обозначенный через Х.

| Вещество | n | N | α |
| --- | --- | --- | --- |
| Сероуглерод | 1,6182 | Х | 62°44’ |
| Бромбензол | Х | 1,5688 | 48°36’ |

Домашнее задание по теме: «Электрохимические методы исследования»

1. Исходный раствор хлороводородной кислоты объемом 25,0 см3 разбавили дистиллированной водой до 100,0 см3 и получили анализируемый раствор. Отобрали 20,0 см3 этого раствора, провели его потенциометрическое титрование стандартным 0,1000 М раствором гидроксида натрия и получили следующие результаты (V – объем прибавленного титранта):

| V, см3 | 18,00 | 19,00 | 19,90 | 20,00 | 20,10 | 21,00 | 22,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 2,28 | 2,59 | 3,60 | 7,00 | 10,60 | 11,49 | 11,68 |

Определите молярную концентрацию хлороводородной кислоты в анализируемом растворе графическими методами по всем четырем кривым потенциометрического титрования.

2. Навеску цветного сплава массой 1,4420 г растворили и путем электролиза при постоянной силе тока 0,150 А за 50 мин выделили полностью на катоде медь и на аноде свинец в виде PbO2. Определите массовую долю меди и свинца в сплаве, если выход по току составлял 100 %.

3. В 50,0 см3 раствора, содержащего следы Pb(II), погрузили свинец-селективный электрод, потенциал которого принял значение 0,471 В. После добавки 5,0 см3 0,0200 М раствора Pb (II) потенциал стал равен 0,449 В. Чему равна концентрация (моль/дм3) ионов свинца (II) в растворе?

4. В растворе объемом 25,0 см3 с неизвестным содержанием ионов меди (II) потенциал Cu - селективного электрода  при 25 0С равен 190 мВ. После добавки 0,50 см3 0,1500 М раствора Cu2+ он вырос до 208 мВ. Известно, что крутизна электродной функции электрода на 3 мВ ниже теоретической. Сколько мг меди (II) содержится в растворе? Молярная масса меди – 63,55 г/моль.

5. Для определения ионов калия составили гальваническую цепь из индикаторного калий-селективного электрода и хлорсеребряного электрода сравнения, измерили ЭДС стандартных растворов с известной концентрацией ионов калия и получили следующие результаты:

| С(NO3-), М | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭДС, мВ | -60,0 | -7,0 | 46,0 | 100,0 |

Навеску образца массой 0,2000 г, содержащего калий, растворили в воде и объем довели до 100,0 см3. В тех же условиях, что и для стандартных растворов, измерили ЭДС цепи с анализируемым раствором и нашли ее равной 60,0 мВ. Определите методом градуировочного графика массовую долю ионов калия в образце.

6. Образец сплава содержит около 8 % свинца. Какую навеску сплава необходимо взять для определения его электрогравиметрическим методом, учитывая, что масса осадка на аноде должна составлять около 0,2 г. Приведите схемы процессов, протекающих на катоде и аноде, ионные и молекулярные уравнения электролиза раствора нитрата свинца.

7. При электрогравиметрическом определении свинца в руде для проведения анализа  взята навеска 0,6280 г. Масса анода до электролиза 11,8492 г, после электролиза исследуемого раствора 12,1086 г. Вычислите процентное содержание свинца в образце руды. Приведите схемы процессов, протекающих на катоде и аноде, ионное и молекулярное уравнения реакций электролиза.

8. Для ряда стандартных растворов уксусной кислоты получены следующие значения удельной электропроводности:

| С(СН3СООН), моль/л | 0,083 | 0,42 | 0,83 | 1,25 | 1,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| æ , См⋅см-1 | 1,75 | 0,73 | 0,45 | 0,32 | 0,24 |

Построить график и найти титр кислоты, если удельная электропроводность равна 1,00 См⋅см-1.

9. При титровании раствора BaCl2 0,2000 н H2SO4 получили данные по шкале прибора:

| V(H2SO4), см3 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания прибора | 62,0 | 43,0 | 29,5 | 22,0 | 19,2 |

Построить кривую титрования и определить содержание BaCl2 (г) в исследуемом растворе.

10. Определить удельную электропроводность раствора сульфата калия, если его сопротивление 2,5 Ом, площадь электродов 5 см2, расстояние между ними 0,75 см.

Домашнее задание по теме: «Хроматографические методы исследования»

1. При определении этилового спирта методом газовой хроматографии измерили высоту пиков в зависимости от массы спирта и получили следующие данные:

| m, мг | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, мм | 18 | 37 | 48 | 66 | 83 |

Для 0,02 г исследуемого раствора получен пик высотой 57 мм. Вычислить массовую долю (%) этилового спирта.

2. Реакционную смесь после нитрования 15,26 г толуола проанализировали методом газожидкостной хроматографии с применением 1,09 г этилбензола в качестве внутреннего стандарта. Определите массовую долю непрореагировавшего толуола, если площади пиков толуола и этилбензола на хроматограмме равны 108 и 158 мм2 соответственно. Поправочный коэффициент для толуола равен 0,79.

3. К 50 см3 0,05 н раствора Cd(NO3)2 прибавили 3 г катионита в Н–форме. После установления равновесия концентрация уменьшилась до 0,003 моль/дм3. Определить  обменную емкость (ммоль/г) катионита.

4. Рассчитать массовую долю (%) компонентов газовой смеси по следующим данным, полученным методом газовой хроматографии:

| Компонент | Бензол | Толуол | Этилбензол | Кумол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S, мм2 | 20,6 | 22,9 | 30,5 | 16,7 |
| k | 0,78 | 0,79 | 0,82 | 0,84 |

5. Реакционную массу после нитрования толуола проанализировали методом газожидкостной хроматографии с применением этилбензола в качестве внутреннего стандарта. Определить массовую долю (%) непрореагировавшего толуола по следующим экспериментальным данным:

| Взято, г |  | Sтолуола, мм2 | k | Sэтилбензола, мм2 | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mтолуола | mэтилбензола |  |  |  |  |
| 12,75 | 1,25 | 307 | 1,01 | 352 | 1,02 |

6. Чувствительность детектора хроматографа к о–, м– и n–ксилолам практически одинакова. Рассчитать массовую долю (%) каждого из них в смеси, если параметры их хроматографических пиков следующие:

| Вещество | Высота пика, мм | Ширина пика у основания, мм |
| --- | --- | --- |
| о – ксилол | 70 | 12 |
| м – ксилол | 95 | 15 |
| n – ксилол | 38 | 17 |

7. Рассчитать массовую долю компонентов газовой смеси по следующим данным хроматографического анализа:

| Газ | Этан | Пропан | Бутан | Пентан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S, мм2 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| k | 0,60 | 0,77 | 1,00 | 1,11 |

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) за определенный период обучения.

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-5: способностью использовать в практической деятельности специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов |  |  |
| Знать | - основные свойства веществ - основные определения и понятия, лежащие в основе действия современных приборов, средств измерения и контроля - методы исследования свойств веществ и пищевых продуктов | ## Перечень теоретических вопросов: - Предмет и задачи дисциплины. - Понятие о химической идентификации. - Классификация методов аналитической химии. - Систематический качественный химический анализ. - Сущность гравиметрического анализа. - Основные этапы гравиметрического анализа. - Условия получения кристаллических и аморфных осадков. - Осаждаемая и гравиметрическая форма осадков. - Вычисления в гравиметрическом анализе. Гравиметрический фактор (множитель). - Сущность титриметрического анализа. - Метод пипетирования и метод отдельных навесок. - Способы титрования. - Кислотно-основное титрование. - Кривые титрования в методе нейтрализации. - Выбор индикатора в методе нейтрализации. - Расчеты в титриметрическом методе. - Сущность фотометрического метода анализа. - Основной закон светопоглощения. - Отклонения от основного закона светопоглощения. - Молярный коэффициент светопоглощения. - Закон Бугера-Ламберта-Бера. - Спектр поглощения. - Сущность рефрактометрического метода анализа. - Явление преломления света на границе двух прозрачных сред. - Закон преломления света. Абсолютный и относительный показатели преломления света. - Молярная рефракция и ее определение. - Полное внутреннее отражение. - Природа возникновения электродного потенциала. - Электролиз. Законы электролиза. - Сущность электрогравиметрического анализа. - Условия раздельного выделения металлов. - Сущность потенциометрического анализа. - Электроды сравнения и требования к ним. - Индикаторные электроды и требования к ним. - Сущность кондуктометрического метода анализа. - Удельная электропроводность. - Эквивалентная электропроводность. - Сущность хроматографического анализа. - Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию фаз. - Классификация хроматографических методов по способу относительного перемещения фаз. - Классификация хроматографических методов по способу размещения неподвижной фазы. - Сущность элюентного метода хроматографии. - Параметры хроматограммы: высота, ширина, площадь пика, время удерживания. - Критерий разделения. |
| Уметь | - измерять химические и физико-химические величины - анализировать полученные результаты эксперимента - применять полученные результаты исследований на практике | Примерные практические задания: 1. Из навески технического сульфида натрия массой 0,3000 г после окисления сульфида до сульфата получили 0,8250 г BaSO4. Рассчитайте массовые доли серы и сульфида натрия и сравните их с теоретическим содержанием. 2. Сколько миллилитров 96% раствора серной кислоты (плотностью 1,84 г/мл) необходимо для приготовления 100 мл 0,5 н раствора кислоты? Вычислите титр этого раствора. 3. Навеску стали 0,25 г растворили, объем довели до 50,0 см3. В две мерные колбы вместимостью 25,0 см3 поместили аликвоты по 10,0 см3 этого раствора, в одну из них добавили стандартный раствор, содержащий 0,20 мг титана, затем в обе колбы добавили Н2О2 и Н3РО4 и разбавили до метки дистиллированной водой. Определите массовую массовую долю (%) титана в стали, если при измерении оптической плотности растворов получены следующие результаты Ах = 0,13; Ах+ст =0,19. 4. При электрогравиметрическом определении свинца в руде для проведения анализа взята навеска 0,6280 г. Масса анода до электролиза 11,8492 г, после электролиза исследуемого раствора 12,1086 г. Вычислите процентное содержание свинца в образце руды. Приведите схемы процессов, протекающих на катоде и аноде, ионное и молекулярное уравнения реакций электролиза. 5. Для ряда стандартных растворов уксусной кислоты получены следующие значения удельной электропроводности: С(СН3СООН), моль/л; 0,083; 0,42; 0,83; 1,25; 1,67. æ , См⋅см-1; 1,75; 0,73; 0,45; 0,32; 0,24. Построить график и найти титр кислоты, если удельная электропроводность равна 1,00 См⋅см-1. 6. К 50 см3 0,05 н раствора Cd(NO3)2 прибавили 3 г катионита в Н–форме. После установления равновесия концентрация уменьшилась до 0,003 моль/дм3. Определить обменную емкость (ммоль/г) катионита |
| Владеть | - основными методами исследования свойств веществ - навыками обработки и интерпретирования результатов эксперимента | Примерные практические задания из профессиональной области: 1. Для определения натрия в молоке 5 см3 его разбавили в мерной колбе на 100 см3 и фотометрическим методом проанализировали его и два стандартных раствора. В результате анализа были получены следующие данные: С (Na+), мкг/см3; 15; 30; х. I, мкА; 42,5; 70,5; 61. Рассчитать содержание натрия в молоке, (мг/дм3) 2. % г сыра озолили, полученную золу растворили в мерной колбе вместимостью 50 см3. Затем 5 см3 полученного раствора перенесли в мерную колбу вместимость 25 см3, добавили молибдат аммония и воды до метки и измерили оптическую плотность при длине волны 360 нм в кювете толщиной 10 мм. Рассчитать содержание фосфора в 100 г сыра, если молярный коэффициент поглощения равен 4800. а оптическая плотность полученного раствора – 1,15. 3. Для определения массовой доли сахара в сиропе была приготовлена серия стандартных растворов сахарозы и измерены их показатели преломления: W, %; 10; 20; 30; 40; 50. N; 1,3513; 1,3684; 1,3880; 1,4074; 1,4262. Определить массовую долю сахара в сиропе, если показатель преломления после разбавления его в два раза был равен 1,3782. 4. Рассчитать массовую долю ионов натрия в рассоле, если потенциал индикаторного натрий- селективного электрода, измеренный по отношению насыщенному каломельному электроду, при 20°С равен – 57,6 мВ. Плотность рассола 1,147 с/см3. 5. Для разделения смеси аминокислот методом бумажной хроматографии были получены три пятна с площадью S1 = 0,78 см2, S2 = 0,92 см2, S3 = 0,54 см2. пробег пятен равен соответственно l1 =10, l2 = 13, l3 = 15 см. |
| ПК-14: готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций |  |  |
| Знать | - методы исследования различных веществ - правила оформления результатов исследований | ## Перечень теоретических вопросов: - Способы выражения концентрации растворов - Метод градуировочного графика. - Метод добавок. - Дифференциальный метод. - Устройство и принцип работы фотоэлектроколориметра. - Молярная рефракция и ее определение. - Полное внутреннее отражение. - Устройство рефрактометра. - Кондуктометрическое титрование. - Качественный хроматографический анализ. - Количественный хроматографический анализ. - Метод внутренней нормализации. - Метод внутреннего стандарта. - Ионообменная колонка |
| Уметь | - в зависимости от поставленной задачи выбрать метод определения основных свойств изучаемого объекта - проводить измерения свойств изучаемого объекта - проводить обработку результатов исследования | Примерные практические задания: 1. Установите формулу соединения, если получены следующие результаты элементного анализа: Fe – 63,64%, S – 36,36%. 2. Сколько граммов карбоната натрия содержится в растворе, если на нейтрализацию его до гидрокарбоната натрия расходуется 20 мл 0,1 н раствора соляной кислоты? 3. Для ряда стандартных растворов уксусной кислоты получены следующие значения удельной электропроводности: С(СН3СООН), моль/л; 0,083; 0,42; 0,83; 1,25; 1,67. æ , См⋅см-1; 1,75; 0,73; 0,45; 0,32; 0,24. Построить график и найти титр кислоты, если удельная электропроводность равна 1,00 См⋅см-1. 4. Вычислить молярную рефракцию раствора, содержащего 45 г глюкозы С6Н12О6 в 720 г воды, если молярная рефракция глюкозы 6,32, а молярная рефракция воды 5,64. 5. Реакционную смесь после нитрования 15,26 г толуола проанализировали методом газожидкостной хроматографии с применением 1,09 г этилбензола в качестве внутреннего стандарта. Определите массовую долю непрореагировавшего толуола, если площади пиков толуола и этилбензола на хроматограмме равны 108 и 158 мм2 соответственно. Поправочный коэффициент для толуола равен 0,79. |
| Владеть | - методами проведения испытаний и измерения свойств изучаемого объекта - навыками и методиками обобщения результатов решения, экспериментальной деятельности; - способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов; | Примерные практические задания из профессиональной области: 1. При определении содержания хлорид-ионов в минеральной воде методом потенциометрии были получены следующие результаты (мг/дм3): 650,2; 660,8; 654,2; 649,84 650,1; 649,9; 630,8. Рассчитайте среднее содержание хлорид-ионов в воде, интервальные значения измеряемой величины. 2. Определить по критерию Фишера и t-критерию существует ли значимое различие между данными определения содержания ионов магния в яблочном соке методом кондуктометрического и фотоэлектрического титрования: №; 1; 2; 3; 4; 5; 6. С1(Mg2+), моль/дм3; 2,05; 2,20; 2,13; 2,21; 2,15; 2,31. С2(Mg2+), моль/дм3; 2,09; 2,18; 2,13; 2,11; 2,20; 2,19. 3. При вольтамперометрическом определении меди в томатном соке в двух лабораториях были получены результаты (мг/кг): Лаборатория №1: 0,28; 0,26; 0,22; 0,26; 0,24; 0,23 Лаборатория №2: 0,27; 0,24; 0,28; 0,26; 0,26; 0,25; 0,25 Определить по t-критерию существует ли значимое различие между данными анализа обеих лабораторий. 4. При определении фосфора в рыбных консервах «Горбуша» методом фотоколориметрии были получены следующие результаты (мг/100 г продукта): 228,0; 200,4; 230,1; 232,0; 229,8; 231.4; 232,0; 228,9; 233,4. Вычислить стандартное отклонение единичного результата и доверительный интервал среднего значения. 5. При определении витамина С в яблочном соке методом флуориметрии были получены следующие результаты (мг/дм3): 24,0; 26,0; 25,3; 24,0; 24,8; 29,9; 25,0; 23,7; 24,9; 25,2. Обработайте данные по правилам математической статистики и определите, есть ли грубые погрешности в данных анализа. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы исследования свойств сырья и пищевых продуктов» проводится в форме зачета.

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке обучающимся учебного материала дисциплины с учетом учебников, учебных пособий, лекционных и практических занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.

Критерии оценки:

- «зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие знания учебного материала по теме, знает сущность дисциплины. При этом обучающийся логично и последовательно излагает материал темы, раскрывает смысл вопроса, дает удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. Дополнительным условием получения оценки могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на практических занятиях.

- «не зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся владеет отрывочными знаниями о сущности дисциплины, дает неполные ответы на вопросы из основной литературы, рекомендованной к курсу, не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Аналитическая химия: химические методы анализа : учебник / Е.Г. Власова, А.Ф. Жуков, И.Ф. Колосова, К.А. Комарова ; под редакцией О.М. Петрухина, Л.Б. Кузнецовой. — Москва : Лаборатория знаний, 2017. — 467 с. — ISBN 978-5-00101-554-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/97407/#2   (дата обращения: 30.10.2020).

2. Варламова, И. А. Физико-химические методы анализа : учебное пособие / И. А. Варламова, Н. Л. Калугина, Л. Г. Коляда. - 2-е изд., подгот. по печ. изд. 2008 г. - Магнитогорск : МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=8.pdf&show=dcatalogues/1/1119166/8.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1. Аналитическая химия. Титриметрические и гравиметрические методы анализа : учебное пособие / И. А. Варламова, Н. Л. Калугина, Л. Г. Коляда [и др.] ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2564.pdf&show=dcatalogues/1/1130366/2564.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Валова (Копылова), В.Д.  Физико-химические методы анализа: практикум / В.Д. Валова (Копылова), Л.Т. Абесадзе — М.: Дашков и К, 2018. - 200 с.- (Высшее образование: Бакалавриат).- URL: https://znanium.com/read?id=358363 (дата обращения: 25.09.2020). – Текст: электронный.

3. Крылова, С. А. Аналитическая химия. Количественные методы химического анализа : учебное пособие / С. А. Крылова, З. И. Костина, И. В. Понурко ; МГТУ. - [2-е изд., подгот. по печ. изд. 2017 г.]. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3472.pdf&show=dcatalogues/1/1514287/3472.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

4. Крылова, С. А. Кислотно-основное титрование в водных растворах : учебное пособие / С. А. Крылова, З. И. Костина, И. В. Понурко ; МГТУ. - [2-е изд., подгот. по печ. изд. 2015 г.]. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2849.pdf&show=dcatalogues/1/1133271/2849.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

5. Валова (Копылова), В.Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: практикум / В.Д. Валова (Копылова), Е.И. Паршина  - М.:Дашков и К, 2020. - 198 с.- .- (Высшее образование: Бакалавриат).- URL: https://znanium.com/read?id=358370 (дата обращения: 25.09.2020). – Текст: электронный.

6. Золотов, Ю.А. Введение в аналитическую химию : учебное пособие / Ю.А. Золотов. — Москва : Лаборатория знаний, 2016. — 266 с. — ISBN 978-5-93208-215-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/84079/#7   (дата обращения: 30.10.2020).

7. Пищевая промышленность: научно-производственный журнал.- ISSN 0235-2486.- Текст: непосредственный

8 Известия высших учебных заведений. Пищевая технология: научный журнал.-  ISSN 0579-3009.- Текст: непосредственный.

- Известия высших учебных заведений. Химия. Химическая технология: научно-технический журнал.-  ISSN 0579-2991.- Текст: непосредственный.

- Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия. - ISSN: 2076-0493. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2381?category=3863.  (дата обращения: 25.09.2020). – Текст: электронный.

- Foods and Raw Materials. - ISSN: 2308-4057.– Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2942#journal_name. (дата обращения: 25.09.2020). – Текст: электронный.

в) Методические указания:

1.Коляда, Л.Г. Химические методы анализа: методические указания к лабораторным работам по дисциплинам «Методы исследования свойств сырья и пищевых продуктов» для обучающихся по направлениям подготовки 19.03.02, 19.03.03, 27.03.01./ Л.Г. Коляда; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. – 23 с. – Текст: непосредственный.

2.Коляда, Л.Г. Физико-химические методы анализа: методические указания к лабораторным работам по дисциплинам «Методы исследования свойств сырья и пищевых продуктов» для обучающихся по направлениям подготовки 19.03.02, 19.03.03, 27.03.01, 38.03.07. / Л.Г. Коляда; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. – 17 с. – Текст : непосредственный.

3. Коляда, Л. Г. Химические и физико-химические методы анализа : лабораторный практикум / Л. Г. Коляда, Е. В. Тарасюк ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3334.pdf&show=dcatalogues/1/1138474/3334.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

4. Калугина, Н.Л. Окислительно-восстановительное титрование: методические указания к лабораторным работам по дисциплинам «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Экоаналитическая химия», «Аналитический контроль металлургического производства» для обучающихся по всем направлениям подготовки и специальностям  всех форм обучения / Н.Л. Калугина, И.А. Варламова; Магнитогорский гос. технический ун-т  им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. – 25 с. – Текст : непосредственный.

5. Варламова, И.А. Комплексометрия. Комплексонометрическое титрование: методические указания к лабораторной работе  по дисциплинам «Аналитическая химия и ФХМА», «ФХМА», «Экоаналитическая химия», «Аналитический контроль металлургического производства» для обучающихся по всем направлениям подготовки и специальностям всех форм обучения / И.А. Варламова, Н.Л. Калугина; Магнитогорский гос. технический ун-т  им. Г. И. Носова. – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. – 20 с. – Текст : непосредственный.

г) Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 8.10.2018 г. | 11.10.2021 г. |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 г. | бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| ABBYY FineReader 11.0 Corporate Edition | Д-1218-12 от 02.08.2012 г. | бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/., свободный доступ.

Образовательный портал для обучающихся. – Режим доступа: http://newlms.magtu.ru., свободный доступ.

Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС». – Режим доступа:	https://dlib.eastview.com/, свободный доступ.

Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp, свободный доступ.

Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам. – Режим доступа: URL: http://window.edu.ru/, свободный доступ.

Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – Режим доступа: URL: https://scholar.google.ru/, свободный доступ.

Российская Государственная библиотека. Каталоги. – Режим доступа: URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный доступ.

Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова. – Режим доступа: URL: http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp, свободный доступ.

Университетская информационная система РОССИЯ. – Режим доступа: URL: https://uisrussia.msu.ru, свободный доступ.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления учебной информации |
| Учебные аудитории для проведения лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Оборудование для выполнения лабораторных работ, инвентарь Наглядные материалы: таблицы, схемы, плакаты. |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий, учебно-методической документации, приборов для выполнения лабораторных работ, химической посуды и реактивов |