1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основание блоков и механизация выемки руды» являются: освоение студентами современной и перспективной технологии, механизации и организации технологических процессов закладочных работ при подземной добыче руд, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное дело.

Задачи дисциплины - усвоение студентами:

- условий применения систем разработки с естественным поддержанием выработанного пространства, с обрушением руды и вмещающих пород, с искусственным поддержанием очистного пространства;

- основных технических решений при конструировании систем разработки;

- последовательности отработки запасов блока или панели, взаимосвязи конструктивных элементов систем разработки с параметрами производственных процессов.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы подготовки специалиста

Дисциплина «Основание блоков и механизация выемки руды» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения таких дисциплин как «Технология и безопасность горных работ»; «Геомеханика»; «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Процессы подземной разработки рудных месторождений».

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при освоение дисциплин: «Горнопромышленная экология»; «Управление состоянием массива».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Основание блоков и механизация выемки руды» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПСК-2.5 владением методами обеспечения промышленной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, - при проектировании и эксплуатации горных предприятий с подземным способом разработки рудных месторождений полезных ископаемых |  |
| Знать | - нормативные уровни опасных и вредных факторов горного производства; - нормативно-технические акты, регулирующие безопасность на подземных и на поверхностных работах; - способы и технику защиты человека и среды обитания; - основы мероприятий по предупреждению аварий и катастроф; - порядок составления тактических расчетов и плана ликвидации аварии. |
| Уметь: | - пользоваться законодательными актами обеспечения безопасности горного производства и разрабатывать на их основе способы и средства защиты для конкретного горного производства; - выбирать и эксплуатировать системы защиты от опасных и вредных факторов; - оценивать эффективность защитных мероприятий; - использовать современные программные продукты по безопасности горных работ. |
| Владеть: | - оказание доврачебной помощи пострадавшим путем проведения сердечно-легочной реанимации; - использования газоспасательной аппаратуры; - разработки отдельных позиций плана ликвидации аварий; - составления наряда-допуска на опасные работы; - составления акта расследования несчастных случаев и аварий на производстве. |

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 20,7 акад. часов:

–	аудиторная – 14 акад. часов;

–	внеаудиторная – 0,9 акад. часов

–	самостоятельная работа – 114,6 акад. часов

–	подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  |  | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия | самост. раб. |  |  |  |  |
| 1. Введение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Рудная база России и размещение основных предприятий по добыче руд черных, цветных и благородных металлов и горно-химического сырья. | 6 |  |  |  | 1 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос | ПСК-2.1 з |  |
| 1.2. Основные тенденции совершенствования технологии подземной разработки рудных месторождений и роль ведущих ученых в области горного дела. | 6 |  |  |  | 1 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос | ПСК-2.1 зу |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. Технологическая и морфологическая характеристика рудных месторождений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Горно-геологические особенности, строение, форма и условия залегания рудных месторождений, их влияние на технологию подземных горных работ. Понятие о руде, рудной и горной массе. | 6 |  |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос | ПСК-2.1 з |  |
| 2.2. Промышленная характеристика руд: типы, состав, строение и ценности руд. | 6 |  |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос | ПСК-2.1 зу |  |
| 2.3. Способы выемки руд. | 6 |  |  |  | 1,3 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос | ПСК-2.1 зу |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |
| 3. Требования к системам разработки. Состав изучаемых вопросов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основные показатели системы разработки | 6 | 0,5 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос | ПСК-2.1 зу |  |
| 3.2. Особенности требований, предъявляемых к системам разработки рудных месторождений в части технологии, экономики, охраны труда и рационального использования недр. | 6 |  |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос | ПСК-2.1 зу |  |
| 3.3. Классификация систем разработки. | 6 | 0,5 |  |  | 3 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос | ПСК-2.1 зу |  |
| Итого по разделу |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4. Деление систем разработки на классы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Основные и дополнительные классификационные признаки при делении систем на классы и группы. | 6 | 0,5 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос | ПСК-2.1 з |  |
| 4.2. Класс систем с естественным поддержанием очистного пространства. | 6 | 0,5 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос | ПСК-2.1 з |  |
| 4.3. Сплошная система разработки | 6 |  |  | 2 | 3 | Подготовка к практическому занятию | Практическая работа № 1 | ПСК-2.1 зув |  |
| 4.4. Камерно-столбовая система разработки | 6 |  |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  | ПСК-2.1 з |
| 4.5. Камерно-столбовая система для отработки калийных солей | 6 |  |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  | ПСК-2.1 з |
| 4.6. Этажно-камерная система разработки | 6 |  |  |  | 3 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос |  | ПСК-2.1 зу |
| 4.7. Камерная система разработки с подэтажной отбойкой | 6 |  |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  | ПСК-2.1 з |
| 4.8. Особенности выемки камер, подлежащих последующей твердеющей закладке | 6 |  |  |  | 3 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос |  | ПСК-2.1 зу |
| 4.9. Системы разработки с магазинированием руды | 6 |  |  | 1 | 3 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос |  | ПСК-2.1 зу |
| Итого по разделу |  | 1 |  | 3 | 27 |  |  |  |  |
| 5. Системы с обрушением руды и вмещающих пород. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Этажное принудительное обрушение со сплошной выемкой | 6 | 0,5 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  | ПСК-2.6 з |
| 5.2. Этажное принудительное обрушение с компенсационными камерами. | 6 | 0,5 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  | ПСК-2.6 з |
| 5.3. Этажное самообрушение | 6 |  |  | 1 | 3 | Подготовка к практическому занятию | Практическая работа |  | ПСК-2.6 зув |
| 5.4 Подэтажное обрушение с торцевым выпуском руды | 6 |  |  |  | 3 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос |  | ПСК-2.6 зу |
| 5.5. Подэтажное обрушение с донным выпуском руды | 6 |  |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  | ПСК-2.6 з |
| Итого по разделу |  | 1 |  | 2 | 15 |  |  |  |  |
| 6. Класс систем с искусственным поддержанием очистного пространства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Классификация систем разработки с закладкой | 6 | 0,5 |  |  | 4,6 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос |  | ПСК-2.6 зу |
| 6.2. Система разработки горизонтальными слоями по простиранию | 6 | 0,5 |  | 2 | 4 | Подготовка к практическому занятию | Практическая работа |  | ПСК-2.6 зув |
| 6.3. Система разработки наклонными слоями с сыпучей закладкой | 6 | 0,5 |  |  | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  | ПСК-2.6 з |
| 6.4. Система разработки тонких жил с раздельной выемкой руды и вмещающих пород | 6 |  |  |  | 4 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос |  | ПСК-2.6 зу |
| 6.5. Система разработки горизонтальными нисходящими слоями с твердеющей закладкой | 6 |  |  | 1 | 4 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос |  | ПСК-2.6 зу |
| Итого по разделу |  | 1,5 |  | 3 | 20,6 |  |  |  |  |
| 7. Методы выемки целиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Выемка целиков с обрушением руды и вмещающих пород. | 6 | 0,5 |  |  | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  | ПСК-2.6 з |
| 7.2. Выемка целиков с искусственным поддержанием очистного пространства. | 6 | 0,5 |  |  | 6 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос |  | ПСК-2.6 зв |
| Итого по разделу |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8. Выбор системы разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Порядок выбора системы разработки и влияющие факторы. | 6 | 0,5 |  |  | 7 | Подготовка вопросов к ведущему преподавателю по материалам дисциплины | Письменный экспресс-опрос |  | ПСК-2.6 з |
| 8.2.Методика отбора конкурентоспособных систем разработки. | 6 | 0,5 |  |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  | ПСК-2.6 з |
| Итого по разделу |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 6 |  | 4 | 114,6 | Подготовка к экзамену | экзамен |  |  |

5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Основание блоков и  механизация выемки руды» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Основание блоков и  механизация выемки руды» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических занятиях используются работа в команде.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при решении задач на практических занятиях, при подготовке к контрольным работам, выполнении курсового проекта и итоговой аттестации.

В ходе проведения практических занятий предусматривается использование средств вычислительной техники для демонстрации методик обоснования параметров.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Задание для практической работы  № 1

Тема: Сплошная система разработки (камерно-столбовая)

Требуется для заданных условий (см. табл.):

- Выбрать вариант системы разработки.

- Принять параметры ее конструктивных элементов и очистного блока (панели).

- Выбрать технологическую схему подготовительно-нарезных и очистных работ, включая оборудование.

- Составить таблицу подготовительно-нарезных и очистных работ.

- Определить показатели подготовки.

Таблица

| Характеристика горно-геологических условий | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 1. Мощность рудного тела, м | 2 | 6 | 15 | 12 |
| 2. Угол падения, град. | 28 | 10-12 | 5 | 5 |
| 3. Глубина залегания, м | 580 | 380 | 400 | 500 |
| 4. Крепость руды fp | 10 | 10-12 | 16 | 12 |
| 5. Плотность руды, т/м3 | 3,2 | 3,45 | 3,5 | 4,3 |
| 6. Крепость налегающих пород | 8 | 10 | 14 | 12 |
| 7. Плотность пород, т/м3 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |

Задание для практической работы № 2

Тема: Камерная система разработки.

Необходимо для заданных горно-геологических условий (см. табл.):

- Выбрать вариант системы разработки.

- Определить ее параметры (мощность целика, пролет обнажения, толщину потолочины).

- Выбрать технологическую схему и оборудование для подготовительно-нарезных и очистных работ.

- Произвести расчет подготовительно-нарезных.

- Составить таблицу распределения запасов блока  по стадиям работ и определить показатели подготовки.

6. Привести схему вентиляционной струи в блоке и основные мероприятия по обеспечению безопасных условий труда.

Таблица

| Характеристика горно-геологических условий | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 1. Глубина залегания рудного тела, м | 350 | 400 | 280 | 550 |
| 2. Мощность рудного тела, м | 20 | 10 | 100 | 35 |
| 3. Угол падения, град. | 60 | 80-85 | 85 | 3 |
| 4. Крепость руды fp | 10-12 | 12-14 | 6-8 | 12-14 |
| 5. Крепость пород fп | 10-12 | 10-12 | 8-10 | 10 |
| 6. Тип руды | золотосод. | медная | железная | мед.- цинк. |
| 7. Плотность руды, т/м3 | 2,7 | 4,3 | 3,6 | 4,1 |
| 8. Плотность пород, т/м3 | 2,53 | 2,9 | 2,68 | 2,75 |
| 9. Содержание полезного компонента, % в руде αр в породе αп | 2,68 г/т 0,55 г/т | 8 0,5 | 45 8 | Cu-6% Zn-12% |

Задание для практической работы № 3

Тема: Система разработки с закладкой.

Необходимо для заданных горно-геологических условий (см. табл.):

- Сконструировать систему разработки с закладкой.

- Определить ее параметры (размеры слоя, блока, пролет обнажения).

- В зависимости от конструкции системы разработки (условий разработки) определить нормативную прочность закладки (вид закладки, ее состав).

- Выбрать технологическую схему отработки запасов блока (панели) и оборудование для подготовительно-нарезных и очистных работ.

- Составить таблицу распределения запасов блока  по стадиям работ и определить средневзвешенные показатели потерь и разубоживания руды в целом по блоку и показатели подготовки.

Таблица

| Характеристика горно-геологических условий | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| 1. Мощность рудного тела, м | 6 | 40 | 0,3 | 15 | 25 |
| 2. Угол падения, град. | 72 | 5 | 80 | 65 | 70 |
| 3. Крепость руды fp | 12 | 10 | 14 | 11 | 3-4 |
| 4. Крепость пород fп | 8-10 | 10 | 8-10 | 10-12 | 4-5 |
| 5. Плотность руды, т/м3 | 2,9 | 4,3 | 2,85 | 4 | 4,15 |
| 6. Плотность покрывающих пород, т/м3 | 2,65 | 2,7 | 2,75 | 2,65 | 2,7 |
| 7. Глубина разработки, м | 400 | 800 | 500 | 1000 | 750 |
| 8. Ценность руд | ценные | ценные | ценные | ценные | ценные |

Задание для практической работы № 4

Тема: Система разработки с обрушением руды и вмещающих пород.

Необходимо для заданных горно-геологических условий (см. табл.):

- Выбрать и сконструировать один из вариантов системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород;

- Определить параметры системы разработки (размеры блока в плане, высоту этажа и подэтажа, объем и размеры компенсационных камер, наклон (положение) и толщину отбиваемого слоя, минимальное расстояние между выпускными выработками);

- Составить таблицу распределения запасов блока по стадиям работ и определить средневзвешенные показатели потерь и засорения руды в целом по блоку;

- Определить потребное количество блоков для обеспечения заданной производственной мощности.

Таблица

| Характеристика горно-геологических условий | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 1.Производственная мощность рудника, млн.т. | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 1,5 |
| 2. Мощность рудного тела, м | 5 | 15 | 120 | 45 |
| 3. Угол падения, град. | 70 | 80 | 60 | 65 |
| 4. Крепость руды fp | 10-12 | 12-14 | 6-8 | 12-14 |
| 5. Крепость пород fп | 10-12 | 10-12 | 6-7 | 10 |
| 6. Тип руды | железные | железные | железные | железные |
| 7. Плотность руды, т/м3 | 3,95 | 4,3 | 4,17 | 4 |
| 8. Плотность пород, т/м3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 9. Содержание металла в руде, % | 30 | 37 | 34 | 31 |
| 10. Содержание металла в породе, % | 6 | 8 | 8 | 5 |
| 11. Характеристика по слеживаемости | малослежив. | неслежив. | неслежив. | неслежив. |
| 12. Глубина разработки, м | 700 | 700 | 700 | 700 |

Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену:

- Деление этажных горизонтов в крутых и наклонных мощных месторождениях. (И-310-312)

- Деление пологих залежей на панели и блоки. (И-317)

- Основные и промежуточные горизонты. (И-315-317)

- Подготовительные и нарезные выработки. (И-318-320)

- Общие положения. Понятие системы разработки.

- Требования, предъявляемые к системам разработки.

- Технико-экономические показатели систем разработки.

- Классификация систем разработки.

- Общая характеристика систем разработки с естественным поддержанием очистного пространства.

- Сплошная система разработки для рудных тел мощностью до 3 м.

- Сплошная система разработки для рудных тел мощностью 3-8 м с применением самоходного оборудования.

- Сплошная система разработки с двухслойной выемкой и применением самоходного оборудования.

- Камерно-столбовая система разработки горизонтально и пологозалегающих месторождений мощностью до 6 м (со скреперной доставкой).

- Камерно-столбовая система разработки с расположением камер по восстанию. (Вишневогорский вариант).

- Камерно-столбовая система разработки с применением самоходного оборудования (с расположением камер по простиранию рудного тела).

- Камерно-столбовая система разработки с доставкой руды силой взрыва.

- Особенности камерно-столбовой системы разработки при добыче калийной соли.

- Подготовка месторождений калийной соли. Буровзрывная выемка калийной соли сплошным забоем в тупиковых камерах.

- Сущность и условия применения послойной выемки калийной соли буровзрывным способом.

- Комбайновая выемка двух сближенных пластов калийной соли («штрековый» вариант камерной системы разработки).

- Камерная система разработки пласта калийной соли с применением буровзрывной отбойки с веерным расположением скважин.

- Камерная система разработки (общие положения). Варианты расположения камер при отработке крутопадающих залежей.

- Этажно-камерная система разработки со скреперной доставкой руды.

- Этажно-камерная система разработки (вариант с доставкой и выпуском руды с помощью ВДПУ).

- Этажно-камерная система разработки с отбойкой руды горизонтальными слоями.

- Камерная система разработки с подэтажной отбойкой руды (общие сведения). Система разработки подэтажных штреков с применением самоходного оборудования.

- Технико-экономическая характеристика камерных систем разработки.

- Особенности выемки камер с последующей их закладкой.

- Камерная система разработки с подэтажной отбойкой с последующим заполнением камер твердеющей закладкой.

- Общая характеристика систем разработки с магазинированием руды. Система разработки со шпуровой отбойкой руды из магазина.

- Систем разработки с магазинированием руды и сплошной выемкой (бесцеликовый вариант).

- Систем разработки с магазинированием и отбойкой руды глубокими скважинами.

- Потолкоуступная система разработки с простой распорной крепью и оставлением надштрековых целиков.

- Потолкоуступная система разработки с простой распорной крепью и устройством искусственных скатов в кровле откаточного штрека.

- Потолкоуступная система разработки с простой распорной крепью и устройством наклонных рештаков.

- Общая характеристика систем разработки с обрушением руды и вмещающих пород.

- Особенности обрушения вмещающих пород при разработке крутопадающих месторождений.

- Способы образования породной предохранительной подушки при системах разработки с массовым обрушением.

- Общая характеристика систем этажного принудительного обрушения.

- Параметры системы этажного принудительного обрушения.

- Порядок отработки блоков в этаже при системах этажного обрушения.

- Система этажного принудительного обрушения со сплошной выемкой (вариант с донным выпуском)

- Система этажного принудительного обрушения со сплошной выемкой в мощных залежах (вариант с торцевым выпуском руды).

- Система этажного принудительного обрушения на горизонтальные компенсационные камеры.

- Система этажного принудительного обрушения на вертикальные компенсационные камеры.

- Система этажного принудительного обрушения с компенсационной щелью.

- Общая характеристика систем подэтажного обрушения.

- Особенности подготовки блоков при системах подэтажного обрушения.

- Система подэтажного обрушения с отбойкой руды глубокими скважинами на горизонтальные компенсационные камеры.

- Система разработки подэтажного обрушения «Закрытый веер».

- Подэтажное обрушение с торцевым выпуском руды. Схема подготовки блока.

- Система подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды при отработке мощных крутопадающих залежей.

- Система подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды (вариант с отработкой панелей по простиранию рудного тела).

- Общая характеристика систем разработки с искусственным поддержанием очистного пространства.

- Классификация систем разработки с закладкой. Сущность однослойной выемки с закладкой.

- Система разработки горизонтальными слоями по простиранию с применением сыпучей закладки.

- Система разработки горизонтальными слоями по простиранию с твердеющей закладкой.

- Система разработки горизонтальными слоями с закладкой (Норильский вариант).

- Система разработки наклонными слоями с сыпучей закладкой.

- Система разработки тонких жил с раздельной выемкой руды и вмещающих пород.

- Система разработки горизонтальными нисходящими слоями с твердеющей закладкой.

- Методы отработки целиков.

- Выбор системы разработки.

Методические рекомендации для подготовки к экзамену

Изучение дисциплины «Системы разработки» завершается сдачей экзамена. Экзамен  является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

-самостоятельная работа в течение семестра;

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам процессов дробления, измельчения и грохочения.

Критерии оценки:

– на оценку «отлично» – обучающийся показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е. студент, представляет всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.;

– на оценку «хорошо» – обучающийся показывает средний уровень сформированности компетенций, т.е. студент представляет полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– на оценку «удовлетворительно» – обучающийся показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е. студент, представляет знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

– на оценку «неудовлетворительно» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, т.е. у студента, обнаруживаются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, достигнуты принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Курсовой проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя. При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать, применять теоретические знания при выполнении практических расчетных и графических работ.

В начале изучения дисциплины преподаватель предлагает обучающимся на выбор перечень тем курсовых проектов. Обучающийся самостоятельно выбирает тему курсового проекта. Совпадение тем курсовых проектов у студентов одной учебной группы не допускается. Утверждение тем курсовых проектов проводится ежегодно на заседании кафедры.

После выбора темы преподаватель формулирует задание по курсовому проекту и рекомендует перечень литературы для его выполнения. Исключительно важным является использование информационных источников, а именно системы «Интернет», что даст возможность обучающимся более полно изложить материал по выбранной им теме.

В процессе выполнения курсового проекта обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах выбранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, выполнить расчетно-графическую часть курсового проекта, разобрать и обосновать практические предложения.

Преподаватель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с письменными замечаниями. Студент должен устранить полученные замечания в установленный срок, после чего работа окончательно оценивается.

Курсовой проект должен быть оформлен в соответствии с СМК-О-СМГТУ-42-09 «Курсовой проект (работа): структура, содержание, общие правила выполнения и оформления».

Примерный перечень тем курсовых проектов представлен в разделе 7 «Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации».

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПСК-2.5 владением методами обеспечения промышленной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, - при проектировании и эксплуатации горных предприятий с подземным способом разработки рудных месторождений полезных ископаемых |  |  |
| Знать | -влияние горно-геологических факторов на выбор системы разработки при подземной добыче полезных ископаемых; -применяемые в настоящее время классификации систем разработки; -условия применения различных вариантов систем разработки | Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену: - Деление этажных горизонтов в крутых и наклонных мощных месторождениях. (И-310-312) - Деление пологих залежей на панели и блоки. (И-317) - Основные и промежуточные горизонты. (И-315-317) - Подготовительные и нарезные выработки. (И-318-320) - Общие положения. Понятие системы разработки. - Требования, предъявляемые к системам разработки. - Технико-экономические показатели систем разработки. - Классификация систем разработки. - Общая характеристика систем разработки с естественным поддержанием очистного пространства. - Сплошная система разработки для рудных тел мощностью до 3 м. - Сплошная система разработки для рудных тел мощностью 3-8 м с применением самоходного оборудования. - Сплошная система разработки с двухслойной выемкой и применением самоходного оборудования. - Камерно-столбовая система разработки горизонтально и пологозалегающих месторождений мощностью до 6 м (со скреперной доставкой). - Камерно-столбовая система разработки с расположением камер по восстанию. (Вишневогорский вариант). - Камерно-столбовая система разработки с применением самоходного оборудования |
| Уметь: | -производить анализ горно-геологических условий разработки и обоснованно выбирать систему разработки и технологическую схему очистных работ; - определять состав и объемы работ по производственным процессам очистных и подготовительно-нарезных работ; - выбирать средства механизации и определять их потребное количество на блок | Перечень тем практических работ: Сплошная система разработки (камерно-столбовая) Камерная система разработки |
| Владеть: | Методиками расчета параметров систем разработки; - навыками конструирования отдельных элементов и системы разработки в целом, определять ее параметры и оптимизировать их; - методикой технико-экономического сравнения вариантов систем разработки | Перечень тем практических работ: Система разработки с закладкой Система разработки с обрушением руды и вмещающих пород |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Методические рекомендации для подготовки к экзамену

Изучение дисциплины «Системы разработки рудных месторождений» завершается сдачей экзамена. Экзамен  является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

-самостоятельная работа в течение семестра;

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам процессов дробления, измельчения и грохочения.

Критерии оценки:

– на оценку «отлично» – обучающийся показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е. студент, представляет всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.;

– на оценку «хорошо» – обучающийся показывает средний уровень сформированности компетенций, т.е. студент представляет полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– на оценку «удовлетворительно» – обучающийся показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е. студент, представляет знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

– на оценку «неудовлетворительно» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, т.е. у студента, обнаруживаются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, достигнуты принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Показатели и критерии оценивания курсового проекта:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты проекта обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

- Ломоносов, Г.Г. Производственные процессы подземной разработки рудных месторождений. - 2-е изд. [Электронный ресурс]. М.: издательство "Горная книга", 2013.- 517 с. https://e.lanbook.com/reader/book/66445/#4

- Пучков, Л.А. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. - 3-е изд., стер.: В 2 т. / Л.А. Пучков, Ю.А. Жежелевский. - М.: Издательство "Горная книга", 2017. - Том 1. - 562 с.: ил.  https://e.lanbook.com/reader/book/111389/#3

- Пучков, Л.А. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых [Электронный ресурс]: Учебник для вузов: В 2 т. / Л.А. Пучков, Ю.А. Жежелевский. - М.: Издательство "Горная книга", 2013. - Том 2. - 720 с.: ил. https://e.lanbook.com/reader/book/66454/#4

- Боровков, Ю.А. Технология добычи полезных ископаемых подземным способом [Электронный ресурс]: учебник / Ю.А. Боровков, В.П. Дробаденко, Д.Н. Ребриков. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 272 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Текст: непосредственный https://e.lanbook.com/reader/book/134340/#2

- Савич, И.Н. Геотехнологии при разработке рудных месторождений [Электронный ресурс]: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельные статьи (специальный выпуск) / И.Н. Савич [и др.].  - 2013. - № 04 - 28 с. - М.: издательство "Горная книга" https://e.lanbook.com/reader/book/49758/#2

- Голик, В.И. Проблемы подземной разработки рудных месторождений КМА [Электронный ресурс]: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельные статьи (специальный выпуск) / В.И. Голик, О.Н. Полухин. - № ОС4. - 2013. - № 3 - 56 с. - М.: издательство "Горная книга" https://e.lanbook.com/reader/book/49751/#2

б) Дополнительная литература:

- Горное дело: Терминологический словарь [Электронный ресурс] / Под научной редакцией акад. РАН К.Н. Трубецкого, чл. - корр. РАН Д.Р. Каплунова. - 5 - е изд.., перераб. и доп. - М.: Издательство "Горная книга", 2016. - 635 с. https://e.lanbook.com/reader/book/101779/#2

- Калмыков, В. Н. Проектирование горных предприятий : учебное пособие. (Ч. 1) / В. Н. Калмыков, А. А. Гоготин ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=20.pdf&show=dcatalogues/1/1130389/20.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Боровков, Ю.А. Основы горного дела [Электронный ресурс]: Учебник. / Ю.А. Боровиков, В.П. Дробаденко, Д.Н. Ребриков - 4-е изд., стер. - СПб.: Издательство "Лань", 2019. - 468 с. https://e.lanbook.com/reader/book/111398/#1

- Пепелев, Р.Г. Вскрытие рудных месторождений. Часть 1 [Электронный ресурс]: учеб. Пособие / Р.Г. Пепелев. - М.: Изд. Дом МИСиС, 2015. - 56 с. https://e.lanbook.com/reader/book/116437/#2

в) Методические указания:

- Гнедых А.П., Петрова О.В. Системы разработки рудных месторождений. Метод. указания по составлению курсового проекта для студентов спец. 21.05.04. Магнитогорск, МГТУ, 20015

- Макеты систем разработки рудных месторождений.

- Альбом систем разработки рудных месторождений.

г.) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 Д-593-16 от 20.05.2016 Д-1421-15 от 13.07.2015 | 11.10.2021 27.07.2018 20.05.2017 13.07.2016 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| Kaspersky Endpoind Security для бизнеса-Стандартный | Д-300-18 от 21.03.2018 Д-1347-17 от 20.12.2017 Д-1481-16 от 25.11.2016 Д-2026-15 от 11.12.2015 | 28.01.2020 21.03.2018 25.12.2017 11.12.2016 |
| 7 Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

Интернет ресурсы

1. Международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль «Образование, наука». – URL: http://edication.polpred.com/.

2.Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). -  URL: https://elibrary.ru/projest_risc.asp.

3. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). - URL: https://scholar.google.ru/.

4. Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. -  URL: http://window.edu.ru/.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей. |
| Помещения для самостоятельной работы: обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий. |