1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Геодезия и маркшейдерия» являются: формирование у будущего горного инженера знаний совокупности геодезических и маркшейдерских работ, обеспечивающих деятельность вышеуказанных предприятий на любом этапе их существования, особенностей их выполнения, области применения.

Задачи дисциплины "Геодезия и маркшейдерия" заключается в обучении студентов способам производства геодезических измерений на местности, на различных графических материалах: топографических картах и планах, профилях.

2 Место дисциплины в структуре ООП подготовки специалистов

Дисциплина «Геодезия и маркшейдерия» является дисциплиной, входящей в базовую часть профессионального цикла ООП по направлению подготовки специалистов 21.05.04 – Горное дело.

Дисциплина изучается в 1 и 8 семестрах, формой итогового контроля является зачет. В первом семестре осваивается первый раздел курса – геодезия, в восьмом  - маркшейдерия.

Успешное усвоение материала по первому разделу – Геодезии предполагает знание студентами основных положений следующих дисциплин:

Б1.Б.07 Математика;

Б1.Б.08 Физика;

Б1.Б.32 «История горного дела»

По второму разделу – Маркшейдерии:

Б1.Б.24 «Геомеханика»

Б1.Б.25.1 «Подземная разработка МПИ»

Б1.Б.25.2 «Открытая разработка МПИ»

Б1.Б.25.3 «Строительная геотехнология»

Знания и умения студентов, полученные при изучении дисциплины «Геодезия и маркшейдерия» будут необходимы при изучении следующих дисциплин:

-Б1.В.ДВ.07.01 Рациональное использование и охрана природных ресурсов

-Б2.Б.01(У) Геолого-геодезической практики.

- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения:

В результате освоения дисциплины «Геодезия и маркшейдерия» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-6 готовностью использовать научные законы и методы при оценке состояния окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных горных |  |
| Знать | Устройство геодезических приборов, условия выполнения поверок, методики производства геодезических измерений на картографическом материале и в полевых условиях, методику решения различных геодезических задач – определения коэффициента нитяного дальномера, величины неприступного расстояния, высоты и крена сооружения, заложения линии заданного уклона и т.д. |
| Уметь | Производить измерения геологическим и геодезическим оборудованием, определять в натурных условиях объекты съемок, устанавливать их параметры. |
| Владеть | Основными методами производства геологических и геодезических съемок, решения различных геологических и геодезических задач на различном исходном материале |
| ПК-1 владением навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов |  |
| Знать | Основные горно-геологические условия при добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов, их влияние на выбор основных видов и способов производства геодезических изысканий |
| Уметь | анализировать горно-геологические условия при добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов, а также их влияние на выбор основных видов и способов производства геодезических изысканий |
| Владеть | способами анализа горно-геологических условии при добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов, а также их влияние на выбор основных видов и способов производства геодезических изысканий |
| ПК-12 готовностью оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства |  |
| Знать | основы маркшейдерского учета выполненных горных работ, его виды и формы отчетности, основные способы подсчета объемов складов, |
| Уметь | осуществлять маркшейдерский учет объемов выполненных работ |
| Владеть | основными способами подсчета объемов складов, выполненных горных работ |
| ПК-17 готовностью использовать технические средства опытно-промышленных испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных |  |
| Знать | Основные способы выполнения поверок и юстировок, принципов работы геодезического оборудования, программные продукты для обработки результатов геодезических измерений |
| Уметь | Пользоваться геодезическим оборудованием с целью определения фактического положения объектов карьера, шахты, их промплощадки, метро |
| Владеть | Способами выполнения поверок в полевых условиях, производства измерений геодезическим оборудованием |
| ПК-20 умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ |  |
| Знать | Основные виды маркшейдерской документации, способы выполнения геодезических измерений для осуществления съемок фактического положения объектов с целью контроля их соответствия проекту |
| Уметь | Составлять простейшие виды маркшейдерской документации, производить угловые, линейные измерения и определения превышений, тахеометрическую съемку, прокладывать теодолитные и нивелирные ходы, осуществлять обработку результатов измерений |
| Владеть | Способами производства угловых, линейных измерений и определения превышений, тахеометрической съемки, проложения теодолитных и нивелирных ходов, обработки результатов измерений |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов

-контактная работа – 107,95 часов;

-аудиторная работа – 106 часов;

- внеаудиторная -1,95

-самостоятельная работа – 72,05 часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Раздел | 1 | Геодезия для всех специализаций по направлению 21.05.04 – Горное дело |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Тема Предмет, задачи и методы геодезии, основные этапы истории её развития и связь с другими науками. | 1 | 1 |  |  | 5 | Проработка лекционного материала | Текущий контроль успеваемости | ОПК-6; ПК-12; ПК-17; СПК-4-1 |
| 1.2. Тема Определение положения точек на поверхности Земли и общее представление о системах координат в геодезии. | 1 | 1 |  |  | 5 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой | Текущий контроль успеваемости | ОПК-6; ПК-1; СПК-4-1 |
| 1.3 тема Карта. План. Профиль | 1 | 1 |  |  | 5 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПК-1; СПК-4-1 |
| 1.4 тема Масштабы | 1 |  | 4/2И |  |  |  | Защита лабораторной работы | ОПК-6; ПК-1; |
| 1.5 тема Ориентирование линий. Прямая и обратная геодезические задачи | 1 | 1 |  |  | 3 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПК-12; ПК-17; СПК-4-1 |
| 1.6 Тема Общие сведения о измерениях. Угловые измерения. | 1 | 4 |  |  | 2 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ПК-12; ПК-17 |
| 1.7 Тема Отсчетные устройства теодолитов | 1 |  | 2 |  |  |  | Защита лабораторной работы | ОПК-6; ПК-1 |
| 1.8 Тема Измерение горизонтального угла способом приемов | 1 |  | 2/2И |  |  |  | Защита лабораторной работы | ОПК-6; ПК-1 |
| 1.9 Тема Поверки теодолита | 1 |  | 4/2И |  |  |  | Защита лабораторной работы | ОПК-6; ПК-1 |
| 1.10 Тема Набор съемочных пикетов при тахеометрической съемке | 1 |  | 4/2И |  |  |  | Защита лабораторной работы | ОПК-6; ПК-1; ПСК-4-1 |
| 1.11 Тема Выполнение контрольной работы по составлению совмещенного плана теодолитной и тахеометрической съемок в масштабе 1:1000 | 1 |  | 6/4И |  | 2 | Расчетные работы | Защита выполненной контрольной работы | ПСК-4-1 |
| 1.12 Тема Линейные измерения. Теория нитяного дальномера | 1 | 1 |  |  |  |  |  | ОПК-6; ПСК-4-1 |
| 1.13 Тема Нивелирование. Сущность, виды и назначение нивелирования | 1 | 4 |  |  |  |  |  | ОПК-6; ПК-17; ПК-20; ПСК-4-1 |
| 1.14 Тема Проложение нивелирного хода в лабораторных условиях | 1 |  | 4/2И |  | 1 |  | Защита лабораторной работы | ОПК-6; ПСК-4-1 |
| 1.15 Тема Составление продольного профиля трассы автодороги | 1 |  |  |  | 3 | Чертежные работы | Защита лабораторной работы | ОПК-6; ПК-1; ПСК-4-1 |
| 1.16 Тема Поверки нивелира. | 1 |  | 4/2И |  |  |  | Защита лабораторной Иработы | ПК-1; ПСК-4-1 |
| 1.17 Тема Государственные геодезические сети, методы создания. Сети сгущения. | 1 | 1 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ПК-12; ПСК-4.1 |
| 1.18 Тема Геодезические съемки. | 1 | 1 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПСК-4.1 |
| 1.19 Тема Составление совмещенного плана теодолитно-тахеометрической съемки в масштабе 1:1000 по результатам выполненной контрольной работы | 1 |  | 22/2И |  | 4 | Вычерчивание топографического плана | Защита выполненного плана | ОПК-6; ПСК-4.1 |
| 1.20 Тема Разбивка круговых кривых. Вынос пикета на кривую | 1 | 1 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПСК-4.1 |
| 1.21 Тема Подготовка пикетажного журнала для разбивки пикетажа по оси автомобильной дороги с круговыми кривыми. | 1 |  | 2/2И |  | 1 |  | Защита лабораторной работы | ОПК-6; ПК-12 |
| 1.22 Тема Элементы теории погрешностей геодезических измерений. | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | ПК-12; ПК-17; ПК-20 |
| Итого по разделу | 1 | 18 | 36/20И |  | 35 |  | Текущий контроль успеваемости |  |
| Итого за семестр | 1 | 18 | 54/20И |  | 35 |  | Зачет |  |
| По второму разделу дисциплины - Маркшейдерия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Тема Введение. Содержание курса, его значение и связь со смежными дисциплинами | 8 | 1 |  |  | 0,5 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6 |
| 2.2. Тема Маркшейдерская графическая документация | 8 | 1 |  |  | 0,5 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПК-1; ПК-20 |
| 2.3 Тема Геометризация месторождений полезных ископаемых. Подсчет и учет запасов, добычи и потерь полезного ископаемого | 8 | 1 |  |  | 0,5 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПК-1; ПК-17 |
| 2.4 Тема Оконтуривание залежей полезных ископаемых по результатам разведки месторождения в масштабе 1:1000 | 8 | 1 |  | 2 | 0,5 | Оконтуривание месторождения по известным скважинам | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; ПК-1; ПК-17 |
| 2.5 Тема Маркшейдерские работы при разработке месторождений | 8 | 1 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ПК-17; СПК-4-1 |
| 2.6. Тема Построение горно-геометрических графиков, математические действия с топографическими поверхностями | 8 |  |  | 2 | 1 | Построение изомощностей | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; ПК-1; ПК-17 |
| 2.7 Тема Подсчет запасов полезного ископаемого методом объемной палетки ПК. Соболевского | 8 |  |  | 2 | 1 | Расчетные работы и создание палетки Соболевского | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; ПК-1; ПК-12; ПК-17 |
| 2.8 Тема Маркшейдерские сети на поверхности. | 8 | 1 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; СПК-4-1 |
| 2.9 Тема Развитие планового съемочного обоснования на карьере – обратная геодезическая засечка в лабораторных условия | 8 |  |  | 2/2И | 1 | Расчеты координат пункта | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; СПК-4-1 |
| 2.10 Тема Съемка подробностей в карьере: объекты съемок; методы маркшейдерских съемок – тахеометрический, фотограмметрический, аэрофотосъемка; вертикальная съемка откосов уступов. | 8 | 1 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПК-12; ПК-17; СПК-4-1 |
| 2.11 Тема Специальные маркшейдерские работы: съемка и документация буровзрывных работ; разбивка транспортных путей; работы при проведении траншей; | 8 | 2 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПК-12; ПК-17; СПК-4-1 |
| 2.12 Тема Маркшейдерские работы при проходке траншей. Проект трассы выездной траншеи | 8 |  |  | 2 | 1 | Расчет объемов въездной траншеи и вычерчивание плана и разрезов траншеи | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; ПК-12; ПК-17; СПК-4-1 |
| 2.13 Тема Составление плана-проекта на буровзрывные работы | 8 |  |  | 2/2И | 1,45 | Создание проекта | Защита выполненных практических работ | ПК-20; СПК-4-1 |
| Итого по разделу | 8 | 9 |  | 12/4И | 11,45 |  | Зачет |  |
| 3. Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Тема Введение. Содержание курса, его значение и связь со смежными дисциплинами | 8 | 1 |  |  | 0.5 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6 |
| 3.2. Тема Маркшейдерская графическая документация | 8 | 1 |  |  | 0.5 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПК-1; ПК-20 |
| 3.3 Тема Геометризация месторождений полезных ископаемых. Подсчет и учет запасов, добычи и потерь полезного ископаемого | 8 | 1 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПК-1; ПК-17 |
| 3.4 Тема Оконтуривание залежей полезных ископаемых по результатам разведки месторождения в масштабе 1:1000 | 8 |  |  | 2/1И | 1 | Оконтуривание месторождения по разведочным скважинам | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; ПК-1; ПК-17 |
| 3.5Тема Маркшейдерские работы при разработке месторождений | 8 | 1 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ПК-17; СПК-4-1 |
| 3.6 Тема Построение горно-геометрических графиков, математические действия с топографическими поверхностями | 8 |  |  | 2/1И | 1 | Построение изомощностей | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; ПК-1; ПК-17 |
| 3.7 Тема Подсчет запасов полезного ископаемого методом объемной палетки ПК. Соболевского | 8 |  |  |  | 2 | Расчетные работы и создание палетки Соболевского | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; ПК-1; ПК-17 |
| 3.8 Тема Оперативное планирование добычи руды | 8 |  |  |  | 1 | Расчетные работы | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; ПК-1; ПК-17 |
| 3.9 Тема Маркшейдерские сети на поверхности и в подземных выработках. | 8 | 1 |  |  | 1 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; СПК-4-1 |
| 3.10 Тема Развитие планового съемочного обоснования в подземных горных условиях. Ориентирно-соединительная через два вертикальных ствола. | 8 |  |  |  | 1 | Расчет ориентирно-соединительной съемки | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; СПК-4-1 |
| 3.11Тема Съемка подробностей горных выработок; объекты съемок; методы маркшейдерских съемок – тахеометрический, фотограмметрический, съемка сечений выработок | 8 | 1 |  |  | 3 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПК-12; ПК-17; СПК-4-1 |
| 3.12 Тема Специальные маркшейдерские работы: съемка и документация буровзрывных работ; построение предохранительного целика под здание; | 8 | 2 |  |  | 6,6 | Проработка лекционного материала, работа с учебной литературой |  | ОПК-6; ПК-12; ПК-17; СПК-4-1 |
| 3.13 Тема Специальные маркшейдерские работы: съемка и документация буровзрывных работ; построение предохранительного целика под здание; | 8 |  |  | 1/2И | 6,05 | Построение предохранительного целика | Защита выполненных практических работ | ОПК-6; ПК-12; ПК-17; ПК-20; СПК-4-1 |
| Итого по разделу | 8 | 8 |  | 5/4И | 25,65 |  | Зачет |  |
| Итого за семестр | 8 | 17 |  | 17/8И | 37,1 |  | Зачет |  |
| Итого по дисциплине | 1/8 | 53 | 36/20И | 17/8И | 72,05 |  | Зачет , зачет |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

- Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Геодезия и маркшейдерия» используются традиционная, проектно-исследовательская и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Геодезия и маркшейдерия» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме консультаций, проблемных и диалоговых лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса (задачи) и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала

сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических занятиях используются работа в команде и методы IT (применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам).

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при решении задач на практических занятиях, при подготовке к контрольным работам и итоговой аттестации.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде работы с картами, решения задач и выполнения упражнений, подготовленными сообщениями, публичные выступления на занятия, темы которых определяет для студентов преподаватель.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде самостоятельного поиска материала по заданной тематике, чтения с проработкой материала и выполнения домашних заданий с консультациями преподавателя.

Вопросы для защиты лабораторных работ

Лабораторная работа № 1

- Что называется масштабом плана или карты?

- Что называется численным масштабом плана или карты?

- Перечислите стандартные численные масштабы топографических карт.

- Расскажите принцип построения поперечного масштаба.

- Приведите формулу наименьшего деления поперечного масштаба.

- Что называется графической точностью?

- Что называется точностью масштаба плана или карты?

Лабораторная работа № 2

- Перечислите типы отсчетных устройств теодолитов.

- Что называется ценой деления лимба?

- Перечислите основные правила обращения с теодолитом.

- Что называется эксцентриситетом алидады?

Лабораторная работа № 3

- Расскажите о последовательности измерения горизонтального угла способом приемов.

- Почему горизонтальные углы измеряют при двух положениях вертикального круга?

- Как учесть влияние центрировки и редукции на измеренный горизонтальный угол?

- Почему недопустимо наводить зрительную трубу на Солнце без светофильтра?

Лабораторная работа № 4

- Для какой цели служит теодолит?

- Назовите типы теодолитов.

- Назовите части теодолита.

- Перечислите основные оси и плоскости теодолита и их взаимное расположение.

- Что называется визирной и оптической осями зрительной трубы?

- Из каких оптических компонентов состоят зрительные трубы с внутренним фокусированием?

- Как подготовить зрительную трубу для наблюдений?

- Как устранить параллакс сетки нитей зрительной трубы?

- Что называется увеличением зрительной трубы и как оно определяется?

- Что называется полем зрения зрительной трубы и как оно определяется?

- Что является осью цилиндрического и круглого уровней?

- Что понимают под чувствительностью уровня?

- Перечислите условия поверок  теодолита.

- Как выполнить основную поверку теодолита и юстировку уровня при  алидаде горизонтального круга?

Лабораторная работа № 5

- Как ориентировать лимб горизонтального круга по линии местности?

- Порядок работы на станции при наборе съемочных пикетов в процессе тахеометрической съемки местности.

- Что называется местом нуля вертикального круга, как оно определяется и по каким формулам вычисляется?

- Что называется углом наклона линии визирования и по каким формулам он вычисляется?

- Как определяется коэффициент нитяного дальномера полевым способом?

6.   По какой формуле вычисляется горизонтальное проложение линии, измеренной нитяным дальномером?

7.   Что называется абсолютной, условной и относительной высотами?

8.   Напишите формулы вычисления превышений, определяемых тригонометрическим нивелированием.

Лабораторная работа № 6

- Расскажите о порядке работы на станции при проложении нивелирного хода.

- Что называется разностью пяток (разностью высот нолей) нивелирной рейки?

- Какое допускается колебание разности пяток и превышений на станции?

- Какие точки нивелирного хода называют связующими и промежуточными?

- По какой формуле вычисляется допустимая невязка нивелирного хода?

- Что называется уклоном линии местности и по каким формулам он вычисляется?

Лабораторная работа № 7

- Что называется поверкой и юстировкой технических средств измерений?

- Перечислите условия поверок нивелира  Н3.

- Как выполняется основная поверка нивелира  Н3?

- Перечислите части нивелира  Н3.

- Для чего у нивелира предназначен элевационный винт?

- Как привести в отвесное положение ось вращения нивелира?

Лабораторная работа № 8

- Что называется пикетом, плюсовой точкой?

- Перечислите элементы круговой кривой и главные точки на кривой.

- Назовите способы разбивки круговой кривой.

- Как выполняется детальная разбивка закруглений способом прямоугольных координат?

- Что называется профилем линии местности?

- Что понимают под рабочей отметкой и как ее вычислить?

- Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-6 готовностью использовать научные законы и методы при оценке состояния окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных горных предприятий |  |  |
| Знать | Устройство геодезических приборов, условия выполнения поверок, методики производства геодезических измерений на картографическом материале и в полевых условиях, методику решения различных геодезических задач – определения коэффициента нитяного дальномера, величины неприступного расстояния, высоты и крена сооружения, заложения линии заданного уклона и т.д. | Контрольные вопросы - Астрономическая система координат. - Геодезическая система координат. - Равноугольная (конформная) поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера, ее свойства. - Зональная система прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. - Ориентирование линий местности, ориентирные углы. - Истинный азимут, сближение меридианов. - Магнитный азимут, склонение магнитной стрелки. - Дирекционные углы и румбы линий местности. |
| Уметь | Производить измерения геологическим и геодезическим оборудованием, определять в натурных условиях объекты съемок, устанавливать их параметры. | Лабораторная работа № 1 - Что называется масштабом плана или карты? - Что называется численным масштабом плана или карты? - Перечислите стандартные численные масштабы топографических карт. - Расскажите принцип построения поперечного масштаба. - Приведите формулу наименьшего деления поперечного масштаба. - Что называется графической точностью? - Что называется точностью масштаба плана или карты? |
| Владеть | Основными методами производства геологических и геодезических съемок, решения различных геологических и геодезических задач на различном исходном материале | Контрольные вопросы по выполненной контрольный работе: - По каким формулам рассчитаны дирекционные углы? - По каким формулам рассчитаны приращения координат? - Что такое приращение координат? - Как правильно строить координатную сетку? - Как строится теодолитный ход? - Как строится тахеометрический ход? - Как рассчитываются отметки точек теодолитного хода? |
| ПК-1 владением навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов |  |  |
| Знать | Основные горно-геологические условия при добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов, их влияние на выбор основных видов и способов производства геодезических изысканий | Контрольные вопросы - Сущность геометризации месторождений полезных ископаемых. - Методы геометризации месторождений. - Гипсометрические планы. - Графики изолиний мощности залежи. - Планы изоглубин залегания залежи. Ориентирование подземных съемок через штольню |
| Уметь | анализировать горно-геологические условия при добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов, а также их влияние на выбор основных видов и способов производства геодезических изысканий | Оконтуривание залежей полезных ископаемых по результатам разведки месторождения в масштабе 1:1000 Построение горно-геометрических графиков, математические действия с топографическими поверхностями Подсчет запасов полезного ископаемого методом объемной палетки П.К. Соболевского |
| Владеть | способами анализа горно-геологических условии при добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов, а также их влияние на выбор основных видов и способов производства геодезических изысканий | Контрольные вопросы по проделанной ранее работе: - Что такое оконтуривание залежи? - Какие математические действия мы можем производить с поверхностями топографического порядка? - В чем заключается сущность подсчета запасов по методу П.К. Соболевского? |
| ПК-12 готовностью оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства |  |  |
| Знать | основы маркшейдерского учета выполненных горных работ, его виды и формы отчетности, основные способы подсчета объемов складов, | Контрольные вопросы - Измерение расстояний стальной мерной лентой. - Приведение к горизонту линий, измеренных стальной мерной лентой. - Нивелирование, задачи и виды. - Тригонометрическое нивелирование. Вывод основных формул, применение, точность. - Геометрическое нивелирование, способы, вывод формул. - Государственная плановая геодезическая основа России. - Методы и порядок построения государственной плановой геодезической сети. - Деление на классы государственной плановой геодезической сети. - Государственная высотная (нивелирная) сеть России. - Схема, порядок построения, классификация государственной высотной сети. - Классификация погрешностей геодезических измерений. - Случайные погрешности, их свойства. - Маркшейдерские опорные и съемочные сети на территории рудника. 14.Развитие планового съемочного обоснования в подземных горных условиях. Ориентирно-соединительная через два вертикальных ствола. |
| Уметь | осуществлять маркшейдерский учет объемов выполненных работ | Развитие планового съемочного обоснования в подземных горных условиях. Ориентирно-соединительная через два вертикальных ствола. Лабораторная работа № 2 - Перечислите типы отсчетных устройств теодолитов. - Что называется ценой деления лимба? - Перечислите основные правила обращения с теодолитом. - Что называется эксцентриситетом алидады? |
| Владеть | основными способами подсчета объемов складов, выполненных горных работ | Лабораторная работа № 5 - Как ориентировать лимб горизонтального круга по линии местности? - Порядок работы на станции при наборе съемочных пикетов в процессе тахеометрической съемки местности. - Что называется местом нуля вертикального круга, как оно определяется и по каким формулам вычисляется? - Что называется углом наклона линии визирования и по каким формулам он вычисляется? - Как определяется коэффициент нитяного дальномера полевым способом? 6. По какой формуле вычисляется горизонтальное проложение линии, измеренной нитяным дальномером? 7. Что называется абсолютной, условной и относительной высотами? 8. Напишите формулы вычисления превышений, определяемых тригонометрическим нивелированием. |
| ПК-17 готовностью использовать технические средства опытно-промышленных испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов |  |  |
| Знать | Основные способы выполнения поверок и юстировок, принципов работы геодезического оборудования, программные продукты для обработки результатов геодезических измерений | Контрольные вопросы - Ориентирование подземных съемок через штольню. - Передача высотной отметки длинномером ДА-2. - Геометрическое ориентирование через один вертикальный ствол. - Ориентирование через два вертикальных ствола. - Передача высотной отметки на основной горизонт при помощи длинной ленты. - Задание направления прямолинейной выработке. |
| Уметь | Пользоваться геодезическим оборудованием с целью определения фактического положения объектов карьера, шахты, их промплощадки, метро | Лабораторная работа № 3 - Расскажите о последовательности измерения горизонтального угла способом приемов. - Почему горизонтальные углы измеряют при двух положениях вертикального круга? - Как учесть влияние центрировки и редукции на измеренный горизонтальный угол? - Почему недопустимо наводить зрительную трубу на Солнце без светофильтра? Практическая работа Развитие планового съемочного обоснования в подземных горных условиях. Ориентирно-соединительная через два вертикальных ствола. |
| Владеть | Способами выполнения поверок в полевых условиях, производства измерений геодезическим оборудованием | Лабораторная работа № 4 - Для какой цели служит теодолит? - Назовите части теодолита. - Перечислите основные оси и плоскости теодолита и их взаимное расположение. - Что называется визирной и оптической осями зрительной трубы? - Из каких оптических компонентов состоят зрительные трубы с внутренним фокусированием? - Как подготовить зрительную трубу для наблюдений? - Как устранить параллакс сетки нитей зрительной трубы? - Что называется увеличением зрительной трубы и как оно определяется? - Что называется полем зрения зрительной трубы и как оно определяется? - Что является осью цилиндрического и круглого уровней? - Что понимают под чувствительностью уровня? - Перечислите условия поверок теодолита. 13. Как выполнить основную поверку теодолита и юстировку уровня при алидаде горизонтального круга? |
| ПК-20 умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышленной безопасности, разрабатывать локальные проекты |  |  |
| Знать | Основные виды маркшейдерской документации, способы выполнения геодезических измерений для осуществления съемок фактического положения объектов с целью контроля их соответствия проекту | Контрольные вопросы - Основные маркшейдерские съемки на земной поверхности - Основные маркшейдерские съемки в подземных горных выработках на поверхности - Тахеометрическая съемка - Съемка въездной траншеи - Маркшейдерские работы при БВР |
| Уметь | Составлять простейшие виды маркшейдерской документации, производить угловые, линейные измерения и определения превышений, тахеометрическую съемку, прокладывать теодолитные и нивелирные ходы, осуществлять обработку результатов измерений | Контрольное задание Составление совмещенного плана теодолитно-тахеометрической съемки в масштабе 1:1000 по результатам выполненной работы Практическое задание Маркшейдерские работы при проходке траншей. Проект трассы выездной траншеи |
| Владеть | Способами производства угловых, линейных измерений и определения превышений, тахеометрической съемки, проложения теодолитных и нивелирных ходов, обработки результатов измерений | Контрольные вопросы - Построение графиков изосодержаний. - Как осуществляется оконтуривание залежей полезного ископаемого. - Передача координат точек в шахту качающимися отвесами. - Передача координат точек качающимися отвесами. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Геодезия и маркшейдерия» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по теоретическим вопросам.

Критерии оценки при проведении зачета:

– на оценку «зачтено» – обучающийся демонстрирует достаточный уровень сформированности компетенций, на вопросы преподавателя в рамках изученного курса дает правильные ответы, может допускать неточности, затруднения, но в целом знания, умения и навыки согласно изучаемым компетенциям усвоены; на зачетное занятие представлен отчет с правильно выполненными практическими работами по дисциплине;

– на оценку «не зачтено» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, отчет не представлен с выполненными практическими работами по дисциплине.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

- Ерилова, И.И. Геодезия [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.И. Ерилова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2017. — 55 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105279/#1  . — Загл. с экрана.

- Дьяков Б.Н. Геодезия: Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 416 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/102589/#2ф -Заглавие с экрана. ISBN: 978-5-8114-3012-3

- Сапронова, Н. П. Маркшейдерия : Анализ точности маркшейдерских работ : Лабораторный практикум : учебное пособие / Н. П. Сапронова, Ю. Н. Новичихин. — Москва : МИСИС, 2015. — 69 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93604/#1.

Дополнительная литература

- Геодезия [Электронный ресурс]: Учебник / В.Н. Попов, С.И. Чекалин. - М.: Горная книга,  2007. -  722с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3294. –

- Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Дьяков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102589.  — Загл. с экрана.

- Захаров, М.С. Картографический метод и геоинформационные системы в инженерной геологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Захаров, А.Г. Кобзев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97679.  — Загл. с экрана.

- Дъяков, Б.Н., Основы геодезии и топографии/ Б.Н. Дъяков, В.Ф. Ковязин. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 272 с. Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1806. - Заглавие с экрана ISBN: 978-5-8114-1193-1

- Роут, Г. Н. Маркшейдерия : учебное пособие / Г. Н. Роут, Т. Б. Рогова, Т. В. Михайлова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 146 с. — ISBN 978-5-00137-081-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133877/#1  (дата обращения: 21.03.2020).

- Ерилова, И. И. Маркшейдерия : учебное пособие / И. И. Ерилова. — Москва : МИСИС, 2018. — 84 с. — ISBN 978-5-907061-03-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115261/#1  (дата обращения: 21.03.2020).

- Геодезия и маркшейдерия : учебное пособие / В. Н. Попов, В. А. Букринский, П. Н. Бруевич, Д. И. Боровский. — 3-е изд. — Москва : Горная книга, 2010. — 453 с. — ISBN 978-5-98672-179-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/66452/#1  (дата обращения: 21.03.2020).

- Корецкая, Г. А. Спутниковые навигационные системы в маркшейдерии : учебное пособие / Г. А. Корецкая. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 93 с. — ISBN 978-5-89070-840-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69463/#1  (дата обращения: 21.03.2020).

Периодические издания

«Маркшейдерия и недропользование»

«Геодезия и картография» (научно-технический журнал)

«GPS World», «Journal of Geodesy» (зарубежные научно-технические журналы)

Методические указания

- Хонякин В.Н., Опалев И.И. Рабочая тетрадь по дисциплинам «Геодезия», «Геодезия и маркшейдерия» и «Инженерная геодезия» для студентов специальностей 130404, 130408, 190701, 270105, 270109, 270205. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2011. https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1513523/mod_resource/content/1/Рабтет%20№1-10.pdf

- Хонякин В.Н., Опалев И.И. Контрольная работа по составлению совмещенного плана теодолитной и тахеометрической съемок в масштабе 1:1000 с использованием геодезического панно Г.И. Хунджуа. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2011.https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1513524/mod_resource/content/1/Контрольная%20работа.pdf

- Рубцов Н.В. Работа с теодолитом. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Инженерная геодезия» для студентов специальностей 050103, 270102, 270105, 270106, 270112, 270205, 130402 и направлений 2070100. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010.

https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1645677/mod_resource/content/1/Работа%20с%20теодолитом.PDF

- Хонякин В.Н. Работа с нивелиром. Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплинам «Инженерная геодезия», «Геодезия и маркшейдерия», «Картография с основами топографии»  для студентов специальностей 050103, 270102, 270105, 270106, 270112, 270205, 130402 и направлений 2070100. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1645678/mod_resource/content/1/Работа%20с%20нивелиром.PDF

- Хонякин В.Н. Графические работы. Методические указания по составлению совмещенного плана теодолитно-тахеометрической съемки по дисциплинам «Геодезия»,  «Геодезия и маркшейдерия», «Инженерная геодезия» и «Картография с основами топографии» для студентов специальностей 050103, 270102, 270105, 270106, 270109, 270301, 130402 дневной формы обучения. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010 – 32с. https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1645922/mod_resource/content/1/Графические%20работы%20часть%201.%20php.pdf

- Рубцов Н.В. Вертикальная планировка строительной площадки. Нивелирование по квадратам. Методические указания по учебной геодезеческой практике для студентов специальностей 270102, 270105, 270106, 270114. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2008 https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1645927/mod_resource/content/1/нивелирование%20по%20квадратам_compressed.pdf

Интернет-ресурсы

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», Образование в области техники и технологий, Горное дело. – URL: http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5

2. Международная справочная система экономических сообщений и отраслевой аналитики средств массовой информации polpred («Полпред»), отрасль «Металлургия, горное дело в РФ и за рубежом». – URL: http://metal.polpred.com/

3. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/project_risc.asp

4. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: https://scholar.google.ru/

5. Горная энциклопедия http://www.mining-enc.ru/

6. Горнопромышленный портал России http://www.miningexpo.ru/

7. Горный информационно-аналитический бюллетень http://www.giab-online.ru/

8. Информационно-издательский центр по геологии и недропользованию http://www.geoinform.ru/

9. Научно-технический журнал «Горная промышленность» http://mining-media.ru/ru/

10. Информационно-аналитический портал для горняков https://mwork.su/

11. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору http://www.gosnadzor.ru/about_gosnadzor/history/

12. Geomix: Программное обеспечение и инжиниринговые услуги для горной отрасли. Горное дело. https://geomix.ru/blog/gornoe-delo/

Программное обеспечение

| Наименование ПО | № договора |  | Срок действия лицензии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |  |
| 7Zip | свободно распространяемое |  | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |
| Название курса |  | Ссылка |  |  |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |  |

  - Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Геодезия и маркшейдерия» включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации. |
| Лаборатория геодезии и маркшейдерского дела | Макеты и рабочие приборы для выполнения полевых геодезических измерений; геодезическое панно Хунджуа; геодезические столбы, в которых хранятся приборы для проведения лабораторных работ, плакаты, тематика которых соответствует выполняемым работам; набор визирных целей, которые позволяют разрабатывать варианты работ и выполнять контроль их выполнения; обучающие компьютерные программы по расчету ведомости координат, величин углов, решению прямой и обратной геодезических задач и др.; плакаты: работа с теодолитом, работа с нивелиром, контрольная работа. |

Приложение А

Министерство образования и науки Российской Федерации

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

# высшего профессионального образования

# "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.  Носова"

Кафедра  маркшейдерского дела и геологии

20____- 20____ уч. г.

# РАБОЧАЯ  ТЕТРАДЬ

по дисциплинам: "Геодезия", "Геодезия и маркшейдерия", "Инженерная геодезия"   для  студентов  специальностей: 130400, 130402, 130403,130404, 130408, 190701, 270105, 270109, 270205

Рабочее место №_____

Студент___  группы_________

___________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Лабораторные работы зачтены_________________________________

(подпись преподавателя)

Дата_______________20____г.

# Магнитогорск

# 2012 г.

Рабочая тетрадь по дисциплинам: "Геодезия", "Геодезия и маркшейдерия", "Инженерная геодезия" для студентов  специальностей: 130400, 130402, 130403, 130404, 130408, 190701, 270105, 270109, 270205. Магнитогорск, изд.  МГТУ им.  Г.И. Носова, 2012, 24 с.

Составители : ст. преподаватель   В.Н. Хонякин,   доц., к.т.н. И.И. Опалев

Рецензент  доц., к.т.н. Н.В. Рубцов

С

Магнитогорский государствен-

ный технический университет

им. Г.И. Носова, 2010

Л И Т Е Р А Т У Р А

для подготовки к лабораторным работам

| Номера лабора- торных работ | Инженерная геодезия. Учеб. для вузов. Под ред. Д.Ш. Михелева.-М.: Высш. шк., 2001.-464 с.: ил. | Хейфец Б.С., Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной гео- дезии. М., Недра, 1979 |
| --- | --- | --- |
| П а р а г р а ф ы |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.4 8.1 8.1; 8.4 8.3 11.3 7.1 – 7.4 7.3 25.2 | 1 15 18,19 17 61,62 71-76 35-41 71-75 |

Формулы для лабораторной работы № 5

1)        - ( для Т30 ),

2)                              -  ( для  2Т30 ),

3)  ,       4) ,      5) ,        6) ,

где:   L  и  R  -  отсчеты по вертикальному кругу при положении его сле-

ва (КЛ)  и справа (КП);

МО – место нуля вертикального круга;

ν – угол  наклона линии визирования (вертикальный угол);

d – горизонтальное проложение;

n – дальномерный отсчет (отсчет по рейке) в сантиметрах;

К – коэффициент нитяного дальномера;  К = 100

h – превышение;  i – высота инструмента; l – высота визирования;

Нст.  -  высота станции;                  Нпк. – высота съёмочного пикета.

-  1  -

Лабораторная работа № 1

Масштабы

З а д а н и е.  В масштабе  1:1000  построить треугольник  АВС по длинам трёх его сторон  АС, АВ, ВС. Определить с помощью поперечного масштаба  высоты   треугольника, соответствующие горизонтальным  проложениям  линий местности. Построение треугольника выполнить с графической точностью. Длины сторон треугольника выписать из табл. 1 по

номеру рабочего места студента.

Таблица 1

Длины сторон треугольников, м

| Номера рабочих мест | АС | АВ | ВС | Номера рабочих мест | АС | АВ | ВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 61,68 63,36 65,04 66,72 68,40 70,08 71,76 73,44 75,12 76,80 78,48 80,16 81,84 83,52 85,20 86,88 | 51,47 52,94 54,41 55,88 57,35 58,82 60,29 61,76 63,12 64,70 66,17 67,64 69,11 70,58 72,05 73,52 | 41,26 42,52 43,78 45,04 46,30 47,56 48,82 50,08 51,34 52,60 53.86 55,12 56,38 57,64 58,90 60,16 | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 88,56 90,24 91,92 93,60 95,28 96,96 98,64 100,32 102,00 103,68 105,36 107,04 108,72 110,40 112,08 113,76 | 74,99 76,46 77,93 79,40 80,87 82,34 83,81 85,28 86,75 88,22 89,69 91,16 92,63 94,10 95,57 97,04 | 61,42 62,68 63,94 65,20 66,46 67,72 68,98 70,24 71,50 72,76 74,02 75,28 76,54 77,80 79,06 80,32 |

Таблица 2

Исходные данные и результаты измерений

| Номер рабоче-го места | Длины сторон, м |  |  | Высоты, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС | АВ | ВС | hA | hB | hC |

Образец оформления треугольника

Пояснение. Треугольник строят на листе чертежной бумаги размером 100×120 мм при помощи измерителя и поперечного масштаба с графической точностью. Чертеж выполнить в карандаше. Вершины треугольника и основания высот обозначают наколом иглы измерителя и обводят окружностями диаметром 1,5 мм.

Работу выполнил студент группы________  ___________________________

( Фамилия,  и., о.)

Дата: _____________________20___г.

- 3 -

Лабораторная работа № 2

# Отсчетные устройства теодолитов

Штриховой  микроскоп  теодолита  Т30

Оцифруйте на чертеже штрихи лимба и

нанесите отсчетный индекс для получения

отсчета по горизонтальному кругу:

-число градусов соответствует номеру

ра   рабочего места;

-число минут равно количеству букв в

фамилии, имени и отчестве студента.

Полный отсчет  АГ = _____________

Шкаловой  микроскоп  теодолита  2Т30

Нанесите и оцифруйте штрихи горизонтального и вертикального кругов для получения  следующих отсчетов.  По горизонтальному кругу  число градусов

равно номеру группы,  множенному на 20,

число минут – удвоенному значению но-

мера  рабочего места.

По вертикальному кругу отсчет – число

отрицательное.  Число  градусов  равно

номеру группы, число минут -  номеру

рабочего места студента.

Полные отсчеты: АГ =_____________

АВ = _____________

Шкаловой  микроскоп  теодолита  3Т5КП

Нанесите и оцифруйте штрихи горизонтального и вертикального кругов для получения отсчетов,  соответствующих  отсчетам  предыдущего отсчетного устройства.       Полные отсчеты: АГ  =  ____________      АВ =  ___________

Работу выполнил студент         ________    ___________________________

Дата:_______________20___г.     ( Группа )                           ( Фамилия,  И., О.)

- 4 -

# Таблица 3

Основные характеристики теодолитов

| Наименование основных параметров | Т5 | 2Т30 | Т30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена деления лимбов ( l ) Цена деления шкалы от-счетного устройства ( μ ) Погрешность отсчиты-вания по лимбам ( t ) Цена деления уровня при алидаде горизон – тального круга ( τ ) Поле зрения зрительной трубы ( ε ) Увеличение зрительной трубы ( vх ), крат Масса теодолита со шта- тивом, кг | 1º 1´ 0,2´ 30" 1º 30´ 25х 8,8 | 1º 5´ 0,5´ 45" 2º 20х 8,0 | 10´ - 0,5 - 1´ 45" 2º 20х 8,0 |

- 5 -

Лабораторная работа  № 3

## Измерение горизонтального угла способом приемов

З а д а н и е. Выполнить измерение одиночного горизонтального угла         способом  приемов, одним полным приемом.

Рабочее место  №____     Левая точка  №____   Правая точка  №____

Ж у р н а л

измерения горизонтальных углов

Дата ______ 20___ г.      Теодолит _______  №_______

( тип )

| Но- мер стан-ции | Номера наблю- даемых точек | I полуприем # К Л | II полуприем # К П | Значения βкл горизон – β ср. тального β кп угла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 5 |
|  |  | 2 | 4 | 7 |
|  |  |  |  | 6 |

Д о п у с к.   Расхождение значений  горизонтального угла в полуприемах

не должно превышать удвоенной погрешности отсчитывания по лимбу.

Работу выполнил студент   ____________

(группа)

______________________________________________

(Фамилия, И., О.)

- 6 -

Лабораторная  работа  № 4

# Поверки  теодолита

За д а н и е.  Выполнить поверки и юстировку теодолита.

Теодолит________   № ____   Рабочее место № _____

( тип )

Тип отсчетного устройства теодолита ________________________________

Основные характеристики теодолита

- Погрешность отсчитывания по лимбам  t = _______.

- Цена деления цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга  τ = _______ .

- Увеличение зрительной трубы                  V = _______ .

- Поле зрения зрительной трубы                 ε = _______ .

- Масса теодолита со штативом                  m = _______ .

П о в е р к а   № 1

Условие поверки.  Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального

круга должна быть перпендикулярна оси вращения теодолита.

Шкала делений ампулы цилиндрического уровня

- Л                                                                              + П

Таблица  4

Отсчеты по концам пузырька уровня и горизонтальному кругу

| Поло- жение уровня |  | Отсчеты по горизонталь- ному кругу |  | Отсчеты по концам пузырька уровня П Л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7 -

Нанесите на рис. 1 в обозначениях следующее:

Л1                                      П1                                ось уровня в положении 1 (име-

ется);

ось уровня в положении 2;

биссектрису угла, образованного

двумя положениями оси уровня;

- + - + - + - + - ось вращения теодолита.

Укажите, выполнено ли условие поверки и как

произвести юстировку уровня.

# Рис. 1.  Схема располо -

жения оси уровня и оси

вращения теодолита

П о в е р к а   № 2

Условие поверки. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендику-

лярна оси вращения зрительной трубы.

Ф о р м у л ы:

;       ;     .

Таблица 5

Результаты наблюдений и вычислений

| Положение вертикаль- го круга | Отсчеты по R горизонтальному кругу L |  | с | R0 L0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | º | ´ | ´ | º | ´ |
| КП |  |  |  |  |  |
| КЛ |  |  |  |  |  |

Допуск:     ,  где  t  - погрешность отсчитывания по лимбу.

- 8 -

Нанесите в обозначениях на рис. 2

следующее:

ось вращения зритель-

ной трубы (имеется);

Н                                              Н´                                        визирную ось зритель-

ной трубы.

Покажите на рисунке коллимацион-

ную погрешность  с  визирной оси

зрительной трубы.

Укажите, выполнено ли условие по-

верки и как осуществить юстировку

визирной оси.

Рис. 2. Схема расположения

визирной оси и оси вращения

зрительной трубы.

П о в е р к а   № 3

Условие поверки.  Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения теодолита.

Отсчеты по миллиметровой шкале: ______мм , _________мм. = ______,мм.  Высота  h , полученная из непосредственных измерений,  h = 2,00 м. ,  где ρ=206265"  - радиан.

- 9 -

Укажите, выполнено ли условие поверки и как осуществить юстировку

оси вращения  зрительной трубы

П о в е р к а   № 4

Условие поверки.  Средняя горизонтальная нить сетки нитей зрительной

трубы должна быть перпендикулярна оси вращения теодолита.

Укажите, выполнено ли условие поверки и как осуществить юстировку

сетки нитей.

Лабораторная работа № 5

# Набор съёмочных пикетов при тахеометрической съёмке

Задание. Выполнить наблюдения пяти съемочных пикетов и обработать журнал.

Рабочее место №______            Номера съемочных пикетов________________

Ж У Р Н А Л

тахеометрической  съемки

Дата ____________ 20___ г.                    Теодолит_______  №______

( тип )

С т а н ц и я №___

L = ________    R =________   MO =________    i =_____    Н ст. = ______

| № ст | № пк | Дально- мерные рассто- яния n | Отсчеты по лим-бам (КЛ) ГК ВК | ν | d | h´ | l | h | Высот-ные отметки Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лимб ориентирован по линии____________

|  |  | - | 0º 00´ | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Работу выполнил студент   _______            _____________________________

( группа )                                              ( Фамилия,  и.,  о. )

- 10 -

Лабораторная работа  № 6

# Проложение нивелирного хода в лабораторных условиях

Задание. Проложить нивелирный ход, состоящий из 14 станций и опирающийся на два репера. Каждому  студенту  на своей станции отнаблюдать две связующие и одну промежуточную точки. В нивелирном журнале записать результаты тренировочных наблюдений и их обработки. Выполнить обработку нивелирного журнала и составить продольный профиль трассы автомобильной дороги.

Отметка репера в начале хода  НН =______________.                Отметка репера в конце хода   НК =______________.

Схема нивелирного хода  по трассе автомобильной  дороги

-11-

Ж У Р Н А Л

геометрического нивелирования

Дата ______________ 20___ г.                                      Рабочее место  № ____

| № стан- ций | Реперы, пикеты, плюсы | Отсчеты по рейке |  |  | Превышения |  | Средние превышения |  | Горизонт нивелира, м | Высотные отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зад-ней a | перед- ней b | проме- жут. с | h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
|  | Тренировочные наблюдения на станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № стан- ций | Реперы, пикеты, плюсы | Отсчеты по рейке |  |  | Превышения |  | Средние превышения |  | Горизонт нивелира, м | Высотные отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зад-ней a | перед- ней b | проме- жут. с | h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |

Ход от репера № 991  до репера № 44

| 1 | Реп. 991 | 0316 | 0856 |  |  | 540 |  | 542,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 0 | 4997 | 5542 |  |  | 545 |  |  |  |  |
| - 12 - |  | 4681 | 4686 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПК 0 | 0741 | 1863 |  |  | 1122 |  | 1119,5 |  |  |
|  | ПК 1 | 5426 | 6543 |  |  | 1117 |  |  |  |  |
|  |  | 4685 | 4680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 0+50 |  |  | 1107 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПК 1 | 1697 | 0162 |  | 1535 |  | 1532,5 |  |  |  |
|  | ПК 2 | 6376 | 4846 |  | 1530 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4679 | 4684 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1+50 |  |  | 0393 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПК 2 | 0352 | 1027 |  |  | 675 |  | 674,5 |  |  |
|  | Уг. 1 | 5037 | 5711 |  |  | 674 |  |  |  |  |
|  |  | 4685 | 4684 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 2(ось) |  |  | 0352 | Поперечник № 1 |  |  |  |  |  |
|  | П + 20 |  |  | 1618 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л + 20 |  |  | 0900 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные вычисления на странице |  | 24942 | 26550 |  | 3065 | 4673 | 1532,5 | 2336,5 |  |  |
|  |  | 26550 |  |  | -4673 |  | -2336,5 |  |  |  |
|  |  | -1608 | -804,0 |  | -1608 | -804,0 | -804,0 |  |  |  |

| № стан- ций | Реперы, пикеты, плюсы | Отсчеты по рейке зад- перед- проме- |  |  | Превышения |  | Средние превышения |  | Горизонт нивелира, м | Высотные отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | няя | няя | жуточ. | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Уг. 1 | 1031 | 0133 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3 | 5713 | 4817 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПК 3 | 1060 | 1518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 4 | 5746 | 6200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3+50 |  |  | 2478 |  |  |  |  |  |  |
| -13- 7 | ПК 4 | 1397 | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 5 | 6080 | 6681 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 4+50 |  |  | 1892 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК 5 | 2067 | 1572 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 6 | 6743 | 6253 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 5+50 |  |  | 0860 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ПК 6 | 1761 | 2737 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уг. 2 | 6442 | 7420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные вычисления на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № стан- ций | Реперы, пикеты, плюсы | Отсчеты по рейке зад- перед- проме- |  |  | Превышения |  | Средние превышения |  | Горизонт нивелира, м | Высотные отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | няя | няя | жуточ. | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Уг. 2 | 1694 | 2052 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 7 | 6376 | 6735 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ПК 7 | 2068 | 0363 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 8 | 6752 | 5046 |  |  |  |  |  |  |  |
| -14- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 7+50 |  |  | 0746 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ПК 8 | 0282 | 0932 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 9 | 4963 | 5613 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 8(ось) |  |  | 0282 | Поперечник № 2 |  |  |  |  |  |
|  | П + 20 |  |  | 0538 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л + 12 |  |  | 1064 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л + 20 |  |  | 1522 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 8 +50 |  |  | 2172 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные вычисления на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № стан- ций | Реперы, пикеты, плюсы | Отсчеты по рейке зад- перед- проме- |  |  | Превышения |  | Средние превышения |  | Горизонт нивелира, м | Высотные отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | няя | няя | жуточ. | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | ПК 9 | 1580 | 1943 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 10 | 6262 | 6627 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 9+50 |  |  | 2578 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ПК 10 | 2078 | 1434 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реп. 44 | 6761 | 6115 |  |  |  |  |  |  |  |
| -15- Контрольные вычисления на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма средних превышений по всему ходу           ______________ мм.

Разность высот нивелирных реперов               Н К  –  Н Н     =   _____________  мм.

Полученная высотная невязка   ______________ мм.

Допустимая высотная невязка                     _____________ мм,    где  n – число станций.

Дата _____________20___ г.                Работу выполнил студент _______    ________________________________

( Группа )                                    ( Фамилия,  и.,  о. )

# Продольный профиль трассы автодороги

Масштабы:

горизонтальный  1: 5000

вертикальный      1: 500

Развернутый                                             ''    ''    "    "    "    "    "       ○     ○      ○     ○       ○      ○         к у -

план                       п а ш н я                  ''    "    "    "    "    "     "    "      ○      ○     ○       ○      ○      ○       с т а р -                 п а ш н я

-16-

местности                                     ''    ''    "    "    "    "    "     "    "    "  ○      ○     ○       ○      ○      ○                  н и к

Уклоны, ‰

Проектные

отметки, м

Фактические

отметки, м

Расстояния, м        50      50     50      50         100          50     50     50      50         100              100         50      50     50      50      50     50

Пикеты               0                 1                 2                  3                4                  5                 6                 7                 8                  9               10

Работу выполнил студент  ____________     ________________________________       Дата ____________ 20___ г.

( Группа )                               (  Фамилия, И.,О. )

Лабораторная работа  № 7

# Поверки  нивелира

Задание. Выполнить поверки и юстировку нивелира Н3.  Два студента выпол-няют поверки одного нивелира.

Нивелир Н3    № ________

Рабочее место № _______

## Основные характеристики прибора

1. Увеличение зрительной трубы

2. Цена деления цилиндрического контактного уровня

3. Коэффициент нитяного дальномера

4. Масса, кг :

- нивелира  - 2,0;

- футляра    - 2,0;

- штатива   - 3,5.

Поверка № 1

Условие поверки.  Ось круглого уровня должна быть параллельна оси враще-

ния нивелира.

Выполнено ли условие первой поверки? _______________________________

Как осуществить юстировку круглого уровня?_________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Поверка № 2

Условие поверки.  Средняя горизонтальная нить сетки нитей зрительной трубы  должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира.

Отсчеты по рейке:              _________  ;              __________ .

Выполнено ли условие второй поверки?____________________________

Как осуществить юстировку сетки нитей?___________________________

_______________________________________________________________

- 17 -

Поверка № 3

Условие поверки.  Ось цилиндрического уровня и визирная ось зритель-

ной трубы должны находиться в отвесных параллельных плоскостях

при отвесном положении оси вращения нивелира.

Данные наблюдений:         Контроль

Допуск

Выполнено ли условие поверки? __________________________________

Как осуществить юстировку цилиндрического уровня? _______________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Поверка № 4  (основная )

Условие поверки.  Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна

визирной оси зрительной трубы.

Схема наблюдений

Станция I                     Станция II             Станция II                 Станция I

- 18 -

Формулы: ;    ;     Допуск

. Контроль .

После исправления уровня:

где

# Журнал наблюдений и вычислений

| № стан- ций | № то- чек | Отсчеты по рейке |  | Превы- шения ± h | Ср. пре- вышения ± hср. | Схема наблюдения Вычисление x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | i | b |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 º º 2 D |
|  | Нивелирование после исправления уровня |  |  |  |  |  |

Выполнено ли условие поверки?______________________________________

Как осуществить юстировку цилиндрического уровня? ___________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ____________ 20___ г.    Работу выполнил студент  _________________

( Фамилия, И.,О.  )

- 19 -

Лабораторная работа  № 8

# Подготовка пикетажного журнала для разбивки пикетажа по оси

Задание.  Составить ведомость прямых и кривых. В соответствии с

углов, начало и конец каждой круговой кривой с указанием элементов

- Ведомость прямых и кривых

| Но- мер уг – ла | У г л ы |  |  |  |  | Расстояния, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теодо-литного хода β (правые) | Поворотные |  | Дирек- цион- ные | Румбы | Между верши- нами | Прямые вставки |
|  |  | углы трассы |  |  |  |  |  |
|  |  | правые | левые |  |  |  |  |
|  |  | θп | θл | Α | r | s | p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| НТ 1 | 127° 45´ | 52° 15´ |  |  |  | 334,72 | 236,63 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| КТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Конт- Σθп, Σθл роль Σθп–Σθл |  |  |  |  | Σ s, Σ p |  |  |
|  |  |  | αк–αн |  | Σs-ΣД |  |  |
| Формулы: |  | 1) θп = 180º - β, 2) θл = β - 180º, 3) Σθп – Σθл = αк – αн |  |  |  |  |  |

- Пикетажный  журнал

- пк 4   θ=52º15´                   - пк 8                             - пк 12

R=200

ВУ1                             Т = 98,09

3+34,72   - пк 3   К=182,39                  - пк 7                             - пк 11

Б= 22,76

НК 1                         Д= 13,79

2+36,63   - пк 2                                   - пк 6                              - пк 10

- пк 1                                   - пк 5                              - пк  9

КК1

- пк 0                       4+19,02- пк 4                              - пк  8

- 20 -

автомобильной дороги  с круговыми кривыми.

пикетажным  наименованием  нанести  в  пикетажном  журнале  вершины

закруглений.

| Элементы закруглений |  |  |  |  | Пикетажное положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ра- ди- ус | Тан- генс | Кри- вая | До- мер | Бис- сек- триса | Начал кривых | Концов кривых | Вершин углов | Но- мер уг- ла |
| R | # T | ## К | ### Д | ### Б | ПК(нк) | ПК(кк) | ПК(ву) |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | НТ |
| 200 | 98,09 | 182,39 | 13,79 | 22,76 | 2+36,63 | 4+19,02 | 3+34,72 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КТ |
| 2ΣТ |  | ΣД |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣК |  | ΣР + ΣК |  |  | 2ΣТ-ΣК |  |  |
| 4) L = Σs – ΣД = ΣР + ΣК ; 5) ΣД = 2ΣТ – ΣК. L – длина трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- пк 16                               - пк 20                            - пк 24

- пк 15                               - пк 19                            - пк 23

- пк 14                               - пк 18                            - пк 22

- пк 13                               - пк 17                            - пк 21

- пк 12                               - пк 16                            - пк 20

- 21 -

ВОПРОСЫ  К  ЗАЩИТЕ  ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ

Лабораторная работа № 1

- Что называется масштабом плана или карты?

- Что называется численным масштабом плана или карты?

- Перечислите стандартные численные масштабы топографических карт.

- Расскажите принцип построения поперечного масштаба.

- Приведите формулу наименьшего деления поперечного масштаба.

- Что называется графической точностью?

- Что называется точностью масштаба плана или карты?

Лабораторная работа № 2

- Перечислите типы отсчетных устройств теодолитов.

- Что называется ценой деления лимба?

- Перечислите основные правила обращения с теодолитом.

- Что называется эксцентриситетом алидады?

Лабораторная работа № 3

- Расскажите о последовательности измерения горизонтального угла спо-собом приемов.

- Почему горизонтальные углы измеряют при двух положениях вертикаль-ного круга?

- Как учесть влияние центрировки и редукции на измеренный горизон-тальный угол?

- Почему недопустимо наводить зрительную трубу на Солнце без свето-

фильтра?

Лабораторная работа № 4

- Для какой цели служит теодолит?

- Назовите типы теодолитов.

- Назовите части теодолита.

- Перечислите основные оси и плоскости теодолита и их взаимное рас-

положение.

- Что называется визирной и оптической осями зрительной трубы?

- Из каких оптических компонентов состоят зрительные трубы с внутрен-

ним фокусированием?

- Как подготовить зрительную трубу для наблюдений?

- Как устранить параллакс сетки нитей зрительной трубы?

- Что называется увеличением зрительной трубы и как оно определяется?

- Что называется полем зрения зрительной трубы и как оно определяется?

- Что является осью цилиндрического и круглого уровней?

- Что понимают под чувствительностью уровня?

- Перечислите условия поверок  теодолита.

- Как выполнить основную поверку теодолита и юстировку уровня при

алидаде горизонтального круга?

Лабораторная работа № 5

- Как ориентировать лимб горизонтального круга по линии местности?

- Порядок работы на станции при наборе съемочных пикетов в процес-

се тахеометрической съемки местности.

- Что называется местом нуля вертикального круга, как оно определяет-

- ся и по каким формулам вычисляется?

- Что называется углом наклона линии визирования и по каким форму-

лам он вычисляется?

- Как определяется коэффициент нитяного дальномера полевым спосо-

бом?

6.     По какой формуле вычисляется горизонтальное проложении линии,

измеренной нитяным дальномером?

- Что называется абсолютной, условной и относительной высотами?

- Напишите формулы вычисления превышений, определяемых триго-

нометрическим нивелированием.

Лабораторная работа № 6

- Расскажите о порядке работы на станции при проложении нивелирного

хода.

- Что называется разностью пяток (разностью высот нолей) нивелирной рейки?

- Какое допускается колебание разности пяток и превышений на станции?

- Какие точки нивелирного хода называют связующими и промежуточны-ми?

- По какой формуле вычисляется допустимая невязка нивелирного хода?

- Что называется уклоном линии местности и по каким формулам он вы-

числяется?

Лабораторная работа № 7

- Что называется поверкой и юстировкой технических средств измерений?

- Перечислите условия поверок нивелира  Н3.

- Как выполняется основная поверка нивелира  Н3?

- Перечислите части нивелира  Н3.

- Для чего у нивелира предназначен элевационный винт?

- Как привести в отвесное положение ось вращения нивелира?

Лабораторная работа № 8

1.   Что называется пикетом, плюсовой точкой?

2.   Перечислите элементы круговой кривой и главные точки на кривой.

3.   Назовите способы разбивки круговой кривой.

4.   Как выполняется детальная разбивка закруглений способом прямо-

угольных координат?

5.   Что называется профилем линии местности?

7.    Что понимают под рабочей отметкой и как ее вычислить?

- 24 -