|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

наименование дисциплины (модуля)

Специальность

08.05.01   Строительство уникальных зданий и сооружений_

Специализация программы

Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений

Уровень высшего образования – специалитет

Программа подготовки – инженер-строитель

Форма обучения

Очная

| Институт | строительства, архитектуры и искусства |
| --- | --- |
| Кафедра | проектирования зданий и строительных конструкций |
| Курс | 4, 5 |
| Семестр | 8, 9 |

Магнитогорск

2018 г.

# 1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Сталежелезобетонные конструкции» являются: обучение студентов основным положениям и принципам проектирования сталежелезобетонных конструкций; выработка навыков расчета и конструирования сталежелезобетонных конструкций с учетом обеспечения комплексной безопасности зданий и сооружений, в том числе высотных, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений.

# 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки
специалиста

Дисциплина «Сталежелезобетонные конструкции» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы (Б1.Б – базовая часть) и является основополагающей частью профессиональной подготовки инженера-строителя.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплин: «Начертательная геометрия и компьютерная графика», «Информатика», «Теоретическая механика», «Строительные материалы», «Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Теория упругости с основами пластичности и ползучести», «Механика грунтов», «Основания и фундаменты зданий и сооружений», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества», «Архитектура зданий», «Строительная физика», «Теория расчета пластин и оболочек», «Железобетонные и каменные конструкции (общий курс)», «Металлические конструкции (общий курс)», «Механизация и автоматизация строительства», «Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений», «Компьютерные технологии в строительстве», «Нагрузки и воздействия», «Автоматизированное проектирование объектов строительства».

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студентов.

Студент должен:

Знать:

- фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики;

- основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, основы алгоритмического языка и технологию составления программ;

- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и деталей конструкций, составления конструкторской документации;

- основные положения и расчетные методы, используемые в механике, на которых базируется изучение курсов всех строительных конструкций, машин и оборудования;

- функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждающих конструкций и приемы объемно-планировочных решений зданий;

- архитектурные решения различных зданий и сооружений, строительных конструкций и узлов их сопряжения;

- строительные материалы, включая конструкционные, отделочные, тепло- и гидроизоляционные материалы, основные физико-механические характеристики бетона, стали и др. строительных материалов;

- принципы расчета и проектирования несущих строительных конструкций, оснований и фундаментов;

Уметь:

- использовать при изучении других дисциплин математический аппарат, расширять свои математические познания;

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и основными офисными приложениями;

- применять полученные знания по механике при изучении дисциплин профессионального цикла;

- разрабатывать конструктивные решения промышленных и гражданских зданий и сооружений, несущих и ограждающих конструкций, вести технические расчеты по современным нормам;

Владеть:

- первичными навыками и основными методами решения математических задач из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации;

- методами практического использования современных компьютеров для обработки информации и основами численных методов решения инженерных задач;

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекции;

- навыками статического расчета строительных конструкций, зданий и сооружений, а также современных расчетов строительных конструкций и сооружений на прочность, устойчивость, деформативность, трещиностойкость.

Знания и умения, полученные студентами при изучении дисциплины, необходимы при изучении дисциплин: «Организация, планирование и управление в строительстве», «Проектная деятельность», «Проектирование высотных зданий и сооружений», «Конструкции большепролетных зданий и сооружений», «Автоматизированное проектирование конструкций, зданий и сооружений»; а также при выполнении ВКР.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Сталежелезобетонные конструкции» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-3: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |  |
| Уметь | - применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач расчета и конструирования строительных элементов. |
| ПК-1: Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест |  |
| Знать | - нормативную базу в области проектирования зданий, сооружений; - принципы проектирования зданий, сооружений. |
| Уметь | - использовать на практике положения нормативной литературы в области проектирования зданий и сооружений, инженерных изысканий, расчета и конструирования несущих элементов. |
| ПК-2: Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ |  |
| Знать | - технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием. |
| Владеть | - методами проектирования сталежелезобетонных конструкций с использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ. |

# 4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 103,05 акад. часа:

- аудиторная – 99 акад. часов;

- внеаудиторная – 4,05 акад. часа;

- самостоятельная работа – 41,25 акад. часа;

- подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Сущность сталежелезобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  | ПК-1 – з ПК-2 – з |
| 1.1. Типы сталежелезобетонных конструкций, их преимущества | 8 | 2 |  |  |  | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| 1.2. Физико-механические свойства материалов сталежелезобетонных конструкций (бетон, арматура, конструкционная сталь) | 8 | 1 |  | 2 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| 1.3. Основные требования к сталежелезобетонным конструкциям | 8 | 1 |  | 2 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| Итого по разделу | 8 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |
| Раздел 2. Сталежелезобетонные плиты с тонким стальным профилированным настилом |  |  |  |  |  |  |  | ОПК-3 – у ПК-1 – зу ПК-2 – зв |
| 2.1. Расчет плиты на стадии бетонирования | 8 | 1 |  | 4/2И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| 2.2. Расчет прочности плиты по нормальным и наклонным сечениям на стадии эксплуатации | 8 | 1 |  | 4/2И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| 2.3. Проверка прочности сцепления настила с бетоном. Расчеты по 2-й группе предельных состояний | 8 | 2 |  | 4/4И | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка практической работы |  |
| Итого по разделу | 8 | 4 |  | 12/8И | 8 |  |  |  |
| Раздел 3. Композитные конструкции из железобетонных плит и стальных балок |  |  |  |  |  |  |  | ОПК-3 – у ПК-1 – зу ПК-2 – зв |
| 3.1. Расчеты по прочности на действие изгибающих моментов и поперечных сил | 8 | 2 |  | 4/2И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| 3.2. Потеря устойчивости плоской формы изгиба | 8 | 2 |  | 4/2И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| 3.3. Проверка жесткости и трещиностойкости. Расчет на выносливость | 8 | 2 |  | 4/2И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка практической работы |  |
| Итого по разделу | 8 | 6 |  | 12/6И | 6 |  |  |  |
| Раздел 4. Внецентренно сжатые сталежелезобетонные конструкции с жесткой арматурой |  |  |  |  |  |  |  | ОПК-3 – у ПК-1 – зу ПК-2 – зв |
| 4.1. Конструктивные особенности. Расчет прочности нормальных сечений | 8 | 1 |  | 2 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| 4.2. Учет гибкости. Расчет по предельным состояниям второй группы | 8 | 1 |  | 2 | 3,1 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка практической работы |  |
| Итого по разделу | 8 | 2 |  | 4 | 5,1 |  |  |  |
| Итого за семестр | 8 | 16 |  | 32/14И | 23,1 |  | Зачет |  |
| Раздел 5. Трубобетонные колонны |  |  |  |  |  |  |  | ОПК-3 – у ПК-1 – зу ПК-2 – зв |
| 5.1. Конструктивные особенности. Основные преимущества и недостатки. Требования к конструкции. Особенности силового сопротивления | 9 | 2 |  | 4/2И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| 5.2. Колонны с предварительно обжатым бетонным ядром | 9 | 4 |  | 4/2И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| 5.3. Колонны с различными вариантами армирования бетонного ядра | 9 | 4 |  | 4/2И | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос |  |
| 5.4. Инженерный расчет несущей способности трубобетонных колонн круглого, кольцевого, квадратного и прямоугольного поперечного сечения | 9 | 4 |  | 10/4И | 6 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка практической работы |  |
| 5.5. Расчет несущей способности и оценка напряженно-деформированного состояния колонн на основе нелинейной деформационной модели | 9 | 3 |  | 12/4И | 6,15 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка практической работы |  |
| Итого по разделу | 9 | 17 |  | 34/14И | 18,15 |  |  |  |
| Итого за семестр | 9 | 17 |  | 34/14И | 18,15 |  | Экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  | 33 |  | 66/28И | 41,25 |  |  |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При обучении студентов дисциплине «Сталежелезобетонные конструкции» используются следующие образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).

Применяемые формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.

Применяемые формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

Практическое занятие на основе кейс-метода – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.

Применяемые формы учебных занятий с использованием игровых технологий:

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных сценарных условиях.

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.

Применяемые формы учебных занятий с использованием технологий проектного обучения:

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Применяемые формы учебных занятий с использованием интерактивных технологий:

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (межгрупповой диалог, дискуссия как спор-диалог).

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Применяемые формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных средств.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятиям: поиск и изучение литературы, сбор и анализ иллюстративного материала, выполнение практических работ.

Выполнение расчетов инженерными методами рекомендуется выполнять на ЭВМ с использованием программы Microsoft Excel.

Расчеты несущей способности трубобетонных колонн по нелинейной деформационной модели следует выполнять с помощью специализированных программных комплексов, разработанных на кафедре проектирования зданий и строительных конструкций.

Для лучшей организации времени при изучении дисциплины «Сталежелезобетонные конструкции» студенту рекомендуется заниматься самостоятельной работой после каждого лекционного и практического занятия в течение всего семестра.

При изучении дисциплины студенту следует работать в следующей последовательности:

- ознакомиться с особенностями работы каждого конструктивного элемента;

- изучить основные конструктивные особенности данного элемента и узлы его сопряжения с другими конструкциями;

- определить расчетную схему элемента;

- изучить особенности расчетов по 1-й и 2-й группам предельных состояний.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |  |  |
| Уметь | - применять информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач расчета и конструирования строительных элементов. | Примерные практические задания для зачета (8 семестр) - Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со связевым каркасом и высотой этажа h = 4,2 м. Диаметр стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 12 мм. Сталь класса С345 (марки 09Г2С), Rs,n = 345 МПа, Es,p = 200 ГПа. Для изготовления используется самоуплотняющаяся бетонная смесь. Бетон тяжелый на базальтовом щебне с классом прочности на сжатие В40. Нормативное сопротивление бетона сжатию Rbn = 29 МПа. Подача самоуплотняющейся бетонной смеси при формовании колонны осуществляется снизу-вверх, поэтому коэффициент условий работы γb3 = 1,0. Коэффициент, учитывающий длительность действия статической нагрузки γb1 = 0,9. Определить несущую способность колонны при длительном действии сжимающей силы, приложенной со случайным эксцентриситетом. - Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со связевым каркасом. Колонна высотой h = 6,3 м загружена сжимающей силой с одинаковым эксцентриситетом e0 = 150 мм по всей длине колонны. Диаметр стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 12 мм. Сталь класса С345 (марки 09Г2С), Rs,n = 345 МПа, Es,p = 200 ГПа. Для изготовления используется самоуплотняющаяся бетонная смесь. Бетон тяжелый на базальтовом щебне с классом прочности на сжатие В40. Нормативное сопротивление бетона сжатию Rbn = 29 МПа. Подача самоуплотняющейся бетонной смеси при формовании колонны осуществляется снизу-вверх, поэтому коэффициент условий работы γb3 = 1,0. Коэффициент, учитывающий длительность действия статической нагрузки γb1 = 0,9. Определить несущую способность колонны. Примерные практические задания для экзамена (9 семестр) - Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со связевым каркасом. Колонна высотой h = 6,3 м загружена сжимающей силой, приложенной к ее верхнему и нижнему торцам с разными по знаку, но одинаковыми по модулю эксцентриситетами e01 = 150 мм и e02 =-150 мм. Диаметр стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 12 мм. Сталь класса С345 (марки 09Г2С), Rs,n = 345 МПа, Es,p = 200 ГПа. Для изготовления используется самоуплотняющаяся бетонная смесь. Бетон тяжелый на базальтовом щебне с классом прочности на сжатие В40. Нормативное сопротивление бетона сжатию Rbn = 29 МПа. Подача самоуплотняющейся бетонной смеси при формовании колонны осуществляется снизу-вверх, поэтому коэффициент условий работы γb3 = 1,0. Коэффициент, учитывающий длительность действия статической нагрузки γb1 = 0,9. Определить несущую способность колонны. - Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со связевым каркасом. Колонна высотой h = 8,4 м загружена продолжительно действующей сжимающей силой с одинаковым эксцентриситетом e0 = 150 мм по всей длине. Диаметр стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 12 мм. Сталь класса С345 (марки 09Г2С), Rs,n = 345 МПа, Es,p = 200 ГПа. Для изготовления используется самоуплотняющаяся бетонная смесь. Бетон тяжелый на базальтовом щебне с классом прочности на сжатие В40. Нормативное сопротивление бетона сжатию Rbn = 29 МПа. Подача самоуплотняющейся бетонной смеси при формовании колонны осуществляется снизу-вверх, поэтому коэффициент условий работы γb3 = 1,0. Коэффициент, учитывающий длительность действия статической нагрузки γb1 = 0,9. Определить несущую способность колонны. |
| ПК-1: Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест |  |  |
| Знать | - нормативную базу в области проектирования зданий, сооружений; - принципы проектирования зданий, сооружений. | Перечень теоретических вопросов к зачету (8 семестр) - Область применения сталежелезобетонных конструкций. - Типы сталежелезобетонных конструкций. - Материалы (бетон, арматура, сталь). - Основные требования к конструкциям. - Основные положения по расчетам (требования к расчетам; расчет по прочности; расчет по раскрытию трещин). Перечень теоретических вопросов к экзамену (9 семестр) - Основные положения расчета сталежелезобетонных плит с тонким стальным профилированным настилом. - Расчет сталежелезобетонных плит с тонким стальным профилированным настилом плиты на стадии бетонирования по прочности. - Расчет сталежелезобетонных плит с тонким стальным профилированным настилом плиты на стадии бетонирования по устойчивости стенок гофров. - Расчет прогиба сталежелезобетонных плит с тонким стальным профилированным настилом плиты на стадии бетонирования. - Расчет сталежелезобетонных плит с тонким стальным профилированным настилом плиты на стадии эксплуатации по прочности нормальных сечений. - Расчет сталежелезобетонных плит с тонким стальным профилированным настилом плиты на стадии эксплуатации по прочности наклонных сечений. - Проверка прочности сцепления профилированного настила с бетоном. - Расчет плит с тонким стальным профилированным настилом на образование и раскрытие трещин в растянутой зоне бетона в пролете. - Композитные конструкции из железобетонных плит и стальных балок. Сведения о конструкции. - Композитные конструкции из железобетонных плит и стальных балок. Расчет по прочности на действие изгибающих моментов. - Композитные конструкции из железобетонных плит и стальных балок. Расчет по прочности на поперечную силу. - Композитные конструкции из железобетонных плит и стальных балок. Потеря устойчивости плоской формы изгиба. - Композитные конструкции из железобетонных плит и стальных балок. Расчет объединения железобетонной плиты со стальной конструкцией. - Композитные конструкции из железобетонных плит и стальных балок. Расчет по предельным состояниям второй группы. - Композитные конструкции из железобетонных плит и стальных балок. Расчет на выносливость. |
| Уметь | - использовать на практике положения нормативной литературы в области проектирования зданий и сооружений, инженерных изысканий, расчета и конструирования несущих элементов. | Примерные практические задания для зачета (8 семестр) - Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со связевым каркасом. Колонна изготавливается предварительно обжатой за счет длительного прессования бетонной смеси давлением Pe = 2,5 МПа. Сталь трубы марки 16Г2АФ с нормативным сопротивлением растяжению Rsn = 440 МПа. Диаметр стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 12 мм. Для изготовления используется самоуплотняющаяся бетонная смесь. Бетон тяжелый на базальтовом щебне с классом прочности на сжатие В40. Нормативное сопротивление бетона сжатию Rbn = 29 МПа. Подача самоуплотняющейся бетонной смеси при формовании колонны осуществляется снизу-вверх, поэтому коэффициент условий работы γb3 = 1,0. Коэффициент, учитывающий длительность действия статической нагрузки γb1 = 0,9. Определить несущую способность колонны. - Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со связевым каркасом и высотой этажа h = 6,0 м. Диаметр стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 16 мм. Бетон класса прочности на сжатие В40 (Rbn = 29 МПа). Сталь трубы класса С 345. В бетонном ядре равномерно распределена продольная арматура 12 Ø25 A800, вокруг которой навита спиральная арматура Ø10 А600С с шагом витков s = 30 мм. Диаметр спирали dc=580 мм. Определить несущую способность колонны. Примерные практические задания для экзамена (9 семестр) - Дано: трубобетонная колонна кольцевого поперечного сечения для здания со связевым каркасом и высотой этажа h = 4,2 м с диаметром отверстия d0 = 100 мм. Диаметр стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 12 мм. Сталь класса С345 (марки 09Г2С), Rs,n = 345 МПа, Es,p = 200 ГПа. Для изготовления используется самоуплотняющаяся бетонная смесь. Бетон тяжелый на базальтовом щебне с классом прочности на сжатие В40. Нормативное сопротивление бетона сжатию Rbn = 29 МПа. Подача самоуплотняющейся бетонной смеси при формовании колонны осуществляется снизу-вверх, поэтому коэффициент условий работы γb3 = 1,0. Коэффициент, учитывающий длительность действия статической нагрузки γb1 = 0,9. Определить несущую способность колонны. - Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со связевым каркасом и высотой этажа h = 4,2 м. Диаметр стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 12 мм. Бетон класса прочности на сжатие В40 (Rbn = 29 МПа). Сталь трубы класса С 345. В бетонном ядре равномерно распределена продольная арматура 16 Ø25 A800, вокруг которой навита спиральная арматура Ø10 А600С с шагом витков s = 40 мм. Диаметр спирали dc=580 мм. Определить несущую способность колонны. |
| ПК-2: Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ |  |  |
| Знать | - технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием. | Перечень теоретических вопросов к зачету (8 семестр) - Дополнительные требования к расчету композитных конструкций из железобетонных плит и стальных балок. - Требования к профилированным листам. - Анкерные упоры. - Особенности расчетов изгибаемых сталежелезобетонных конструкций. - Особенности расчетов сжатых сталежелезобетонных конструкций. Перечень теоретических вопросов к экзамену (9 семестр) - Расчет сталежелезобетонных конструкций на внецентренное сжатие. - Расчет сжатых сталежелезобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы. - Конструктивные особенности трубобетонных колонн. - Инженерная методика расчета несущей способности трубобетонных колонн круглого поперечного сечения. - Инженерная методика расчета несущей способности трубобетонных колонн квадратного поперечного сечения. - Инженерная методика расчета несущей способности трубобетонных колонн кольцевого поперечного сечения. - Инженерная методика расчета несущей способности предварительно обжатых трубобетонных колонн. - Расчет несущей способности трубобетонных колонн по нелинейной деформационной модели. Основы и последовательность расчета. - Расчет несущей способности трубобетонных колонн по нелинейной деформационной модели. Построение диаграммы деформирования бетона. - Расчет несущей способности трубобетонных колонн по нелинейной деформационной модели. Построение диаграммы деформирования стальной оболочки. Гипотеза А.А. Ильюшина. - Расчет несущей способности трубобетонных колонн по нелинейной деформационной модели. Определение координат параметрических точек для диаграмм деформирования бетонного ядра, стальной оболочки и арматуры. |
| Владеть | - методами проектирования сталежелезобетонных конструкций с использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ. | Комплексное задание Требуется запроектировать среднюю колонну первого этажа 30-этажного здания (с подвалом). Сетка колонн 6х7 м, высота этажа – 4,8 м. Снеговой район – IV. Нагрузка от веса плит покрытия и кровли – 5 кН/м2. Колонна проектируется из тяжёлого бетона класса В35 с продольной рабочей арматурой класса А400. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сталежелезобетонные конструкции» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков, проводится в форме экзамена по итогам 9 семестра и в форме зачета по итогам 8 семестра в устной и письменной формах.

Экзамен по данной дисциплине проводится по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена

(в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

Для сдачи экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – студент показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – студент показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – студент показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – студент демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Показатели и критерии оценивания зачета

(в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

Для получения зачета по дисциплине обучающийся должен показать высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений.

«Зачтено» – оценка соответствует пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он имеет знания основного материала.

«Не зачтено» – оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

Парфенов С.Г., Проектирование железобетонных и сталежелезобетонных конструкций из ячеистых бетонов : учебное пособие / Парфенов С. Г. - М. : Издательство АСВ, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-93093-837-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938371.html (дата обращения: 27.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

б) Дополнительная литература:

- Алмазов В.О., Проектирование железобетонных конструкций по Евронормам : Научное издание / Алмазов В.О. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 216 с. - ISBN 978-5-93093-502-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935028.html (дата обращения: 27.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

- Колмогоров А.Г., Расчет железобетонных конструкций по российским и зарубежным нормам : Учебное издание / Колмогоров А.Г., Плевков В.С. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-93093-813-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938135.html (дата обращения: 09.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

- Кришан, А. Л. Рекомендации по проектированию трубобетонных колонн круглого и кольцевого поперечного сечения : учебное пособие / А. Л. Кришан ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2813.pdf&show=dcatalogues/1/1133013/2813.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Кришан, А. Л. Сбор нагрузок на высотные здания и сооружения : учебное пособие / А. Л. Кришан, А. С. Мельничук ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2360.pdf&show=dcatalogues/1/1130007/2360.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Кузнецов В.С., Прочность монолитных железобетонных перекрытий : Учебное пособие. / Кузнецов В.С., Шапошникова Ю.А. - М. : Издательство АСВ, 2018. - 120 с. - ISBN 978-5-4323-0291-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302915.html (дата обращения: 27.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

- Соколов Б.С., Теория силового сопротивления анизотропных материалов сжатию и ее практическое применение : Монография / Соколов Б.С. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-93093-810-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938104.html (дата обращения: 27.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

- Теличенко В.И., Технология возведения высотных, большепролетных, специальных зданий : Учебник./ Теличенко В.И., Гныря А.И., Бояринцев А.П. - М. : Издательство АСВ, 2018. - 744 с. - ISBN 978-5-4323-0197-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301970.html

(дата обращения: 27.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

- Харитонов В.А., Проектирование, строительство и эксплуатация высотных зданий / Харитонов В.А. - М. : Издательство АСВ, 2018. - 346 с. - ISBN 978-5-93093-956-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939569.html (дата обращения: 27.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

в) Методические указания:

1. Кришан, А.Л. Ветровые воздействия: методические указания к практи-ческим занятиям по дисциплине «Проектирование высотных зданий и сооружений» / А.Л. Кришан. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. Гос. Техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2013. – 38 с. - Текст : непосредственный.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курса | Ссылка |  |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |  |

Интернет ресурсы:

1. Электронно-библиотечные системы ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://newlms.magtu.ru/course/view.php?id=76738.

2. Государственная  публичная научно-техническая библиотека России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gpntb.ru.

3. Официальный сайт Диссертационного фонда Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/.

4. Сайт Библиотеки России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libs.ru/.

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» – URL: https://biblio-online.ru/

6. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» – URL: http://www.studentlibrary.ru/

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических звнятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран. Комплекс готовых текстовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей. |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий. Инструменты для ремонта лабораторного оборудования. |