# 1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Техническая теплотехника» являются: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями  ФГОС ВО по направлению  подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений.

Задачи дисциплины – усвоение студентами основных разделов  дисциплины, которые учитываются при проектировании, конструировании и эксплуатации уникальных зданий и сооружений, связанных с процессами подвода, отвода и передачи теплоты.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина «Техническая теплотехника» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения:

- «Математика»- разделы дифференциальное  и интегральное исчисление функции одной переменной;

- «Физика» - раздел – молекулярная физика;

- «Механика жидкости и газа» - раздел течение вязкой жидкости.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения следующих дисциплин: металлические конструкции, железобетонные и каменные конструкции, технология и организация возведения высотных и большепролетных зданий и сооружений, сталежелезобетонные конструкции, проектирование высотных зданий и сооружений.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Техническая теплотехника» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции |  | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- | --- |
| ОПК-7 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат |  |  |
| Знать | Соответствующий физико-математический аппарат технической теплотехники |  |
| Уметь | Выявлять сущность проблем в ходе профессиональной деятельности в области технической теплотехники |  |
| Владеть | Навыками решения проблем профессиональной деятельности с применением физико-математического аппарата технической теплотехники |  |
| ПК-1 Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. |  |  |
| Знать | Нормативную базу принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и теплотехнического оборудования |  |
| Уметь | Применять фундаментальные основы технической теплотехники при решении профессиональных задач в области принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования |  |
| Владеть | Основами принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования с теплотехнической точки зрения |  |
| ПК-13 Знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов. |  |  |
| Знать | Фундаментальные положения технической теплотехники и методы теплотехнического осуществления монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов. |  |
| Уметь | Применять фундаментальные положения технической теплотехники и решать поставленные задачи для осуществления монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов. |  |
| Владеть | Фундаментальными положениями технической теплотехники и решать поставленные задачи для осуществления монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов. |  |
| ПК-14 Владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. |  |  |
| Знать | Фундаментальные положения и принципы технической теплотехники для опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. |  |
| Уметь | Применять фундаментальные положения технической теплотехники для решения задач опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. |  |
| Владеть | Фундаментальными положениями и принципами технической теплотехники для опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. |  |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 единицы, 72 часа, в том числе:

–	контактная работа – 55 акад. часов:

–	аудиторная – 54 акад. часа;

–	внеаудиторная – 1 акад. час;

–	самостоятельная работа – 17 акад. часов.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной успеваемости | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Раздел. Понятие теплотехники. Передача теплоты теплопроводностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Тема. Основные понятия передачи теплоты теплопроводностью. Коэффициент теплопроводности материалов. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Граничные условия. | 5 | 2 |  | 4/2И | 1 | Проработка лекционного материала п. 6. Решение задач. | Конспект лекций и результаты решения задач | ОПК-7 - зув ПК-1– зув ПК-13-зув ПК-14-зув |
| 1.2. Тема. Понятие о стационарной теплопроводности. Решение дифференциального уравнения теплопроводности для плоской и цилиндрической стенок при граничных условиях 1-го и 3-го родов. | 5 | 2 |  | 4/1И | 2 | Проработка лекционного материала п. 6. Решение задач. | Конспект лекций и результаты решения задач | ОПК-7 - зув ПК-1– зув ПК-13-зув ПК-14-зув |
| 1.3. Тема. Понятие о нестационарной теплопроводности. Аналитический и номограммный методы решения задач нестационарной теплопроводности для плоской и цилиндрической поверхностей. | 5 | 2 |  | 4/2И | 2 | Проработка лекционного материала п. 6. Решение задач. | Конспект лекций и результаты решения задач | ОПК-7 - зув ПК-1– зув ПК-13-зув ПК-14-зув |
| 1.4. Тема. Понятие теплопередачи. Пути интенсификации теплопередачи. Коэффициент оребрения. | 5 | 2 |  | 4/2И | 2 | Проработка лекционного материала п. 6. Решение задач. | Конспект лекций и результаты решения задач | ОПК-7 - зув ПК-1– зув ПК-13-зув ПК-14-зув |
| Итого по разделу 1 | 5 | 8 |  | 16/7И | 7 |  |  |  |
| 2. Раздел Конвективный и радиационный теплообмен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Тема. Основные понятия конвективного теплообмена. Основные параметры. Гидродинамический и тепловой пограничные слои. Теплоотдача при обтекании пластины потоком жидкости | 5 | 2 |  | 4/2И | 2 | Проработка лекционного материала п. 6. Решение задач. | Конспект лекций и результаты решения задач | ОПК-7 - зув ПК-1– зув ПК-13-зув ПК-14-зув |
| 2.2 Тема. Получение эмпирических коэффициентов. Теплоотдача при движении жидкости в трубах. Понятие свободной конвекции. | 5 | 2 |  | 4/1И | 2 | Проработка лекционного материала п. 6. Решение задач. | Конспект лекций и результаты решения задач | ОПК-7 - зув ПК-1– зув ПК-13-зув ПК-14-зув |
| 2.3 Тема. Теплообмен излучением, основные понятия и определения. | 5 | 2 |  | 4/2И | 2 | Проработка лекционного материала п. 6. Решение задач. | Конспект лекций и результаты решения задач | ОПК-7 - зув ПК-1– зув ПК-13-зув ПК-14-зув |
| Итого по разделу 2 | 5 | 6 |  | 12/5И | 6 |  |  |  |
| 3. Раздел. Влажность воздуха и ее влияние на свойства материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Тема. Влажный воздух. Н-d диаграмма. Процессы с влажным воздухом. Осушение, увлажнение. | 5 | 2 |  | 4/2И | 2 | Проработка лекционного материала п. 6. Решение задач. | Конспект лекций и результаты решения задач | ОПК-7 - зув ПК-1– зув ПК-13-зув ПК-14-зув |
| 3.2 Тема. Изменение теплофизических свойств материалов при увлажнении. Движение влаги через слоистые материалы. | 5 | 2 |  | 4 | 2 | Проработка лекционного материала п. 6. Решение задач. | Конспект лекций и результаты решения задач | ОПК-7 - зув ПК-1– зув ПК-13-зув ПК-14-зув |
| Итого по разделу 3 | 5 | 4 |  | 8/2И | 4 |  |  |  |
| Итого по дисциплине | 5 | 18 |  | 36/14И | 17 | Конспект лекций и решенные задачи | Промежуточный контроль зачет | ОПК-7 - зув ПК-1– зув ПК-13-зув ПК-14-зув |

# 5 Образовательные и информационные технологии

Для решения предусмотренных видов учебной работы при изучении дисциплины «Техническая теплотехника» в качестве образовательных технологий используются как традиционные, так и модульно - компетентностные  технологии.

Целями образовательных и информационных технологий являются:

- активизирование мышления обучающихся;

- формирование интереса к изучаемому материалу;

- развитие интеллекта и творческих способностей обучающихся.

Лекционный материал закрепляется на практических работах, где применяется    совместная деятельность студентов в группе,  направленная на решение общей задачи путем сложения результатов индивидуальной работы членов группы. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются практические занятия в виде дискуссий, анализа реальных проблемных ситуаций и междисциплинарных связей из различных областей в контексте решаемой задачи.  Передача необходимых теоретических знаний и формирование представлений по  курсу происходит с применением мультимедийного оборудования. На занятиях внедряются такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет). Самостоятельная работа  стимулирует  студентов к самостоятельной проработке тем в процессе написания рефератов, подготовки к дискуссиям, к контрольным работам и тестированию. Этапы познавательной деятельности студентов предполагают последовательно постановку интересующей их проблемы, выдвижение гипотез при ее решении, выражение решения гипотезы научным языком,  а также реализация продукта в виде публичного выступления, доклада или презентации. Корректировки образовательного процесса проходит с  использование обратной связи между преподавателем и обучающимися  на консультациях, а также при текущем и промежуточном контроле.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

- Перечень вопросов по темам занятия для самостоятельной работы:

- Способы переноса теплоты, их основные закономерности.

- Каков механизм процесса теплопроводности в газах, жидкостях и твердых веществах?

- Понятие температурного поля.

- Физическая сущность процесса переноса теплоты теплопроводностью.

- Сформулируйте основной закон теплопроводности.

- Что называется коэффициентом теплопроводности, его размерность, обозначение.

- Как зависит коэффициент теплопроводности от температуры?

- Дифференциальное уравнение теплопроводности.

- Условия однозначности для процессов теплопроводности.

- В каких случаях требуется задание начальных условий?

- Как задаются граничные условия 1 рода?

- Как задаются граничные условия 2 рода?

- Как задаются граничные условия 3 рода?

- Как задаются граничные условия 4 рода?

- Какой тепловой режим называется стационарным?

- Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для стационарного режима.

- Закон Ньютона – Рихмана.

- Написать формулу для определения теплового потока через плоскую однослойную стенку.

- Написать формулу для определения теплового потока плоской многослойной стенки.

- Как определяется тепловой поток при стационарном тепловом режиме и граничных условиях 3 рода для плоской стенки?

- Каков закон распределения температуры по толщине однослойной цилиндрической стенки?

- Что понимается под процессом теплопередачи?

- Чем отличается теплопередача от теплоотдачи?

- Чем отличается α от К?

- Коэффициент теплопередачи для плоской стенки.

- Коэффициент теплопередачи для цилиндрической стенки.

- Что представляет собой внутреннее тепловое сопротивление?

- Методы интенсификации теплопередачи.

- Плоская стальная стенка с одной стороны омывается дымовыми газами, с другой – водой. С какой стороны следует выполнить оребрение стенки, чтобы увеличить теплопередачу?

- Понятие нестационарного теплового режима.

- Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для нестационарного режима.

- Что называется коэффициентом температуропроводности, его размерность, обозначение, физический смысл?

- Понятие безразмерной температуры.

- Число Био, его физический смысл.

- Формула и физический смысл числа Фурье.

- Суть графоаналитического метода расчета процесса нагрева термически массивных тел (с помощью номограмм).

- Какие тела называются термически массивными?

- Характер распределения температуры внутри термически массивного тела.

- Какие тела называются термически тонкими?

- Показать распределение температуры внутри термически тонкого тела.

- В каких средах возможна конвекция?

- Какие виды конвективного теплообмена вам известны?

- Какие теплофизические свойства жидкостей вам известны?

- Что понимается под вязкостью жидкости, какие виды вязкости вам известны?

- Факторы, влияющие на конвективный теплообмен.

- Режимы движения жидкости.

- Как происходит перенос теплоты в ламинарном и турбулентном потоках?

- Сформулируйте основной закон конвективного теплообмена (теплоотдачи конвекцией).

- Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл, обозначение и размерность. От каких факторов он зависит?

- Чем обусловлена вынужденная конвекция?

- Числа подобия процессов конвективного теплообмена, их физический смысл.

- Определяющие и определяемые числа подобия.

- Число Рейнольдса, его физический смысл.

- Что характеризует число Нуссельта, его физический смысл?

- Понятие динамического пограничного слоя.

- Понятие теплового пограничного слоя.

- От чего зависит соотношение толщин динамического и теплового пограничных слоев?

- Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при вынужденной конвекции.

- Какое число подобия характеризует вынужденную конвекцию?

- В каких случаях в уравнение подобия вводится поправка (Рrж/ Рrс)0,25 и что она учитывает?

- Особенности теплоотдачи капельных жидкостей по сравнению с теплоотдачей газов.

- Критическое значение числа Рейнольдса при течении жидкостей в трубах.

- Физическая природа процесса теплоотдачи при свободной конвекции.

- Факторы, влияющие на интенсивность теплоотдачи при свободной конвекции.

- Какое число подобия характеризует свободную конвекцию?

- Как определяется режим движения при свободной конвекции?

- Число Грасгофа, его физический смысл.

- Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при свободной конвекции.

- Физическая сущность процесса теплового излучения.

- Дайте определение поглощательной способности и степени черноты.

- Дайте определение спектральной интенсивности излучения.

- Понятие собственного излучения.

- Понятие отражательной способности тела.

- Связь между поглощательной, отражательной и пропускательной способностью тела.

- Понятие эффективного теплового излучения. Чем оно отличается от собственного излучения?

- Понятие результирующего излучения.

- Чему равен коэффициент излучения абсолютно черного тела? Что он выражает?

- Какие поверхности являются абсолютно белыми? Какие - зеркальными?

- Какие тела можно считать серыми?

- Что такое коэффициент излучения?

- Сформулируйте закон Стефана-Больцмана (основной закон теплового излучения).

- Каково движение влаги через слоистые материалы?

- Что такое влажный воздух?

- В каких случаях происходит увлажнение, а в каких осушение материалов?

Перечень вопросов для зачета

- Что такое теплопроводность и ее механизм передачи теплоты?

Плоская стенка, состоящая из меди с коэффициентом теплопроводности λ=360 Вт/м·К, имеет толщину 10 см. Температура на поверхностях стенки tc1=70 °C, tc2=20 °C. Определить плотность теплового потока q, Вт/м2, при стационарном процессе передачи теплоты.

- Что характеризует коэффициент теплопроводности?

Определить коэффициент теплопроводности λ, Вт/м·К шамотного кирпича при температуре t=25 °С, если его зависимость от температуры выражается выражением λ=0,84+0,6·10-3·t.

- Какие пути интенсификации теплопередачи встречаются?

Определить коэффициент теплопередачи через плоскую стенку площадью 1 м2 при прохождении через нее теплового потока Q=250 Вт, при температурном напоре Δt=20 °C.

- Что характеризует коэффициент теплопередачи и как его определяют?

В процессе теплопередачи через медную плоскую стенку толщиной δ=10 см с коэффициентом теплопроводности λ=360 Вт/м·К, определить интенсивность теплопередачи через стенку (коэффициент теплопередачи), если коэффициенты теплоотдачи с обеих сторон α1=20 Вт/м2·К, α2=8 Вт/м2·К соответственно.

- Что характеризует коэффициент теплоотдачи?

Определить коэффициент теплоотдачи от плоской стенки с температурой tc=20 °C  в окружающую среду с температурой tж=-10 °C при плотности теплового потока q=300 Вт/м2.

- Какие виды теплопроводности различают, привести примеры.

Определить время нагревая стальной заготовки τ, с, толщиной 2δ=250 мм, если число Фурье Fo=2, при коэффициенте температуропроводности а=0,76·10-7 м2/с.

- Какие тела называются термически массивными и термически тонкими, в чем отличие?

Определить число Био Bi для стены состоящей из красного кирпича с теплопроводность λ=0,67 Вт/м·К, толщиной 2δ=600 мм, если коэффициент теплоотдачи α=15 Вт/м2·К.

- Что влияет на интенсивность процесса передачи теплоты теплопроводностью?

Определить температурный напор в стенке толщиной δ=600 мм, состоящей из красного кирпича, если температуры на поверхностях tc1=70 °C, tc2=20 °C соответственно.

- Что такое конвекция и ее механизмы передачи теплоты?

Определить плотность теплового потока от плоской стенки с температурой tc=20 °C в окружающую среду с температурой tж=-15 °C, если коэффициент теплоотдачи α=16 Вт/м2·К.

- Какие виды конвекции существуют?

Определить число Рейнольдса Re при обтекании пластины длиной l=5 м сухим воздухом при температуре t=30 °С со скоростью w=2 м/с, если коэффициент кинематической вязкости равен ν=16·10-6 м2/с.

- В чем отличие свободной конвекции от вынужденной?

Определить число Грасгофа Gr для сухого воздуха с температурой t=60 °С, кинематической вязкостью ν=18,97·10-6 м2/с с поверхности пластины длиной l=2 м, при температурном напоре Δt=20 °C.

- Что характеризует число Нуссельта и его роль в процессах теплообмена?

Определить число Нуссельта Nu при теплообмене твердой плоской поверхности длиной l=3 м с окружающей средой состоящей из сухого воздуха при температуре tж=0 °C и коэффициентом теплопроводности λ=2,44·10-2 Вт/м·К. Коэффициент теплоотдачи в окружающую среду α=20 Вт/м2·К.

- Для каких целей используются эмпирические уравнения конвективности теплообмена вида Nu=c·Ren·Prm?

Определить число Нуссельта при турбулентном обтекании плоской поверхности потоком сухого воздуха при числе Pейнольдса Re=15000 и числе Прандтля Pr= 0,701.

- Что такое излучения и его механизмы теплообмена?

Определить плотность теплового потока падающего на плоскую поверхность со степенью черноты ε=0,8 и температурой t2=20 °C, если температура излучающего объекта t1=120 °C.

- Что такое коэффициент поглощения?

Определить коэффициент поглощения А для прозрачного тела с коэффициентом отражения R=0,1.

- Как выглядит основное уравнение теплопередачи и какие величины в себя включает?

Определить плотность теплового потока Q, Вт, при передаче теплоты через цилиндрическую стенку площадью F=2 м2, коэффициентом теплопередачи k=10 Вт/м2·К, при температурном напоре Δt=50 °C.

- Как влияет на тепловой поток излучения между параллельными поверхностями наличие экрана?

Определить поглощательную способность твердых поверхностей с коэффициентами поглощения А1=0,5 и А2=0,8, если между ними поместить экран с поглощательной способностью Аэ=0,5.

- Какому закону подчиняется распределение температур в плоской стенке?

Графически определить температуры tc1 и tc2 на поверхностях плоской стенки толщиной δ=60 мм, если температура внутри стенки распределена следующим образом:

| Толщина, мм | Температура, °С |
| --- | --- |
| 0,25·δ | 60 |
| 0,5·δ | 40 |
| 0,75·δ | 20 |

- Что характеризует число Прандтля и как его определяют?

Определить число Прандтля для сухого воздуха при температуре t=30 °С, если

коэффициент кинематической вязкости равен ν=16·10-6 м2/с, коэффициент теплопроводности λ=2,67·10-2 Вт/м·К, изобарная теплоемкость ср=1005 Дж/кг·К, плотность ρ=1,165 кг/м3.

- Что характеризует число Фурье и какие величины в себя включает?

Определить число Фурье при нагревании тела с коэффициентом температуропроводности а=0,76·10-7 м2/с, толщиной 2δ=600 мм, в течение τ=1 час.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Данный раздел состоит их двух пунктов:

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации.

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания.

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-7 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат |  |  |
| Знать | Соответствующий физико-математический аппарат технической теплотехники | Перечень контрольных вопросов - Дифференциальное уравнение теплопроводности. - Условия однозначности для процессов теплопроводности. - В каких случаях требуется задание начальных условий? - Как задаются граничные условия 1 рода? - Как задаются граничные условия 2 рода? - Как задаются граничные условия 3 рода? - Как задаются граничные условия 4 рода? - Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для стационарного режима. - Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для нестационарного режима. - Понятие безразмерной температуры. - Число Био, его физический смысл. - Формула и физический смысл числа Фурье. - Суть графоаналитического метода расчета процесса нагрева термически массивных тел (с помощью номограмм). - Характер распределения температуры внутри термически массивного тела. - Показать распределение температуры внутри термически тонкого тела. - Как происходит перенос теплоты в ламинарном и турбулентном потоках? - Сформулируйте основной закон конвективного теплообмена (теплоотдачи конвекцией). - Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл, обозначение и размерность. От каких факторов он зависит? - Числа подобия процессов конвективного теплообмена, их физический смысл. - Определяющие и определяемые числа подобия. - Число Рейнольдса, его физический смысл. - Что характеризует число Нуссельта, его физический смысл? - Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при вынужденной конвекции. - Какое число подобия характеризует вынужденную конвекцию? - В каких случаях в уравнение подобия вводится поправка (Рrж/ Рrс)0,25 и что она учитывает? - Физическая природа процесса теплоотдачи при свободной конвекции. - Факторы, влияющие на интенсивность теплоотдачи при свободной конвекции. - Число Грасгофа, его физический смысл. - Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при свободной конвекции. - Физическая сущность процесса теплового излучения. - Связь между поглощательной, отражательной и пропускательной способностью тела. - Сформулируйте закон Стефана-Больцмана (основной закон теплового излучения). |
| Уметь | Выявлять сущность проблем в ходе профессиональной деятельности в области технической теплотехники | Пример темы №1 Нестационарная теплопроводность Металлическая заготовка, имеющая форму пластины (цилиндра) неограниченной длины, толщиной 2δ (или диаметром 2rо), с начальной температурой tо, нагревается в печи, температура которой tж поддерживается постоянной, до конечной температуры по оси заготовки tц кон.. Считая длину заготовки большой по сравнению с толщиной (или диаметром), определить: Время нагревания заготовки до заданной конечной температуры; Температуры на оси и поверхности заготовки для различных моментов времени (с использованием номограмм Будрина); Распределение температуры по толщине заготовки для четырех моментов времени (с использованием аналитических формул); Количество теплоты, подведенное к телу в течение всего периода нагревания (на 1м2 поверхности пластины или на 1 м длины цилиндра); По результатам расчетов п.2 и п.3 построить графики. |
| Владеть | Навыками решения проблем профессиональной деятельности с применением физико-математического аппарата технической теплотехники | Выполняется расчет, обобщение экспериментальных данных и получение зависимостей с применением соответствующего математического аппарата. Пример: ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 1. Найти средние значения температуры для каждой из точек стенки: 1, 2,... 9. 2. Построить график в координатах t - х, где х - координата; она определяется расстоянием от начала оси абсцисс до точки, соответствующей месту установки термопары. Провести прямые линии через точки 1,2,3 в однослойной стенке; через точки 4,5,6, а также через точки 7,8,9 - в двухслойной стенке (образец построения графика представлен на рис. 1). Для определения температуры внутренней поверхности обеих стенок tвн1 и tвн2 нужно продолжить линии А и В до пересечения с ординатой х = 0; для определения температуры наружной поверхности однослойной стенки tн1 необходимо продолжить линию А до границы х = 65 мм, а для определения температуры наружной поверхности двухслойной стенки tн2 - линию С необходимо продолжить до границы х = 130 мм. Рис. 1. Распределение температуры по толщине одно- и двухслойной стенок Температура на границе раздела двух кирпичей теоретически должна быть одинаковой для шамотного и магнезитового кирпичей (tгр.ш = tгр.м) и соответствовать точке пересечения линий В и С. Если в результате опыта этого не получилось, надо выявить возможные причины несовпадения. 3. Определить средние температуры однослойной стенки и каждого слоя (материала) двухслойной стенки как средние арифметические. Для однослойной стенки tм1=0,5(tвн1+tн1) Для двухслойной стенки tм2=0,5(tвн2+tгр) tш2=0,5(tгр+tн2) где tгр=0,5(tгр.ш+tгр.м), tгр.ш- температура поверхности шамотного кирпича на границе с магнезитовым кирпичом; tгр.м - температура поверхности магнезитового кирпича на границе с шамотным кирпичом. 4. Определить значения коэффициентов теплопроводности магнезитового кирпича по tм1 и tм2 и шамотного по tш2, соответствующие их средним температурам м = 4,65 – 1,7*10-3tм . Вт/м*К ; ш = 0,84 + 0,6*10-3tш . Вт/м*К. 5. Определить плотность теплового потока, передаваемого через стенку теплопроводностью: для однослойной стенки по формуле ; для двухслойной стенки по формуле ; 6. Определить потери теплоты излучением qизл. с наружных поверхностей, используя уравнение qизл=εсc0Tн1004−Tж1004 , где С0 = 5,67 Вт/м2·К4 – коэффициент излучения абсолютно черного тела; - степень черноты стенки (в данной работе = 0,8); Тн и Тж – абсолютные температуры наружной поверхности однослойной и двухслойной стенок и окружающей среды, К. Для однослойной стенки Тн = Тн1 ; для двухслойной Тн = Тн2 ; 7. Определить число подобия Грасгофа Gr=gl3υ2βΔt, где - ускорение силы тяжести, = 9,81 м/с2 ; l - определяющий размер (для горизонтальных плоских поверхностей это размер меньшей стороны), l = 0,115 м;  - коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с; определяется по температуре пограничного слоя tпс = 0,5(tн + tж); β - температурный коэффициент объемного расширения, град-1; для газов β=1Tж=1273+tж; t = tн - tж – разность температур наружной поверхности стенки и окружающей среды, град. 8. Число подобия Прандтля Рr определить при температуре пограничного слоя tпс . 9. Рассчитать число Нуссельта по уравнению подобия Nu=c(Gr⋅Pr)nε, где значения "С" и "n" - константы, зависящие от комплекса (Gr·Рr); они приведены в табл. 1 Приложения [в) 2];  - поправочный коэффициент. Так как теплоотдающая поверхность обращена кверху, то в уравнение подобия вводится поправка  = 1,3, то есть полученное по расчету значение Nu (или  ) увеличивается на 30 %. Значения числа Прандтля Рr, кинематической вязкости  и коэффициента теплопроводности  для воздуха при различных температурах приведены в табл. 2 Приложения. 10. Определить коэффициент теплоотдачи свободной конвекцией к из числа Нуссельта Nu=αlλ: αк=Nuλl. 11. Определить потери теплоты конвекцией qк для одно- и двухслойной стенки по закону Ньютона - Рихмана qк=αк(tн−tж) 12. Вычислить суммарные потери теплоты с наружной поверхности одно- и двухслойной стенок qΣ=qизл+qк - Сравнить полученные результаты, представив их в таблице. Сравнение результатов опыта Стенка; Плотность теплового потока, Вт/м2; Погрешность по отношению к qt, %. отдаваемого в атмосферу конвекцией и излучением q; передаваемого внутри стенкитеплопроводностью qt. Однослойная. Двухслойная. |
| ПК-1 Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. |  |  |
| Знать | Нормативную базу принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и теплотехнического оборудования | Перечень тем и заданий - Способы переноса теплоты, их основные закономерности. - Каков механизм процесса теплопроводности в газах, жидкостях и твердых веществах? - Понятие температурного поля. - Физическая сущность процесса переноса теплоты теплопроводностью. - Сформулируйте основной закон теплопроводности. - Что называется коэффициентом теплопроводности, его размерность, обозначение. - Как зависит коэффициент теплопроводности от температуры? - Дифференциальное уравнение теплопроводности. - Условия однозначности для процессов теплопроводности. - В каких случаях требуется задание начальных условий? - Как задаются граничные условия 1 рода? - Как задаются граничные условия 2 рода? - Как задаются граничные условия 3 рода? - Как задаются граничные условия 4 рода? - Какой тепловой режим называется стационарным? - Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для стационарного режима. - Закон Ньютона – Рихмана. - Написать формулу для определения теплового потока через плоскую однослойную стенку. - Написать формулу для определения теплового потока плоской многослойной стенки. - Как определяется тепловой поток при стационарном тепловом режиме и граничных условиях 3 рода для плоской стенки? - Каков закон распределения температуры по толщине однослойной цилиндрической стенки? - Что понимается под процессом теплопередачи? - Чем отличается теплопередача от теплоотдачи? - Чем отличается α от К? - Коэффициент теплопередачи для плоской стенки. - Коэффициент теплопередачи для цилиндрической стенки. - Что представляет собой внутреннее тепловое сопротивление? - Методы интенсификации теплопередачи. - Плоская стальная стенка с одной стороны омывается дымовыми газами, с другой – водой. С какой стороны следует выполнить оребрение стенки, чтобы увеличить теплопередачу? - Понятие нестационарного теплового режима. - Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для нестационарного режима. - Что называется коэффициентом температуропроводности, его размерность, обозначение, физический смысл? - Понятие безразмерной температуры. - Число Био, его физический смысл. - Формула и физический смысл числа Фурье. - Суть графоаналитического метода расчета процесса нагрева термически массивных тел (с помощью номограмм). - Какие тела называются термически массивными? - Характер распределения температуры внутри термически массивного тела. - Какие тела называются термически тонкими? - Показать распределение температуры внутри термически тонкого тела. - В каких средах возможна конвекция? - Какие виды конвективного теплообмена вам известны? - Какие теплофизические свойства жидкостей вам известны? - Что понимается под вязкостью жидкости, какие виды вязкости вам известны? - Факторы, влияющие на конвективный теплообмен. - Режимы движения жидкости. - Как происходит перенос теплоты в ламинарном и турбулентном потоках? - Сформулируйте основной закон конвективного теплообмена (теплоотдачи конвекцией). - Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл, обозначение и размерность. От каких факторов он зависит? - Чем обусловлена вынужденная конвекция? - Числа подобия процессов конвективного теплообмена, их физический смысл. - Определяющие и определяемые числа подобия. - Число Рейнольдса, его физический смысл. - Что характеризует число Нуссельта, его физический смысл? - Понятие динамического пограничного слоя. - Понятие теплового пограничного слоя. - От чего зависит соотношение толщин динамического и теплового пограничных слоев? - Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при вынужденной конвекции. - Какое число подобия характеризует вынужденную конвекцию? - В каких случаях в уравнение подобия вводится поправка (Рrж/ Рrс)0,25 и что она учитывает? - Особенности теплоотдачи капельных жидкостей по сравнению с теплоотдачей газов. - Критическое значение числа Рейнольдса при течении жидкостей в трубах. - Физическая природа процесса теплоотдачи при свободной конвекции. - Факторы, влияющие на интенсивность теплоотдачи при свободной конвекции. - Какое число подобия характеризует свободную конвекцию? - Как определяется режим движения при свободной конвекции? - Число Грасгофа, его физический смысл. - Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при свободной конвекции. - Физическая сущность процесса теплового излучения. - Дайте определение поглощательной способности и степени черноты. - Дайте определение спектральной интенсивности излучения. - Понятие собственного излучения. - Понятие отражательной способности тела. - Связь между поглощательной, отражательной и пропускательной способностью тела. - Понятие эффективного теплового излучения. Чем оно отличается от собственного излучения? - Понятие результирующего излучения. - Чему равен коэффициент излучения абсолютно черного тела? Что он выражает? - Какие поверхности являются абсолютно белыми? Какие - зеркальными? - Какие тела можно считать серыми? - Что такое коэффициент излучения? - Сформулируйте закон Стефана-Больцмана (основной закон теплового излучения). - Каково движение влаги через слоистые материалы? - Что такое влажный воздух? - В каких случаях происходит увлажнение, а в каких осушение материалов? |
| Уметь | Применять фундаментальные основы технической теплотехники при решении профессиональных задач в области принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования | - ЗАДАЧА. Оконный стеклопакет состоит из трех слоев стекла толщиной по 4 мм каждый. Между стеклами находятся слои сухого неподвижного воздуха толщиной 10 мм. Площадь поверхности окна 3 м2. Разность температур на внешних поверхностях стекол 30 0С. Определить потери теплоты через окно, если коэффициенты теплопроводности стекла λст = 0,74 Вт/м. К, воздуха λвозд = 2,45 .10–2 Вт/ м.К. - ЗАДАЧА. Определить плотность теплового потока (q, Вт/м2) в процессе теплопередачи от дымовых газов к кипящей пароводяной смеси через стальную стенку толщиной δ = 8 мм. Температура газов t1 = 1000 0C, температура смеси t2 = 200 0C. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1 = 40 Вт/м2.К, от стенки к пароводяной смеси α2 = 4000 Вт/м2.К, коэффициент теплопроводности стенки λ = 40 Вт/м.К. Рассчитать также температуры стенки с обеих сторон tс1 и tс2. - ЗАДАЧА: Какую толщину должна иметь изоляция, если ее наложить на плоскую стальную стенку толщиной 20 мм, чтобы тепловые потери уменьшились в два раза. Коэффициент теплопроводности стали λм = 40 Вт/м К, а материала изоляции λи = 0,125 Вт/м К, коэффициент теплоотдачи с одной стороны стенки α1 = 500 Вт/м2 К, а с другой α2 = 80 Вт/м2 К. - ЗАДАЧА. По чугунному трубопроводу диаметром d2 = 50 мм, d1 = 44 мм движется пар с температурой 315 0С. Коэффициент теплоотдачи от пара к трубе α1 =120 Вт/м2 .К. Температура окружающего воздуха 20 0С, коэффициент теплоотдачи α2 = 12 Вт/м2 .К. Найти тепловые потери, если трубопровод изолирован слоем пеношамота δ = 50 мм. λ пеношамота= 0,3 Вт/м К, λ чугуна = 90 Вт/м .К. - ЗАДАЧА. Для уменьшения потерь теплоты от паропровода диаметром d2 = 25 мм предлагаются изоляционные материалы: асбест λ = 0,151 Вт/м.К, стекловата λ = 0,047 Вт/м.К. Какой материал целесообразнее принять в качестве изоляции, если коэффициент теплоотдачи к окружающей среде α2 = 8 Вт/м2.К. |
| Владеть | Основами принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования с теплотехнической точки зрения | Пример темы №1 Нестационарная теплопроводность Металлическая заготовка, имеющая форму пластины (цилиндра) неограниченной длины, толщиной 2δ (или диаметром 2rо), с начальной температурой tо, нагревается в печи, температура которой tж поддерживается постоянной, до конечной температуры по оси заготовки tц кон.. Считая длину заготовки большой по сравнению с толщиной (или диаметром), определить: Время нагревания заготовки до заданной конечной температуры; Температуры на оси и поверхности заготовки для различных моментов времени (с использованием номограмм Будрина); Распределение температуры по толщине заготовки для четырех моментов времени (с использованием аналитических формул); Количество теплоты, подведенное к телу в течение всего периода нагревания (на 1м2 поверхности пластины или на 1 м длины цилиндра); По результатам расчетов п.2 и п.3 построить графики. |
| ПК-13 Знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов. |  |  |
| Знать | Фундаментальные положения технической теплотехники и методы теплотехнического осуществления монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов. | Перечень тем и заданий - Способы переноса теплоты, их основные закономерности. - Каков механизм процесса теплопроводности в газах, жидкостях и твердых веществах? - Понятие температурного поля. - Физическая сущность процесса переноса теплоты теплопроводностью. - Сформулируйте основной закон теплопроводности. - Что называется коэффициентом теплопроводности, его размерность, обозначение. - Как зависит коэффициент теплопроводности от температуры? - Дифференциальное уравнение теплопроводности. - Условия однозначности для процессов теплопроводности. - В каких случаях требуется задание начальных условий? - Как задаются граничные условия 1 рода? - Как задаются граничные условия 2 рода? - Как задаются граничные условия 3 рода? - Как задаются граничные условия 4 рода? - Какой тепловой режим называется стационарным? - Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для стационарного режима. - Закон Ньютона – Рихмана. - Написать формулу для определения теплового потока через плоскую однослойную стенку. - Написать формулу для определения теплового потока плоской многослойной стенки. - Как определяется тепловой поток при стационарном тепловом режиме и граничных условиях 3 рода для плоской стенки? - Каков закон распределения температуры по толщине однослойной цилиндрической стенки? - Что понимается под процессом теплопередачи? - Чем отличается теплопередача от теплоотдачи? - Чем отличается α от К? - Коэффициент теплопередачи для плоской стенки. - Коэффициент теплопередачи для цилиндрической стенки. - Что представляет собой внутреннее тепловое сопротивление? - Методы интенсификации теплопередачи. - Плоская стальная стенка с одной стороны омывается дымовыми газами, с другой – водой. С какой стороны следует выполнить оребрение стенки, чтобы увеличить теплопередачу? - Понятие нестационарного теплового режима. - Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для нестационарного режима. - Что называется коэффициентом температуропроводности, его размерность, обозначение, физический смысл? - Понятие безразмерной температуры. - Число Био, его физический смысл. - Формула и физический смысл числа Фурье. - Суть графоаналитического метода расчета процесса нагрева термически массивных тел (с помощью номограмм). - Какие тела называются термически массивными? - Характер распределения температуры внутри термически массивного тела. - Какие тела называются термически тонкими? - Показать распределение температуры внутри термически тонкого тела. - В каких средах возможна конвекция? - Какие виды конвективного теплообмена вам известны? - Какие теплофизические свойства жидкостей вам известны? - Что понимается под вязкостью жидкости, какие виды вязкости вам известны? - Факторы, влияющие на конвективный теплообмен. - Режимы движения жидкости. - Как происходит перенос теплоты в ламинарном и турбулентном потоках? - Сформулируйте основной закон конвективного теплообмена (теплоотдачи конвекцией). - Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл, обозначение и размерность. От каких факторов он зависит? - Чем обусловлена вынужденная конвекция? - Числа подобия процессов конвективного теплообмена, их физический смысл. - Определяющие и определяемые числа подобия. - Число Рейнольдса, его физический смысл. - Что характеризует число Нуссельта, его физический смысл? - Понятие динамического пограничного слоя. - Понятие теплового пограничного слоя. - От чего зависит соотношение толщин динамического и теплового пограничных слоев? - Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при вынужденной конвекции. - Какое число подобия характеризует вынужденную конвекцию? - В каких случаях в уравнение подобия вводится поправка (Рrж/ Рrс)0,25 и что она учитывает? - Особенности теплоотдачи капельных жидкостей по сравнению с теплоотдачей газов. - Критическое значение числа Рейнольдса при течении жидкостей в трубах. - Физическая природа процесса теплоотдачи при свободной конвекции. - Факторы, влияющие на интенсивность теплоотдачи при свободной конвекции. - Какое число подобия характеризует свободную конвекцию? - Как определяется режим движения при свободной конвекции? - Число Грасгофа, его физический смысл. - Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при свободной конвекции. - Физическая сущность процесса теплового излучения. - Дайте определение поглощательной способности и степени черноты. - Дайте определение спектральной интенсивности излучения. - Понятие собственного излучения. - Понятие отражательной способности тела. - Связь между поглощательной, отражательной и пропускательной способностью тела. - Понятие эффективного теплового излучения. Чем оно отличается от собственного излучения? - Понятие результирующего излучения. - Чему равен коэффициент излучения абсолютно черного тела? Что он выражает? - Какие поверхности являются абсолютно белыми? Какие - зеркальными? - Какие тела можно считать серыми? - Что такое коэффициент излучения? - Сформулируйте закон Стефана-Больцмана (основной закон теплового излучения). - Каково движение влаги через слоистые материалы? - Что такое влажный воздух? - В каких случаях происходит увлажнение, а в каких осушение материалов? |
| Уметь | Применять фундаментальные положения технической теплотехники и решать поставленные задачи для осуществления монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов. | - ЗАДАЧА. Оконный стеклопакет состоит из трех слоев стекла толщиной по 4 мм каждый. Между стеклами находятся слои сухого неподвижного воздуха толщиной 10 мм. Площадь поверхности окна 3 м2. Разность температур на внешних поверхностях стекол 30 0С. Определить потери теплоты через окно, если коэффициенты теплопроводности стекла λст = 0,74 Вт/м. К, воздуха λвозд = 2,45 .10–2 Вт/ м.К. - ЗАДАЧА. Определить плотность теплового потока (q, Вт/м2) в процессе теплопередачи от дымовых газов к кипящей пароводяной смеси через стальную стенку толщиной δ = 8 мм. Температура газов t1 = 1000 0C, температура смеси t2 = 200 0C. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1 = 40 Вт/м2.К, от стенки к пароводяной смеси α2 = 4000 Вт/м2.К, коэффициент теплопроводности стенки λ = 40 Вт/м.К. Рассчитать также температуры стенки с обеих сторон tс1 и tс2. - ЗАДАЧА: Какую толщину должна иметь изоляция, если ее наложить на плоскую стальную стенку толщиной 20 мм, чтобы тепловые потери уменьшились в два раза. Коэффициент теплопроводности стали λм = 40 Вт/м К, а материала изоляции λи = 0,125 Вт/м К, коэффициент теплоотдачи с одной стороны стенки α1 = 500 Вт/м2 К, а с другой α2 = 80 Вт/м2 К. - ЗАДАЧА. По чугунному трубопроводу диаметром d2 = 50 мм, d1 = 44 мм движется пар с температурой 315 0С. Коэффициент теплоотдачи от пара к трубе α1 =120 Вт/м2 .К. Температура окружающего воздуха 20 0С, коэффициент теплоотдачи α2 = 12 Вт/м2 .К. Найти тепловые потери, если трубопровод изолирован слоем пеношамота δ = 50 мм. λ пеношамота= 0,3 Вт/м К, λ чугуна = 90 Вт/м .К. - ЗАДАЧА. Для уменьшения потерь теплоты от паропровода диаметром d2 = 25 мм предлагаются изоляционные материалы: асбест λ = 0,151 Вт/м.К, стекловата λ = 0,047 Вт/м.К. Какой материал целесообразнее принять в качестве изоляции, если коэффициент теплоотдачи к окружающей среде α2 = 8 Вт/м2.К. |
| Владеть | Фундаментальными положениями технической теплотехники и решать поставленные задачи для осуществления монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов. | Выполняется расчет, обобщение экспериментальных данных и получение зависимостей с применением соответствующего математического аппарата. Пример: ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 1. Найти средние значения температуры для каждой из точек стенки: 1, 2,... 9. 2. Построить график в координатах t - х, где х - координата; она определяется расстоянием от начала оси абсцисс до точки, соответствующей месту установки термопары. Провести прямые линии через точки 1,2,3 в однослойной стенке; через точки 4,5,6, а также через точки 7,8,9 - в двухслойной стенке (образец построения графика представлен на рис. 1). Для определения температуры внутренней поверхности обеих стенок tвн1 и tвн2 нужно продолжить линии А и В до пересечения с ординатой х = 0; для определения температуры наружной поверхности однослойной стенки tн1 необходимо продолжить линию А до границы х = 65 мм, а для определения температуры наружной поверхности двухслойной стенки tн2 - линию С необходимо продолжить до границы х = 130 мм. Рис. 1. Распределение температуры по толщине одно- и двухслойной стенок Температура на границе раздела двух кирпичей теоретически должна быть одинаковой для шамотного и магнезитового кирпичей (tгр.ш = tгр.м) и соответствовать точке пересечения линий В и С. Если в результате опыта этого не получилось, надо выявить возможные причины несовпадения. 3. Определить средние температуры однослойной стенки и каждого слоя (материала) двухслойной стенки как средние арифметические. Для однослойной стенки tм1=0,5(tвн1+tн1) Для двухслойной стенки tм2=0,5(tвн2+tгр) tш2=0,5(tгр+tн2) где tгр=0,5(tгр.ш+tгр.м), tгр.ш- температура поверхности шамотного кирпича на границе с магнезитовым кирпичом; tгр.м - температура поверхности магнезитового кирпича на границе с шамотным кирпичом. 4. Определить значения коэффициентов теплопроводности магнезитового кирпича по tм1 и tм2 и шамотного по tш2, соответствующие их средним температурам м = 4,65 – 1,7*10-3tм . Вт/м*К ; ш = 0,84 + 0,6*10-3tш . Вт/м*К. 5. Определить плотность теплового потока, передаваемого через стенку теплопроводностью: для однослойной стенки по формуле ; для двухслойной стенки по формуле ; 6. Определить потери теплоты излучением qизл. с наружных поверхностей, используя уравнение qизл=εсc0Tн1004−Tж1004 , где С0 = 5,67 Вт/м2·К4 – коэффициент излучения абсолютно черного тела; - степень черноты стенки (в данной работе = 0,8); Тн и Тж – абсолютные температуры наружной поверхности однослойной и двухслойной стенок и окружающей среды, К. Для однослойной стенки Тн = Тн1 ; для двухслойной Тн = Тн2 ; 7. Определить число подобия Грасгофа Gr=gl3υ2βΔt, где - ускорение силы тяжести, = 9,81 м/с2 ; l - определяющий размер (для горизонтальных плоских поверхностей это размер меньшей стороны), l = 0,115 м;  - коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с; определяется по температуре пограничного слоя tпс = 0,5(tн + tж); β - температурный коэффициент объемного расширения, град-1; для газов β=1Tж=1273+tж; t = tн - tж – разность температур наружной поверхности стенки и окружающей среды, град. 8. Число подобия Прандтля Рr определить при температуре пограничного слоя tпс . 9. Рассчитать число Нуссельта по уравнению подобия Nu=c(Gr⋅Pr)nε, где значения "С" и "n" - константы, зависящие от комплекса (Gr·Рr); они приведены в табл. 1 Приложения [в) 2];  - поправочный коэффициент. Так как теплоотдающая поверхность обращена кверху, то в уравнение подобия вводится поправка  = 1,3, то есть полученное по расчету значение Nu (или  ) увеличивается на 30 %. Значения числа Прандтля Рr, кинематической вязкости  и коэффициента теплопроводности  для воздуха при различных температурах приведены в табл. 2 Приложения. 10. Определить коэффициент теплоотдачи свободной конвекцией к из числа Нуссельта Nu=αlλ: αк=Nuλl. 11. Определить потери теплоты конвекцией qк для одно- и двухслойной стенки по закону Ньютона - Рихмана qк=αк(tн−tж) 12. Вычислить суммарные потери теплоты с наружной поверхности одно- и двухслойной стенок qΣ=qизл+qк - Сравнить полученные результаты, представив их в таблице. Сравнение результатов опыта Стенка; Плотность теплового потока, Вт/м2; Погрешность по отношению к qt, %. отдаваемого в атмосферу конвекцией и излучением q; передаваемого внутри стенкитеплопроводностью qt. Однослойная. Двухслойная. |
| ПК-14 Владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. |  |  |
| Знать | Фундаментальные положения и принципы технической теплотехники для опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. | Перечень тем и заданий для подготовки к зачету: - Способы переноса теплоты, их основные закономерности. - Каков механизм процесса теплопроводности в газах, жидкостях и твердых веществах? - Понятие температурного поля. - Физическая сущность процесса переноса теплоты теплопроводностью. - Сформулируйте основной закон теплопроводности. - Что называется коэффициентом теплопроводности, его размерность, обозначение. - Как зависит коэффициент теплопроводности от температуры? - Дифференциальное уравнение теплопроводности. - Условия однозначности для процессов теплопроводности. - В каких случаях требуется задание начальных условий? - Как задаются граничные условия 1 рода? - Как задаются граничные условия 2 рода? - Как задаются граничные условия 3 рода? - Как задаются граничные условия 4 рода? - Какой тепловой режим называется стационарным? - Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для стационарного режима. - Закон Ньютона – Рихмана. - Написать формулу для определения теплового потока через плоскую однослойную стенку. - Написать формулу для определения теплового потока плоской многослойной стенки. - Как определяется тепловой поток при стационарном тепловом режиме и граничных условиях 3 рода для плоской стенки? - Каков закон распределения температуры по толщине однослойной цилиндрической стенки? - Что понимается под процессом теплопередачи? - Чем отличается теплопередача от теплоотдачи? - Чем отличается α от К? - Коэффициент теплопередачи для плоской стенки. - Коэффициент теплопередачи для цилиндрической стенки. - Что представляет собой внутреннее тепловое сопротивление? - Методы интенсификации теплопередачи. - Плоская стальная стенка с одной стороны омывается дымовыми газами, с другой – водой. С какой стороны следует выполнить оребрение стенки, чтобы увеличить теплопередачу? - Понятие нестационарного теплового режима. - Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для нестационарного режима. - Что называется коэффициентом температуропроводности, его размерность, обозначение, физический смысл? - Понятие безразмерной температуры. - Число Био, его физический смысл. - Формула и физический смысл числа Фурье. - Суть графоаналитического метода расчета процесса нагрева термически массивных тел (с помощью номограмм). - Какие тела называются термически массивными? - Характер распределения температуры внутри термически массивного тела. - Какие тела называются термически тонкими? - Показать распределение температуры внутри термически тонкого тела. - В каких средах возможна конвекция? - Какие виды конвективного теплообмена вам известны? - Какие теплофизические свойства жидкостей вам известны? - Что понимается под вязкостью жидкости, какие виды вязкости вам известны? - Факторы, влияющие на конвективный теплообмен. - Режимы движения жидкости. - Как происходит перенос теплоты в ламинарном и турбулентном потоках? - Сформулируйте основной закон конвективного теплообмена (теплоотдачи конвекцией). - Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл, обозначение и размерность. От каких факторов он зависит? - Чем обусловлена вынужденная конвекция? - Числа подобия процессов конвективного теплообмена, их физический смысл. - Определяющие и определяемые числа подобия. - Число Рейнольдса, его физический смысл. - Что характеризует число Нуссельта, его физический смысл? - Понятие динамического пограничного слоя. - Понятие теплового пограничного слоя. - От чего зависит соотношение толщин динамического и теплового пограничных слоев? - Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при вынужденной конвекции. - Какое число подобия характеризует вынужденную конвекцию? - В каких случаях в уравнение подобия вводится поправка (Рrж/ Рrс)0,25 и что она учитывает? - Особенности теплоотдачи капельных жидкостей по сравнению с теплоотдачей газов. - Критическое значение числа Рейнольдса при течении жидкостей в трубах. - Физическая природа процесса теплоотдачи при свободной конвекции. - Факторы, влияющие на интенсивность теплоотдачи при свободной конвекции. - Какое число подобия характеризует свободную конвекцию? - Как определяется режим движения при свободной конвекции? - Число Грасгофа, его физический смысл. - Общий вид уравнения подобия, используемого для расчета теплоотдачи при свободной конвекции. - Физическая сущность процесса теплового излучения. - Дайте определение поглощательной способности и степени черноты. - Дайте определение спектральной интенсивности излучения. - Понятие собственного излучения. - Понятие отражательной способности тела. - Связь между поглощательной, отражательной и пропускательной способностью тела. - Понятие эффективного теплового излучения. Чем оно отличается от собственного излучения? - Понятие результирующего излучения. - Чему равен коэффициент излучения абсолютно черного тела? Что он выражает? - Какие поверхности являются абсолютно белыми? Какие - зеркальными? - Какие тела можно считать серыми? - Что такое коэффициент излучения? - Сформулируйте закон Стефана-Больцмана (основной закон теплового излучения). - Каково движение влаги через слоистые материалы? - Что такое влажный воздух? - В каких случаях происходит увлажнение, а в каких осушение материалов? |
| Уметь | Применять фундаментальные положения технической теплотехники для решения задач опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. | - ЗАДАЧА. Оконный стеклопакет состоит из трех слоев стекла толщиной по 4 мм каждый. Между стеклами находятся слои сухого неподвижного воздуха толщиной 10 мм. Площадь поверхности окна 3 м2. Разность температур на внешних поверхностях стекол 30 0С. Определить потери теплоты через окно, если коэффициенты теплопроводности стекла λст = 0,74 Вт/м. К, воздуха λвозд = 2,45 .10–2 Вт/ м.К. - ЗАДАЧА. Определить плотность теплового потока (q, Вт/м2) в процессе теплопередачи от дымовых газов к кипящей пароводяной смеси через стальную стенку толщиной δ = 8 мм. Температура газов t1 = 1000 0C, температура смеси t2 = 200 0C. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1 = 40 Вт/м2.К, от стенки к пароводяной смеси α2 = 4000 Вт/м2.К, коэффициент теплопроводности стенки λ = 40 Вт/м.К. Рассчитать также температуры стенки с обеих сторон tс1 и tс2. - ЗАДАЧА: Какую толщину должна иметь изоляция, если ее наложить на плоскую стальную стенку толщиной 20 мм, чтобы тепловые потери уменьшились в два раза. Коэффициент теплопроводности стали λм = 40 Вт/м К, а материала изоляции λи = 0,125 Вт/м К, коэффициент теплоотдачи с одной стороны стенки α1 = 500 Вт/м2 К, а с другой α2 = 80 Вт/м2 К. - ЗАДАЧА. По чугунному трубопроводу диаметром d2 = 50 мм, d1 = 44 мм движется пар с температурой 315 0С. Коэффициент теплоотдачи от пара к трубе α1 =120 Вт/м2 .К. Температура окружающего воздуха 20 0С, коэффициент теплоотдачи α2 = 12 Вт/м2 .К. Найти тепловые потери, если трубопровод изолирован слоем пеношамота δ = 50 мм. λ пеношамота= 0,3 Вт/м К, λ чугуна = 90 Вт/м .К. - ЗАДАЧА. Для уменьшения потерь теплоты от паропровода диаметром d2 = 25 мм предлагаются изоляционные материалы: асбест λ = 0,151 Вт/м.К, стекловата λ = 0,047 Вт/м.К. Какой материал целесообразнее принять в качестве изоляции, если коэффициент теплоотдачи к окружающей среде α2 = 8 Вт/м2.К. |
| Владеть | Фундаментальными положениями и принципами технической теплотехники для опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. | Выполняется расчет, обобщение экспериментальных данных и получение зависимостей с применением соответствующего математического аппарата. Пример: ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 1. Найти средние значения температуры для каждой из точек стенки: 1, 2,... 9. 2. Построить график в координатах t - х, где х - координата; она определяется расстоянием от начала оси абсцисс до точки, соответствующей месту установки термопары. Провести прямые линии через точки 1,2,3 в однослойной стенке; через точки 4,5,6, а также через точки 7,8,9 - в двухслойной стенке (образец построения графика представлен на рис. 1). Для определения температуры внутренней поверхности обеих стенок tвн1 и tвн2 нужно продолжить линии А и В до пересечения с ординатой х = 0; для определения температуры наружной поверхности однослойной стенки tн1 необходимо продолжить линию А до границы х = 65 мм, а для определения температуры наружной поверхности двухслойной стенки tн2 - линию С необходимо продолжить до границы х = 130 мм. Рис. 1. Распределение температуры по толщине одно- и двухслойной стенок Температура на границе раздела двух кирпичей теоретически должна быть одинаковой для шамотного и магнезитового кирпичей (tгр.ш = tгр.м) и соответствовать точке пересечения линий В и С. Если в результате опыта этого не получилось, надо выявить возможные причины несовпадения. 3. Определить средние температуры однослойной стенки и каждого слоя (материала) двухслойной стенки как средние арифметические. Для однослойной стенки tм1=0,5(tвн1+tн1) Для двухслойной стенки tм2=0,5(tвн2+tгр) tш2=0,5(tгр+tн2) где tгр=0,5(tгр.ш+tгр.м), tгр.ш- температура поверхности шамотного кирпича на границе с магнезитовым кирпичом; tгр.м - температура поверхности магнезитового кирпича на границе с шамотным кирпичом. 4. Определить значения коэффициентов теплопроводности магнезитового кирпича по tм1 и tм2 и шамотного по tш2, соответствующие их средним температурам м = 4,65 – 1,7*10-3tм . Вт/м*К ; ш = 0,84 + 0,6*10-3tш . Вт/м*К. 5. Определить плотность теплового потока, передаваемого через стенку теплопроводностью: для однослойной стенки по формуле ; для двухслойной стенки по формуле ; 6. Определить потери теплоты излучением qизл. с наружных поверхностей, используя уравнение qизл=εсc0Tн1004−Tж1004 , где С0 = 5,67 Вт/м2·К4 – коэффициент излучения абсолютно черного тела; - степень черноты стенки (в данной работе = 0,8); Тн и Тж – абсолютные температуры наружной поверхности однослойной и двухслойной стенок и окружающей среды, К. Для однослойной стенки Тн = Тн1 ; для двухслойной Тн = Тн2 ; 7. Определить число подобия Грасгофа Gr=gl3υ2βΔt, где - ускорение силы тяжести, = 9,81 м/с2 ; l - определяющий размер (для горизонтальных плоских поверхностей это размер меньшей стороны), l = 0,115 м;  - коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с; определяется по температуре пограничного слоя tпс = 0,5(tн + tж); β - температурный коэффициент объемного расширения, град-1; для газов β=1Tж=1273+tж; t = tн - tж – разность температур наружной поверхности стенки и окружающей среды, град. 8. Число подобия Прандтля Рr определить при температуре пограничного слоя tпс . 9. Рассчитать число Нуссельта по уравнению подобия Nu=c(Gr⋅Pr)nε, где значения "С" и "n" - константы, зависящие от комплекса (Gr·Рr); они приведены в табл. 1 Приложения [в) 2];  - поправочный коэффициент. Так как теплоотдающая поверхность обращена кверху, то в уравнение подобия вводится поправка  = 1,3, то есть полученное по расчету значение Nu (или  ) увеличивается на 30 %. Значения числа Прандтля Рr, кинематической вязкости  и коэффициента теплопроводности  для воздуха при различных температурах приведены в табл. 2 Приложения. 10. Определить коэффициент теплоотдачи свободной конвекцией к из числа Нуссельта Nu=αlλ: αк=Nuλl. 11. Определить потери теплоты конвекцией qк для одно- и двухслойной стенки по закону Ньютона - Рихмана qк=αк(tн−tж) 12. Вычислить суммарные потери теплоты с наружной поверхности одно- и двухслойной стенок qΣ=qизл+qк - Сравнить полученные результаты, представив их в таблице. Сравнение результатов опыта Стенка; Плотность теплового потока, Вт/м2; Погрешность по отношению к qt, %. отдаваемого в атмосферу конвекцией и излучением q; передаваемого внутри стенкитеплопроводностью qt. Однослойная. Двухслойная. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Техническая теплотехника» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Показатели и критерии оценивания:

– зачтено – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

- не зачтено - обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

«Техническая теплотехника»

а) Основная литература:

1. Беляев В.С., Методики расчетов теплотехнических характеристик энергоэкономичных зданий / Беляев В.С. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-93093-960-6 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939606.html   - Режим доступа : по подписке.

2. Мирам А.О., ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА. ТЕПЛОМАССООБМЕН / А.О. Мирам, В.А. Павленко - М. : Издательство АСВ, 2017. - 352 с. - ISBN 978-5-93093-841-8 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938418.html - Режим доступа : по подписке.

б)  Дополнительная литература:

1. Нанасова С.М., Проектирование малоэтажных домов : Учебник / Нанасова С.М., Рылько М.А., Нанасов И.М. - М.: Издательство АСВ, 2014. - 192 с. - ISBN 978-5-93093-875-3 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938753.html  - Режим доступа : по подписке.

2. Малявина Е.Г., Теплофизика зданий : Учебное пособие / Е.Г. Малявина - М. : Издательство АСВ, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-93093-967-5 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939675.html - Режим доступа : по подписке.

3. Беляев В.С., ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ / Беляев В.С., Граник Ю.Г., Матросов Ю.А. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 400 с. - ISBN 978-5-93093-838-8 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938388.html - Режим доступа : по подписке.

4. Цветков Ф.Ф., Тепломассообмен : учебник для вузов / Цветков Ф.Ф. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-383-01172-0 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011720.html - Режим доступа : по подписке.

в) Методические указания:

1. Матвеева, Г. Н. Экспериментальное исследование процессов теплообмена : учебное пособие / Г. Н. Матвеева, Ю. И. Тартаковский, Б. К. Сеничкин. - 2-е изд., подгот. по печ. изд. 2008 г. - Магнитогорск : МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=989.pdf&show=dcatalogues/1/1119153/989.pdf&view=true . - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| Стандартные |  |  |
| Microsoft Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| Microsoft Office 2007 | №135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое | бессрочно |
| Дополнительные |  |  |
| Microsoft Windows 10 Pro | Д-1227 от 8.10.2018 | 11.10.2021 |

1.	Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/  –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

2.	Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

3.	Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

4.	Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

5.	East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/  – Режим доступа: по подписке. – Текст: элек-тронный.

6.	Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/  – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

7.	Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользова-телей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

8.	Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru  –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

9.	Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com   –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

10.	Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных науч-ных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользо-вателей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

11.	Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

12.	Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным от-раслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/  - Режим доступа: для за-регистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

13.	SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/  –  Режим доступа: для заре-гистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

14.	Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

15.	zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной матема-тике : сайт. – URL: http://zbmath.org/  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

16.	Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база дан-ных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

17.	Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

18.	eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru   –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электрон-ный.

19.	РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru   – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Доска, мел |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, комплекс лабораторных установок по изучению процессов теплопередачи, ЛАТР; электропечи, ротационные насосы. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Персональные компьютеры с пакетом MS Office и программным обеспечением (раздел 8), выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |