| 1 Цели освоения дисциплины (модуля) |  |
| --- | --- |
| - развитие у студентов способности проникать в сущность химико-технологических процессов, рассматривать их во взаимосвязи для управления качеством химической про-дукции, предупреждения и устранения брака, умения грамотно оценивать работу систем экологического управления предприятием, а также при решении других задач будущей профессиональной деятельности. - формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология. |  |
| 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы |  |
| Дисциплина Общая химическая технология входит в базовую часть учебного плана образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: |  |
| Физика |  |
| Математика |  |
| Общая и неорганическая химия |  |
| История химии и химической технологии |  |
| Введение в направление |  |
| Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик: |  |
| Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов |  |
| Процессы и аппараты химической технологии |  |
| Тепловые процессы и агрегаты в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов |  |
| Моделирование химико-технологических процессов |  |
| Технология огнеупоров |  |
| Массообменные процессы химической технологии |  |
| Химические реакторы |  |
| Учебно- исследовательская работа студента |  |
| Системы управления химико-технологическими процессами |  |
| 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) «Общая химическая технология» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: |  |
| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| ОПК-1 способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности |  |
| Знать | теоретические основы химии основные законы естественнонаучных дисциплин в процессах химиче-ской переработки для понимания технологии производства. |

| Уметь | использовать знание свойств химических соединений и законы естествен-нонаучных дисциплин для разработки технологии ХТП проводить лабораторные испытания. |
| --- | --- |
| Владеть | методами теоретического исследования, методами идентификации хими-ческих веществ, классическими методами химического и физико- химиче-ского анализа. |
| ПК-1 способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции |  |
| Знать |  Основные определения и понятия химической технологии;  общие закономерности химических процессов, основные параметры ХТП;  основные показатели и методы оценки эффективности химического производства  основные принципы организации химического производства, его ие-рархической структуры |
| Уметь |  Рассчитывать основные характеристики химического процесса с ис-пользованием справочных данных;  использовать современные информационные технологии для решения профессиональных задач;  использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельно-сти;  составлять графические модели ХТС,  выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции  анализировать условия функционирования системы - ее устойчивость и надежность, безопасность, наличие побочных продуктов и отходов, условия работы и т.п. |
| Владеть |  профессиональным языком предметной области знания;  осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом  навыками использования технических средств для измерения основ-ных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции  навыками выполнения основных химико-технологических расчетов |
| ПК-4 способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения |  |
| Знать |  общие закономерности химических процессов;  основные показатели и методы оценки эффективности химического производства  основные принципы организации химического производства, его ие-рархической структуры,  технологию основных химических производств  типы химических реакторов и требования к ним,  способы регулирования технологических показателей химико- технологических процессов |

| Уметь |  осуществлять поиск, анализ, структурирование информации, обозна-чать и освещать элементы передовых технологий  оценивать технологическую эффективность производства;  обосновывать принятие конкретного технологического решения при организации эффективной работы предприятия;  выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения  выполнять расчеты ХТП, составлять материальные и тепловые балансы элементов ХТС  проводить анализ различных вариантов технологического процесса, прогнозировать последствия; выбирать рациональную схему произ-водства заданного продукта. |
| --- | --- |
| Владеть |  навыками выделения уровней, элементов и взаимосвязей между ними на основе фундаментальных знаний,  навыками определения комплекса свойств физико-химических систем, положенных в основу химического производства,  навыками обработки и анализа данных, полученных при теоретических и экспериментальных исследованиях, интерпретации полученных результатов |

|  | 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 акад. часов, в том числе: – контактная работа – 21,6 акад. часов: – аудиторная – 18 акад. часов; – внеаудиторная – 3,6 акад. часов – самостоятельная работа – 253,8 акад. часов; – подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа – подготовка к зачёту – 3,9 акад. часа Форма аттестации - зачет, экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел/ тема дисциплины |  | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа студента | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код компетенции |
|  |  |  | Лек. | лаб. зан. | практ. зан. |  |  |  |  |
| 1. Введение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Основные понятия и определения |  | 2 | 0,5 |  |  | 6,4 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, | Собеседование, тестирование | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| Итого по разделу |  |  | 0,5 |  |  | 6,4 |  |  |  |
| 2. Сырьевая и энергетическая подсистемы ХТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Сырьевая база химической промыш-ленности. |  | 2 | 0,25 | 2/2И |  | 17 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней кон- трольной работы №1 | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная рабо-та №1 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| 2.2 Энергетическая база химической про-мышленности |  |  | 0,25 |  |  | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней кон- трольной работы №1 | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная рабо-та №1 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| Итого по разделу |  |  | 0,5 | 2/2И |  | 33 |  |  |  |
| 3. Общие закономерности химических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Термодинамика химических превращений |  | 2 | 0,5 | 1/1И |  | 20 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней кон- трольной работы №1 | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная рабо-та №1 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| 3.2 Кинетика ХТП |  |  | 1 | 1/1И |  | 36 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней кон- трольной работы №1 | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная рабо-та №1 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| Итого по разделу |  |  | 1,5 | 2/2И |  | 56 |  |  |  |
| 4. Химико-технологические системы ( ХТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Модели ХТС. Типы технологических связей |  | 2 | 0,5 |  |  | 14 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней кон- трольной работы №1 | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная рабо-та №1 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| 4.2 Расчет ХТС. Материальный и тепловой балансы |  |  | 1 |  |  | 22 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней кон- трольной работы №1 | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная рабо-та №1 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| Итого по разделу |  |  | 1,5 |  |  | 36 |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  | 4 | 4/4И |  | 131,4 |  | зачёт |  |
| 5. Промышленный катализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Каталитические системы. |  | 3 | 0,5 |  |  | 19 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная рабо-та №2 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| Итого по разделу |  |  | 0,5 |  |  | 19 |  |  |  |
| 6. Важнейшие промышленные химические производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Производство аммиака. Очистка при-родного газа от сернистых соединений |  | 3 | 2 |  | 2/2И | 25 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней кон- трольной работы №2 | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная рабо-та №2 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| 6.2 Производство неорганических кислот |  |  | 1,5 |  |  | 45 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней кон- трольной работы №2 | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная рабо-та №2 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| 6.3 Производство солей и минеральных у-добрений |  |  |  | 2/2И | 2/2И | 33,4 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней кон- трольной работы №2 | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная рабо-та №2 | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| Итого по разделу |  |  | 3,5 | 2/2И | 4/4И | 103,4 |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  | 4 | 2/2И | 4/4И | 122,4 |  | экзамен |  |
| 7. Зачет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Зачет |  | 2 |  |  |  |  |  |  | ОПК-1, ПК-1, ПК-4 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  | 4 | 4/4И |  | 131,4 |  | зачёт |  |
| Итого по дисциплине |  |  | 8 | 6/6И | 4/4И | 253,8 |  | зачет, экзамен | ОПК-1,ПК- 1,ПК-4 |

5 Образовательные технологии

Проектирование обучения строится на основе следующих принципов: - Обучение на основе интеграции с наукой и производством. - Профессионально-творческая направленность обучения. - Ориентированность обучения на личность. - Ориентированность обучения на развитие опыта самообразовательной деятельно-сти будущего специалиста. Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Химические реакторы» используются различные образовательные технологии: 1. Традиционные образовательные технологии: информационная лекцияи практи-ческие занятия. 2. Информационно-коммуникационные образовательные технологии: лекция-визуализация. Практическое занятие в форме презентации – представление результатов с использованием специализированных программных сред. 3. Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование сис-темы знаний, запоминание и свободное оперирование ими. При самостоятельном изуче-нии литературы применение современных информационных технологий для самостоя-тельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации. 4. Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений при разборе конкретных ситуаций, основанных на практических примерах, обеспечивающих возможность качественно выполнять профессиональную деятельность. 5. Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на форми-рование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности ви-деть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. 6. Интерактивные технологии: коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. Изложение проблем и их совместное решение. 7. Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых ус-ловий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в ре-зультате индивидуального общения преподавателя и студента.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Игнатенков, В. И. Общая химическая технология: теория, примеры, задачи : учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Игнатенков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-09222-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

| URL:https://urait.ru/viewer/obschaya-himicheskaya-tehnologiya-teoriya-primery-zadachi-450986#page/1 2. Смирнов, А. Н. Теоретические основы химико-технологических процессов : учебное пособие / А. Н. Смирнов, С. А. Крылова, В. И. Сысоев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3515.pdf&show=dcatalogues/1/1514321/3515.pdf&view=true . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б) Дополнительная литература: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Загкейм, А. Ю. Закгейм А. Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Закгейм. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2012. - 304 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-497-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/468690 2. Кошелева, М. К. Общая химическая технология в примерах, лабораторных работах, задачах и тестах : учебное пособие / М. К. Кошелева. — 2-е изд., перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014977-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013714 . 3. Смирнов, А. Н. Производство химических продуктов : учебное пособие. Ч. 1 / А. Н. Смирнов, С. А. Крылова, В. И. Сысоев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3663.pdf&show=dcatalogues/1/1526324/3663.pdf&view=true . 4. Смирнов, А. Н. Гетерогенные химические процессы : учебное пособие / А. Н. Смирнов, С. А. Крылова, В. И. Сысоев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=67.pdf&show=dcatalogues/1/1130046/67.pdf&view=true . 5. Смирнов, А. Н. Химические реакторы. Гомогенный изотермический процесс : учебное пособие / А. Н. Смирнов, С. А. Крылова, В. И. Сысоев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=70.pdf&show=dcatalogues/1/1130345/70.pdf&view=true . 6. Крылова, С. А. Общая химическая технология : учебное пособие / С. А. Крылова, Р. Н. Абдрахманов, И. В. Понурко ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=26.pdf&show=dcatalogues/1/1139098/26.pdf&view=true . 7. Крылова, С. А. Введение в анализ и синтез химико-технологических систем : учебное пособие / С. А. Крылова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=25.pdf&show=dcatalogues/1/1131464/25.pdf&view=true . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Крылова, С. А. Лабораторный практикум по общей химической технологии : учебное пособие / С. А. Крылова, З. И. Костина, И. В. Понурко ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3627.pdf&show=dcatalogues/1/1121367/3627.pdf&view=true . 2. Понурко, И. В. Получение и свойства стекловидных фосфатных композиций : практи-кум / И. В. Понурко, С. А. Крылова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 элек-трон. опт. диск (CD-ROM). - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3680.pdf&show=dcatalogues/1/1527102/3680.pdf&view=true . 3. Теоретические основы химической технологии: учеб. пособие /А.Н. Смирнов, С.А. Крылова, В.И. Сысоев. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. 61 с. - Текст :непосредственный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование ПО |  |  | № договора |  | Срок действия лицензии |  |  |  |  |  |
|  |  | MS Windows 7 Professional(для классов) |  |  | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |  |  |  |  |
|  | FAR Manager |  |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | MS Office 2007 Professional |  |  | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | 7Zip |  |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Название курса |  |  | Ссылка |  |  |  |  |  |
|  |  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |  |  |  |
|  |  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |  |  |  |  |
| 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Доска, учебные столы, стулья Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: Химическая лаборатория. Химическая посуда, реактивы, весы лабораторные равноплечие ВЛР-200, Весы электронные лабораторные ВК-300, Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL10/10, электропечь сопротивления камерная лабораторная СНОЛ 10/10, магнитные мешалки, эл. Плитки. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: Лаборатория технологии топлива Аквадистиллятор, Аппарат Сапожникова с компьютером, пластометрический аппарат, для определения спекаемости ТГИ, Весы лаборат.квадратные ВЛКТ-500, Электрофотоколориметр КФК-3-01, Шкаф сушильный, Дилатометр ИГИ-ДМетИ, учебные коллекции по образованию ТГИ и продуктов их переработки; Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования Стеллажи для хранения оборудования Методическая литература для учебных занятий Химическая посуда Инструменты для ремонта и профилактического обслуживания учебного оборудования

Приложение 1

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Примеры расчетных заданий:

# Расчет расходных коэффициентов

Пример 1. Рассчитать расход ильменитовой руды и серной кислоты для получения  1 т  ТiO, если содержание титана в руде составляет 24,3% (масс.), а степень разложения FeTiO и  FeO 89 %. В производстве применяется 80% серная кислота с 50% избытком от теоретического.

Решение:	Получение  ТiO идет по следующим реакциям:

FeTiO+ 2HSO= (TiO)SO+ FeSO+ 2HO                  (1)

TiOSO+ 2HO = HTiO+   HSO                                   (2)

HTiO→ TiO+  HO                                                             (3)

FeO также реагирует с  HSO(побочная  реакция) :

FeO+  3 HSO= Fe(SO)  + 3  HO                     (4)

Найдем содержание Ti в чистом ильмените:

# 1 моль  FeTiO - 1 моль Ti

или       152 кг FeTiO- 48 кг  Ti

( Ti) = 100 = 31,5%

По условию содержание Ti в руде составляет 24,3%.

Найдем содержание FeTiOв руде:

# 31,5 – 100%

24,3 – х      ,            х = 78%

Значит, FeO в руде содержится 100 – 78 = 22%.

Расход FeTiOдля получения 1 т TiOпо реакциям (1) - (3) составляет:

# 1 кмоль FeTiO- 1 кмоль TiO

152 кг FeTiO - 80 кг  TiO

х      -   1000 кг,                      х = 1900кг,

С учетом степени разложения:  1900: 0,89 = 2130 кг,

с учетом состава руды:  2130: 0,78 = 2731 кг.

# Расход  HSO:

- по реакции  (1) :

1 моль FeTiO- 2моль HSO

152 кг                  -  2*196 кг

1900  кг              - х ,           х = 2450 кг

- по реакции (4) :

1 моль   FeO - 3 моль HSO

160 кг                     - 294 кг

(2731∙ 0,22) кг      - х ,        х = 1104 кг

Всего 2450 + 1104 = 3554 кг.

С учетом 50%-го избытка от теоретического :

3554 ∙ 1,5 = 5331 кг.

С учетом 80% концентрации :

# 5331:0,8= 6664 кг

Ответ : руды 2731 кг, кислоты 6664 кг.

# Термодинамика и кинетика ХТП

1. Для реакции А = С + 2 D  рассчитайте состав реакционной смеси, если начальное количество реагента А – 30 моль, а степень его превращения – 0,8.

Для реакции        определите возможность протекания в прямом направлении и константу равновесия при стандартных условиях  и при температуре 700 К (воспользовавшись уравнением Темкина-Шварцмана).

2. При синтезе аммиака газ, выходящий из колонны, имеет состав (об.%): NH3 -17,0; N2 – 11,0; H2– 72,0. Рассчитать соотношение  N2 : H2 в исходной смеси.

3. Для элементарной реакции

константа скорости при 3000 К равна 2,2·104 л·моль-1·с-1. Концентрации реагентов равны, моль/л: водорода - 4,1·10-3 , аргона -  4,1·10-4. При какой концентрации аргона скорость реакции увеличится в 2 раза?

4. Некоторая химическая реакция протекающая без катализатора имеет энергию активации Е1 = 5·104 кДж/моль и константу скорости k1 при температуре 500 0С. В присутствии катализатора при этой же температуре энергия активации составила Е2 = 3,5·104 кДж/моль, а константа скорости k2. Определите:

а) во сколько раз увеличится скорость каталитической реакции по сравнению с некаталитической при тех же условиях?

б) при какой температуре каталитическая реакция будет протекать с такой же скоростью, что и некаталитическая при 500 0С.

# Составление материального баланса

Пример 2 . Составить материальный баланс окисления аммиака (на  1т азотной кислоты). Степень окисления  до - 0,97; до - 0,03; до - 1,00. Степень абсорбции 0,92. Содержание аммиака в сухой аммиачно – воздушной смеси 7,13% (масс.). Воздух насыщен парами воды при 30˚С. Относительная влажность 80%.

# Тепловые расчеты. Составление теплового баланса

Пример 3. При обжиге шихты, содержащей 10т известняка и кокс определить:

а) расход кокса состава (масс.%): - 91; зола – 7; влага – 2;

б) состав обжиговых газов (об.%); в) тепловой эффект реакции обжига. Степень разложения при обжиге известняка 95%. Воздух подается с 40% избытком.

Пример 4. Смешали 2кг 20%-го раствора серной кислоты и 3 кг 12%-го раствора . Определить температуру раствора после смешения, если первоначальная температура кислоты и щелочи 20˚С, потери тепла в окружающую среду 1%.

Пример 5. Составить тепловой баланс реактора для получения водорода каталитической конверсией метана. Состав исходной газовой смеси (м): - 97,8; - 250,0. Потери теплоты составляют 4% от прихода. Температура смеси на входе в реактор - 380˚С, на выходе 800˚С.

С примерами выполнения расчетных заданий можно ознакомиться по учебным пособиям

- Общая химическая технология: учеб. пособие / С.А Крылова, Р.Н. Абдрахманов, И.В. Понурко. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2016. 87 с.

Общая химическая технология : учебное пособие / С. А. Крылова, Р. Н. Абдрахманов, И. В. Понурко ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=26.pdf&show=dcatalogues/1/1139098/26.pdf&view=true . - Макрообъект.

- Теоретические основы химико-технологических процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Смирнов, С.А. Крылова, В.И. Сысоев.  ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». – Электрон. текстовые дан. 2,81 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВО «МГТУ», 2018. ISBN 978-5-9967-1095-9.

Теоретические основы химико-технологических процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Смирнов, С. А. Крылова, В. И. Сысоев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3515.pdf&show=dcatalogues/1/1514321/3515.pdf&view=true . - Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-1095-9.

- Теоретические основы химической технологии [Текст]: учеб. пособие /А.Н. Смирнов, С.А. Крылова, В.И. Сысоев.  Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. 61 с.

При изучении технологии основных химических продуктов должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- свойства получаемого продукта, его народнохозяйственное значение, масштабы производства

- источники и характеристика перерабатываемого сырья;

- промышленные способы получения

- физико-химические основы процесса (степень превращения, стехиометрические и кинетические закономерности)

- основные технологические параметры процесса

- обоснование выбора технологической схемы и ее подробное описание;

- аппаратурные решения отдельных узлов в рассматриваемом производстве

- отходы производства, возможности из использования или утилизации, решение проблем экологической безопасности производства.

# Примеры тестовых заданий

# 1. Что является объектом исследования химической технологии

а. химическое производство

б. кинетика химических реакций

в. основные процессы химического производства

г. термодинамика химических реакций

# 2. Выражение для интенсивности И аппарата (П- производительность, G – количество продукта,  V – объем аппарата, t –время):

а. И=П/V

б. И= G· t /V

в. И=П·V

г. И=G/(V+t)

д. И= V /П

# 3. Что выражает  уравнение хА=(nA0-nA)/ nA0

а) селективность

б) степень превращения

в) концентрацию компонентов

г) выход продукта

# 4. Что представляет собой выражение

ΔСр = Δа + ΔвТ + ΔсТ2   + ...  :

а) алгебраические суммы коэффициентов температурного ряда теплоемкостей

б) алгебраические суммы стехиометрических коэффициентов

в) изменение количества веществ А, В, С в реакции

г) изменение теплоемкостей веществ А, В, С

# 5. Увеличение выхода продукта может быть достигнуто  путем:

а) циркуляции побочных веществ в зоне реакции

б) установления равновесия в системе

в) отвода исходных реагентов из реакционной зоны

г) отвода продуктов реакции  из реакционной зоны

д) изменения плотности реакционной массы

# 6. Стехиометрическое уравнение химического превращения показывает:

а) направление химических превращений;

б) тип химического взаимодействия реагирующих веществ;

в) соотношение количества веществ, вступающих в химическое  взаимодействие;

г) механизм реакции.

# 7. Какое выражение является кинетическим уравнением простой обратимой реакции:

а) r = k1CА - k1CR

б) r = 0

в) r = kCn

# г) r = k1CА0 (1-x)- k2C А0

# 8. Как влияет уменьшение времени проведения процесса на селективность по R для схемы A →R →S:

а) сначала увеличивается, затем уменьшается

б) не влияет

в) понижает

г) повышает

# 9. В каком случае при проведении реакции по схеме А→R, А→В  повышение температуры благоприятно для селективности по R

а) E1>E2                           в) E1<E2

б) E1=E2                           г) E1=0

# 10. Какие факторы не способствуют интенсификации процесса в системе газ (жидкость) – твердое:

а) увеличение концентрации компонентов в газе

б)  дробление частиц

в) понижение скорости газового потока

г) увеличение температуры

Приложение 2

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1 способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | теоретические основы химии основные законы естественнонаучных дисциплин в процессах химической переработки для понимания технологии производства. | Сформулировать законы сохранения массы и энергии написать формулу Менделеева-Клапейрона, дать к ней пояснения сформулировать принцип Ле-Шателье, закон действующих масс |
| Уметь | использовать знание свойств химических соединений и законы естественнонаучных дисциплин для разработки технологии ХТП проводить лабораторные испытания. | Практические задания: Используя принцип Ле-Шателье предложите способы увеличения равновесной степени превращения при протекании реакций Напишите выражение для константы равновесия. Какой объем занимает кислород массой 8 г при 28 0C и давлении 744 мм рт. ст.? Выполнить определение железа (3) в растворе. |
| Владеть | методами теоретического исследования, методами идентификации химических веществ, классическими методами химического и физико- химического анализа. | Задания на решение задач из профессиональной области: - Определить принципиальную возможность протекания реакции при стандартных условиях (Т=298 К). Значения ∆G0298 всех участников реакции приведены под уравнением. - провести качественные реакции на обнаружение ионов железа (2) и железа (3) в растворе Рассчитать константу равновесия (при 298 К) реакций и оценить равновесный выход продукта: а) б) При решении для расчета стандартной энергии Гиббса реакции использовать справочные таблицы. - предложить метод определения жесткости воды и описать его сущность. |
| ПК-1 способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции |  |  |
| Знать | - Основные определения и понятия химической технологии; - общие закономерности химических процессов, основные параметры ХТП; - основные показатели и методы оценки эффективности химического производства - основные принципы организации химического производства, его иерархической структуры | Теоретические вопросы: - Химическое производство. Иерархическая организация процессов в химическом производстве: молекулярный уровень, уровень малого объема, уровень потока, уровень реактора, уровень системы. Материальные объекты в химическом производстве: сырье, промежуточный продукт, побочный продукт, отходы хим. Производства. - Классификация основных процессов химической технологии. Гидромеханические, массообменные (диффузионные), тепловые, химические и механические процессы. - Химико-технологический процесс. Классификация ХТП . Лимитирующие стадии. Процессы, протекающие в кинетической, диффузионной и переходной областях. - Критерии эффективности хим.производства и ХТП: технические, экономические; социальные. Современные требования к химическому производству. - Сырьевая база химической промышленности. Классификация сырья. Обогащение сырья. Принципы обогащения твердого сырья. Вторичные материальные ресурсы. - Вода в химической промышленности. Классификация природных вод. Показатели качества воды. Промышленная водоподготовка. Основные операции по очистке воды. Методы очистки сточных вод. Водооборотные циклы - Энергетическая база химической промышленности. Возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресурсы. Энергия в химическом производстве. Химическое топливо. Состав. Энергетические характеристики: теплота сгорания, жаропроизводительность. Энерготехнология. Энерготехнологические схемы производства. - Направление химических реакций. Изменение энергии Гиббса в ходе реакции. Уравнение изотермы Вант- Гоффа. Основные задачи технологических расчетов на основании термодинамических закономерностей химических превращений. - Общие закономерности химических процессов. Равновесие в технологических процессах. Принцип Ле-Шателье. Способы смещения равновесия. Степень превращения сырья. выход продуктов. - Скорость химико-технологических процессов. Кинетическая и диффузионная области технологических процессов. Способы увеличения скорости процесса. - Факторы, определяющие скорость химико-технических процессов, протекающих в гомо- и гетерогенных средах. Роль концентрации реагентов, температуры, давления и обновления поверхности реагирующих фаз на скорость протекания технологических процессов. - Зависимость скорости реакции от концентрации реагентов. Кинетика элементарных (одностадийных) и неэлементарных (сложных) химических реакций. Кинетическое уравнение. Константа (коэффициент) скорости. Частный и общий порядок реакции (для элементарных и формально простых реакций). Дифференциальная селективность. - Зависимость скорости реакции от температуры. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Катализаторы. Промышленный катализ. Основные стадии гетерогенно-каталитических процессов. Контактные массы. Их состав. - Технологические приемы ускорения (замедления) реакций. Экономические и технологические факторы, ограничивающие применение высоких температур и давлений как средств регулирования скорости ХТП. |
| Уметь | - Рассчитывать основные характеристики химического процесса с использованием справочных данных; - использовать современные информационные технологии для решения профессиональных задач; - использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; - составлять графические модели ХТС, - выбирать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции - анализировать условия функционирования системы - ее устойчивость и надежность, безопасность, наличие побочных продуктов и отходов, условия работы и т.п. | Практические задания: - Вычислите временную жесткость воды, зная, что в 250 л ее содержится 202,5 г Ca(HCO3)2. - Рассчитайте массу и объем сухого воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания 1 кг угля с массовой долей: С -0,862, Н2 – 0,046, N2– 0,012, влаги -0,010, золы – 0,070. - Составьте химическую и функциональную схемы производства разбавленной азотной кислоты. Определите условия синтеза. - Составьте химическую и функциональную схемы производства аммиачной селитры. Как используется теплота нейтрализации в процессе? - Энтальпия реакции нейтрализации аммиака 52,5%-ной азотной кислотой ΔН = –106,09 кДж/моль. Определите, сколько воды может испариться за счет теплоты реакции нейтрализации 212,5кг аммиака. Энтальпия парообразования воды ΔН = – 2684 кДж/кг. - Определить расход сырья (поваренная соль, купоросное масло) для производства 1 т сульфата натрия ( в расчете на чистый ). Содержание основных компонентов в сырье, % (масс): NaCl - 96,0; H2SO4 - 93,0. Степень разложения NaCl (масс доли) - 0,9. Уравнение реакции |
| Владеть | - профессиональным языком предметной области знания; - осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом - навыками использования технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции - навыками выполнения основных химико-технологических расчетов | Задания на решение задач из профессиональной области: - Составьте кинетические уравнения сложных реакций по каждому из веществ, участвующих в реакции, протекающей по схеме - Сформулировать основные принципы и методы обогащения минерального сырья. - Какие преимущества имеет схема производства азотной кислоты при двух давлениях (рис.) по сравнению со схемой при едином давлении? - Определить расход технического карбида кальция, для получения 200 л ацетилена по реакции . Содержание в техн.карбиде, % (масс)- 82; Степень разложения 95% . Сформулируйте основной круг задач, решаемых в химической технологии при выборе технологического режима на основании законов химической термодинамики. |
| ПК-4 способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения |  |  |
| Знать | - общие закономерности химических процессов; - основные показатели и методы оценки эффективности химического производства - основные принципы организации химического производства, его иерархической структуры, - технологию основных химических производств - типы химических реакторов и требования к ним, - способы регулирования технологических показателей химико-технологических процессов | Теоретические вопросы: - Основные технологические характеристики твердых катализаторов: активность, температура зажигания, селективность, пористость, устойчивость к контактным ядам. - Особенности аппаратурного оформления каталитических процессов. Контактные аппараты (КА). Классификация их по состоянию катализатора и режиму его движения. Показатели работы КА: время контакта, объемная скорость, удельная производительность. - Промышленные химические реакторы. Классификация химических реакторов: по способу организации процесса; по характеру теплового режима; по характеру движения компонентов. Сравнение эффективности работы реакторов идеального вытеснения и идеального смешения. - Химико-технологические системы (ХТС). Структура ХТС. Классификация моделей ХТС. - Типы технологических связей между элементами химико-технологической системы, их назначение, привести примеры для конкретных производств. - Материальный баланс. Принципы составления материального баланса химико-технологического процесса. Энергетический (тепловой) баланс. Принцип его составления. - Промышленные способы производства водорода. - Производство водорода каталитической конверсией метана природного газа с водяным паром. Какими соображениями руководствуются при выборе схемы и условий процесса конверсии( давление, температура, состав реакционной смеси)? - Очистка природного газа от сернистых соединений. Приведите схему сероочистки. - Синтез аммиака из азота и водорода. Условия синтеза. Функциональная схема синтеза. - Очистка от СО и СО2 после конверсии природного газа. Почему возникает ее необходимость? Способы и режимы очистки. - Производство разбавленной азотной кислоты. Условия синтеза. Химическая и функциональная схема производства. - Производство концентрированной азотной кислоты. Прямой (нитроолеумный) метод производства концентрированной азотной кислоты. - Производство серной кислоты контактным методом. Основные стадии процесса и условия их проведения. Преимущество печей КС (кипящего слоя) при осуществлении процесса обжига колчедана перед процессом в полочной печи. - Абсорбция триоксида серы в производстве серно кислоты. Анализ диаграммы температура кипения – состав Н2О-Н2SО4- SО3. Схема абсорбции. - Электротермическое получение элементарного фосфора и термической фосфорной кислоты. Химическая и функциональная схема производства. - Производство экстракционной фосфорной кислоты. Дегидратный, полигидратный и ангидритный способы разложения. Химическая и функциональная схема производства. - Производство аммиачной селитры. Физико-химические основы и технологическая схема производства . Использование теплоты нейтрализации. - Производство карбамида. Сырье. Химическая и функциональная схема производства. Условия. - Производство аммофоса. Сырье. Химическая и функциональная схема производства. Условия. |
| Уметь | - осуществлять поиск, анализ, структурирование информации, обозначать и освещать элементы передовых технологий - оценивать технологическую эффективность производства; - обосновывать принятие конкретного технологического решения при организации эффективной работы предприятия; - выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения - выполнять расчеты ХТП, составлять материальные и тепловые балансы элементов ХТС - проводить анализ различных вариантов технологического процесса, прогнозировать последствия; выбирать рациональную схему производства заданного продукта. | Практические задания: - Предложить технологические методы ускорения (замедления) конкретной химической реакции. - Составьте функциональную и операторную схему процесса получения водорода конверсией метана. Выделите подсистему (на выбор), определите критерии ее эффективности. - Производство аммиака из природного газа можно представить химической схемой: или суммарным уравнением Теоретически на производство 1т NH3 необходимо затратить 494 м3 природного газа (метана). Реальный расходный коэффициент составляет более 1000 м3/1т NH3. Назовите возможные причины дополнительного расхода природного газа. - Составить материальный и тепловой балансы процесса сжигания 1 т серосодержащего сырья кислородом воздуха. Сырье содержит, (мас. доли ): - 0,99, - 0,06, зола – 0,04. - Суммарное стехиометрическое уравнение последовательного получения HNO3 из аммиака описывается уравнением . Теоретически для получения одной тонны 100% - ной HNO3 необходимо взять 270 кг аммиака. Реальный расход аммиака составляет 290 кг. Назовите основные причины различий между теоретическим и реальным расходными коэффициентами. - Составить материальный и тепловой баланс окисления аммиака (в расчете на 1т 60 % азотной кислоты), протекающего по реакции с учетом побочной реакции - Тепловым расчетом определить температуру, до которой необходимо нагреть аммиачно-воздушную смесь, чтобы процесс окисления аммиака протекал автотермично. Данные для расчета: Степень превращения в ,%; - 96,0. Степень абсорбции, %; - 96,5. Содержание аммиака в сухой аммиачно – воздушной смеси , % (масс.).; - 10,0. Температура конверсии, 0С:; - 800. Теплопотери в окружающую среду, % от прихода теплоты; - 5. 8. Какое комбинированное производство может соответствовать представленной схеме? 9. Обосновать необходимость использования нейтрализатора в синтезе нитрата аммония. |
| Владеть | - навыками выделения уровней, элементов и взаимосвязей между ними на основе фундаментальных знаний, - навыками определения комплекса свойств физико-химических систем, положенных в основу химического производства, - навыками обработки и анализа данных, полученных при теоретических и экспериментальных исследованиях, интерпретации полученных результатов | Задания на решение задач из профессиональной области: - Составьте химическую и функциональную схемы производства серной кислоты контактным методом. Выделите подсистему абсорбции. Определите критерии эффективности и факторы, влияющие на них. - Как влияет давление на сажеобразование в реакции СО + Н2= Ств + Н2O ? - Какими способами можно увеличить равновесное превращение при протекании реакций Напишите выражение для константы равновесия. - Процесс осуществляется с протеканием простой обратимой реакции первого порядка . Зависимость степени превращения х(τ) при температурах Т1 и Т2>Т1 для эндотермической и экзотермической реакций в реакторе ИВ (или ИС-п) представлена на рис. штриховыми линиями показаны равновесные степени превращения хр для тех же условий Какой температурный режим будет оптимальным для обеспечения максимальной интенсивности процесса с экзотермической и эндотермической реакцией? - Обоснуйте выбор условий процесса конверсии метана водяным паром (давление, температура, состав реакционной смеси). |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая химическая технология» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр).

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по вопросам из списка, доведенного до сведения студентов, вопрос может содержать небольшое практическое задание.

# Показатели и критерии оценивания зачета:

–  оценку «зачтено» студент получает, если может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач, может дать оценку предложенной ситуации.

–  оценку «незачтено» студент получает, если не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, дать оценку предложенной ситуации.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

# Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) –обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач:

- дается комплексная оценка предложенной ситуации;

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять;

- последовательное, правильное выполнение  всех практических заданий;

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций:

- дается комплексная оценка предложенной ситуации;

- демонстрируются достаточные знания теоретического материала и умение их применять; но допускаются незначительные ошибки, неточности

- выполнение  всех практических заданий; возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания преподавателя;

- затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций:

- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;

- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов преподавателя;

- выполнение заданий при подсказке преподавателя;

- затруднения в формулировке выводов.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач неправильная оценка предложенной ситуации;